MEMORIU DE PREZENTARE

- INTRODUCERE:

## Date de recunoastere a P.U.Z.

## DENUMIRE PROIECT:

PUZ – Locuințe cu funcțiuni complementare și dotări-servicii publice

    - ADRESA INVESTITIEI:

Jud. Caraș-Severin, com. Brebu Nou, sat Gărâna, intravilan, CF nr. 31752, 31753, 31754, 31756, 31757, 31758, nr.cad. 31752, 31753, 31754, 31756, 31757, 31758

    - BENEFICIAR:

SASU DANIELA-MAGDALENA

    - SUPRAFATA

7677 m2

## 1.2  	Obiectul lucrării

Elaborarea documentatiei de faţă este determinată de intenţia de a transforma o zonă cu funcţiunea actuală arabilă, din sudul-vestul localităţii Gărâna, în zonă destinată funcţiunilor de locuit cu funcțiuni complementare și dotări-servicii publice.

Documentaţia se elaboreaza la comanda beneficiarei SASU DANIELA-MAGDALENA, având ca obiect reglementarea unor terenuri (7677 mp) în vederea realizării de locuințe cu funcțiuni complementare și  dotări – servicii publice. De asemenea se prevede realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare necesare creării unei infrastructuri adecvate.

În prezent terenurile studiate sunt libere de construcţii.

Datorită calităţii cadrului natural existent, a poziţiei geografice, terenurile studiate au un important potenţial de dezvoltare.

Terenurile studiate se află în proprietate privată, situate la sud-vestul localităţii Gărâna, în intravilan, invecinânduse la nord cu parcelele cu nr. CF 31750 și CF 31751, la est cu drumul cu nr. CF 31779, la sud cu parcela cu nr. CF 31993 si drumul cu CF 31779 si la vest cu parcela cu nr. CF 31724, conform planșei U01 Situația exitentă;

Parcelele cadastrale care fac obiectul prezentei documentații sunt:

CF 31752 	 S= 1250,00mp		- Arabil intravilan;

CF 31753 	 S= 1447,00mp		- Arabil intravilan;

CF 31754 	 S= 1100,00mp		- Arabil intravilan;

CF 31756 	 S= 1000,00mp		- Arabil intravilan;

CF 31757 	 S= 1000,00mp		- Arabil intravilan;

CF 31758 	 S= 1880,00mp		- Arabil intravilan;

Beneficiara solicită întocmirea documentaţiei de urbanism necesare în vederea reglementării terenurolor pentru locuințe cu funcțiuni complementare și dotări-servicii publice, precum și realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare necesare creării unei infrastructuri adecvate.

La elaborarea documentaţiei de urbanism se vor avea în vedere strategiile de dezvoltare urbanistică ale localității Gărâna.

În acest scop se analizează perimetrul adiacent şi se studiază posibilitatea reconsiderării zonei din punct de vedere urbanistic.

Regimul juridic al terenului luat în studiu se prezintă astfel:

- teren arabil intravilan, CF 31752 - Brebu Nou aflat cota 1/1  - în proprietatea RICHER GUNTHER, bun propriu;

- teren arabil intravilan, CF 31753 - Brebu Nou aflat cota 1/2  - în proprietatea ACIMOVĂȚ LAURA și soțul ACIMOVĂȚ IOVA bun comun și cota 1/2 în proprietatea STOENESCU DACIAN și soția STOENESCU ELENA-BIANCA bun comun;

- teren arabil intravilan, CF 31754 - Brebu Nou aflat cota 1/1  - în proprietatea LAZĂR DAN-IONUȚ și soția LAZĂR DIANA bun comun;

- teren arabil intravilan, CF 31756 - Brebu Nou aflat cota 1/1  - în proprietatea BADER CĂTĂLIN FLORIAN și soția BADER TANIA-LIDIA bun comun;

- teren arabil intravilan, CF 31757 - Brebu Nou aflat cota 1/1  - în proprietatea TURZA CODRUȚA-TEODORA și soțul TURZA DANIEL bun comun;

- teren arabil intravilan, CF 31758 - Brebu Nou aflat cota 1/1  - în proprietatea SASU DANIELA-MAGDALENA bun propriu;

Regimul economic al terenurile luate în studiu se prezintă astfel:  teren arabil - intravilan.

Documentația prevede: trasarea viitoarelor drumuri, profilarea lor în funcție de trama stradală existentă a localității și a PUZ-urilor vecine aprobate, propunerea unor posibile clădiri gândite în vederea dezvoltării zonei de locuințe, dotări – servicii publice către populație, toate acestea fiind puse în relație cu parcelele noi create.

Planul urbanistic zonal de față propune o parcelare a terenului în vederea constituirii unor parcele, destinate construirii de locuințe cu funcțiuni complementare și dotări-servicii publice, precum și terenul ce se va ceda pentru realizarea de drumuri.

Planul Urbanistic Zonal cuprins în prezenta documentație este întocmit în conformitate cu Legea 50/1991 republicată și Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000  privind Metodologia de elaborare a conținutului - cadru al Planului Urbanistic Zonal, ținând cont și de OMS 119/2014 al Ministerului Sănătății pentru aprobarea " Normelor de igiena și a recomandarilor privind modul de viață al populației", prezenta documentație tratând următoarele probleme enuntate de către beneficiar:

- parcelarea în conformitate cu R.G.U. și prevederile Consiliului Județean Caraș-Severin;

- stabilirea regulilor urbanistice de amplasare a construcțiilor în cadrul parcelelor și a procentelor de ocupare și utilizare a terenului în conformitate cu R.G.U. și prevederile C.J. Caraș-Severin;

- stabilirea soluțiilor de principiu a echipării cu utilități a noii parcelări;

- stabilirea soluțiilor de principiu a profilelor stradale nou create în conformitate cu prevederile legale existente în domeniu și prevederile C. J. Caraș-Severin;

- stabilirea mișcării proprietarilor asupra terenului studiat, în vederea realizării zonei de locuințe, dotări și servicii;

- ambientarea zonei, soluții de principiu, spațiu verde, iluminat public.

## 1.3.  	Surse documentare:

Studii si proiecte elaborate anterior:

- Plan Urbanistic de Detaliu – Lotizări – Poiana Lupului, Gărâna;

- Plan Urbanistic General Comuna Brebu Nou - expirat (aprobat prin HCL nr. 26/20.08.2010, valabil până la data de 20.08.2020)

Studii de fundamentare, proiecte intocmite concomitent cu PUZ:

- Date topografice şi cadastrale sc.1:1000 proiect întocmit de PFA-Trucă Nicolae Teofil.

- Date statistice:

La ora actuala terenul este arabil si complet depopulat. Propunerea aduce un numar de aprox. 35 de locuitori/utilizatori.

La întocmirea prezentului PUZ, s-a consultat și respectat Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM - 010 - 2000 din august 2000 și Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările ulterioare.

2. 	STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII:

## 2.1	Evoluția zonei:

Parcelele studiate care fac obiectul prezentului Plan Urbanistic Zonal au rezultat în urma unor dezmembrări ce nu au avut la bază un plan urbanistic.

Evoluţia zonei şi încadrarea în teritoriu.

Datorită calităţii cadrului natural existent, a poziţiei geografic, a relefului din proximitare si a atracțiilor turistice generate de acesta, comuna Brebu Nou și satul Gărâna au un important potenţial de dezvoltare al locuirii permanente sau sezoniere cât și a dotărilor-servicii publice.

Tendinţa de dezvoltare a satului Gărâna este de ocupare şi construire a acestei zone, cu funcţiuni diversificate: locuire sau dotări-servicii publice.

Dezvoltarea în viitor a saului Gărâna creeaza posibilitatea ca în perspectivă ca și până in prezent, aceasta să reprezinte o zonă de vacanță pentru orașele din zonă, printre care și Timișoara.

În intravilanul comunei Brebu Nou, pe terenuri aflate în proprietate privată, se doreşte amenajarea unei zone de louințe individuale cu funcțiuni complementare și dotări-servicii publice și drumurile de acces aferente.

## 2.2	Încadrarea în localitate:

Terenul se află în sud-vestul satului Gărâna.

Limitele terenului sunt :

-	la Nord:		parcela cu nr. CF 31750 și nr. CF31751

-	la Est:			drumul cu nr. CF 31779

-	la Sud:			parcela cu nr. CF 31993 și drumul cu nr. CF 31779

-           la Sud-est:	 parcela cu nr. CF 31724

(conform planșei U01 Situația exitentă)

În prezent, pe aceaste sit-uri folosința actuală este cea agricolă – teren arabil.

## 2.3	Elemente ale cadrului natural:

Terenurile se află pe o pantă de la nord la sud, diferența de nivel între extremitatea nordică și cea sudică fiind de aproximativ 9 m, fiind strabatut de o vale în nord-vest.

Morfologic, zona este situată în Munții Banatului, parte integrantă din marea unitate geomorfologică Carpații Occidentali.

Amplasamentul zonei studiate se află în Intravilanul loc.Garana com .Brebu Nou jud.Caras Severin, are suprafata de 7677mp, identificat prin nr.cad si CF. 31752, 31753, 31754, 31756, 31757, 31758.

Din punct de vedere geomorfologic terenul studiat se află în Depresiunea Garana la poalele masivului Semenic . Terenul din amplasament se prezintă cu o panta inclinata pe directia nord sud, prezinta denivelari de pina la 10m, având stabilitatea generală asigurată.

Stratificatia este constituită din: sol vegetal până la 0.6-0.7m; argila prafoasa cafenie plastic virtoasa uneori praf argilos nisipos cafeniu ruginu plastic virtos cu fragmente de piatra in masa pina la 2.1-2.3m, pietris, bolovanis si fragmente de stranca  in matrice argiloasa pina la adancimea de investigare.

Apa subterană, nu s-a interceptat pina la adincimea de 3.5m. NH-ul se situeaza sub adancimea de investigare si poate prezenta variatii importante de nivel, in functie anotimp si de volumul precipitatiilor.

Conform STAS 6054/77 adâncimea maximă de îngheţ-dezghet, în zona studiată, este de 0,7-0,8m.

Luând în considerare condiţiile de fundare menţionate, până la completarea gradului de cunoaştere al amplasamentului, recomandăm următoarele:

- o fundare directă, la adâncimi mai mari de 0.9m, pe stratul de argila prafoasa cafenie plastic vîrtoasa

- adâncimile optime de fundare şi presiunile admisibile de calcul ale terenului de fundare, vor fi stabilite pe baza studiilor ce se vor întocmi, adaptate si corectate in functie de caracteristicile constructive şi funcţionale ale obiectelor propuse. In vederea stabilirii cât mai precise a condiţiilor de fundare, la nivelul fiecărui obiect în parte, recomandăm executarea a cel puţin cîte 1 foraj pentru fiecare obiect/max.300-500mp care se va proiecta.

Pentru drumuri, platforme…se vor epuiza in mod obligatoriu toate umpluturile intilnite pe amplasament.

In conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2013, zona se încadrează la ag = 0,15g si Tc = 0,7s;

In conformitate cu Normativul NP 074/2013, din punct de vedere al riscului geotehnic, conform tab. A4, se incadreaza la:

-	condiţii de teren:		            terenuri bune		2 puncte

-	apa subterană :		          făra epuismente 	1 punct

-	clasificarea dpv. categ.import:              normală               	3 puncte

-	vecinătăţi :				    fără riscuri 	1 punct

-	incadrare N-P100-1/2013:     	 ag=0,15g;Tc =0,7s   	1 punct

Total									8puncte,

adica, Risc geotehnic redus in Categoria geotehnica 1.

Prezenta documentatie va servi pentru faza de lucru P.U.Z., iar pentru fazele urmatoare se vor efectua investigatii complementare in cadrul unui Studiu geotehnic final/faza SG-PT.

## 2.4	Circulatia:

În prezent accesul în zonă se face de pe DJ 528 prin drumul fară CF cu nr.top. vechi 467, conform plansei U01 Situatia existenta.

## 2.5	Ocuparea terenurilor:

Amplasamentul se află în intravilan şi este format din parcelele cadastrale:

CF 31752 Brebu Nou- Arabil intravilan, în suprafaţă de 1250,00 mp

aflat cota 1/1  - în proprietatea RICHER GUNTHER, bun propriu;

CF 31753 Brebu Nou - Arabil intravilan, în suprafaţă de 1447,00 mp

aflat cota 1/2  - în proprietatea ACIMOVĂȚ LAURA și soțul ACIMOVĂȚ IOVA bun comun și cota 1/2 în proprietatea STOENESCU DACIAN și soția STOENESCU ELENA-BIANCA bun comun;

CF 31754 Brebu Nou - Arabil intravilan, în suprafaţă de 1100,00 mp

aflat cota 1/1  - în proprietatea LAZĂR DAN-IONUȚ și soția LAZĂR DIANA bun comun;

CF 31756 Brebu Nou - Arabil intravilan, în suprafaţă de 1000,00 mp

aflat cota 1/1  - în proprietatea BADER CĂTĂLIN FLORIAN și soția BADER TANIA-LIDIA bun comun;

CF 31757 Brebu Nou - Arabil intravilan, în suprafaţă de 1000,00 mp

aflat cota 1/1  - în proprietatea TURZA CODRUȚA-TEODORA și soțul TURZA DANIEL bun comun

CF 31758 Brebu Nou - Arabil intravilan, în suprafaţă de 1880,00 mp

aflat cota 1/1  - în proprietatea SASU DANIELA-MAGDALENA bun propriu

2.5.1 	Relaționări între funcțuini

Actualmente terenul este arabil.

În prezent, în zona încevinată nu exista alte PUZ-uri aprobate, noua propunere relaționându-se cu funcțiunile intravilanului existent.

2.5.2 	Gradul de ocupare a zonei

Actualmente terenul are un POT egal cu 0 si un CUT egal cu 0.

2.5.3 	Asigurarea cu servicii a zonei în corelare cu zonele vecine

În intravilanul din zonă se regăsesc locuințe și functiuni complementare locuirii, iar acest PUZ vine ca o continuare de dezvoltare a zonei.

2.5.4 	Asigurarea cu spații verzi

În zonă nu există spații verzi prevăzute.

2.5.5 	Existenta unor riscuri naturale în zona studiată

Stabilitatea terenului este asigurată. Nu există alte riscuri naturale în zonă.

2.5.6 	Principalele disfuncționalități

Disfuncţionalităţile din zonă se manifestă în special prin slaba dezvoltare a tramei urbane.

Parcelele studiate care fac obiectul prezentului Plan Urbanistic Zonal au rezultat în urma unor dezmembrări ce nu au avut la bază un plan urbanistic.

Terenul nu este întreținut și utilizat în niciun scop.

Lipsa canalizării este o altă problemă prezentă în zonă.

## 2.6	Echiparea edilitară

Alimentarea cu apă și canalizarea

În localitatea Garana exista retea de alimentare cu apa, iar reteaua de canalizare menajera se afla in etapa de perspectiva. Reteaua de apa este administrata de comuna Brebu Nou si se afla pe drumul de acces nr top. 467. Din punctul de vedere al apelor meteorice, in apropierea zonei nu există canale de desecare care colectează excesul de umiditate din sol si partial apele de ploaie.

Alimentarea cu energie electrică

În momentul actual zona studiată nu este racordata la reteaua electrică.

Iluminat public

În momentul actual, în zona studiată nu există iluminat public.

Canalizație telecomunicații

În momentul actual, în zona studiată nu există reţea de telecomunicații.

2.7	Probleme de mediu

Relația cadrul natural - cadrul construit

Terenurile încadrate în zona extinsă de studiu au în prezent, categoria de folosință terenuri arabile sau curți construcții.

În acest moment și în viitorul apropriat, necesitatea pentru asigurarea de terenuri pregătite pentru o dezvoltare coerentă de zone de locuințe și funcțiuni complementare, este în continuă creștere.

Ținând cont de poziția terenului, se va asigura în consecință, un balans optim între suprafețele ocupate de construcții și cele rezervate spațiilor verzi.

Evidențierea riscurilor naturale și antropice

Nu este cazul.

Marcarea punctelor și traseelor din sistemul căilor de comunicații și din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă

Intervențiile propuse în cadrul zonei studiate, nu vor prezenta riscuri pentru zonă.

Evidențierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecție

Nu este cazul.

Evidențierea potențialului balnear și turistic

Nu este cazul.

2.8	Opțiuni ale populației

Transparenţa decizională în administraţia publică facilitează accesul populaţiei la luarea deciziilor din administraţia publică, la consultarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism, propunerile acestora fiind analizate, iar cele viabile preluate şi integrate în aceste documentaţii. Consultarea populaţiei se realizeaza prin anunţuri publice, consultare în diferite faze de elaborare şi dezbatere publică.

Cerinţele autorităţilor locale, precum şi punctele de vedere ale factorilor interesaţi cu privire la organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost următoarele:

- extinderea funcţiei de locuințe şi funcţiuni complementare adaptată la specificul zonei;

- asigurarea necesarului de spaţii verzi;

- cooperarea proprietarilor din zonă în ideea generării unei zone dezvoltate armonios.

3. 	PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

## 3.1	Concluzii ale studiilor de fundamentare

Pentru nevoile prezentului PUZ a fost considerată necesară întocmirea în cadrul studiilor de fundamentare a lucrării "Date topografice și cadastrale, sc. 1:2000" prin care, în afara suportului topografic, au fost evidențiate datele principale privind situația parcelară și a proprietăților.

Concluzia principală a studiului a fost aceea că lucrarile preconizate prin PUZ au în vedere numai un terenuri ce se află în proprietatea beneficiarilor.

## 3.2	Prevederi ale PUG Comuna Brebu Nou

Planul Urbanistic General al Comunei Brebu Nou prevede ca reglementări pentru zona studiată funcțiunea de locuire si servicii complementare.

După cum este menționat în Certificatul de Urbanism, Plan Urbanistic General Comuna Brebu Nou – necesită actualizare, aprobat prin HCL nr. 26/20.08.2010, fiind valabil până la data de 20.08.2020;

## 3.3	Valorificarea cadrului natural

Propunerile vor tine cont de cadrul natural al zonei, tipologia de construcții pentru locuire și dotări-servicii publice vor ține cont de specificul zonei și releieful acesuia.

Se propune plantarea unui arbore de talie medie la fiecare 150 mp de parcelă.

Se interzice forarea de noi puțuri fără avizul A.N.- Apele Romane.

Condițiile de climă, cât și cele privind construibilitatea nu ridică probleme deosebite.

Condițiile de fundare ale terenului sunt, conform studiului geotehnic, bune.

## 3.4	Modernizarea circulatiei

Prezentul subcapitol tratează lucrările necesare asigurarii traficului auto si pietonal al zonei studiate.

Potrivit studiilor efectuate a rezultat ca propunerea circulațiilor din zonă, atât cele carosabile cât și cele pietonale, constituie un factor important în alegerea soluțiilor optime pentru o ambianță corespunzatoare unei zone destinate locuirii.

Au fost prevăzute, de asemenea, zone speciale pentru spații verzi, rigole pentru scurgerea apelor pluviale, dotări tehnico-edilitare.

Lucrările rutiere proiectate urmează a se realiza dintr-o îmbrăcăminte din beton asfaltic pe o fundaţie din balast şi balast stabilizat cu ciment. Pentru aleile pietonale şi locurile de parcare încastrate în zona verde situată de-a lungul străzii se propun dale ornamentale din beton.

În general trama stradală propusă urmărește:

- accesibilitatea zonei și legăturile acesteia cu zonele funcționale existente;

- posibilitatea tranzitării zonei pe trasee cât mai scurte și directe;

- rezolvarea cât mai eficientă a tramei stradale, a problemelor de accese auto și pietonale, urmărind obținerea unor profile stradale corespunzătoare din punct de vedere tehnic noilor cerințe de dezvoltare a zonei.

Lucrările executate în această etapă pot constitui un punct de început pentru trama rutieră necesară parcelelor învecinate.

La capitolul 2.4. au fost prezentate drumurile de exploatare și cele amenajate prin PUZ-urile aprobate ce se află în apropierea parcelelor supuse studiului și care se găsesc în continuarea unor artere ale comunei Brebu Nou și satului Gărâna. Astfel, în zonă se dorește continuarea și amenajarea arterelor ce au fost definite în vecinătăți. Acestea ar face accesul foarte ușor la zona rezidențială propusă spre dezvoltare.

## 3.4.1. 	Transportul în comun

Actualmente, nu există transport în comun asigurat de Autoritățile Locale.

## 3.4.2 	Circulațiile auto

Accesul la parcelele propuse se vor realiza de pe parcela drum cu nr. CF 31755 care se propune a fi largit la profilul transversal de 12,00 m conform planșei U06 Profile stradale. Drumul cu nr. CF 31755 se conectează prin drumul cu nr. CF 31779, drumul cu nr. CF 31771 și drumul fara CF cu nr.top. vechi 467 cu DJ 582, aceste drumuri fiind si ele propuse a se mari la profilul transversal de 12,00 m pentru o mai buna circulație in zonă și o accesibiliatate marită pentru viitoarele dezvoltări din zonă.

## 3.4.3 	Circulația pietonală, ciclistă, pentru persoane cu handicap

Pe toate arterele de circulaţie auto sunt prevăzute circulaţii pietonale și velo unde este cazul. De asemenea, trecerile de pietoni vor fi adaptate şi persoanelor cu handicap. (coborâri înclinate de pe trotuare, semafoare sonore, etc.)

Se va consulta şi planşa U06 – ”Profile stradale”.

## 3.4.4 	Parcajele

Parcajele se vor amplasa în cadrul parcelelor, în funcție de necesitățile viitoarelor construcții, parcarea, gararea şi manevrele autovehiculelor se va face în incintă, pentru aceasta fiind realizate: alei carosabile, parcaje acoperite sau neacoperite.

## 3.5	Zonificare functionala- Reglementari, bilant teritorial

3.5.1	Zonificare, principii de rezolvare urbanistică

Potrivit temei lansate de către beneficiară, obiectul principal al studiului îl constituie reglementarea terenului în conformitate cu prevederile R.G.U. ale R.L.U. şi P.U.G. Comuna Brebu Nou, pervederile C.J. Caraș-Severin şi celelalte norme în vigoare din domeniu, în vederea realizării unei zone destinate locuirii cu funcțiuni complementare și dotări-servicii publice.

Parcela CF 31753 cu o suprafață de 1447mp a fost împărțită în 2 parcele separate cu suprafață de 645mp, resectiv 654mp după cedarea suprafeței necesare lărgirii durmului. Același operațiune s-a realizat și pentru parcela CF 31758 cu o suprafață de 1880mp fiind împărțită în două parcele cu suprafața de 1006mp, respectiv 685mp după cedarea suprafeței necesare lărgirii drumului.

Astfel, s-au obţinut un număr de 8 parcele, dintre care: 4 parcele destinate construirii de locuințe cu funcțiuni complementare individuale izolate sau cuplate cu maxim 2 unități locative pe parcelă, 4 parcelă destinată construirii de imoblile cu funcțiunea locuire și dotări - servicii publice.

Principiul de rezolvare urbanistică a urmărit îndeaproape rezolvarea circulaţiilor, precum şi principiul unificării zonelor funcţionale.

3.5.2	Propuneri de intervenţii privind fondul construit.

Nu este cazul.

3.5.3	Reglementări

Reglementările sunt prezentate în planşele cuprinse în documentaţie şi în Regulamentul Local de Urbanism care însoţeşte partea scrisă a acestui memoriu.

3.5.4	Bilanţ teritorial

| Zone funcţionale | Existent |  | Propus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Suprafaţa | % | Suprafaţa | % |
| Suprafața totală | 7677,00 | 100 | 7677,00 | 100 |
| Teren agricol | 7677,00 | 100 | - | - |
| Zonă locuire – locuințe individuale izolate sau cuplate cu maxim 2 unități locative/parcelă | - | - | 3278,00 | 42,70 |
| Zonă locuire și dotări servicii publice | - | - | 3357,00 | 43,73 |
| Circulații | - | - | 1042,00 | 13,57 |
| din care minim 25% zonă verde în cadrul parcelelor |  |  | min. 1659,00 |  |

Circulaţia terenurilor

| Suprafeţe | Existent |  | Propus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Suprafață din CF măsurată | % | Suprafață | % |
| Teren arabil | 7677,00 | 100 | - | - |
| Suprafață totală | 7677,00 | 100 | - | - |
| #### Teren ce urmează a fi trecut în domeniul public de interes local | - | - | 1042,00 | 13,57 |
| #### Teren ce rămâne în proprietate privată | - | - | 6635,00 | 86,43 |

3.5.4	Indici Urbanistici

Procentul de ocupare a terenului propus în zonă respectă prevederile CJCS.

Procentul de ocupare a terenului s-a calculat pentru zonă de tip rezidenţială. Spațiul verde se va regăsii în procent de 25% în cadrul fiecărei parcele propuse.

L - ZONĂ LOCUIRE -  locuințe individuale izolate sau cuplate cu maxim 2 unități locative pe parcelă - parcelele 1 - 4

-     Procentul maxim de ocupare a terenului pentru locuinţe:

P.O.T. max. = 30%;

C.U.T. max. = 0,9;

-     Regim de inaltime max: S/D+ P+1E+M/Er;

- H maxim cornișă = 11,00m;

- H maxim coamă/atic Er = 14,00m;

- Tipologia de locuire: locuințe individuale sau cuplate specifice zonei – sat de vacanță, locuințe sezoniere;

- Retragere minimă față de aliniament, limite laterale și limite posterioare – conform planșei U02 Reglementări Urbanistice;

- Învelitoare şarpantă / terasă;

- Panta acoperişului = 25° - 45°.

L + DS – LOCUIRE ȘI DOTĂRI-SERVICII PUBLICE – parcela 5 - 8

-     Procentul maxim de ocupare a terenului:

P.O.T. max. = 35%;

C.U.T. max. = 1,4;

-     Regim de inaltime max: S/D+P+1E+M/Er;

- H maxim cornișă = 14,00m;

- H maxim coamă/atic Er = 17,00m;

- Tipologia clădirilor/construcțiilor : locuire și dotări - servicii publice specifice zonei – sat de vacanță, locuințe sezoniere;

- Retragere minimă față de aliniament, limite laterale și limite posterioare – conform planșei U02 Reglementări urbanistice;

- Învelitoare şarpantă / terasă;

- Panta acoperişului = 25° - 45°.

Terenul va fi ocupat treptat, construcţiile realizându-se în etape.

Construcţiile vor avea utilităţi proprii şi parcaje independente, cu folosirea în comun a dotărilor edilitare majore.

S-au rezervat zone speciale pentru spaţii verzi şi dotări tehnico-edilitare.

Se vor asigura locuri de parcare, proporţional cu dimensiunile şi capacitatea construcţiilor ce se vor realiza.

Amplasarea constructiilor pe parcele

Având în vedere configurația zonei, se propun următoarele:

- Amplasarea construcţiilor faţă de limitele frontale ale parcelei se va face la min 4,00m respectiv min. 10,00m.

- Distanţa recomandată a clădirilor faţă de limita posterioară a parcelei este de 10,00m  respectiv 5,00m.

- Distanţele între cladirile de parcele învecinate vor fi conform normelor de însorire în vigoare.

- Amplasarea construcţiilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 119 din 2014 al Ministerului Sănătăţii și ale Codului Civil.

- Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distanţele de siguranţă între clădiri (construcţii propuse) conform NORMATIVULUI P 118/1998.

- Soluţia propusă a avut în vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma şi dimensiunile construcţiilor, a căilor de comunicaţii terestre, a drumurilor de deservire locală, a necesarului de parcaje.

Încadrarea lucrarilor în clasa şi categoria de importanţă

- Conform STAS 4273-83, cu privire la asigurarea sursei de apa şi la apărarea împotriva inundaţiilor;

3.6	Obiective de utilitate publică

Se vor definitiva donaţiile pentru drumuri, în urma dezmembrării, efectuate pe baza PUZ-ului aprobat.

## 3.7 	Dezvoltarea echipării edilitare

3.7.1. Alimentarea cu apă

Suprafata totală a zonei studiate este de 7.677 mp; zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcţionale, destinaţia de LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE SI DOTARI-SERVICII, aflata în intravilanul extins al localitatii Garana, comuna Brebu Nou.

Sursa de apã pentru asigurarea apei potabile pentru constructiile propuse va fi reteaua de alimentare cu apã in sistem centralizat a localitatii Garana, administrata de comuna Brebu Nou.

Reteaua de alimentare cu apa propusa in PUZ se va extinde, pe o lungime de cca. 124 m, de-a lungul drumului de exploatare CF 31779 reglementat, pana la reteaua de alimentare a localitatii Garana, de pe drumul reglementat prin CF 31771, se va bransa la aceasta si va asigura necesarul de apa potabila. Reteaua de alimentare cu apa propusa in PUZ se va realiza din teava de polietilena PE-HD, Pn 10, De. 90 mm (L~148 m), se va amplasa in zona verde, astfel incat sa existe cate un bransament pentru fiecare parcela si se va poza ingropat sub adancimea de inghet pe un pat de nisip.  Reteaua de apa propusa se va echipa cu un hidrant suprateran de incendiu si la cca 1 m fata de limita de proprietate a fiecarei parcele se va monta cate un camin de apometru pentru contorizarea debitului de apa consumat.

Debitele necesare sunt:

Q S ZI MED      =   9,72 mc/zi = 0,11 l/s

Q S ZI MAX      = 12,63 mc/zi = 0,14 l/s

Q S ORAR MAX =   1,05 mc/h = 0,29 l/s

3.7.2. Canalizarea menajera

La momentul de fata, localitatea Garana nu dispune de un sistemul de canalizare menajera. Sunt in derulare proiecte pentru o retea de canalizare menajera care sa deserveasca localitatea GARANA.

Canalizarea propusa in PUZ se va extinde până in intravilanul localitatii Garana, pe o lungime de aprox. 500 m, de-a lungul drumurilor CF 31779 si CF 31771 reglementate, unde se va racorda la sistemul centralizat de canalizare menajera cand aceasta va exista.

Canalizarea menajera propusa în zona PUZ se va realiza din tuburi din PVC–KG cu diametrul D=250 mm (L~145 m) si se amplaseaza pe strada nou-creata in axul acesteia. Pe reteaua de canalizare se vor monta camine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distante de maxim 50-60 m. Canalizarea generala a zonei va functiona gravitational.

Debitele menajere evacuate sunt:

Q U ZI MED      =   9,72 mc/zi = 0,11 l/s

Q U ZI MAX      = 12,63 mc/zi = 0,14 l/s

Q U ORAR MAX =   1,05 mc/h = 0,29 l/s

Executarea retelelor de apa-canal propuse se va face din fondurile beneficiarului si se va executa pe domeniul public.

3.7.3. Apele pluviale

Apele de ploaie de pe drum sunt colectate de o retea de canalizare pluviala ingropata (L~98 m), trecute prin separatorul de namol si hidrocarburi si stocate in bazinul de retentie (de tip conducta de dren, propusa spre amplasare in zona verde, L=70 m, D=315 mm). Apa pluviala pre-epurata din bazinul de retentie va fi evacuata treptat in sol.

Apele de ploaie cazute in zona verde si pe acoperisurile locuintelor sunt colectate prin jgheaburi si burlane si se infiltreaza in teren liber sistematizat, fiind considerate conventional curate.

Q PL = 17,68 l/s

Volumul anual al apelor pluviale va fi: Vanual = 1.803 mc/an

Vbazin de retentie= 12 mc

### BREVIAR DE CALCUL

ALIMENTARE CU APĂ

Necesarul de apă s-a determinat în baza STAS 1343-1/2006 “Alimentari cu apă. Determinarea  cantitătilor de apă potabilă pentru localitati urbane şi rurale”. Calculul necesarului de apă şi dimensionarea lucrărilor s-a făcut pentru etapa finală si se preconizeaza ca zona se va amenaja între anii 2022 - 2023.

Suprafata totală a zonei studiate este de 7.677 mp, cuprinzând un număr de 8 parcele, dintre care: 4 parcele destinate construirii de locuințe cu funcțiuni complementare individuale izolate sau cuplate cu maxim 2 unități locative pe parcelă, 4 parcele destinate construirii de imobile cu funcțiunea locuire și dotări - servicii publice,   1 parcelă spații verzi amenajate și locuri de joacă pentru copii.

Numãrul total estimat de locuitori va fi de 70.

1.NECESARUL DE APĂ

Conform S.R. 1343/1-2006, necesarul de apă este de:

N = N g+p ( i )

unde:

N g ( i )  – necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti şi publice

N g+p ( i ) =  x N (i ) x [q g ( i ) + q p ( i )]

unde:N (i ) – număr de locuitori, estimat la 70.

q g1 + q p1 – debit specific, cantitatea medie zilnică de apă pentru nevoi gospodăreşti şi publice, egală cu 120 l/om zi – conform S.R. 1343/1-2006 – zone cu gospodării având instalatii interioare de apă si canalizare, cu preparare locală a apei calde.

Conform precizărilor SR 1343/1-2006 debitele specifice au semnificatia :

q g – debit specific pentru nevoi gospodăreşti, precum şi pentru creşterea animalelor de pe lângă gospodăriile proprii ale locuitorilor.

q p – apă pentru nevoi publice: unităti publice şi fântâni de băut apă

Necesarul de apă va fi:N g+p  =  x 70 x 120 = 8,4 mc/zi

2.DETERMINAREA DEBITELOR DE CALCUL

Q S ZI MED – debitul zilnic mediu ( mc/zi )

Q S ZI MED = k p x k s x N

unde 	Kp =1,007 – coeficient ce ţine seama de pierderile de apă tehnic admisibile pe aductiune şi retelele de distributie, conform S.R. 1343/1-2006

Ks =1,15 – coeficient ce tine seama de nevoile tehnice ale sistemului de alimentare cu apă, conform S.R. 1343/1-2006

Q S ZI MED = 1,007 x 1,15 x 8,4 = 9,72 mc/zi = 0,11 l/s

Q S ZI MAX – debitul zilnic maxim ( mc/zi )

Q S ZI MAX = k zi x Q S ZI MED

unde :	K ZI =1,30 – coeficient de neuniformitate al debitului zilnic maxim conform,  S.R. 1343/1-2006, tabel 1- zone cu gospodării având instalatii interioare de apă si canalizare, cu preparare locală a apei calde.

Q S ZI MAX = 1,30 x 9,72 = 12,63 mc/zi = 0,14 l/s

Q S ORAR MAX – debitul orar maxim ( mc/h )

Q S ORAR MAX = k O x Q S ZI MAX / 24

unde: K O = 2,0 – coeficient de neuniformitate al debitului orar maxim conform, S.R.1343/1-2006, tabel 2.

QS ORAR MAX = 2,0 x 12,63/24 = 1,05 mc/h = 0,29 l/s

Debitele necesare sunt:

Q S ZI MED      =   9,72 mc/zi = 0,11 l/s

Q S ZI MAX      = 12,63 mc/zi = 0,14 l/s

Q S ORAR MAX =   1,05 mc/h = 0,29 l/s

CĂNALIZARE menajeră

Apele colectate în reteaua de canalizare s-au determinat conform STAS 1846/90 pentru un numar de 70 locuitori. Procentul de restitutie se considera de 100% din necesarul de apa calculat pentru etapa de perspectiva.

Debitele evacuate sunt:

Q U ZI MED      =   9,72 mc/zi = 0,11 l/s

Q U ZI MAX      = 12,63 mc/zi = 0,14 l/s

Q U ORAR MAX =   1,05 mc/h  = 0,29 l/s

CANALIZARE PLUVIALĂ

Apele de ploaie de pe drum sunt colectate de o retea de canalizare pluviala ingropata (L~98 m), trecute prin separatorul de namol si hidrocarburi si stocate in bazinul de retentie (de tip conducta de dren, propusa spre amplasare in zona verde, L=70 m, D=315 mm). Apa pluviala pre-epurata din bazinul de retentie va fi evacuata treptat in sol.

Apele de ploaie cazute in zona verde si pe acoperisurile locuintelor sunt colectate prin jgheaburi si burlane si se infiltreaza in teren liber sistematizat, fiind considerate conventional curate.

Debitul de ape meteorice se stabileste luându-se în considerare numai debitul ploii de calcul, conform STAS 1846-2/2007 – „Canalizări exterioare” şi STAS 9470-73 - „Ploi maxime”  debitul pluvial se calculează cu relatia:

Qpl  = S x ø x I x m

m = 0,8 daca t < 40 m

Suprafetele de pe care se vor prelua apele de ploaie sunt:

Drumuri		S=  1.043 mp 	coef. de scurgere ø = 0,85

Clasa de importantă III =>frecventa ploii de calcul 1/10.

t =durata ploii

t=tcs +=10+98/42= 17 minute

tcs =10 minute pentru zonă de deal

va = 42 m/min	-lungimea colectorului este de 89 m

I= 250 l/sxha - pentru durata de 17 minute şi frecventa de 1/10

Q PL = 0,104 x 0,85 x 250 x 0,8 = 17,68 l/s

Volumul anual al apelor pluviale va fi:Vanual= Ql/s x t x 60 x 100zile/an/1.000 = mc/an

Vanual = 17,68 x 17 x 60 x 100/1.000 = 1.803 mc/an

Volumul bazinului de retentie:

V = x  x QPL x k1 = 12x 400/17 x 17,68 x 0,06 = 12 mc (~50 mp)

Întocmit,

ing. Călin MATEI

3.7.4. Rețeaua de curent electric

Se va completa după realizarea proiectului de specialitate

3.7.5. Telecomunicații

Se va completa după realizarea proiectului de specialitate

3.7.6. Gospodărie comunală

Deşeurile rezultate în urma aplicarii P.U.Z.ului rămân la nivelul celor menajere şi vor fi selectate la producător şi eliminate prin întreprinderea de salubritate comunala după depozitarea lor intermediară în recipiente şi spaţii controlate organizate corespunzător, sarcină ce revine intreprinderii.

La fazele următoare de proiectare se vor obţine avize de principiu de la toţi factorii interesaţi în zonă privind racordarea la utilităţi edilitare, apă-canal, gaze, electrice, etc.

3.8	Protecţia mediului

Dezvoltarea durabilă a zonei obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice şi estetice şi accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului va determina menţinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanţi ce afectează sănătatea şi creează disconfort şi va permite valorificarea potenţialului natural şi a sitului construit.

Date generale.

1) Aşa cum s-a precizat, documentaţia de fată propune a transforma o zonă cu funcţiunea actuală arabilă, din sud-vestul satului Gărâna, în zonă destinată funcţiunilor de locuit cu funcțiuni complementare și dotări-servicii publice, în contextul satului Gărâna, zonă cu important potențial turistic care reprezintă o destinație de vacanță pentru orașele din apropiere inclusiv Timișoara.

Se mentine relatia de cadru natural- cadru construit, neexistand contradicții in evaluarea impactului asupra mediului.

Conform HG nr. 1076/2004 anexei 1  criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului se impart in:

- Caracteristicile planurilor si programelor cu privire la:

- Gradul in care planul sau programul creaza un cadru pentru proiecte si activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor.

Aşa cum s-a precizat, documentaţia de fată propune transformarea unei zone cu funcțiunea actuala arabila, într-o zonă destinată locuirii cu funcțiuni complementare și dotări-servicii publice, în contextul unei importante zone turistice la sud-vestul satului Gărâna.

Această dezvoltare urbană are la bază  Planul Urbanistic General al intravilanului Comunei Brebu Nou.

Din punctul de vedere al mediului, zona se află în categoria de folosință arabil, neavând nici un fond construit care să deservească această activitate. Terenul se află în pantă, cu mici denivelări, însă are stabilitatea asigurată, neexistând oportunitatea vreunui risc natural.

- Gradul in care planul sau programul influenteaza alte planuri sau programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele

Prin implementarea planului Urbanistic Zonal se va completa intravilanul Comunei Brebu Nou cu zona de locuire cu funcțiuni complementare si dotări-servicii publice,  se vor extinde retelele edilitare în zonă și moderniza circulatiei si va incuraja alte proiecte asemanatoare in zona.

- Relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile

Evoluţia probabilă, în cazul neimplementării Planului Urbanistic Zonal a zonei poate avea următorul scenariu: zona va rămâne în folosinţă arabilă până în momentul în care va fi înconjurată de zone parcelate rezidenţiale sau de dotări-servicii publice, moment în care va fi obligată prin metode administrative să fie inclusă în funcţiunea propusă prin PUG-ul Comunei Brebu Nou.

- Problemele de mediu relevante pentru plan sau program

Există o caracteristică a terenului neocupat şi anume absorbţia apei în sol, pe care existenţa unei zone rezidenţiale o reduce cu până la 50%, cantitate de apă ce necesită a fi preluată şi evacuată corespunzător, prin soluţia de rezolvare a apelor pluviale. O altă caracteristică a acestei transformări o constituie, ridicarea temperaturii microclimatului, cu 1-2o Celsius, datorită suprafeţelor betonate, asfaltate, sau a acoperişurilor. Acest aspect poate fi contracarat prin impunerea unor plantaţii de aliniament pe arterele de circulaţie , precum şi prin obligativitatea ca min 20% din suprafaţa unei parcele de teren să fie destinată plantării cu arbori de talie medie.

Totuşi aceste aspecte au un caracter minor din punct de vedere al impactului asupra mediului şi au un rol de adaptare a mediului natural la o atmosferă normală, civilizată a unei zone de locuire permanentă sau sezonieră.

- Relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu

Realizarea lucrărilor prevăzute în PUZ nu produc un impact negativ asupra condiţiilor de mediu existente în sensul că nu amplifică sursele de poluare existente care rămân la nivelul actual respectiv nesemnifictive, ci încearcă să prevină, să reducă şi să contracareze influenţele negative asupra mediului, rezultând dintr-un mod de locuire permanentă sau sezonieră, nu sunt de presupus riscuri naturale majorate ca urmare a execuţiei lucrărilor prevăzute de PUZ.

- Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil afectate cu privire in special la:

- Probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor

Efectele produse asupra mediului prin implementarea P.U.Z.-ului pot fi concluzionate sub următoarele aspecte: rămânerea la suprafaţa solului pentru un timp relativ mai îndelungat a apelor pluviale, încălzirea microclimatului cu 1-2o Celsius, datorată suprafeţelor reflectante betonate, asfaltate sau a acoperişurilor (înclinate sau plane), reducerea florei datorate acţiunii de construire, şi implicit a umidificării aerului, epuizarea însă într-un ritm foarte lent a resurselor de apă freatică, apariţia unei cantităţi de deşeuri menajere în cea mai mare parte.

- Natura cumulativa a efectelor

Dezvoltarea propusa are un impact minor asupra mediului şi are un rol de adaptare a mediului natural la o atmosferă normală, civilizată a unei zone rezidenţiale și funcțiuni complementare și servicii cu dotări.

Potenţialele efecte sunt factorii de biodiversitate, populaţie, sănătatea umană, flora, aerul, valorile materiale, patrimoniul cultural arhitectonic, peisajul, vor avea un progres simţitor, iar factorul apa freatica se va diminua într-un ritm nesemnificativ; factorii climatici nu vor avea modificări semnificative datorate implementării Planului Urbanistic Zonal.

- Natura transfrontiera a efectelor

Nesemnificativa.

- Riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu

Efectele produse asupra mediului prin implementarea P.U.Z.-ului pot fi concluzionate sub următoarele aspecte: rămânerea la suprafaţa solului pentru un timp relativ mai îndelungat a apelor pluviale, încălzirea microclimatului cu 1-2 gd. Celsius, datorată suprafeţelor reflectante betonate, asfaltate sau a acoperişurilor (înclinate sau plane), reducerea florei datorate acţiunii de construire, şi implicit a umidificării aerului, epuizarea însă într-un ritm foarte lent a resurselor de apă freatică, apariţia unei cantităţi de deşeuri menajere în cea mai mare parte.

- Marimea si spatialitatea efectelor

Potenţialele efecte (secundare, cumulative, sinergetice) semnificative asupra mediului, pe termen scurt mediu şi lung pot fi sintetizaţi astfel:

- pe termen scurt şi mediu factorii biodiversitatea, populaţia, sănătatea umană, flora,şi valorile materiale vor creşte, iar fauna (foarte puţin prezentă) şi solul vor suferi mici diminuari calitative şi cantitative (datorate acţiunii de construire).

- pe termen lung, factorii biodiversitate, populaţie, sănătatea umană, flora, aerul, valorile materiale, patrimoniul cultural arhitectonic, peisajul, vor avea un progres simţitor, iar factorul apa freatica se va diminua într-un ritm nesemnificativ; factorii climatici nu vor avea modificări semnificative datorate implementării Planului Urbanistic Zonal.

- Valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil afectat de

- Caracteristicile naturale speciale sau patrimoniu cultural

Folosinţa actuală este cea arabilă, terenul se află în pantă însă are stabilitatea asigurată.

- Depasirea standardelor sau valorilor limită de calitate a mediului

Nu este cazul, programul de faţă nu produce efecte semnificative asupra mediului.

- Folosirea terenului in mod intensiv

Nu este cazul.

- Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international

Nu este cazul.

Masurile de interventie urbanistica:

- Diminuarea pana la eliminare a surselor de poluare

Dezvoltarea durabilă a zonei obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice şi estetice şi accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului va determina menţinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanţi ce afectează sănătatea şi creează disconfort şi va permite valorificarea potenţialului natural şi a sitului construit.

- Prevenirea riscurilor naturale

Se impun pe fiecare traseu de circulaţie plantaţii de aliniament cu arbori de talie medie, şi zone verzi plane, precum şi o suprafaţă de min 25% din fiecare parcelă destinată zonelor verzi şi arborilor de talie medie (min. un arbore de talie medie la 150 mp) prin regulamentul de urbanism. Această măsură va reduce cantitatea de apă ce ajunge simultan pe sol, scade temperatura microclimatului, şi umudifică aerul.

- Epurarea si preepurarea apelor uzate

Realizarea unui sistem gravitaţional de preluare şi evacuare a apelor pluviale adecvat noii situaţii propuse şi anume apele pluviale de pe traseele de circulaţie, vor fi preluate gravitaţional prin panta carosabilului spre rigolele prevăzute de-a lungul tuturor traseelor de circulaţie şi direcţionate gravitaţional, prin sistematizarea verticală a rigolelor spre bazinele de retenţie prevăzute în cadrul Proiectului de realizare a reţelelor edilitare pentru intravilanul Brebu Nou. Apele pluviale de pe fiecare parcelă în parte va fi preluat de o canalizare de ape pluviale separată, care va fi dirijată spre un separator de nămol și hodrocarburi, fiind stocată într-un bazin de retenție (acestea sunt ingropate si propuse spre amplasare in zona verde a PUZ). Apa pluviala pre-epurata din bazinul de retentie va fi utilizata la stropirea spatiilor verzi din zona studiata in PUZ. Apele de ploaie cazute in zona verde se infiltreaza liber sistematizat in teren, fiind considerate conventional curate.

Depozitarea controlata a deseurilor

Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face pe fiecare parcelă, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract.

- Recuperarea terenurilor degradate, consolidari de maluri, plantari de zone verzi

Programul de faţă nu produce efecte semnificative asupra mediului, prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spaţii verzi.

- Organizarea sistemelor de spatii verzi

Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spaţii verzi. Se prevăd plantări de zone verzi, punerea în valoare a cadrului natural existent. Spaţiile verzi vor fi de mai multe tipuri: gazon, pomi şi plante decorative.

- Protejarea bunurilor de patrimoniu prin instituirea zone protejate

Nu este cazul.

- Refacere peisagistica si reabilitare urbana

Nu este cazul.

- Valorificarea potentialului turistic si balnear

Documentaţia de fată propune a transforma o zonă cu funcţiunea actuală arabilă, din sud-vestul satului Gărâna, în zonă destinată funcţiunilor de locuit cu funcțiuni complementare și dotări-servicii publice, în contextul satului Gărâna, zonă cu important potențial turistic care reprezintă o destinație de vacanță pentru orașele din apropiere inclusiv Timișoara.

- Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de comunicatie si al retelelor edilitare majore

Zona studiată este caracterizată de existenţa terenurilor ce au avut până în prezent caracter arabil, accesul făcându-se prin intermediul drumurilor de exploatare existente. Trecerea acestor terenuri la o altă funcţionalitate, presupune şi asigurarea unor alte criterii de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circulaţiei rutiere.

Amplasarea clădirilor se face pe o zonă sigură ce asigură protecția față de producerea unor fenomene naturale ca alunecări de teren, inundații, avalanșe.

Se vor asigua zonele de protecție sanitară conform prevederilor legale în vigoare, pe baza avizelor corespunzătoare dotărilor tehnico-edilitare ale zonelor rezidențiale și de dotări și servicii.

3.9	Obiective de utilitate publică

Se vor definitiva donaţiile pentru drumuri, în urma dezmembrării, efectuate pe baza PUZ- ului aprobat.

4. 	CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE

4.1	Înscrierea în prevederile PUG

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordanţă cu cadrul conţinut al documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului. La baza stabilirii categoriilor de intervenţie, reglementări şi restricţii impuse au stat următoarele obiective principale:

- încadrarea în Planul Urbanistic General al comunei Brebu Nou;

- Asigurarea amplasamentelor şi amenajărilor  necesare pentru obiectivele prevăzute prin temă.

Toate terenurile având categoria de folosinţă agricolă, sunt supuse INTERDICŢIEI TEMPORARE DE CONSTRUIRE, ridicarea interdicţiei făcându-se numai cu respectarea articolelor din Legea Fondului Funciar nr. 18/1991 republicată, cu plata taxei legale de scoatere din circuitul agricol.

Cererea de scoatere din circuitul agricol se va face de către investitorul interesat, pe baza unei documentaţii tehnice de specialitate, cu respectarea prevederilor legale cu privire la situaţia juridică a terenurilor aparţinând domeniului public şi/sau privat al statului, sau privat al persoanelor fizice.

4.2	Categorii şi priorităţi de intervenţie

Se vor stabili în funcţie de solicitările ulterioare.

4.3	Lucrări în continuare

Pentru dezvoltarea acţiunilor de modernizare şi ambientare a spaţiului nou constituit este apreciată ca necesară întocmirea următoarelor lucrări :

- Întocmirea proiectelor de execuţie pentru extinderea tuturor reţelelor din zonă.

- Întocmirea proiectelor pentru realizarea circulaţiilor şi a elementelor de ambientare.

4.5	În atenţia autorităţilor locale

Se amintesc următoarele principii rezultate din “La Charte urbaine europeene” – CPLRE Stasbourg 17 – 19 martie 1992:

- Autorităţile publice trebuie să asigure dezvoltarea economică a localităţii

- Dezvoltarea economică şi dezvoltarea socială sunt indispensabile

- Colaborarea între sectorul public şi sectorul particular este o componentă importantă a creşterii şi dezvoltării economice a localităţii.

Strategia realizării obiectivelor cuprinde:

- ordonarea prioritară justă şi logică a proiectelor de care este nevoie

- identificarea surselor şi a structurilor de finanţare necesare pentru elaborarea şi execuţia proiectelor

- implicarea resurselor umane (populaţie localnică, sezonieră, factori interesaţi), mass media, în acţiunea complexă de implementare a proiectelor propuse.

- examinarea periodică a stadiilor şi dezvoltarea capacităţii de neadaptare la condiţiile schimbate pe parcurs.

- cetăţenii au dreptul de a fi consultati asupra oricărui proiect major care afectează viitorul colectivităţii

- deciziile politice locale trebuie să se bazeze pe o planificare locală şi regională condusă de echipe de profesionişti

- alegerea soluţiilor politice trebuie să conducă la procesul decizional

5. 	ANEXE

5.1	Documente

Se anexează următoarele documente:

- Certficatul de Urbanism nr. 149/06.05.2021, emis de Consiliul Județean Caraș-Severin;

- Aviz de oportunitate nr. 4 din 11.08.2021, emis de Consiliul Județean Caraș-Severin;

5.2	Cheltuieli dezvoltare

Realizarea dezlipirii și intabulării parcelelor conform PUZ aprobat, trecerii in domeniu public a parcelei propuse pentru drum public, realizarea bazinului de retenție, realizarea echipării cu energie electrică și iluminatului public, realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apa rece, realizarea drumurilor publice și amenajarea spațiului verde sunt cheltuieli ce vor fi in sarcina dezvoltatorului PUZ-ului.

Întocmit, arh. Mihai Cosovanu

Specialist RUR, arh. Roxana R. Despotovics