REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

anexă la

PLANUL URBANISTIC ZONAL

„Parcelele nr. cad.  31752, 31753, 31754, 31756, 31757, 31758 – Brebu Nou”

I 	DISPOZIŢII GENERALE

1. 	Introducere, rolul R.L.U.

Regulamentul Local de Urbanism reprezintă sistemul de norme tehnice necesare elaborării documentaţiilor tehnice de avizare a parcelărilor, executării construcţiilor şi echipării edilitare a zonei pentru care acesta s-a elaborat.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate:

- stabileşte reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configuraţia parcelelor, natura proprietăţii, amplasarea şi conformarea construcţiilor şi amenajărilor aferente) precum şi condiţiile de ocupare şi utilizare a terenului);s

- precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General şi Regulamentului General de Urbanism) şi impune condiţiile şi restricţiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în acelaşi timp cu Planul Urbanistic Zonal şi odată aprobat prin hotărârea Consiliului Local, pe baza avizelor şi acordurilor prevăzute de lege, devine act de autoritate publică al Administraţiei Publice Locale.

Prevederile prezentului regulament vor fi permanent corelate cu evoluţia legislaţiei de specialitate prin grija Consiliului Local şi al elaboratorului.

2.	Baza legală a elaborării

Prezentul Regulament Local de Urbanism este întocmit în conformitate cu Legea nr. 50/1991 (cu modificările ulterioare) privind Autorizarea executării construcţiilor şi HG nr. 525/95 (cu modificările ulterioare) privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, Legea 350/2001 pentru amenajarea teritoriului si urbanism si elaborarea si actualizarea documentatiilor de urbanism, Ordinul 233/2016.

Conţinutul documentaţiei este conform cu reglementarea “Ghid pentru elaborarea regulamentelor locale de urbanism” indicativ GM – 007 – 2000 aprobată cu ord. MLPAT nr. 21/N/10 04 2000.

În aplicarea prezentului Regulament Local de Urbanism, este obligatorie coroborarea lui cu prevederile legilor, actelor normative şi reglementărilor în domeniu considerate conexe acestuia.

Alte acte normative cu referiri în domeniu, ulterioare întocmirii pezentului regulament  vor fi considerate, în aplicare, drept completare a celor din anexă şi vor fi respectate potrivit prevederilor din cuprinsul acestora. Nerespectarea unei prescripţii legale în vigoare la eliberarea unei Autorizaţii de Construire nu poate fi justificată prin prevederi diferite ale regulamentului.

3.	Domeniu de aplicare

Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism este o suprafaţă de teren din teritoriul administrativ al comunei Brebu Nou, jud. Caraș-Severin, constituită din parcelele cadastrale cu nr.cad. 31752, 31753, 31754, 31756, 31757, 31758 Brebu Nou, în suprafaţă totală de 7677 mp, identificate prin CF NR. 31752, 31753, 31754, 31756, 31757, 31758 – Brebu Nou, jud. Caraş-Severin.

II	REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

1.  REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA ȘI PROTEJAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT

- Funcțiunile permise: locuințe individuale izolate sau cuplate cu maxim 2 unități locative/parcelă și funcțiuni complemetare.

- Funcţiunile premise pentru spațiile destinate dotărilor servicii vor fi potrivite specificului zonei cu potențial turistic și de agrement, de exemplu: instituții și servicii turistice de cazare (pensiuni, alimentație publică) instituții și servicii turistice cu rol de agrement, deservire activități sportive și turisitice,  funcțiuni de losir public, servicii și  practici profesionale private cu grad redus de perturbare a locuirii, etc;

- Funcţiunile propuse, prin natura şi amploarea activităţilor nu trebuie să perturbe circulaţia auto sau cea pietonală din zonă.

- Este interzisă amplasarea unităţilor cu caracter industrial sau depozitelor, a atelierelor, a dotărilor de comerţ şi a unităţilor de prestări servicii, a celora care genereaza noxe, vibratii, zgomot, fum, miros neadecvat, cu excepţia celor mai sus menţionate, sau care să intre în contradicţie cu punctele anterioare.

- Zonele impermeabile de tipul teraselor, locurilor de parcare, platformelor de orice fel, adunate la suprafaţa construită la sol nu pot depăşi 25% din suprafaţa terenului pentru parcela respectivă.

- Este obligatorie şi cade în sarcina fiecărui proprietar plantarea a cel puţin un arbore de talie medie pentru fiecare 150 mp de lot.

- Este obligatorie şi cade în sarcina fiecărui proprietar amenajarea peisageră şi întreţinerea spaţiului verde de pe proprietate, de la limita de proprietate dinspre stradă până la frontul construit.

- Este permisă folosirea a max. 25% din suprafaţa parcelei pentru grădinărit, cu condiţa ca această zonă să nu se afle între limita de proprietate dinspre stradă şi clădire.

- Este interzisă orice intervenţie a riveranilor la domeniul public, fără acordul Consiliului Local.

- Modificarea reglementărilor prezentului regulament se poate face prin întocmirea unui Proiect Urbanistic de Detaliu – pentru modificări de amplasament, sau Proiect Urbanistic Zonal pentru modificarea regimului maxim de înălţime, al utilizării permise, a P.O.T.-ului sau C.U.T.-ului (dar nu cu mai mult de 15% față de cel inițial).

2.  REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC

- Autorizarea construcţiilor de orice fel se va putea face numai în condiţiile respectării prevederilor legale privind siguranţa în construcţii între care se amintesc următoarele considerate ca prioritare fără ca enumerarea să fie limitativă:

  - Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizaţiei de Construcţii.

  - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.

  - HGR nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii.

  - HGR nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor inclusiv instrucţiunile de aplicare aprobate prin ord. MLPAT nr. 77/N/1996.

- Proiectele care însoţesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcţii vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă privind realizarea şi exploatarea construcţiilor.

- În toate cazurile, la eliberarea unei Autorizaţii de Construcţie, interesul public va fi considerat prioritar faţă de interesul persoanei direct interesate. Orice acţiune de construcţie din zonă va fi analizată având în vedere ca aceasta să nu aducă atingere interesului public.

3.   REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

Orientarea față de punctele cardinale

- Amplasarea cladirilor se va face cu respectarea reglementarilor in ceea ce priveste insorirea conform normelor si recomandarilor cuprinse in Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 si Ordinului Ministrului Sanatatii nr.119/2014 privind normele de igienă

- Se admite o construcție principală pe parcelă și până la două anexe gospodărești în regim P.

- Se recomanda ca toate cladirile in care se desfășoară o activitate zilnică (administrativă, comercială) să aibă asigurată iluminarea naturală a spaţiilor pentru birouri cat si a celor pentru public.

- Amplasarea construcţiilor se va face cu asigurarea condiţiilor de respectare a duratei minime zilnice de insorire de 1 ora si potrivit Ordinului Ministrului Sanatatii nr.119/2014 pentru „Aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viaţa al populatiei”.

Art.33

(1)   Amplasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa asigure insorirea acestora pe o durata de minimum 1 1/2 ore la solstitiul de iarna, a incaperilor de locuit din cladire si din locuintele invecinate.

(2)   In cazul in care proiectul de amplasare a cladirilor evidentiaza ca distanta dintre cladirile invecinate este mai mica sau cel putin egala cu inaltimea cladirii celei mai inalte, se va intocmi studiu de insorire, care sa confirme respectarea prevederii de la alin. (1).

Art.4

c) spatii amenajate pentru gararea si parcarea autovehiculelor populatiei din zona respectiva, situate la distante de minimum 5 m de ferestrele camerelor de locuit; in aceste spatii este interzisa gararea autovehiculelor de mare tonaj, cum ar fi autovehiculele peste 3,5 tone, autobuzele, remorcile etc., precum si realizarea activitatilor de reparatii si intretinere auto.

- Se va asigura pentru fiecare cladire posibilitatea dublei orientari pentru spaţiile interioare, astfel incat sa se evite orientarea exclusiv la nord.

Amplasarea față de aliniament:

Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr. 525/1996 republicat, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și domeniul public.

- Construcțiile se vor amplasa cu o retragere de 4,00m sau 10,00m față de aliniament, conform reglementărilor din planșa nr. U02 - "Reglementări urbanistice";

- Spaţiul de retragere va putea fi folosit pentru parcaje, circulaţii carosabile si pietonale, împrejmuiri, spaţii verzi.

Amplasarea față de drumurile publice:

- construcțiile se vor amplasa  cu o retragere de minim 10,00m, 11,00m resperctiv 16,00m fața de axul strazii cu profil transversal de 12m, conform plansei nr. U02 - ”Reglementari urbanistice”;

- Construcţiile pot fi autorizate în zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal doar în condiţiile în care a fost asigurat accesul la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere.

Amplasarea in interiorul parcelei -  amplasare fata de limitele laterale ale parcelei:

- Amplasarea în interiorul parcelei faţa de limitele laterale ale parcelei se va face ţinând cont de distanţele minime obligatorii potrivit Codului Civil pentru regim de înălțime P și P+M; construcțiile ce vor depăși 2 niveluri vor respecta distanța minimă de ½ din H cornișă față de mezuinile laterale, cu excepția clădirilor cuplate sau izolate respectând condiţiile minime de însorire și a distanţelor minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu;

- Construcţiile amplasate izolat vor respecta distanţa de minimum jumatate din inalţimea maxima la cornișă (H/2) față de limitele laterale, dar nu mai puțin de 2,0 m conform codului civil.

- Se admite amplasarea garajelor la limita de proprietate în situația în care înălțimea maximă a acestora nu depășește 3,00 m de la cota trotuarului.

Amplasarea in interiorul parcelei - amplasare fata de limita posterioara a parcelei:

- construcțiile se vor amplasa  cu o retragere de minim 10,00m sau 5,00m fața de limita posterioară a parcelei conform plansei nr. U02 - ”Reglementari urbanistice”;

- Clădirile pot fi realizate în regim cuplat cu condiția de a avea obligatoriu un acces auto în parcelă, la parterul clădirii, având minimum 3m lățime.

- Balcoanele de la nivelele superioarioare parterului pot depășii zona de implantare, cu condiția respectării Codului Civil.

4.   REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

Accese carosabile:

- Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcții la rețeaua de circulație și transport reprezintă o condiție majoră de configurare, amplasare și autorizare a acestora.

- La dimensionarea străzilor noi se va ține seama de legislația în vigoare, privind profilul stradal și de categoria străzii.

- Construcţiile vor fi accesibile printr-un drum in incinta cu acces public, avand caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, aparare contra incendiilor.

- Numărul si configuraţia acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcţii se stabilește în funcţie de destinaţia funcţională a construcţiei, de capacitatea acesteia și de numărul de utilizatori.

- Pentru toate categoriile de construcţii și amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii in caz de incendiu, dimensionate conform normelor de trafic greu.

- Accesele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban și trebuie păstrate libere în permanență.

- Asigurarea accesului autospecialelor de intervenție este obligatoriu la curțile interioare închise pe toate laturile de clădiri, daca au aria mai mare decât 600 mp și diferența de nivel față de drumul public mai mică de 0,5 m. Gabaritele minime de trecere a autospecialelor de intervenție sunt de 3,80 m lățime și 4,20 m înălțime.

Accese pietonale:

- Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la clădiri. Prin accese pietonale se înţeleg căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, drum în incintă cu acces public;

- Accesele pietonale vor fi conformate astfel încat să permită circulaţia persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

#### 5.  REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

Racordarea la reţele tehnico-edilitare existente

- Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă doar în cazul existenţei posibilităţii de racord la reţelele existente de apă, instalaţiile de canalizare şi de energie electrică sau în cazul realizării de soluţii de echipare în sistem individual în care beneficiarul se obligă să racordeze construcţia la reţeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa.

Realizarea de reţele tehnico - edilitare

- Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de către locatari, parţial sau în întregime, după caz.

- Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de către locatari.

- Toate reţelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicaţii, se vor realiza recomadabil subteran, cu excepţia celor aflate deja în curs de execuţie şi a căror extindere se preconizează.

- Apele de ploaie de pe drum sunt colectate de o retea de canalizare pluviala ingropata (L~98 m), trecute prin separatorul de namol si hidrocarburi si stocate in bazinul de retentie (de tip conducta de dren, propusa spre amplasare in zona verde, L=70 m, D=315 mm). Apa pluviala pre-epurata din bazinul de retentie va fi evacuata treptat in sol. Apele de ploaie cazute in zona verde si pe acoperisurile locuintelor sunt colectate prin jgheaburi si burlane si se infiltreaza in teren liber sistematizat, fiind considerate conventional curate.		Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare

- Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt proprietate publică a localităţii.

- Reţelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de telecomunicaţii sunt proprietatea publică a localităţii.

#### 6.  REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENULUI SI ALE CONSTRUCTIILOR

Parcelarea

- Parcelarea este operatiunea de divizare a unei suprafeţe de teren in minimum 2 loturi alaturate in vederea realizarii de noi constructii.

- Frontul minim al parcelelor obţinute în urma dezmembrărilor va fi de 12,00m.

- Se admit dezmembrari de parcele ulterioare PUZ-ului cu respectarea prezentului RLU.

- Adâncimea parcelei rezultate trebuie să fie mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea ei.

- Sunt admise comasări pentru maxim două parcele cu respectarea prezentului RLU.

- Nu este posibilă comasarea parcelelor din zona de locuire cu cele din zona locuire și dotări-servicii publice.

- Pentru a fi construibil un teren trebuie să fie accesibil printr-un drum cu acces public (sau cu servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

- Suprafeţele necesare pentru deschideri de strazi, alei se vor trece în domeniu public (conform precizarilor din plansa U04 “Circulația terenurilor”).

Înălțimea construcțiilor

- Inaltimea maxima a construcţiilor la ultima cornișă este stabilită, astfel:

- L - Zonă locuire – locuințe individuale izolate sau cuplate, cu max. 2 unit. locative/parcelă:

- regim de înaltime maxim 	S/D+P+1E+M/Er

Hcornișă max.= 11,00m

Hcoamă/atic Er max.= 14,00m

- L+ DS - Zonă locuire și dotări-servicii publice:

- regim de înaltime maxim 	D/S+P+1E+M/Er

Hcornișă max.= 14,00m

Hcoamă/ atic Er max.= 17,00m

Aspectul exterior al construcțiilor

- Faţadele laterale si posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea.

- Materialele pentru finisajul exterior vor fi de buna calitate, specifice cadrului arhitectural specific zonei și funcțiunilor propuse.

- Sunt interzise construcţiile ce reprezinta pastise ale unor tipuri de arhitectură nespecifice.

- Culorile dominante pentru faţadele imobilelor vor fi: alb-gri natur, ocru, culori armonizate în general. Sunt permise totuși culori specifice firmelor ce iși desfasoară activitatea în clădirile respective.

- Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinţei propuse și în concordanţă stilistică cu caracterul arhitectural al zonei în care se amplasează. Poziţia și dimensiunile lor nu vor stânjeni traficul auto sau pietonal.

Procentul de ocupare a terenului si coeficientul de utilizare al terenului

- Procentul de ocupare (POT) a terenului este raportul dintre suprafata construita la sol si suprafaţa terenului x 100 iar coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT) este raportul dintre suprafaţa construita desfasurata si suprafaţa terenului.

- L - Zonă locuire – locuințe individuale izolate sau cuplate, cu max. 2 unit. locative/parcelă:

P.O.T. = max. 30 %		C.U.T. = max. 0,90

- L+ DS - Zonă locuire și dotări-servicii publice:

P.O.T. = max. 35 %		C.U.T. = max. 1,40

#### 7.  REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI

Parcaje

- Suprafeţele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicată, si a normativelor in vigoare. Suprafeţele parcajelor se determina in funcţie de destinaţia si de capacitatea construcţiei.

  - vor fi prevazute parcaje în funcţie de specificul activității dupa cum urmeaza:

  - 2  locuri de parcare / unitate locativă

  - pentru construcţii ce inglobeaza spaţii cu diferite destinaţii pentru care exista norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate in considerare cele care prevad un numar mai mare de locuri de parcare.

- Eliberarea Autorizatiei de Construire pentru construcţii ce necesita spaţii de parcare, este conditionată de posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

- Căile de comunicație vor beneficia de spaţii de parcare aferente, în funcție de categorie, destinaţie construcţiile adiacente și de numărul de utilizatori, pe platforme special amenajate.

- Intrările și iesirile la parcaje și garaje vor fi astfel dispuse astfel încât să asigure o circulație fluentă și să nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersectează.

Spații verzi și plantate

- Autorizația de construire va conține obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi și plantate, în funcţie de destinaţia și de capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare.

- Se vor asigura spaţii verzi în procentul de minim 25,00% din suprafaţa totală a terenului studiat.

- Aceste spaţii verzi vor fi asigurate sub formă de spaţii verzi amenajate și de plantaţii de protecţie.

- Este obligatorie plantarea cel puțin a unui arbore de talie medie pentru fiecare 150 mp de lot.

- Se va acorda atenţie reconstrucţiei ecologice după încheierea lucrărilor de construcţie, constând în: plantaţii de aliniament, grupuri de arbori izolați, aranjamente peisagere cu arbuști, partere florale, gazon.

Împrejmuiri posibile

- La limita de proprietate dinspre stradă, împrejmuirea trebuie să fie transparentă (din grilaje metalice, lemn sau plase de sârmă), cu înălţimea maximă de 1,90 m. Este permis un soclu plin de minim 45 cm și maxim 60 cm. Împrejmuirile de pe limitele laterale și posterioare ale parcelelor vor avea maxim 2,50 m, vor fi opace sau transparente, în funcție de preferințele de intimitate față de vecinătăți.

- În cazul parcelelor destinate dotărilor și serviciilor, se recomandă lipsa gardului spre stradă, spaţiul privat dintre limita de proprietate dinspre stradă şi clădire participând astfel, cel puţin vizual, la creerea spaţiului public.

- Sunt permise elemente opace în planul împrejmuirii dinspre stradă, inclusiv copertine, parapeţi de zidărie, etc, cu condiţia ca acestea să nu depăşească ca pondere 20% din lăţimea parcelei.

- Plasarea pubelelor, contoarelor de apă, gaz etc şi a altor elemente care necesită acces din domeniul public, nu pot aduce atingere spaţiului public.

- Se recomandă dublarea împrejmuirii cu gard viu.

Gestionarea deseurilor

- Deșeurile menajere vor fi adunate în containere preluate și transportate periodic de către societatea cu care proprietarul terenului are contract, în zone special amenajate pentru depozitarea și gestionarea integrată a gunoiului aferent localității Brebu Nou.

BILANT TERITORIAL

| Zone funcţionale | Existent |  | Propus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Suprafaţa | % | Suprafaţa | % |
| Suprafața totală | 7677,00 | 100 | 7677,00 | 100 |
| Teren agricol | 7677,00 | 100 | - | - |
| Zonă locuire – locuințe individuale izolate sau cuplate cu maxim 2 unități locative/parcelă | - | - | 3278,00 | 42,70 |
| Zonă locuire și dotări servicii publice | - | - | 3357,00 | 43,73 |
| Circulații | - | - | 1042,00 | 13,57 |
| din care minim 25% zonă verde în cadrul parcelelor |  |  | min. 1659,00 |  |

III	ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

Zona analizată prin PUZ propunem a fi încadrată în urmatoarele subzone:

Tipurile de subzone funcţionale :

L:		ZONĂ LOCUIRE – locuințe individuale izolate sau cuplate cu maxim 2 unități locative pe parcelă;

L+DS: 	ZONĂ LOCUIRE ȘI DOTĂRI-SERVICII PUBLICE

Cc:		Căi de comunicații și construcții aferente;

TE:		Echipare tehnico-edilitară.

GENERALITĂȚI:

Zona locuire cuprinde parcelele 1-4.

Zonele de locuire colectivă și dotări-servicii publice cuprinde parcelele 5-8.

L: 	ZONĂ LOCUIRE - locuințe individuale izolate sau cuplate cu max. 2 unități locative/parcelă – parcelele 1-4;

Capitolul 1 – GENERALITĂȚI

Delimitare

Zona locuire cuprinde parcelele numerotate 1 - 4.

Art. 1 Zone si subzone funcționale

- L – zonă locuințe individuale, izolate sau cuplate, cu max. 2 unități locative/parcelă.

Art. 2 Funcțiunea dominantă

- este cea rezidențială, zona fiind compusă din locuințe individuale cu regim maxim de înălțime D/S+P+1E+M/Er;

Capitolul 2 – UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ

Art. 4 Utilizări permise

- clădiri de locuit individuale, izolate sau cuplate cu maxim 2 unități locative/parcelă, cu regim maxim D/S+P+1E+M/Er;

- Amenajări aferente locuințelor;

- Căi de acces carosabile și pietonale private;

- Parcaje;

- Spații plantate;

- Spații pentru sport și recreere adecvate locuirii;

- Construcții pentru echipare tehnică;

- Împrejmuiri.

Art. 5 Utilizari permise cu conditii

- se permite schimbarea destinaţiei unităților locative la nivelul parterului sau mai multor încăperi, pentru funcțiuni complementare, activitati liberale, cuprinzând activităţi pentru servicii specializate și practici profesionale private cu grad redus de perturbare a locuirii, de exemplu: cazare, alimentație publică (capacitate maximă de 20 persoane la mese), agrement, losir – cu acordul vecinilor;

Art. 6 Interdicții temporare de construire

Nu este cazul.

Art. 7 Interdicții definitive de construire

- schimbarea destinaţiei unităților locative pentru activităţi generatoare de disconfort pentru locatari cum ar fi funcţiuni de producţie, jocuri electronice sau de noroc, depozite de marfă, ateliere de reparaţii;

- depozitări en-gros sau mic-gros;

- depozitări de materiale refolosibile;

- platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

- depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

- stații de întreținere auto;

- lucrări de terasament și sistematizare de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice și construcţiile învecinate.

- Orice activitate ce genereaza poluare fonică, olfactivă.

Capitolul 3 – CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

Art. 8 Orientarea față de punctele cardinale

Se vor respecta prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii nr.119/2014.

Se va asigura însorirea tuturor construcțiilor de pe teren.

Se va evita, pe cât posibil, orientarea Nord a dormitoarelor la locuințe, a spațiilor administrative, de birouri în cazul funcțiunilor complementare celei de locuit.

Art. 9 Amplasarea față de drumurile publice

Construcțiile se vor amplasa astfel încât să respecte zona drumului. Zona drumului este formată din: carosabil, acostamente, rigole, zone verzi de aliniament si trotuare, având o lățime de 12m.

Construcțiile se vor amplasa de-a lungul acceselor auto cu o retragere de 10,0m fata de aliniament conform plansei nr. U02 - ”Reglementari urbanistice”;.

Art. 10 Amplasarea față de căile navigabile existente și cursuri de apă cu potențial navigabil.

Nu este cazul.

Art. 11 Amplasarea față de căile ferate din administrarea SNCFR.

Nu este cazul.

Art. 12 Amplasarea față de aeroporturi

Nu este cazul.

Art. 13 Retrageri față de fâșia de protecție a frontierei

Nu este cazul.

Art. 14 Retrageri față de aliniament

Clădirile vor fi retrase de la limita aliniamentului respectand coerenta si caracterul fronturilor stradale.

- construcțiile se vor amplasa de-a lungul acceselor auto cu o retragere de minim 10,0m față de aliniament conform plansei nr. U02 - ”Reglementari urbanistice”;

Art. 15 Amplasarea în interiorul parcelei:

În funcție de mărimea parcelei, pe suprafața acesteia se pot amplasa una sau mai multe construcții principale și anexe.

Amplasarea construcțiilor față de limitele din spate ale parcelelei:

Toate construcțiile se vor amplasa cu o retragere de min. 5,00m.

Doar construcțiile anexe parter se pot amplasa până la limita din spate a proprietății celelalte cu înălțime care depașește 3,00 m se vor amplasa retrase la min. jumătate din înălțimea la cornișă a clădirii respective.

Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale ale parcelei:

Construcțiile principale se vor amplasa fata de limitele laterale ale loturilor in conformitate cu prevederile Codului Civil.

- în cazul în care clădirile de locuit sunt cuplate, distanţa acestora faţă de proprietăţile învecinate va fi de minimum 2,00 m sau jumătate din înălțimea la cornișă pentru clădirile mai mari de D/S+P+1E inclusiv.

- construcțiile de garaje din interiorul parcelelor pot fi amplasate pe limitele acestora, în condițiile respectării prevederilor codului civil.

- nu se admit calcane spre vecini decât pentru garaje sau clădiri cuplate, proiectarea trebuind corelata.

- clădirile pot fi realizate în regim cuplat cu condiția de a avea obligatoriu un acces auto în parcelă, la parterul clădirii, având minimum 3m lățime.

Autorizarea executării construcțiilor de locuințe este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu.

REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

Art. 16 Accese carosabile

Pentru toate categoriile de construcții este obligatorie asigurarea accesului dintr-un drum public.

Art. 17 Accese pietonale

Accesele pietonale trebuie prevăzute pentru toate construcțiile și amenajările de orice fel. Profilul străzilor trebuie să prevadă realizarea de trotuare de o parte și de alta a părții carosabile.

REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO – EDILITARA

Art. 18 Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existentă.

Branșarea construcțiilor la rețeaua de ape uzate, în zonele în care aceasta există, este obligatorie.

Firidele de branșament vor fi înzidite, fiind evitată amplasarea lor pe fațadele principale ale clădirilor.

Art. 19 Realizarea de rețele tehnico – edilitare

Lucrările de echipare a clădirilor (apă, canal, termoficare, gaz, TV cablu, alimentare cu energie electrică, telefonie, etc.) se vor proiecta și organiza evitând traseele aparente, fiind, de regulă, îngropate.

Rețelele de alimentare cu gaze și racordul la acestea se vor realiza subteran.

Apele de ploaie de pe drum sunt colectate de o retea de canalizare pluviala ingropata (L~98 m), trecute prin separatorul de namol si hidrocarburi si stocate in bazinul de retentie (de tip conducta de dren, propusa spre amplasare in zona verde, L=70 m, D=315 mm). Apa pluviala pre-epurata din bazinul de retentie va fi evacuata treptat in sol. Apele de ploaie cazute in zona verde si pe acoperisurile locuintelor sunt colectate prin jgheaburi si burlane si se infiltreaza in teren liber sistematizat, fiind considerate conventional curate.

Art. 20 Proprietatera publică asupra rețelelor tehnico – edilitare

Rețelele de apă, canalizare și gaze sunt în serviciul public și se află în proprietatea publică a comunei.

Drumurile vor intra în proprietatea privată a localității.

Rețelele de alimentare cu energie electrica si de telecomunicații sunt proprietate a regiilor respective.

Indiferent de modul de finantare a executării rețelelor de utilități tehnico-edilitare, acestea intră în proprietatea publică.

REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENULUI ȘI ALE CONSTRUCȚIILOR

Art. 21 Parcelarea

Se admit alipiri doar intre parcele cu functiuni destinate locuirii.

Parcelarea terenurilor se va admite în urmatoarele condiții:

  - calitatea terenurilor;

  - respectarea dimensiunilor minime ale unei parcele – respectiv 500 mp;

  - fiecare parcela să aibă acces la drumuri publice.

Art. 22 Înălțimea construcțiilor

Pentru construcțiile din această zonă, maxim este D/S+P+1E+M/Er, cu înălțimea maximă la cornișă de 11,00m.

Art. 23 Aspectul exterior al construcțiilor

Construcțiile trebuie să se apropie prin volumetrie și proporție între ele pentru a da un caracter unitar ansamblului construit.

Este interzisă executarea de construcții din materiale nedurabile.

Lucrările tehnice (rețele, conducte, branșamente) trebuie integrate în volumul construcțiilor sau al împrejurimilor.

Instalațiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe fațade. Ele pot fi montate pe acoperișuri numai pe versantul interior al acestuia sau în podurile nemansardabile.

Fațadele laterale și posterioare trebuie tratate la același nivel calitativ cu cele principale și în armonie cu acestea.

Nu se admite acoperirea elementelor decorative sau de arhitectura cu elemente de signalistica, reclame, firme.

Art. 24 Procentul de ocupare al terenului

Procentul maxim de ocupare a terenului este de 30% cu un coeficient de utilizare a terenului de 0,9;

REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI

Art. 25 Parcaje

La toate tipurile de construcții se vor realiza suprafețe necesare parcării și garării, caracteristice fiecărei funcțiuni.

Intrările și ieșirile la parcaje și garaje vor fi astfel dispuse încât să asigure o circulație fluentă și să nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersectează.

Rampele de acces la garaje nu trebuie să antreneze modificări în nivelul trotuarului, creând denivelări care ar putea provoca accidente pietonilor.

Construcţiile de garaje vor fi realizate din aceleaşi materiale şi în acelaşi spirit ca şi clădirile de locuit.

Art. 26 Spații verzi

Se vor menține spațiile verzi de aliniament acolo unde acestea există.

Se vor realiza spații verzi de aliniament de-a lungul străziilor propuse. Se va planta cel puţin un arbore la fiecare 150 m suprafaţă de parcelă construibilă destinată locuirii. Spaţiul verde va fi de minimum 25% din suprafaţa parcelei.

Art. 27 Împrejmuiri

La limita de proprietate dinspre stradă împrejmuirea trebuie să fie transparentă (din grilaje metalice, lemn sau plase de sârmă), cu înălţimea maximă de 1,90 m. Este permis un soclu plin de minim 45 cm si maxim 60 cm. Împrejmuirile de pe limitele laterale si posterioare ale parcelelor vor avea maxim 2,50 m inaltime. Vor fi opace sau transparente, în funcție de preferințele de intimitate față de vecinătăți.

L + DS: 	ZONĂ LOCUIRE ȘI DOTĂRI – SERVICII PUBLICE – parcelele 5 - 8

Capitolul 1 – GENERALITĂȚI

Delimitare

Zona locuire și dotări-servicii publice cuprinde parcelele 5 - 8.

Art. 1 Zone si subzone funcționale

- L + DS – zonă locuire și dotări-servicii publice.

Art. 2 Funcțiunea dominantă

- este cea de locuire permanentă sau sezonieră dar și cea de cazare turistică și serviciile complementare acesteia specifice zonei cu potențial turistic și de agrement.

Capitolul 2 – UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ

Art. 4 Utilizări permise

- Clădiri de locuit permanente sau sezoniere, case de vacanșă;

- Servicii aferente zonelor de locuit (servicii de proximitate);

- Amenajări aferente locuințelor;

- Pensiuni;

- Alimentație publică (capacitate maxima de 20 persoane la mese);

- Instituții și servicii turistice cu rol de agrement, deservire activități sportive și turistice;

- Funcțiuni de losir public;

- Activităţi pentru servicii specializate și practici profesionale private cu grad redus de perturbare a locuirii

- Căi de acces carosabile și pietonale private;

- Parcaje;

- Spații plantate;

- Spații pentru sport și recreere adecvate locuirii;

- Construcții pentru echipare tehnică;

- Împrejmuiri.

Art. 5 Utilizari permise cu conditii

Nu este cazul.

Art. 6 Interdicții temporare de construire

Nu este cazul.

Art. 7 Interdicții definitive de construire

- schimbarea destinaţiei pentru activităţi generatoare de disconfort pentru locatari cum ar fi funcţiuni de producţie, jocuri electronice sau de noroc, depozite de marfă, ateliere de reparaţii;

- depozitări en-gros sau mic-gros;

- depozitări de materiale refolosibile;

- platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

- depozitarea pentru vânzare a unor substanțe inflamabile sau toxice;

- stații de întreținere auto;

- lucrări de terasament și sistematizare de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice și construcţiile învecinate.

- Orice activitate ce genereaza poluare fonică, olfactivă.

Capitolul 3 – CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

Art. 8 Orientarea față de punctele cardinale

Se vor respecta prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii nr.119/2014.

Se va asigura însorirea tuturor construcțiilor de pe teren.

Se va evita, pe cât posibil, orientarea Nord a dormitoarelor la locuințe, a spațiilor administrative, de birouri în cazul funcțiunilor complementare celei de locuit.

Art. 9 Amplasarea față de drumurile publice

Construcțiile se vor amplasa astfel încât să respecte zona drumului. Zona drumului este formată din: carosabil, acostamente, rigole, zone verzi de aliniament si trotuare, având o lățime de 12,0m.

Construcțiile se vor amplasa de-a lungul acceselor auto cu o retragere de minim 4,0 m fata de aliniament conform plansei nr. U02 - ”Reglementari urbanistice”;

Art. 10 Amplasarea față de căile navigabile existente și cursuri de apă cu potențial navigabil.

Nu este cazul.

Art. 11 Amplasarea față de căile ferate din administrarea SNCFR.

Nu este cazul.

Art. 12 Amplasarea față de aeroporturi

Nu este cazul.

Art. 13 Retrageri față de fâșia de protecție a frontierei

Nu este cazul.

Art. 14 Retrageri față de aliniament

Clădirile vor fi retrase de la limita aliniamentului respectand coerența și caracterul fronturilor stradale.

- construcțiile se vor amplasa de-a lungul acceselor auto cu o retragere de minim 4,0 m față de aliniament conform plansei nr. U02 - ”Reglementari urbanistice”;.

Art. 15 Amplasarea în interiorul parcelei:

În funcție de mărimea parcelei, pe suprafața acesteia se pot amplasa una sau mai multe construcții principale și anexe.

Amplasarea construcțiilor față de limitele din spate ale parcelelei:

Toate construcțiile se vor amplasa cu o retragere de min. 10,00m față de spatele parcelei.

Doar construcțiile anexe parter se pot amplasa până la limita din spate a proprietății celelalte cu înălțime care depașește 3,00 m se vor amplasa retrase la min. jumătate din înălțimea la cornișă a clădirii respective.

Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale ale parcelei:

Construcțiile principale se vor amplasa fata de limitele laterale ale loturilor in conformitate cu prevederile Codului Civil.

- în cazul în care clădirile sunt cuplate, distanţa acestora faţă de proprietăţile învecinate va fi de minimum 2,00 m sau jumătate din înălțimea la cornișă pentru clădirile mai mari de D/S+P+1E inclusiv.

- construcțiile de garaje din interiorul parcelelor pot fi amplasate pe limitele acestora, în condițiile respectării prevederilor codului civil.

- nu se admit calcane spre vecini decât pentru garaje sau clădiri cuplate, proiectarea trebuind corelata.

- clădirile pot fi realizate în regim cuplat cu condiția de a avea obligatoriu un acces auto în parcelă, la parterul clădirii, având minimum 3m lățime.

Autorizarea executării construcțiilor de locuințe este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu.

REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

Art. 16 Accese carosabile

Pentru toate categoriile de construcții este obligatorie asigurarea accesului dintr-un drum public.

Art. 17 Accese pietonale

Accesele pietonale trebuie prevăzute pentru toate construcțiile și amenajările de orice fel. Profilul străzilor trebuie să prevadă realizarea de trotuare de o parte și de alta a părții carosabile.

REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO – EDILITARA

Art. 18 Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existentă.

Branșarea construcțiilor la rețeaua de ape uzate, în zonele în care aceasta există, este obligatorie.

Firidele de branșament vor fi înzidite, fiind evitată amplasarea lor pe fațadele principale ale clădirilor.

Art. 19 Realizarea de rețele tehnico – edilitare

Lucrările de echipare a clădirilor (apă, canal, termoficare, gaz, TV cablu, alimentare cu energie electrică, telefonie, etc.) se vor proiecta și organiza evitând traseele aparente, fiind, de regulă, îngropate.

Rețelele de alimentare cu gaze și racordul la acestea se vor realiza subteran.

Apele de ploaie de pe drum sunt colectate de o retea de canalizare pluviala ingropata (L~98 m), trecute prin separatorul de namol si hidrocarburi si stocate in bazinul de retentie (de tip conducta de dren, propusa spre amplasare in zona verde, L=70 m, D=315 mm). Apa pluviala pre-epurata din bazinul de retentie va fi evacuata treptat in sol. Apele de ploaie cazute in zona verde si pe acoperisurile locuintelor sunt colectate prin jgheaburi si burlane si se infiltreaza in teren liber sistematizat, fiind considerate conventional curate.

Art. 20 Proprietatera publică asupra rețelelor tehnico – edilitare

Rețelele de apă, canalizare și gaze sunt în serviciul public și se află în proprietatea publică a comunei.

Drumurile vor intra în proprietatea privată a localității.

Rețelele de alimentare cu energie electrica si de telecomunicații sunt proprietate a regiilor respective.

Indiferent de modul de finantare a executării rețelelor de utilități tehnico-edilitare, acestea intră în proprietatea publică.

REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENULUI ȘI ALE CONSTRUCȚIILOR

Art. 21 Parcelarea

Se admit alipiri doar intre parcele cu functiuni destinate locuirii.

Parcelarea terenurilor se va admite în urmatoarele condiții:

  - calitatea terenurilor;

  - respectarea dimensiunilor minime ale unei parcele – respectiv 500 mp;

  - fiecare parcela să aibă acces la drumuri publice.

Art. 22 Înălțimea construcțiilor

Pentru construcțiile din această zonă, maxim este D/S+P+1E+M/Er, cu înălțimea maximă la cornișă de 14,00m.

Art. 23 Aspectul exterior al construcțiilor

Construcțiile trebuie să se apropie prin volumetrie și proporție între ele pentru a da un caracter unitar ansamblului construit.

Este interzisă executarea de construcții din materiale nedurabile.

Lucrările tehnice (rețele, conducte, branșamente) trebuie integrate în volumul construcțiilor sau al împrejurimilor.

Instalațiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe fațade. Ele pot fi montate pe acoperișuri numai pe versantul interior al acestuia sau în podurile nemansardabile.

Fațadele laterale și posterioare trebuie tratate la același nivel calitativ cu cele principale și în armonie cu acestea.

Nu se admite acoperirea elementelor decorative sau de arhitectura cu elemente de signalistica, reclame, firme.

Art. 24 Procentul de ocupare al terenului

Procentul maxim de ocupare a terenului este de 35% cu un coeficient de utilizare a terenului de 1,40;

REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI

Art. 25 Parcaje

La toate tipurile de construcții se vor realiza suprafețe necesare parcării și garării, caracteristice fiecărei funcțiuni.

Intrările și ieșirile la parcaje și garaje vor fi astfel dispuse încât să asigure o circulație fluentă și să nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersectează.

Rampele de acces la garaje nu trebuie să antreneze modificări în nivelul trotuarului, creând denivelări care ar putea provoca accidente pietonilor.

Construcţiile de garaje vor fi realizate din aceleaşi materiale şi în acelaşi spirit ca şi clădirile de locuit.

Art. 26 Spații verzi

Se vor menține spațiile verzi de aliniament acolo unde acestea există.

Se vor realiza spații verzi de aliniament de-a lungul străziilor propuse. Se va planta cel puţin un arbore la fiecare 150 m suprafaţă de parcelă construibilă destinată locuirii. Spaţiul verde va fi de minimum 25% din suprafaţa parcelei.

Art. 27 Împrejmuiri

La limita de proprietate dinspre stradă împrejmuirea trebuie să fie transparentă (din grilaje metalice, lemn sau plase de sârmă), cu înălţimea maximă de 1,90 m. Este permis un soclu plin de minim 45 cm si maxim 60 cm. Împrejmuirile de pe limitele laterale si posterioare ale parcelelor vor avea maxim 2,50 m inaltime. Vor fi opace sau transparente, în funcție de preferințele de intimitate față de vecinătăți.

În cazul parcelelor destinate dotărilor și serviciilor, se recomandă lipsa gardului spre stradă, spaţiul privat dintre limita de proprietate dinspre stradă şi clădire participând astfel, cel puţin vizual, la creerea spaţiului public.

Cc:	Zona pentru căi de comunicații si construcții aferente

Capitolul 1 – GENERALITATI

Art. 1 Zone și subzone funcționale

- C 	– căi de comunicații rutiere existente;

– căi de comunicații rutiere propuse.

Drumurile publice sunt drumuri destinate transportului rutier de toate categoriile, clasificate tehnic în străzi principale și secundare, drumuri naționale și județene.

Ampriza drumului este fâșia de teren ocupată de elementele constructive ale drumului în secțiunea transversală masurată în proiecție orizontală.

Fâșiile de siguranță sunt zonele amplasate de o parte și de alta a amenajării drumului (destinate amplasării semnalizării rutiere, a plantațiilor sau alte activități și amenajări legate de exploatarea drumului).

Zona drumului public este suprafața de teren ocupată de drum și de lucrările aferente, constituită din ampriză și cele 2 fâșii laterale de o parte și de alta a ei, denumite zone de siguranță, la care se adaugă și zonele de protecție corespunzătoare fiecărei categorii de drumuri publice în intravilan, zona drumurilor publice alcatuite din: carosabil, trotuare și suprafețe de lucru necesare amplasării lucrărilor anexe (rigole, spații verzi, semnalizări rutiere, ilumunat și rețele publice) se stabilește prin docuentațiile de urbanism, în concordanță cu caracteristicile trafiului actual și de perspectivă.

Art. 2 Funcțiunea dominantă

- căi de comunicații și construcții aferente;

- zona este compusă din terenuri pentru:

  - căi de comunicație rutiere și construcții aferente existente sau propuse.

Art. 3 Funcțiuni complementare

- servicii compatibile funcțiunii de bază a zonei;

- rețele tehnico-edilitare.

Capitolul 2 – UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ

Art. 4 Utilizări permise

- căi de comunicație;

- parcaje publice, spații de staționare;

- platforme sau alveole carosabile pentru transportul în comun;

- refugii și treceri pentru pietoni;

- trotuare, alei pentru cicliști;

- spații verzi;

- lucrări de terasament;

- lucrări pentru protecția împotriva poluării vizuale și fonice: parapeți de protecție, plantații de protecție;

- sunt permise lucrări de îmbunătățire a elementelor geometrice la traseele existente;

- marcarea și semnalizarea corespunzătoare;

- întreținerea periodică a căii de rulare, a șanțurilor și a lucrărilor de artă;

- alcătuirea profilului transversal al drumurilor va urmări: categoria funcțională pe care o străbate, dimensionarea corespunzătoare a sistemelor rutiere, realizarea fâșiilor de protecție.

Art. 5 Utilizări permise cu condiții

Construcțiile permise pot fi realizate cu condiția să se ia toate măsurile pentru a nu provoca alunecări de teren, surpări sau a nu modifica echilibrul pânzei freatice.

Autorizațiile de construire pentru obiectivele ce se intenționează a se construi în zona drumului public se vor elibera cu condiția obținerii prealabile a avizului Directiei Regionale de Drumuri și Poduri.

Art. 6 Interdicții temporare de construire

Realizarea de trame stradale noi se autorizează doar prin documentații PUZ .

Art. 7 Interdictii definitive de construire

- se interzice a se realiza orice construcție care prin amplasare, configurație sau exploatare împietează asupra bunei desfășurări, organizări și dirijări a traficului de pe drumuri sau prezintă riscuri de accidente; acestea vor fi interzise în zona de siguranță si de protecție a drumurilor cu excepție a celor pe care le deservesc;

- se interzic amenajarea de locuri de parcare de-a lungul căilor de acces.

Capitolul 3 – CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

Art. 8 Orientarea față de punctele cardinale

Nu se impune o regulă.

Art. 9 Amplasarea față de drumurile publice

Se vor avea în vedere propunerile din plansa REGLEMENTĂRI URBANISTICE.

Art. 10 Amplasarea față de căile navigabile existente și cursuri de apă cu potențial navigabil.

Nu este cazul.

Art. 11 Amplasarea față de căile ferate din administrarea SNCFR.

Nu este cazul.

Art. 12 Amplasarea față de aeroporturi

Nu este cazul.

Art. 13 Retrageri față de fâșia de protecție a frontierei

Nu este cazul.

Art. 14 Retrageri față de aliniament

Nu se instituie o regula.

Art. 15 Amplasarea în interiorul parcelei

Nu este cazul.

REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

Art. 16 Accese carosabile

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor. Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

Art. 17 Accese pietonale

Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.

În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţelege căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului. 	Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare.

REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO – EDILITARA

Art. 18 Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existentă.

Se interzice amplasarea supraterană a rețelelor de alimentare cu gaze.

Art. 19 Realizarea de rețele tehnico – edilitare

Rețelele de alimentare cu gaze și racordul la acestea se vor realiza subteran.

Art. 20 Proprietatea publică asupra rețelelor tehnico – edilitare

Rețelele de apă, canalizare și gaze sunt în serviciul public și se află în proprietatea publică a comunei.

Drumurile vor intra în proprietatea privată a localității.

Rețelele de alimentare cu energie electrica și de telecomunicații sunt proprietate a regiilor respective.

Indiferent de modul de finanțare a executării rețelelor de utilități tehnico-edilitare, acestea intră în proprietatea publică.

REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENULUI ȘI ALE CONSTRUCȚIILOR

Art. 21 Parcelarea

Nu este cazul.

Art. 22 Aspectul exterior al construcțiilor

Se va asigura mascarea cu perdele de protecție a incintelor vizibile din drumurile publice.

Art. 23 Procentul de ocupare a terenului

Nu se instituie POT maxim.

TE:	Zona pentru echipare tehnico - edilitară

Capitolul 1 – GENERALITĂȚI

Art. 1 Zone și subzone funcționale

- TE – zonă pentru echipare tehnico-edilitară.

Art. 2 Funcțiunea dominantă

- construcții și amenajări aferente lucrărilor tehnico-edilitare.

Art. 3 Funcțiuni complementare

- zone verzi, accese pietonale și carosabile, platforme de parcare.

Capitolul 2 – UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ

Art. 4 Utilizări permise

- construcții și instalații tehnico-edilitare;

- spații verzi, plantații de protecție;

- staționări auto.

Art. 5 Utilizări permise cu condiții

- foraje pentru alimentare cu apă;

- rețele magistrale de alimentare cu energie electrică, gaze naturale, telefonie.

Art. 6 Interdicții temporare de construire

Nu este cazul.

Art. 7 Interdicții definitive de construire

Se interzice construirea oricăror alte construcții decât cele mentionate la Art. 4.

Capitolul 3 – CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

Art. 8 Orientarea față de punctele cardinale

Nu se impune o regulă.

Art. 9 Amplasarea față de drumurile publice

Amplasarea construcțiilor se face cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor conform legii.

Art. 10 Amplasarea față de caile navigabile existente și cursuri de apă cu potențial navigabil.

Nu este cazul.

Art. 11 Amplasarea față de căile ferate din administrarea SNCFR.

Nu este cazul.

Art. 12 Amplasarea față de aeroporturi

Nu este cazul.

Art. 13 Retrageri față de fâșia de protecție a frontierei

Nu este cazul.

Art. 14 Retrageri față de aliniament

Construcțiile vor fi retrase de la limita aliniamentului respectând coerența și caracterul fronturilor stradale.

Art. 15 Amplasarea în interiorul parcelei

Amplasarea în interiorul parcelei se va face respectând distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei conform Codului Civil.

REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

Art. 16 Accese carosabile

Pentru toate categoriile de construcții este obligatorie asigurarea accesului la rețeaua de circulație și transport.

Art. 17 Accese pietonale

Accesele pietonale trebuie prevăzute pentru toate construcțiile și amenajările de orice fel. Profilul străzilor trebuie să prevadă realizarea de trotuare de o parte și de alta a parții carosabile.

REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO – EDILITARĂ

Art. 18 Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existentă.

Branșarea construcțiilor la rețeaua de ape uzate, în zonele în care aceasta există, este obligatorie.

Firidele de bransament vor fi înzidite, fiind evitată amplasarea lor pe fațadele principale ale clădirilor.

Art. 19 Realizarea de rețele tehnico – edilitare

Lucrările de echipare a clădirilor (apă, canal, termoficare, gaz, TV cablu, alimentare cu energie electrică, telefonie, etc.) se vor proiecta și organiza evitând traseele aparente, fiind, de regulă, îngropate.

Rețelele de alimentare cu gaze și racordul la acestea se vor realiza subteran.

Evacuarea apelor pluviale – de pe acoperiș, de pe platforme se face prin rigolele rețelei rutiere în canale de desecare.

Art. 20 Proprietatea publică asupra rețelelor tehnico – edilitare

Rețelele de apă, canalizare și gaze sunt în serviciul public și se află în proprietatea publică a comunei.

Drumurile vor intra în proprietatea privată a localității.

Rețelele de alimentare cu energie electrica și de telecomunicații sunt proprietate a regiilor respective.

Indiferent de modul de finanțare a executării rețelelor de utilități tehnico-edilitare, acestea intră în proprietatea publică.

REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENULUI ȘI ALE CONSTRUCȚIILOR

Art. 21 Parcelarea

Nu este cazul.

Art. 22 Aspectul exterior al construcțiilor

Se va asigura mascarea cu perdele de protecție a incintelor vizibile din drumurile publice.

Art. 23 Procentul de ocupare a terenului

Nu se instituie POT maxim.

REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI

Art. 24 Împrejmuiri

Împrejmuirile sunt necesare delimitării parcelelor aferente construcțiilor și trebuie să se integreze în caracterul zonei, al străzilor sau al ansamblurilor urbanistice.

Se recomanda împrejmuiri vegetale.

IV.	PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE

La nivelul unitatilor functionale se definesc:

- L – ZONĂ LOCUIRE – D/S+P+1E+M/Er, P.O.T. = 30%, C.U.T. = 0,90;

- L+DS – ZONĂ LOCUIRE ȘI DOTĂRI-SERVICII PUBLICE– D/S+P+1E+M/Er, P.O.T. = 35%, C.U.T. = 1,40;

- Cc – căi de comunicație rutieră;

- TE – zonă pentru exhipare tehnico-edilitară;

V.        UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

Amplasamentul este situat în intravilanul comunei Brebu Nou, sat Gărîna, Jud. Caraș-Severin.

VI.        DISPOZIŢII FINALE

Prezentul regulament, parte integrantă a ” PUZ – Locuințe cu funcțiuni complementare și dotări-servicii publice" – parcelele cu nr. cad. 31752, 31753, 31754, 31756, 31757, 31758 - Com. Brebu Nou, jud. Caraș-Severin, intră în vigoare odată cu aprobarea sa potrivit legii.

întocmit,

specialist RUR, arh. Roxana R. Despotovics