-1-

FOAIE DE CAPĂT

-pr.nr.03/2022-

- Denumirea proiectului:

,,PLAN  URBANISTIC  ZONAL-  EXTINDERE  ZONA  LOCUINTE – cartier  Racovita,,

- Amplasament:

Caransebes - extravilan,  str.  C.A.  Rosetti – prelungire, jud.  Caras-Severin,  parcelele  NR.CF.  si   CAD.   42330,  40168,  40193  si  42710    Caransebes

- Beneficiar:

- LUNGU - HELER  ALIN,  BOB  ARON  si  sotia  BOB  ADRIANA-LAURA,  LAZARONI  DORIN  IOAN  si  sotia  LAZARONI  IONELA  EVUTA,  NEICONI  KARMEN  si  NEICONI  CONSTANTIN

CARANSEBES,  STR.  1  DECEMBRIE  1918,  NR. 37

- Proiectant general:

Birou  Individual  Arhitectura  -  Miculescu  Gh. Maria

Nr. OAR  355  , Resita, Aleea Pinilor, bl.4, sc.2, ap.20

- Faza de proiectare:

PLAN URBANISTIC ZONAL

- Data elaborării:

aprilie  2022

- Categoria de importanta  D

- Clasa  de  importanta  IV

-2-

BORDEROU GENERAL

- PARTE SCRISĂ:

FOAIE DE CAPĂT

BORDEROU GENERAL

Cap. I.  MEMORIU DE PREZENTARE  URBANISM

Cap. II  REGULAMENT  LOCAL  DE  URBANISM

Certificat  de  urbanism

Extrase  CF

Copii  carte  identitate

avize

- PARTE DESENATĂ:

studii  topografice vizat  OCPI

planuri  de  amplasament  si  delimitare

PL.NR.  U - 01         Plan  incadrare  in  zona                                   sc. 1: 5000

PL. NR: U - 02         Plan  situatie  existenta 			     sc. 1: 500

PL.NR.  U - 03         Plan  reglementari urbanistice                          sc. 1: 500

PL. NR: U - 04         Plan  mobilare  urbana			                sc. 1: 500

PL.NR.  U - 05         Plan  reglementari  edilitare                              sc. 1: 500

PL. NR: U - 06         Plan  circulatia  terenurilor			     sc. 1: 500

PL.NR.  U - 07         Profil  stradal                                                    sc. 1: 100

-3-

,,PLAN  URBANISTIC  ZONAL-  EXTINDERE

ZONA  LOCUINTE – cartier  Racovita,,

CAP. I - MEMORIU GENERAL

1.INTRODUCERE

1.1.Date de recunoaştere

Denumirea lucrării:

PLAN  URBANISTIC  ZONAL  -   EXTINDERE  ZONA  LOCUINTE – cartier  Racovita ,,  ,  zona  str.  C.A. Rosetti,  pentru  parcelele  cu  nr. cf.  42330,  40168,  40193,  42559  si  42710  Caransebes .

Beneficiar:

LUNGU - HELER  ALIN,  BOB  ARON  si  sotia  BOB  ADRIANA-LAURA,  LAZARONI  DORIN  IOAN  si  sotia  LAZARONI  IONELA  EVUTA,  NEICONI  KARMEN  si  NEICONI  CONSTANTIN.

Proiectant  general:

Birou  Individual  Arhitectura  -  Miculescu  Gh. Maria

Resita, Aleea Pinilor, bl.4, sc.2, ap.20

Proiectanti  de  specialitate:

Carh.  Miculescu  Maria  -  urbanism

Ing.  Colonescu  Cristofor  -  instalatii

Ing. Geolog  Laschi  Paul

Ing. Topo. Bob  Ionel

Ing. Topo. Andreca Ilie

Data  elaborarii:

Aprilie  2022

1.2.Obiectul  lucrarii:

Solicitarile  temei  program

Elaborarea  Planului  Urbanistic  Zonal  de  faţă  este determinată  de intenţia de  a  transforma  o  zonă  cu  funcţiunea  actuală  agricolă,  din  zona central+nordică  a  Municipiului  Caransebeş,  Judeţul  Caraş-Severin,  zonă extravilană  conform  PUG  Caransebeș,  in  zonă  destinată  funcţiunilor  urbane de  locuit,  cu  dotări  complementare  şi  cu  legăturile ce  se  impun  cu vecinătăţile.

Documentaţia  s-a  elaborat  la  comanda  beneficiarilor,  avînd  ca  subiect parcelarea  si  mobilarea  a  5  parcele  cu  construcţii  de  locuit  cu  regim de  înălțime  maxim de  D+P+2E,  trotuar  aferen  si  zona  verde  aferenta.

-4-

Tema  propusa  :  ,,PLAN  URBANISTIC  ZONAL  -   EXTINDERE  ZONA  LOCUINTE – cartier  Racovita ,,  ,  zona  str.  C.A. Rosetti,  pentru  parcelele  cu  nr. cf.  42330,  40168,  40193,  42559  si  42710  Caransebes  s-a  intocmit  in  conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 23 din 02.02.2021 emis de  către  Primăria  Municipiului   Caransebeş.

Zona  supusa  studiului  eleborare  PUZ  prezentat  mai  sus  cuprinde  urmatoarele  terenuri:

-teren  arabil,  fara  constructii,  inscris  in  CF  NR.  42710  -  998,00  mp  -   proprietar  NEICONI  KARMEN  si  NEICONI  CONSTANTIN

-teren  arabil,  fara  constructii,  inscris  in  CF  si  CAD.  NR.  42559  -  450,00  mp  -  proprietar  HIRTOACA  ION  ILIE  si  DOMANEANTU  OTILIA  GEORGETA – nu  se  va  introduce  in  intravilan,  doar  va  face  parte  din  PUZ  acesta  situindu-se  intre  parcelele  studiate

-teren  arabil,  fara  constructii,  inscris  in  CF  si  CAD.  NR.  40193  -  500,00  mp  -  proprietar  LAZARONI  DORIN  IOAN  si  sotia  LAZARONI  IONELA  EVUTA;

-teren  arabil,  fara  constructii,  inscris  in  CF  si  CAD.  NR.  40168  -  500,00  mp  -  proprietar  LUNGU – HELER  ALIN;

-teren  arabil,  fara  constructii,  inscris  in  CF  si  CAD.  NR.  42330  -  373,00  mp  -

proprietar  BOB  ARON  si  sotia  BOB  ADRIANA-LAURA;

Suprafata totala  a  celor  5  parcele  care  intra  in  studiu este  de  2.821,00  mp.

Suprafata  propusa  pentru  intrare  in  intravilan  este  2.371,00  mp (fara  parcela  cu  nr. cad. 42559  in  suprafata  de  450,00  mp - proprietar  HIRTOACA  ION  ILIE  si  DOMANEANTU  OTILIA  GEORGETA).

De  asemenea  se  prevede  realizarea  lucrărilor  rutiere  şi tehnico – edilitare  necesare  creării  şi  modernizării unei  infrastructuri  adecvate.

Terenul  studiat  este  proprietate  privată,  situat  în zona  de  nord  a zonei  centrale  a  teritoriului  Municipiului  Caransebeş,  respectiv  în  nordul traseului  de  cale  ferată  Caransebeş - Oţelu Roşu  şi  a  arterei  principale  care leagă  zona  Gării  CFR  Caransebeş,  intersecţia  cu şoseaua  spre  Reşiţa  şi zona  centrală  a  Municipiului  Caransebeş.  Terenul  studiat  este  mărginit  de  parcela  nr. cad.  42314 la nord, de parcela nr.  cad.  34729  la est, de continuare a Străzii C.A. Rosetti la sud şi de parcelele nr. cad.  33454  si  31415   -  drum  acces  pentru  cele  5  parcele,  la vest.

Amplasamentul  se  află  în  extravilanul  actual  al  Municipiului  Caransebeş, conform  PUG  Caransebeș,  cu  acces  din  Strada  C.A. Rosetti  prelungita, situata  la  sudul  zonei  studiate.

Prevederile  programului  de  dezvoltare  a  localitaii  pentru  zona  studiata

Prin  documentaţia  prezentă  se  au în  vedere  strategiile  de  dezvoltare urbanistică  ale  teritoriului  administrativ  al  Municipiului  Caransebeş,  zona  respectivă putând  fi  considerată  ca zonă  de extensie  locuinţe,  ea  fiind  compatibilă  cu prevederile  Planului  Urbanistic  General  al  Municipiului  Caransebeş  şi  cu Regulamentul Local  de  Urbanism  aferent  acestuia.

-5-

În  anul  2015  a  fost  elaborat  şi  aprobat  un  PUZ,  in  partea  vestica  a

amplasamentului  studiat,  si  anume   PUZ,  ,, Extindere  zona  locuinte – zona

Racovita  extravilan  -  Caransebes,  str.  C.A.  Rosetti – prelungire -  parcelele

nr.cad. 33703,  34742  si  34743  si  drum  format  din  parcelele  nr. ad. 33454  si

31415-  beneficiari  HURDUZEU  ILIE  OVIDIU,  HURDUZEU  GEANINA  MIRELA

si  NEDA  ANCUTA  RODICA.

Datele temei program au fost stabilite de comun acord cu beneficiarul şi cu compartimentul de urbanism al Primăriei Municipiului Caransebeş.

Suportul  topografic  al  PUZ-ului propus  pentru  studiu  in  aceasta  documentatie  este  studiul  topografic  nr.  20207088716CS  si  72,  realizat  la  scara  1/1000,  receptionate  de  OCPI  cu  procesele  verbale  de  receptie  nr.  421/2020  si  182/2020,  anexate  documentatiei.

1.3.Surse de documentare

Studiile de fundamentare şi proiectele elaborate pentru întocmirea PUZ sunt:

-Studii topografice;

-studiul geotehnic;

-PUG Caransebeş;

-PUZ:  ,, Extindere  zona  locuinte – zona  Racovita  extravilan  -  Caransebes,  str.  C.A.  Rosetti – prelungire -  parcelele  nr.cad. 33703,  34742  si  34743  si  drum  format  din  parcelele  nr. ad. 33454  si  31415-  beneficiari  HURDUZEU  ILIE  OVIDIU,  HURDUZEU  GEANINA  MIRELA  si  NEDA  ANCUTA  RODICA.

2.STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1.Evoluţia zonei

Date privind evoluția zonei

Datorită  calităţii  cadrului  natural  existent,  a poziţiei  geografice  din vecinătatea  intravilanului  Municipiul Caransebeş,  această  zonă  prezintă potenţial  de  dezvoltare  a  activităţilor  de  locuire   si   servicii.  În  această etapă  au  apărut  noi  construcţii  de  locuinţe,  de-a  lungul  străzii  C.A. Rosetti  din  zona  cartier  Racovița.

Caracteristici semnificative ale zonei, relaționate cu evoluția localității

Este  o  zona  potrivita  pentru  realizare  de  constructii  de  locuinte si  functiuni  complementare,  cu  dotarile  aferente  deoarece  terenul  in  acest  cartier  Racovita  este  plat.

În  partea  de  centru-nord  față  de  intravilanul  Municipiului  Caransebeş, în  teritoriul  administrativ  al  acestei  localităţi  importante  a  Judeţului  Caraş-Severin,  pe  un  teren  proprietate  privată, se  propune  prin  prezentul  PUZ extinderea   zonei  rezidenţiale  prin  parcelarea  si  mobilarea  a  5  parcele  cu  construcţii  de  locuit  cu  regim de  înălțime  maxim de  D+P+2E,  trotuar  aferen  si  zona  verde  aferenta.

Terenurile  studiate prin prezentul PUZ sunt  terenuri  libere  de  constructii,  terenuri  care  se  afla  in  zona  de  locuinte,  aliniate  la  un  drum  cu  acces  la  strada  C.A.Rosetti  -  prelungita.

Zona  este  in  continua  modificare  si  extindere.

-6-

2.2.Potential  de  dezvoltare

Caracteristici semnificative ale zonei, relaționate cu evoluția localității,  potential  de  dezvoltare

În  prezent pe această  direcţie există  terenuri agricole, livezi, între care se dezvoltă  trupuri  mici  care  se vor  coagula  treptat,  în  timp, în sensul constituirii unui cartier  cu  funcţiune  majoră  de  locuire. Tendinţa de dezvoltare a Municipiului Caransebeş este de ocupare şi construire a acestei zone.

2.3.Încadrarea în localitate

Poziția zonei față de intravilanul localității

Teritoriul luat în studiu, în suprafaţă de 2.821,00   mp, este situat în extravilanul Municipiului Caransebeş,  in  cartierul  Racovita. Terenul se află cuprins în teritoriul administrativ al Municipiului Caransebeş, fiind delimitat:

- parcela  nr. cad.  42314  la nord;

- parcela nr.  cad.  34729  la est;

- continuare a Străzii C.A. Rosetti la sud

- parcela nr. cad.  31415 si  33454 -  drum  acces  pentru  cele  5  parcele,  la vest.

Zona este lipsită de factori de poluare.

Relaționarea zonei cu localitatea, sub aspectul poziției, accesibilității, cooperării în domeniul edilitar, servirea cu instituții de interes general, etc.

Zona  în  care este  amplasat  terenul  care  face  obiectului  prezentului  plan urbanistic este  situată  la  drumul  de  deservire cu  nr. cad.  31415,  cu  acces  la   prelungirea  Străzii C.A. Rosetti,  la  marginea  cartierului  Racoviţa,  în  imediata  apropiere  a localității.

Accesibilitatea  este asigurată  prin  poziționarea  la  drumul  menționat  mai  sus.

Din  punct  de  vedere  edilitar, administrația  municipală  va  lua  măsuri  pentru proiectarea  extinderii  sistemului  edilitar de alimentare cu apă și canalizare  prin  grija  beneficiarului,  cat  si  modernizarea  strazii  C.A. Rosetti.

Alimentarea  cu  energie  electrică  va  fi  asigurată  prin  grija  beneficiarului  conform  avize  obtinute.  .

Pentru  că  până  în  prezent  localitatea  Caransebeş a  avut  o  creștere  moderată, servirea  cu  instituții  se  asigura  în  continuare  prin  centrul  administrativ  al municipiului  Caransebes.

Terenul  este  relativ  aproape  de  centrul  Municipiului  Caransebeş.

După cum s-a menţionat în capitolul anterior, zona studiată prin PUZ se află in  extravilanul  municipiului  caransebes,  Zona  Racovita.

Parcelele  au  terenul  cu  categoria  de  folosinta  „arabil”.

Accesul  in  perimetrul  studiat  este  asigurat  de  doua  drumuri  de  pamant,

unul  care  este  prelungirea  strazii  C.A.Rosetti,  cu  latimea  de  4,00  m  si  celalalt

drum,  cu  latimea  de  8,00  m  care  a  fost  dezmembrat  si  reglementat  printr-un

PUZ  anterior  si  trecut  in  domeniul  public.

Strada  C.A.Rosetti  se  leaga  la  str.  Racovitei  si  de  aici  mai  departe  cu

str.  Cazarmii  si  cu  celelalte  strazi  ale  municipiului.

Total   suprafata  teren   studiata  =  2.821,00  mp.

-7-

BILANT  TERITORIAL  EXISTENT

| Nr. | FUNCTIUNI | existent |  | propus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mp) | % | (mp) | % |
| 1. | Teren extravilan existent-teren arabil | 2.821,00 | 100 | - | - |
|  | TOTAL | 2.821,00 | 100 | - | - |

Echiparea  cu  retele  edilitare  existente in  zona  :

- RETEA  APA  SI  CANAL :  str.C.A.Rosetti  pana  la  punctual  de  prelungire

(la  cca  100  m) ;

- GAZ  METAN:  str.  C.A.Rosetti  pana  la  punctual  de  prelungire

(la  cca  100 m);

- ENERGIE  ELECTRICA:  str.C.A. Rosetti,  pana  la  punctual  de  prelungire

(la  cca  100 m).

2.4.Elemente de cadru natural

Geomorfologic zona se situează la scară regională în cadrul bazinului de sedimentare neogenă Caransebeş – Mehadia ce reprezintă o largă suprafaţă depresionară orientată Nord – Sud, compartimentată tectonic.

Amplasamentul studiat se află pe o suprafaţă înclinată, dezvoltată pe una din pantele terasei superioare a Râului Timiş, în apropierea racordului cu zona piemontană vestică a Masivului Muntele Mic.

Fundamentul zonei aparţine Pânzei Getice şi este constituit din punct de vedere petrografic din roci metamorfice (gnaise, cuarţite, micaşisturi). Aceste formaţiuni sunt acoperite transgresiv de depozite sedimentare neogene (pietrişuri, nisipuri slab cimentate, marne, argile) peste care repauzează formaţiuni de terasă (pietrişuri şi nisipuri).

Valoarea coeficienţilor de infiltraţie a stratelor în care se cantonează apele freatice este de:    - pamânturi argiloase   K1= 1÷2x10-4 cm/sec.

- aluviuni grosiere         K2= 1÷3x10-2 cm/sec.

Din punct de vedere climatic, zona prezintă următorii parametri:

- temperatura medie anuală se situează în intervalul +10÷+11ºC;

- temperaturile medii lunare se situează între -2÷-1ºC (luna ianuarie) şi +20÷+21ºC (luna iulie)

- numărul zilelor cu îngheţ dintr-un an este în medie de 94 iar cel al nopţilor geroase (temperaturi mai mici de -10ºC) este de 11,6;

- cantitatea medie anuală de precipitaţii este de 700÷800 mm, numărul zilelor cu precipitaţii este de 145,6 iar al celor cu zăpadă la sol este de 22,4;

- direcţia predominantă a curenţilor de aer este SE – NV (61,8%), numărul zilelor cu activitate eoliană fiind de circa 300 zile/an.

2.5.Circulaţia

Aspecte  critice

Accesul  dinspre  Caransebeş  se  face  prin  Cartierul  Racoviţă,  prin  intermediul Străzii  C.A. Rosetti,  prelungita  şi  apoi  prin  drumul  secundar  de  deservire  cu  nr. cad. 31415  si  33454.  Drumul  secundar  de  deservire  existent (parcela nr. cad. 31415 si  33454)  este  prevazut  cu  doua  benzi  de  circulatie  de  3,50  m  latime  si  trotuar  aferent  cu  latimea  de  1,00  m,  dar  nu  este  modernizat.  Acesta  a  fost  trecut  in  domeniul  public  al municipiului  Caransebes.

-8-

Desfășurarea  circulației  în  zonă  nu  prezintă  aspecte critice  privind aglomerația  la  nivel  rutier,  naval,  feroviar  sau  aerian.

Capacități  de  transport,  greutăți  în  fluența  circulației, incomodări  între tipuri  de  circulație,  etc.

Din  analiza  situației  existente  se  va  pune  problema  unei  încărcări  rezultate din circulație locală care va presupune redimensionarea/modernizarea  căilor de  circulație  existente,  respectiv  reprofilarea  strazii  C.A. Rosetti  ,  prelungita.

La  nivel  macroteritorial,  legat de  arealul  metropolitan  de  dezvoltare urbană  a  Municipiului  Caransebeş,  exista  centura  ocolitoare care  preia  mare  parte  din  circulatia  auto.

2.6.Ocuparea terenurilor

Principalele caracteristici ale funcțiunilor

Amplasamentul  se  află  în  extravilanul  Localității  Caransebeş  conform PUG,  cu  acces  din Strada  C.A. Rosetti – având  o  suprafaţă  de  2.821,00  mp,  terenul  avand  categoria  de  folosinta  ,,arabil,, .

Relaționări între funcțiuni

Funcțiunea  majoră  propusă  în  zonă  este cea  de  locuire,  prin  crearea unei  zone  rezidențiale  care  va  dezvolta intravilanul  localității.

Funcțiunile  propuse  de  locuire  sunt  in  concordanta  cu  cele  existente.

Gradul de ocupare a zonei cu fond construit

Fondul  construit  propus  al  zonei  se  va  situa  la  aproximativ  35%  pentru  locuire, 15%  zona  verde  aferenta  PUZ  şi  restul  de  50 %  reprezentând circulații, terase,  parcari,  spații  verzi și  dotări  edilitare.

Aspecte  calitative  ale  fondului   construit

În  zona riverană a acestui teren mai  sunt construite  si  alte  locuinţe.

Pe  parcelele  propuse  in  studiul  de  fata  nu  exista  fond  construit.

Asigurarea cu servicii a zonei, în corelare cu zonele vecine

În  prezent  nu  există  în  zonă  decât  câteva  locuinţe  amplasate  în  extravilan. În zonă nu sunt asigurate servicii la un nivel satisfăcător.

Asigurarea cu spații verzi.

În  prezent  nu  sunt  organizate  spații  verzi, dar  pe măsura  creșterii populației  și  a  fondului  construit,  prin  studiile  de  urbanism  sunt  rezervate parcele  cu  destinația  de  spații  verzi.

Fiecare  zona  studiata  prin  PUZ  va  avea  obligatoriu  15%  din  suprafata  aferenta  teren  introdus  in  intravilan  ca  zona  verde,  care  va  fi  introdusa  in  domeniul  public.

Existența unor riscuri naturale în zona studiată sau în zonele vecine

Zona  nu  prezintă  riscuri  naturale.

Principalele disfuncționalități

Principalele  disfuncționalități  în  zonă  sunt  cele  legate  de  lipsa  dotărilor instituționale,  a  spațiilor  cu  funcțiuni  comerciale  și  de  servicii,  a  rețelelor edilitare  de  apă  și  canalizare  și  a  spațiilor verzi.

2.7.Echipare  edilitara

Stadiul echipării edilitare a zonei

Echiparea  cu  retele  edilitare  existente in  zona  :

-RETEA  APA  SI  CANAL :  str.C.A.Rosetti  pana  la  punctual  de  prelungire (la cca. 100m);

-9-

-GAZ  METAN:  str.  C.A.Rosetti  pana  la  punctual  de  prelungire (la  cca  100 m);

-ENERGIE  ELECTRICA:  str.C.A. Rosetti,  pana  la  punctual  de  prelungire (la  cca  100 m).

Principalele disfuncționalități

Principalele  disfuncționalități  în  zonă  sunt  cele  legate  de  lipsa  reţelelor edilitare  de  apă  și  canalizare,  energie  electrica  si  gaz  cat  mai  aproape  de  amplasament.

2.8.Probleme de mediu

Relația cadru natural – cadru construit

Nu  este  cazul;  în  prezent  nu  se  poate vorbi  în  zonă  de  un  cadru  construit.

Evidențierea riscurilor naturale și antropice

Nu  sunt  riscuri  naturale,  nici  antropice,  terenul  are  categoria  de  arabil.

Marcarea punctelor și traseelor din sistemul căilor de comunicații și din categoria echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă

Actuala  rețea  stradală  se  va  extinde  de  pe  amplasamentul  studiat  iar  în etapa  imediată  se  va  realiza  rețeaua  de  apă  potabilă  și  canalizare.

În  prezent  aceste  sisteme  de  deservire  urbană  nu  prezintă  puncte  și  trasee  de  risc  în  zonă.

Evidențierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecție

Nu  este  cazul.

Evidențierea potențialului balnear și turistic – după caz

Nu  este  cazul.

2.9.Opțiuni  ale  populației

Populația  din  zonă  este  favorabilă  dezvoltării  acestor  zone  rezidențiale,  mai ales  că  multe  persoane  din  localitate  sunt  proprietari  de  terenuri  și  au  prin consecință  interese  pecuniare  în  zonă.

De  asemenea,  administrația  publică  locală  este  interesată  de  dezvoltarea acestei  localități,  pentru  că  aceasta  va  genera  o  creștere  a  veniturilor  din  impozite  și  taxe,  a  nivelului  calitativ  de  locuire  în  această  zonă.

Proiectantul  (elaboratorul)  acestei  documentații  de  urbanism  consideră  că  solicitările  beneficiarului  coincid  cu  interesele  și  reglementările  administrației  publice  locale.  Aceste  interese  se  pot  rezolva  rațional  și  armonios  în  cadrul  documentației.

3.PROPUNERI  DE  DEZVOLTARE  URBANISTICA

3.1.Concluzii ale studiilor de fundamentare

Din  documentarea  făcută  la  începerea  studiului  se  constată  că  la nivelul  Municipiului  Caransebeş  nu  există  studii  de  fundamentare  elaborate anterior.

Reglementările  urbanistice  adoptate  s-au  făcut  în  acord  cu  legislația locală  promovată  de  Consiliul  Judeţean  Caraş-Severin,  cu prevederile  PUG şi  RLU  ale  Municipiului  Caransebeş.

3.2.Prevederi ale PUG

Planul  Urbanistic  General  al  Municipiului  Caransebeş  nu  conține  prevederi urbanistice  deosebite  pentru  această  zonă.

-10-

El  a  fost întocmit  și  aprobat  în  decursul  anului  2000  și  practic  este  depășit  în  raport  cu  interesele  populației.

Planul  Urbanistic  General  nu  conține  prevederi  legate  de  căi  de  comunicații, folosirea  terenurilor,  lucrări  majore,  echipare  edilitară  sau  protecția  mediului  pentru  această  zonă  sau  zonele  situate  in  extravilan.

Pentru  stabilirea  reglementărilor  urbanistice  s-au  luat  datele  referitoare  la UTR 15,  din  RLU  al  PUG  Caransebeș.

Acestea  se  regăsesc  și  în  RLU  al  prezentei  documentații  de  urbanism.

3.3.Valorificarea cadrului natural

Zona  amplasamentului  studiat  are  în  prezent  folosința  de  arabil.

Din conformarea  reliefului  nu  se  prevăd  măsuri  deosebite  de valorificare  ale  cadrului  natural

Pe  parcelele  destinate  construcţiei  de  locuinţe  individuale,  prin regulamentul  de  urbanism,  se  instituie  obligativitatea  ca  spaţiul  plantat  să nu  fie  mai  mic  de 30%  din  suprafaţa  loturilor.

Regimul  de  înălţime  al  construcţiilor  de  locuinţe  este  de  maxim D+P+2E.

Condiţiile  de  climă,  cât  şi  cele  privind  construibilitatea  nu  ridică probleme  deosebite,  cu  excepţia  cazurilor  cand  se  doreste  construirea  de  subsoluri  ținându-se  cont  de  vecinătatea  Râului  Timiș.

Condiţiile  de  fundare  a  terenului  sunt,  conform  studiului  geotehnic, bune.

Construibilitatea  pe  situl  luat   în  studiu  este  de  100%. Terenul  este  plan  şi  nu  va  necesita  lucrări  deosebite  de sistematizare pe verticală.

CARACTERISTICI GEOTEHNICE ALE TERENURILOR

Caracteristicile  ale  terenului  îl  încadrează  ca  teren  cu  risc geotehnic  redus.

Terenul  de  fundare  este  reprezentat  de  praf  nisipos  argilos  cu  treceri  sub  forma  de  indintari  in  nisipuri  si  pietrisuri.

Se  recomandă  luarea  în  calcul  a  unei  presiuni  convenţionale pconv.=300 kPa.

Din  punct  de  vedere  seismic,  zona  se c aracterizează  prin  Ks=0,12  şi Tc=0,7s.

Adâncimea  maximă  de  îngheţ  este  de 0,80 m.

În  concluzie,  se  face  precizarea  că  pe  amplasament  se  pot  executa  construcţii  cu regim  de  înălţime  de  P+1,  P+2 / 3 + M,  luându-se  măsuri  speciale  de  hidroizolare a  eventualelor  subsoluri  şi  conceperea  sistemului  de  evacuare  a  apelor  menajere şi  pluviale  de  pe  parcelă  ţinându-se  cont  de  existenţa  demisolului.

3.4.Modernizarea circulației

Organizarea circulației și a transportului în comun

Circulația  în  zona  studiată  se  realizeaza  din  strada  C.A. Rosetti,

prin  prelungirea  acesteia.

Zona  studiata  este  deservita  de  un  drum  de  servitute  infundat,  cu  doua  benzi  de  circulatie,  3,50 m  pe  fiecare  sens,  cu  loc  de  intoarcere  pe  ultima  parcela  studiata (parcela nr.cad. 42330). Acest  drum  va  deservi  in  total  10  parcele,  4  pe  o  latura  si  6  pe  latura  studiata  in  PUZ-ul  de  fata.

Drumul  de  servitute  (parcelele  cu   nr. cad. 31415  si  33454)  leaga  zona  studiata  de  strada  C.A. Rosetti.

Strada  C.A. Rosetti  face  legatura  cu  strada  Racovitei  si  mai  departe  cu  zona  de  centru  a  municipiului  Caransebes.

-11-

In  PUZ-ul  de  fata  nu  se  studiaza  caile  de  circulatie,  acestea  existand,  zona  studiata  doar  se  va  racorda  la  acestea.

Parcarea  autoturismelor  în  zonă  se  va  realiza  individual,  pe  parcelele  proprietate particulară.

Organizarea circulației feroviare

Nu este cazul.

Organizarea circulației navale

Nu este cazul.

Organizarea circulației aeriene

Nu este cazul.

Organizarea circulației pietonale

In  zona  studiata  circulația  pietonală  se  va  realiza  de-a  lungul  drumului  de  servitute (parcelele  cu   nr. cad. 31415  si  33454).

In  PUZ-ul  anterior  este  prevazut  drum  acces  (7,00  m  latime)  si  trotuar  pe  o  latura  a  drumului  cu  latimea  de  1,00  m.

In  documentatia  de  fata  se  propune  un  trotuar  cu  latimea  de 1,00  m  si  o  fasie  zona  verde  de  1,00  m  situata  intre  trotuar  si  drumul  de  servitute  din  zona.

Dezvoltarea  Municipiului  Caransebeş  și  traficul  mic  generat  în  zonă  nu justifică  realizarea  de  piste  speciale  pentru  biciclete  pe  drumul  de  servitute  din  zona  studiata.  Eventuale  piste  pentru  biciclete  se  pot  propune  pe  langa  strada  C.A. Rosetti  cand  aceasta  se  va  moderniza.

3.5.Zonificare  funcțională – reglementări,  bilanț  teritorial,  indici urbanistici

Funcțiunea  principală  a  zonei  este  cea de  locuire.

Pot  coexista  în  azul  funcțiunii  rezidențiale,  funcțiuni  urbane  legate  de comerț,  rvicii,  etc.

Reglementările  și  condițiile  de conformare  și  construire  sunt  prevăzute  în baza  normelor  urbanistice  statuate  de  Regulamentul Local  de Urbanism  al Municipiului  Caransebeş  şi  a  celor  stabilite  de  Regulamentul  General  de Urbanism.

Toate  terenurile  prevăzute  a  se  configura  în  teritoriul  studiat  au stabilite  destinații  funcționale.

Funcțiunile  propuse  constituie  o  categorie  minoră  de  intervenție  în sensul  că  nu  crează  disfuncționalități  și  valorifică  potențialul  de construibilitate  a  zonei.

Împrejmuirile  vor  avea  soclu  opac  cu  înălțime  maximă  de  60  cm  iar partea  superioară   transparentă  nu  va  depăși  o  înălțime  totală  de  2,00 m  măsurată  de  la  nivelul  trotuarului.

Bilanțul  teritorial  a  fost  realizat  comparativ,  în  situațiile  existent – propus.

Principalii indici urbanistici sunt:

locuințe  individuale  D+P+2E:

-POT maxim = 35%

-CUT maxim = 1,0

Investitia  propusa  in  aceasta  documentatie  ,,EXTINDERE  ZONA  LOCUINTE – cartier  Racovita,,  consta  in  construirea  unor  locuinte  familiale,  anexe  locuinte  si  garduri  pentru  imprejmuire  proprietate,  investitii  a  caror  initiatori  sunt  LUNGU - HELER  ALIN,  BOB  ARON  si  sotia  BOB  ADRIANA-LAURA,  LAZARONI  DORIN  IOAN  si  sotia  LAZARONI  IONELA  EVUTA,  NEICONI  KARMEN  si  NEICONI  CONSTANTIN .

-12-

Suprafata  studiata  propusa  este  compusa  din  5  parcele  si  anume:

TERENUL  NR.  CAD. 42330  =   373,00  mp

- BOB  ARON  si  sotia  BOB  ADRIANA-LAURA,

TERENUL  NR.  CAD. 40168  =   500,00  mp

-  LUNGU - HELER  ALIN

TERENUL  NR.  CAD. 40193  =   500,00  mp

- LAZARONI  DORIN  IOAN  si  sotia  LAZARONI  IONELA  EVUTA

TERENUL  NR.  CAD. 42559 =   450,00  mp

– Hartoaca Ion Ilie  si  Domaneantu  Otilia  Georgeta

TERENUL  NR.  CAD. 42710  =   998,00  mp

- NEICONI  KARMEN  si  NEICONI  CONSTANTIN

………………………………………………………………………………………………………….

TOTAL     SUPRAFATA  TEREN   STUDIATA              =  2.821,00  MP

Terenul  cu  nr. cad.  42559  in  suprafata  de   450,00  mp  face  parte  din  suprafata

studiata  dar  nu  va  fi  introdusa  in  intravilan  .

Obiectivele  solicitate  prin  tema  program :

-cladiri  cu  functiunea  de  locuinta,  anexe  locuinta  si  imprejmuire

terenuri  ;

-regimul  maxim  de  inaltime: demisol + parter + 2  nivele.

Suprafata  studiata  in  PUZ  este  de  2.821,00  mp.

Functionalitatea  ,  amplasarea  si  conformarea  constructiilor :

-functiunea  cladirilor  propuse  va  fi  de  locuire.

PRINCIPII  DE  COMPOZITIE  :

ALINIAMENTE

-aliniament  fata  de  limita  de  proprietate  de  la  strada -  3,50  m;

-aliniament  fata de  limitele laterale daca exista  ferestre  sau  usi  in  fatade  - 2, 3 si 5  m;

-aliniament  fata de  limitele  laterale  fara  ferestre  sau  usi  in  fatade,  fara  acceptul  vecinilor  -  0,60  m;

-daca  se  doreste  construirea cladirilor  pana  la  limita  de  proprietate  aceasta  se  va  face  cu  acordul  autentificat  al vecinilor;

-imprejmuirile  se  vor  construi  pana  la  limita  de  proprietate  fara  acordul  vecinilor  .

ACCESE

Accesul  in  zona  se  realizeaza  de  pe  str.  Racovitei,  mai  departe  pe  str.  C.A.Rosetti  care  este  asfaltata  pana  cand  intra  in  prelungire  si  de  aici  parcelele  sunt  aliniate  la  un  drum  existent  infundat.

Accesul  pietonal

Drumul  secundar  existent  este  prevazut  cu  un  trotuar  cu  latimea  de  1,00  m

(cu  rigola  incorporata)  conform  PUZ  anterior. Pentru  accesul  pietonal  pe  partea

studiata  se  va  prevedea  un  trotuar  cu  latimea  de  1,00  m  cu  spatiu  verde

aferent  de  1,00  m,  conform  aviz  oportunitate,  total  2,00  m.

Pentru  accesul  pe  proprietate  se  vor  realiza  alei  pietonale  din drumul  de  acces.

-13-

Accesul  auto

Circulatia  auto  se  va  realiza  pe  str.  C.A. Rosetti  si  pe  drumul  secundar  de

servitute  compus  din  parcela  nr.cad.  31415  si  33454:

-parcela  nr.cad.  33454  - 256,00  mp  -  prevazuta  ca  drum  de  servitute

-parcela  nr.cad.    2147  - 808,00  mp  -  prevazuta  ca  drum  de  servituate

Latimea  drumului  secundar  existent este  de  8,00  m  (1,00  m  trotuarul

si  7,00  m  acces  carosabil,  reglementate  prin  PUZ-ul  anterior  )  .

Acest  drum  va  fi  un  drum  infundat  cu  bucla  de  intoarcere  la  capatul  drumului,

pe  parcela  nr. 6,  conform  plansa  reglementari  urbanistice.

Accesul  auto  pe  parcele  va  avea  o  latimea  de  3,00  m  .

Parcarea  masinilor  se  va  realiza   in  interiorul  loturilor  .

SPATII  VERZI

In  interiorul  parcelei  se  vor  amenaja  spatii  verzi  printer  care  se  va  stabili  o

suprafata  spatiu  verde  aferenta  PUZ .

LUCRARI  DE  SISTEMATIZARE  PE  VERTICALA

Lucrarile  de  sistematizare  pe  verticala  se  vor  face  doar  in  incinta  amplasamentului

si  vor  consta  in  terase,  alei  circulatie  pietonal ,  accese  carosabile.

REGIMUL  DE  CONSTRUIRE

INDICI  URBANISTICI  PROPUSI

POT  maxim  =  35 %

CUT  maxim  =  1

H max. coama  =   10,00 m

MODUL  DE  INTEGRARE  A  INVESTITIEI

Spatiul  unde  se  afla  parcele  propuse  pentru  realizare  ,,EXTINDERE  ZONA

LOCUINTE – cartier   Racovita,,  se  afla  intr-un  cartier  cu  cladiri  cu  functiunea  de

locuinte  si  anexe  locuinte   deci  investitia  propusa  respecta  caracterul  zonei  ca  functiune.

CONSECINTE  ECONOMICE

Realizarea  de  noi  constructii  in  aceasta  zona  va  duce  la  dezvoltarea

orasului,  la  extinderi  de  retele  edilitare,  la  realizarea  de  venituri  la  bugetul

municipiului  prin  noi  taxe  si  impozite.

CATEGORII  DE  COSTURI

Costuri  suportate  de  beneficiar:  racorduri  la  retelele  edilitare,  lucrarile  de

construire  cladiri  locuinte, anexe gospodaresti,  terase,  parcaje,  imprejmuiri,  garaje,  alei

acces  auto  si  pietonal  in  interiorul  parcelelor,  zone  verzi  amenajate  in  interior  parcela.

Costuri  suportate  de  autoritatile  publice  locale:  prelungiri  de  retelele  edilitare,

modernizare  drum  de  servitute  (compus  din  parcela  nr.cad.  31415  si  33454),

amenajare  trotuar  aferent  PUZ  studiat,  amenajare  spatiu  verde  aferent  PUZ

si  prelungire  retea  de  iluminat  public  stradal.

3.6.Dezvoltarea echipării edilitare

Amplasamentul  studiat  in  PUZ  nu  dispune  de  echipare  hidroedilitară.

Utilitățile  de  alimentare  cu  apă  și  canalizare  a  apelor  uzate  menajere  se vor  asigura  din  rețeaua  publică  în  sistemul  centralizat  al  Municipiului Caransebeş  care  echipează  strada  C. A. Rosetti,  prin  extinderea  acestora.

-14-

Pe  fiecare  branșament  de  apă  al  fiecărei  locuințe  se  va  amplasa  câte  un debitmetru  pentru  măsurarea  debitelor  de  apă  consumate.

Se  vor  realiza  pantele  necesare  scurgerii  și  colectării  apelor  meteorice  prin rigole.

Singurele  debite  de  apă  care  vor  fi  evacuate  direct  la  reţeaua  de canalizare,  sunt  apele  pluviale  colectate  de  pe  trotuare  și  drumuri.

Toate  lucrările  de  branşare  la  reţele  edilitare  vor  fi  suportate  de  cei  care  solicită

autorizarea  construcţiiilor  noi  de  la  o  reţea de  distribuţie  a  străzii,  iar  deranjamentele

lucrărilor  de  îmbrăcăminte  carosabil,  trotuar,  zonă  verde  vor  fi  remediate  de  catre

initiatorii   investitiilor   propuse.

3.6.1.Alimentarea cu apa.

Nu  exista  retea  de  apa  pe  amplasament.

Racordul  cladirilor  la  reteaua  de  apa  se  va  face  de  la  str.  C.A.Rosetti  prin  prelungirea  retelei  de  alimentare  cu  apa  de  la  cca  100,00  m.

Necesarul  de  apã  s-a  determinat  în  baza  SR 1343/1-2006,  pentru  asigurarea nevoilor  gospodãreşti,  aferente  zonei  de  lotizare  pentru  locuinţe individuale,  care  vor dispune  de  branşamente,  instalatii  sanitare  interioare  de  apã  rece  şi  canalizare  în  sistem  centralizat,  cu  prepararea  localã  a  apei  calde  la  100%  din  populatie.

1. Necesarul de apă

Debitele caracteristice ale cerintei de apã, sunt:

Q ZI MED    = 7,54 mc/zi

Q ZI MAX    = 9,14 mc/zi

Q ORAR MAX  = 1,81 mc/h

- Conform SR 1343/1-2006, pct. 6 şi tabelul 4, debitul de apã pentru stingerea unui incendiu din  exterior  este 5.0 l/s.

Reteaua de apa potabila propusa se va executa din conducte de polietilenă de înaltă densitate PEHD, cu diametrul Dn = 80 mm, va avea o lungime L~185 ml, se va monta în pământ la 1.10 m adâncime pe un pat de nisip.

3.6.2.Canalizare

Canalizarea  stradala  propusa  va  functiona  in  sistemul  gravitational,  modul de  descarcare  se  va  stabili  cand  se  va  sti  profilul  reţelei  de  canalizare.

Dupa  realizarea  extinderii  retelei  de  canalizare  a  localitatii,  canalizarea menajera  propusa  se  va  racorda la  aceasta,  gravitational  sau  prin  refulare.

Pe reteaua de canalizare stradala se monteaza camine de vizitare, distanta dintre  acestea  nu  va  depasi  60 m.

Canalizarea  apelor  uzate  menajere

Debitul  de  ape  uzate  menajere  evacuat,  s-a  determinat  conform  STAS 1846-90  pe  baza  relatiei:

QUZ = 0.80 x Qapã consum.

unde:

QUZ – debitul  de  ape  uzate  menajere

Qapã consum – debitele  caracteristice  ale consumului  de  apã.

In  aceste  conditii  debitele  caracteristice  de  ape  uzate  menajere  evacuate sunt:

QUZ. MED =  6,23 mc/zi

QUZ.MAX = 7,91 mc/zi

QO.MAX  = 1,42 mc/h

-15-

Apele  uzate menajere  provenite  de  la   locuinte  vor  fi  colectate  și  evacuate, prin  intermediul  unei  rețele  de  canalizare  din  tuburi  PVC-KG,  SN4,  De 250x6,1 mm,  L=185 m.

Pentru  o  bună  funcționare  a  rețelei  de  canalizare  menajere  e  prevăd cămine  menajere  de  vizitare.

Canalizarea  apelor  uzate  pluviale

Debitul  de  ape  pluviale  s-a  calculat  în  baza  STAS  1846-2/2007  pentru suprafata  totalã  de  teren  18 971 m2  al  PUZ-ului  studiat.

Debitul  de  ape  pluviale  este  dat  de  relatia:

QPLUVIAL = m x ΣS x Ø x i

unde:

m  = coeficient  de  reducere  a  debitului  de  calcul,  care  ține  seama de  capacitatea  de  înmagazinare,  în  timp,  a  canalelor  și  de durata  ploii  de  calcul,  t;

m  = 0,8  pentru  durata  de  scurgere  t ≤ 40  minute;

m  = 0,9  pentru  durata  de  scurgere t > 40  minute;

Ø  = medie  poderatã  a  coeficientului  de  scurgere  a  ariei de colectare;

i    =  intensitatea  normală  a  ploii  de  calcul,  funcție  de  frecvența  f  și de  durata  ploii  de  calcul  t,  conform STAS 1846 – 90, în l/s/ha

S   =  suprafata  de  calcul  (bazin) ha

Qcolectat = 60,00 m3

Se  propune realizarea unui sistem de canalizare pluvială care să colecteze  doar  apele  pluviale  de  pe  drumurile  si   trotuarele  din zona studiata  și  care  să  le  tocheze în  bazinele  de  retentie  BR.

Bazinele  de  retenție  vor  fi  amplasate  în subteran, în zona spațiilor verzi  de  pe  fiecare  parcelă.

Preluarea apelor pluviale de pe drumurile si trotuarele propuse se realizeaza  prin  rigole de scugere amplasate in lateralul drumurilor.

Apa  de  ploaie  va  fi  ondusa  prin  reteaua  de canalizare pluviala propusa in zona studiata – retea deschisa constituita din rigole amplasate in lateralul  drumurilor  din  zona studiata şi deversată apoi în canalul de la marginea  străzii  existente  în  zonă,  dupa  ce  au fost “epurate” într-un separator de nămol, hidrocarburi si produse petroliere – conform plansei de Reglementari  Edilitare.

Se  vor  colecta  doar  apele  pluviale  colectate  de  pe  drumurile  si parcarile  din  zona  studiata,  apele  pluviale  de  pe  acoperisurile  investitiilor aflate  in  zona  de  studiu,  vor  fi  colectate  prin  jgheaburi  si  burlane  si retinute  pe  parcele.  Apele  pluviale  cazute  pe  zonele  verzi  se  vor  infiltra  in sol.

3.6.3.Alimentarea cu energie electrică

In  zona propusa vor aparea noi consumatori  de  energie  electrica,  din categoria  locuirii.

Bilantul  energetic  al  consumatorilor  de  energie  electrica  se  apreciaza  astfel:

- Locuinte:

6 locuinte x 20 kWtrifazat

Pi = 415 kW

Ks = 0,70

Ps = 140 Kw

-16-

- Iluminat stradal realizat cu corpuri de iluminat cu vapori de sodiu sau mercur 250 W 3 stalpi x 250 W monofazat

Pi = 5 kW

Ks = 1

Ps = 5 Kw

Rezerve:

Pi = 15,00 kW

Ks = 0,4

Ps = 6,00

Pitotal = 380 kW

Ksmediu = 0,70

Pstotal = 43,50 Kw

Distributia  energiei  electrice  de  la  postul  de  transformare  se propune  sa  fie facuta  in  cablu  (linii electrice subterane – LES JT)  la  mai  multe  cofrete  de distributie  energie  electrica  etanse  ( tip stradal )  CDE,  de  la  care  se vor executa  bransamentele  pentru  imobilele  nou  construite.

Iluminatul  stradal  al  zonei  se  va  realiza  cu  corpuri  de  iluminat  stradal echipate  cu lampi  cu  vapori  de  sodiu  250W,  montate  pe  stalpi  metalici (Hutil = 9 m).

Alimentarea  corpurilor  de  iluminat  se  va  realiza  in  cablu  subteran  tip CYABY.

Toate  lucrarile  se  vor  realiza  de  catre  SC ELECTRICA SA,  conform proiectelor  realizate  de  aceasta,  sau  de  catre  firme  specializate,  agreate  de catre  SC ELECTRICA SA.

Retelele  electrice  se  vor  realiza  respectand  distantele  fata  de  celelalte instalatii,  impuse  de  normativele  aflate  in  vigoare.

# 3.6.4.Telecomunicaţii

Reteaua  de  telefonie  se  va  realiza  prin  extinderea  retelelor  existente  ale furnizorilor  de  servicii  de  telefonie.

S-au  prevazut   distribuitoare  telefonice  de  zona  (DT)  etanse  (de tip stradal) de  la  care  se  vor  realiza  bransamente  de  telefonie  pentru  imobilele  nou construite.

Reţea TVC

Se  va  realiza  prin extinderea  retelelor  existente  ale  prestatorilor  de  servicii de  TV  in  cablu.

Se  vor  realiza  retelele  de distributie  TV  cablu  aeriene,  pe stalpi  de  iluminat stradal,  de  la  care  se  vor  realiza  bransamentele  de TV  in  cablu  pentru imobilele  nou  construite.

La  proiectare  si  executie  se  vor  respecta  prevederile  tuturor  normativelor  si legislatia  in  vigoare.

3.6.5.Alimentarea  cu  caldura

Asigurarea agentului  termic pentru încălzirea clădirilor, se va face prin sisteme individuale  de  încălzire.

-17-

Sistemele  de  încălzire individuale, selectate de beneficiar, pentru fiecare unitate construită, în raport cu necesităţile sale, se  vor dimensiona și amplasa în conformitate cu normativele de specialitate, detaliindu-se ca soluţie tehnică, numai  în etapa  elaborării documentației  tehnice  pentru obținerea autorizației de construire.

3.6.6.Alimentarea  cu  gaze  naturale

Amplasamentul  va  fi  asigurat  cu  o  retea  de  gaze  naturale  prin  prelungirea  retele  existente  pe  str.  C.A.Rosetti.

Proiectarea  si  lucrarile  vor  fi  executate  de  catre  firme  specializate  in  acest  domeniu  cu  respectarea  legislatiei  in  vigoare.

3.6.7.Gospodărie comunală

Evacuare, sortare,  depozitare  si  tratare  deseuri

Colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face pe fiecare parcelă, controlat, în conteinere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract.

Deșeurile vor fi constituite din deșeuri curente menajere rezultate de la locatari. Se va organiza o colectare selectivă a deșeurilor pentru a asigura un grad ridicat de reciclare și refolosire.

Deșeurile menajere vor fi colectate în pubele de unde vor fi colectate și depozitate la deponeul gestionat de primărie.

Deșeurile reciclabile se vor colecta separat și se vor preda spre reciclare sau refolosire în funcție de natura fiecărei activități desfășurate.

Nu există posibilitatea producerii de poluare industrială, zona având caracter rezidențial.

Extinderi  pentru  baza  de  transport

Studiul  PUZ  nu  prevede  extindere  de  transport  in  aceasta  zona,  la  aceasta  faza.

Acesta  ar  putea  fi  organizat  pe  str.  C.A.Rosetti,  in  viitor.

3.7.Protecţia mediului

Diminuarea până la eliminare a surselor de poluare

O bună organizare de selectare, colectare și evacuare a deșeurilor va contribui de asemenea la diminuarea surselor de poluare.

Prevenirea producerii riscurilor naturale

Terenul luat în studiu nu prezintă caracteristici geografice și morfologice care să presupună riscuri naturale directe.

Epurarea și preepurarea apelor uzate

Apele uzate vor fi preluate în canalizarea stradală propusă care va funcționa în sistem gravitațional, cu mod de descărcare în viitoarea extindere a rețelei de canalizare a localității Caransebeş.

Depozitarea controlată a deșeurilor

Deșeurile vor fi constituite din deșeuri curente menajere rezultate de la locatari. Se va organiza o colectare selectivă a deșeurilor pentru a asigura un grad ridicat de reciclare și refolosire. Deșeurile menajere vor fi colectate în pubele de unde vor fi colectate și depozitate la deponeul gestionat de primărie. Deșeurile reciclabile se vor colecta separat și se vor preda spre reciclare sau refolosire în funcție de natura fiecărei activități desfășurate.

Recuperarea terenurilor degradate, consolidări de maluri, plantări de zone verzi

Nu este cazul

-18-

Organizarea sistemelor de spații verzi

Se  prevede  realizarea  unor  spații  verzi  în  suprafață  de 118,55 m2,  de  interes

public  şi a  616,46  m2 de spaţiu verde amenajat aferent celor 6  parcele de locuinţe.

În total se va realiza o suprafaţă de spaţiu verde amenajat de 735,01 m2, respectiv

31 % din suprafaţa totală studiată  propusa  pentru  intrare  in  intravilan.

Prin  regulamentul de urbanism se prevede plantarea a cel puţin a unui arbore la o suprafaţă de 100 mp de parcelă construibilă.

De asemenea spaţiul plantat pe fiecare parcelă nu va fi mai mic de 30 % din suprafaţa lotului.

Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate

Nu este cazul.

Refacerea peisagistică și reabilitare urbană

Nu este cazul – terenul nu are potențial peisagistic și urban

Valorificarea potențialului turistic și balnear

Nu este cazul

Eliminarea disfuncționalităților din domeniul căilor de comunicație și al rețelelor edilitare majore

Prin realizarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare se vor elimina  disfuncționalitățile  din  zonă.

Dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane obligă  la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele  sale: economice, ecologice şi estetice şi accentuează  caracterul  de  globalitate  a  problematicii  mediului .

Raportul  mediu  natural – mediu antropic  trebuie  privit  sub  aspectul  modului în care utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă.

Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului va determina  menţinerea  echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanţi ce afectează sănătatea şi creează disconfort şi va permite valorificarea potenţialului  natural şi a sitului construit.

Odată cu realizarea urbanizării zonei propuse a fost necesară asigurarea utilităţilor  aferente  acestora,  respectiv  alimentarea cu apă şi canalizarea.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE  POTENŢIALE  ASUPRA MEDIULUI (conform HOTĂRÂRII 1076 din 08/07/2004)

1. 	Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire în special la:

1.a. Soluţiile  de  urbanism  propuse  creează  suportul  pentru  activităţi  viitoare.

Fiind P.U.Z. pentru zonă de locuinţe, locuitorii vor avea nevoie de servicii: grădiniţă, şcoală,  dispensar,  etc.

1.b. Se  încadrează  în  P.U.G.  Caransebes.

1.c. Actualmente terenul are categoria de folosinţă de arabil, din zona sud-vestică a Municipiului CARANSEBEŞ, Judeţul Caraş-Severin, zonă extravilana, dar nu este folosit.

1.d.	Propunerile documentaţiei de urbanism de extindere a zonei rezidenţiale  nu afectează mediul, fiind P.U.Z. pentru zonă rezidențială. În zona respectivă nu se desfăşoară activităţi industriale şi nu se utilizează substanţe poluante care să afecteze mediul.

1.e. Prin c analizare  şi alimentare cu apă în sistem centralizat, soluţia ce se propune este  conformă  cu  normelor  europene  actuale.

-19-

2.Caracteristicile  efectelor  şi  ale  zonei  posibil  a  fi  afectate  cu  privire,  în special  la:

2.a.	Propunerile promovate prin documentaţia de faţă produc nişte efecte ireversibile. Se realizează locuinţe noi, extinderea zonei rezidenţiale a localităţii.

2.b.	-

2.c.	Nu se produc efecte transfrontaliere.

2.d.	-

2.e.	Nu există riscuri pentru sănătatea umană.

2.f.	Nu e cazul.

2.f.i.  	– nu sunt zone naturale speciale şi nici patrimoniu natural care să fie afectat.

2.f.ii	- nu e cazul. Nu se depăşesc standardele şi valorile limită de calitate a mediului .

2.f.iii	- nu e cazul.

2.g.	    Nu e cazul.

3.8. Obiective de utilitate publică

Listarea obiectivelor de utilitate publică

Pentru  toate  lucrările  rutiere propuse şi care urmăresc realizarea unor noi trasee  de  străzi  sau lărgirea profilului transversal - în zonele unde profilul stradal  nu  este  asigurat -  se impune rezervarea suprafeţelor de teren necesare.

Dezvoltarea  sistemului  stradal.

Rețea  de  alimentare  cu  apă.

Rețea  de  canalizare.

Extindere  rețea  de  alimentare  cu  energie  electrică  și  iluminat  stradal.

Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil

În prezentul studiu se propune ca tipurile de proprietate să fie de două categorii:

- terenuri proprietate publică de interes local

- terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice;

Determinarea circulației terenurilor între deținători

În  conținutul  studiului  de urbanism  sunt prevăzute  terenuri  ce se intenționează să fie trecute în proprietatea publică a unității administrativ – teritoriale și terenuri aflate în proprietate privată destinate circulației juridice privind  proprietatea.

Eliberarea autorizaţiilor de construire se va face cu impunerea măsurilor necesare  de  asigurare  a condiţiilor juridice pentru finalizarea măsurilor de modernizare  a  circulaţiei.

1.Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire în special la :

1.a. Soluţiile de urbanism propuse creează suportul pentru activităţi viitoare.

1.b. Actualmente terenul are categoria de folosinţă teren arabil .

1.c.	Propunerile documentaţiei de urbanism sunt  de construire cladire cu locuinta.

1.d. Prin canalizare şi alimentare cu apă în sistem propriu, soluţia ce se propune pentru etapa imediat urmãtoare este conformă cu normelor actuale.

2.Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în

special la :

2.a.Propunerile promovate prin documentaţia de faţă produc nişte efecte

ireversibile.  Se schimba  functiunea  dominanta-teren arabil  in  functiune de

locuire.

2.b.	Nu există riscuri pentru sănătatea umană.

2.c . Nu sunt zone naturale speciale şi nici patrimoniu natural care să fie afectat.

2.d.  Nu se depăşesc standardele şi valorile limită de calitate a mediului .

-20-

4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Înscrierea  amenajării  și  dezvoltării  urbanistice  propuse  a  zonei  în prevederile  PUG

Amenajarea  urbanistică  propusă  se  înscrie  în  prevederile  PUG,  la  nivelul dezvoltării  de  noi  cartiere  de  locuit  în  afara  zonelor  populate  ale  Municipiului  Caransebeş.

Categorii  principale  de  intervenție,  care  să  susțină  materializarea programului  de  dezvoltare

Principalele  categorii  de  intervenție  care  susțin  materializarea  programului de  dezvoltare  sunt  cele  legate  de  rezervarea  terenurilor  necesare  creerii rețelei  stradale,  de  realizarea  de  drumuri  și  rețele  edilitare  care  să  asigure confortul  și  standardul  necesar  locuirii.

Priorități  de  intervenție

- realizare  trotuar  si  rigola  aferenta

- realizare  zona  verde  aferenta  PUZ (5%  din  suprafata  propusa  pentru  intrare in intravilan)

- realizarea rețelelor edilitare

Aprecieri  ale  elaboratorului  asupra  propunerilor  avansate,  restricții

Propunerile  prezentului  studiu  de  urbanism  se  înscriu  în  ormativele  aflate  în  vigoare  și  creează  premizele  unei  extinderi  urbanistice,  judicioase  și armonioase  a  Localității  Caransebeş.

Lucrări  necesare  de  elaborat  în  perioada   următoare

Ţinându-se  cont  de tendinţele de dezvoltare a zonelor rezidenţiale în extravilanul  localităţii Caransebeş, trebuie asigurată atât infrastructura necesară, cât si posibilităţile de cooperare şi corelare a terenurilor din zonă, în vederea generării unor soluţii armonioase, cu o dotare corespunzătoare din punct de vedere al echipărilor si serviciilor necesare funcţionării. În urma aplicării prevederilor prezentei documentații de urbanism, suprafața intravilanului Municipiului Caransebeș se  mareste  cu  2371,00  mp   . Intravilanul are, conform PUG, o suprafață de 1219,72 ha. PUZ - ul  studiat  in  acesta  documentatie  va  fi  valabil  pana  la  modificarea  acestuia  cu  un  alt  plan  urbanistic  zonal.

Intocmit :  carh.  Maria  Miculescu

-21-

BILANT  TERITORIAL  PROPUS

| NR. | FUNCTIUNI | existent (extravilan) |  | Propus (intravilan) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mp) | % | (mp) | % |
| 1. 2. 3. 4 5. | Suprafata totala teren din care: -zona implantare locuinte individuale cu anexe aferente si terase -spatii verzi parcele -circulatii, accese si parcari interioare -trotuar aferent parcele studiate -spatiu verde aferent PUZ | 2.821,00 (parcela nr.cad. 42559 – 450 mp - nu se introduce in Intravilan) | 100 | 2.371,00 829,85 616,46 663,88 142,26 118,55 | 100 35 26 28 6 5 |

-22-

VOL.II:

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM aferent PUZ:

,,EXTINDERE  ZONA  LOCUINTE – cartier   Racovita,,

-parcelele  cu  nr. cf. 42330, 40168, 40193, 42559 si 42710 Caransebes

I.DISPOZIŢII GENERALE

1.Rolul regulamentului local de urbanism

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM al PUZ este o documentaţie cu

caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi utilizare a construcţiilor pe terenul studiat.

Normele cuprinse în prezentul regulament sunt obligatorii la autorizarea construcţiilor, în limtele terenului studiat.

Modificările Regulamentului Local de Urbanism aprobat se vor face numai în condiţiile în care nu contravin Regulamentului General de Urbanism şi urmează filiera de avizare aprobată, urmată de documentaţia iniţială.

2.Baza legală

La baza elaborării REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM al PUZ stau în

principal:

LEGEA NR.350/2001, (COMPLETATĂ ŞI MODIFICATĂ) PRIVIND AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISMULUI;

HGR NR.525/1996, (CU MODIFICĂRI ULTERIOARE) PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM.

De asemenea a fost consultat „Ghidul privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor locale de urbanism”, (indicativ GM – 007 – 2000) aprobat prin Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice nr. 21/N/2000, precum şi „Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul – cadru al planului urbanistic zonal” (indicativ GM – 010 – 2000), aprobat prin Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice nr.176/N/2000.

3.Domeniul de aplicare

PUZ – ul şi Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprinde norme obligatorii  pentru autorizarea construcţiilor, pentru orice categorie de teren aflat

în limita terenului studiat.

Zonificarea funcţională a terenului s-a stabilit în funcţie de categoriile de activităţi ce se desfăşoară pe teren şi de ponderea acestora, evidenţiate în planşa de reglementări. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi de conformare a construcţiilor ce se vor realiza în cadrul fiecărei zone funcţionale.

-23-

3.1.Tipuri de zone funcţionale

Zona studiată se încadrează în prezent ca zonă funcţională în categoria

terenurilor cu destinaţie agricolă, propuse spre urbanizare.

În vederea asigurării compatibilităţilor funcţiunilor, autorizarea executării lucrărilor se va face pe baza analizei raportului între construcţia propusă şi structura funcţională a zonei în cadrul documentaţiilor de urbanism.

Pentru integrarea în zonă a construcţiilor noi se va ţine seama de Normele de Igienă aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119 / 2014.

Terenul studiat face parte din UTR 15 definit prin PUG Caransebes ca fiind corp de sine stătător în extravilan – zonă de locuinte particulare.

Terenul definit prin prezentul PUZ are o funcţiune majoră, şi anume:

-zona rezidenţială cu locuinţe  individuale .

3.2.Funcţiunea dominantă a zonei

Funcţiunea  dominantă  propusă  pentru  zona  studiată  este de  locuinţe unifamiliale,  cu  caracter  urban,  cu  regim  maxim  de  înălţime  D+P+2E.

3.3.Funcţiunile complementare admise ale zonei

În  afara  funcţiunii  de  locuire  această  zonă  poate  primi  funcţiuni complementare  şi  anume:

-Instalatii  publice  si  servicii – mici  dotări  de  birouri,  sedii firme;

-mici  dotări  de  comerţ  alimentar  şi  nealimentar;

-spaţii  verzi  şi  plantaţii  de  protecţie;

-accese  pietonale,  carosabile,  piste  biciclisti,  parcaje  şi  platforme  de acces,  garaje;

-retele  tehnico – edilitare  si  constructii  aferente;

-anexe  gopodăreşti.

3.4.Utilizare funcţională

3.4.1Utilizări permise

- este  permisă  construcţia  de locuinţe  individuale;

- este  permisă  construirea  de  mici  dotări  de  comerţ  alimentar  şi nealimentar,  de   servicii  la  parterul  locuinţelor;

- este  permisă  amenajarea  de  spaţii  verzi  şi  plantaţii  de  protecţie;

- este  permisă  construirea  de  parcaje  şi  platforme  de  acces;

- este  permisă  amplasarea  de  echipamente  tehnico – edilitare;

- este  permisă  construirea  de  anexe  gospodăreşti  ale  locuintelor;

- este  permisă  conversia  locuintelor  în  alte  functiuni  ce  nu  deranjează zona  de  locuit.

3.4.2.Utilizări permise cu condiţii

- constructiile  necesare  echipării  cu  instalatii  se  amplasează  cu conditia să  corespundă  necesitătilor  si  confortului  populatiei,  să  nu  dăuneze relatiilor  cu  vecinătătile  si  să  respecte  toate  măsurile  pentru  integrarea în  mediul  înconjurător;

-24-

- constructiile  pentru  activităti  productive  de  mică  capacitate  trebuie  să fie  nepoluante,  fără  riscuri  tehnologice,  nu  vor  genera  trafic  greu, stationarea  autovehiculelor  se  va face  pe  parcela  proprie,  depozitarea deseurilor  se  va  face  controlat;

3.4.3.Interdicţii temporare

- Nu este cazul.

3.4.4.Utilizări interzise

- Este  interzisă  amplasarea  unităţilor  cu  caracter  industrial  sau  alte tipuri  generatoare  de  noxe,  vibratii,  zgomot,  fum,  miros  sau  care incomodează  prin  traficul generat;

- comerţ  en-gros,  activităţi  de  depozitare,  antrepozite;

- spaţii  de  întreţinere  şi  reparaţii  auto;

- ferme  agro-zootehnice,  abatoare;

- panouri  mari  publicitare  în  spatii  verzi  de  aliniament  sau  parcuri;

- anexe  gospodăreşti  pentru  creşterea suinelor,  bovinelor,  cabalinelor;

- depozite  de  deşeuri;

- panouri  mari  publicitare  pe  spaţiile  verzi  sau  pe  clădiri;

- este  interzisă  oricare  constructie  în interiorul  perimetrului  de protectie al  forajelor  de  apă.

II.REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

1.REGULI  CU  PRIVIRE  LA  PASTRAREA  INTEGRITATII  MEDIULUI SI PROTEJAREA  PATRIMONIULUI   NATURAL  SI  CONSTRUIT

Nu  este  cazul,  amplasamentul  studiat  nu  se  afla  in  zone  protejate din  punct  de  vedere  cultural  sau  din  punct  de  vedere  in  ceea  ce  priveste  mediul  (arii  protejate).

2.REGULI  CU  PRIVIRE  LA  SIGURANTA  CONSTRUCTIILOR  SI  LA  APARAREA  INTERESULUI  PUBLIC

Sunt dictate de normele şi reglementările în vigoare pentru siguranţa şi protecţia la incendii, cât şi de norme de protecţia mediului, norme sanitare referitoare la materiale de construcţii şi finisaje propuse pentru clădire ce adăpostesc persoane, sau norme de proiectare referitoare la siguranţa în exploatare (gabarite de circulaţii, alcătuirea şi montarea instalaţiilor).

Din punct de vedere al normelor PSI, se asigură un acces pe lot, carosabil, cu lăţime de  minim 3,00m, înălţime liberă de trecere de 3,50m. Toate corpurile de clădire trebuie să fie  accesibile prin alei pe cel puţin o latură.

-25-

Încălzirea propusă cu centrală termică pe combustibil solid, creste riscul

producerii incendiilor în încăperi şi impune construcţia de coşuri de fum . Amplasamentul, dimensionarea, ventilarea naturală a centralelor termice va ţine cont de normativele în vigoare. Se admite şi sitemul de încălzire cu sobe şi teracote, sau centrale pe lemn, dar cu asigurarea depozitului de lemne în afara cladirii.

Din punct de vedere al protecţiei mediului şi sănătatea locuitorilor se interzice folosirea materialelor care conţin, sau pot degaja gaze cu formaldehidă, azbest sau radon.

Se impun condiţii de colectare şi evacuare a deşeurilor menajere în sistem ritmic, prin serviciile specializate ale primăriei. Distanţa dintre golurile de ferestre ale camerelor şi locuri de parcare din incintă este de 5,0m minim.

Pentru asigurarea siguranţei în exploatare a instalaţiilor termice, electrice, se vor folosi numai utilaje şi materiale omologate, iar punerea în operă se face numai de personal autorizat, conform normelor de specialitate în vigoare.

3.REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

Art. 1. ORIENTAREA FAŢĂ DE PUNCTELE CARDINALE

Se  va  asigura  pentru  fiecare  construcţie  posibilitatea dublei  orientări pentru  spaţiile  interioare,  spre  a  se  evita  orientarea  exclusiv  către nord.

Amplasarea  construcţiilor  se  va  face  astfel  încât  pentru  toate  încăperile  de  locuit  să  se  asigure  durata  minimă  de  însorire  de  1 – 1,1/2 h (Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.119/2014.

Art. 2. AMPLASAREA FAŢĂ DE DRUMURILE PUBLICE

Pentru zona  studiată  este  permisă  autorizarea executării  construcţiilor  cu  destinaţiile stabilite  cu  condiţia  respectării  zonelor  de protecţie  a  drumului  delimitate  conform  legii.

Art. 3. AMPLASAREA FAŢĂ DE ALINIAMENT

Amplasarea  faţă  de  aliniament  se  va  face  cu  o  retragere  minimă obligatorie  de  3,50  m  faţă  de  limita  de  proprietate  la  strada  de distributie  existenta.

Art. 4. AMPLASAREA ÎN INTERIORUL PARCELEI

Construcţiile  propuse  se  pot  amplasa  in  sistem  izolat.

Clădirile  de  locuit  de  pe  parcelele  destinate  locuintelor  se  vor  amplasa la  minim  0,60 m  si  minim  5,0 m  faţă  de  limitele  laterale  de proprietate.

Aceste retrageri se găsesc marcate pe planşa de REGLEMENTĂRI.

Proiectarea tuturor obiectivelor va fi obligatoriu corelată astfel încât să rezulte un ansamblu unitar din punct de vedere arhitectonic, cât şi al sistematizării pe verticală. La dos de lot cladirile propuse  vor  fi  retrase  cu  0,60  m.

-26-

4.REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

Art. 1. ACCESE CAROSABILE

Asigurarea  acceselor  carosabile  pentru  toate  categoriile  de  construcţii la  reţeaua  de  circulaţie  şi  transport  reprezintă  o  condiţie  majoră  de configurare,  amplasare  şi  autorizare  a  acestora.

Autorizarea  execuţiei  construcţiilor  se  va  face  doar  în  cazul  asigurării posibilităţilor  de  acces  la  drum  public  sau privat,  având  caracteristicile necesare  pentru  a  satisface  exigenţele  de  securitate,  apărare  contra incendiilor  şi  protecţiei  civile. Accesul  carosabil  din  drumul  de  servitute  pe  fiecare  lot  va  avea  minim  3,00  m. Pe  parcela  cu  nr. 6 ( pl.reglementari )  va  fi  organizat  un  loc  de  intoarcere  pentru  masini,  cu  dimensiunea  de  4,00 m x 5,50 m,  deoarece  strada  este  de  tip  infundat.

Art. 2. ACCESE PIETONALE

Autorizarea  execuţiei  construcţiilor  se  va  face  doar  în  cazul  asigurării acceselor  pietonale  potrivit  importanţei  destinaţiei  construcţiilor.

La  trotuare  se  vor prevedea  rampe  pentru  accesul persoanelor  cu handicap  locomotor.

Prin  puz-ul  de  fata  este  prevazuta  o  fasie  de  2,00  m  pentru  amenajare  zona  verde  si  trotuar,  fiecare  cu  latimea  de  1,00 m.  Zona  verde  va  fi  de  tip  dale  inierbate  pentru  folosirea  acesteie  in  caz  de  forta  majora  si  la  alte  destinatii  (accese  pentru  masini  pompieri,  depozitare  temporara,  etc).

5.REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA TEHNICO – EDILITARĂ

Art. 1. RACORDAREA LA REŢELELE EDILITARE PROPUSE

Autorizarea  execuţiei  construcţiilor  se  va  face  doar  în  cazul  existenţei posibilităţii  de  racordare  la  reţelele  de  apă,  canalizare  şi  energie electrică.

Art. 2. REALIZAREA DE REŢELE EDILITARE

Realizarea  de  reţele  edilitare  aferente  constructiilor  propuse  prin  proiect  se  va  face  de  către  beneficiar.

Lucrările  de  racordare  şi  branşare  la  reţeaua  edilitară  publică  se suportă  în  întregime  de  către  beneficiar.

Lucrarile  pentru  iluminatul  stradal  se  vor  face  de  catre  autoritatea  publica  locala.

Art. 3. PROPRIETATEA  PUBLICĂ  ASUPRA  REŢELELOR EDILITARE

Reţelele  de  alimentare  cu  energie  electrică  şi  telecomunicaţii  sunt proprietatea  publică  a  localităţii.

Reţelele  de  apă,  canalizare,  de  drumuri  publice  sunt  proprietatea publică  a  comunităţii.

-27-

Art.4. AMPLASAREA LUCRĂRILOR DE ECHIPARE A CLĂDIRILOR

Lucrările  de  echipare  a  clădirilor  (apă, canal, gaz, alimentare cu energie electrică, telefonie, cablu TV)  se  vor  proiecta  şi  organiza  evitând traseele  aparente,  fiind  de  regulă  îngropate.

Se  admit,  în  cazuri  bine  justificate,  şi  în  mod  excepţional,  pozarea supraterană  a  reţelelor  de  echipare  a  clădirilor.

Orice  amenajare  realizată  pe  un  teren  trebuie  rezolvată  în  aşa  fel încât  să  nu  reprezinte  un  obstacol  pentru  scurgerea  apelor  pluviale,  la canalul  existent.

Evacuarea  apelor  pluviale  de  pe  acoperişuri,  de  pe  platforme,  se  face prin   canalizare  la  reţeaua  rutieră.

6.REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI

CONSTRUCŢIILOR

Art. 1. PARCELAREA

Propunerea  de  parcelare  respectă  prevederile  RGU  aprobat  prin HG nr.525/1996,  parcelele  au  frontul  orientat  la  strada  existentă  sau  la strada  propusă.  Parcele  sunt  destinate  locuinţelor  individuale  şi  au suprafeţe  cuprinse  între  373,00  mp  si  508,72  mp.

Parcela  cu  nr.cad.  42710  cu  suprafata  de  998,00  mp  va  fi  parcelata  in  doua  parcele,  si anume  parcela  nr. 1(508,42 mp)  si  parcela nr. 2 (489,28 mp)  ,  conform  plansa  reglementari  urbanistice.

In  total  pe  amplasamentul  studiat  vor  rezulta  6  parcele.

Art. 2. ÎNĂLŢIMEA CONSTRUCŢIILOR

Regimul  de  înălţime  maxim  este  de  D+P+2E  pentru locuinţele individuale  propuse.

Inaltimea  construcţiile propuse H. max. la cornişă  nu  va  depăşi 10,00 m

.

Art. 3. ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCŢIILOR

Autorizarea  executării  construcţiilor  este  permisă  numai  dacă  aspectul lor  exterior  nu  contravine  funcţiunii  acestora  şi  nu  depreciază  aspectul general  al  zonei.

Faţadele  laterale  şi  posterioare  trebuie  tratate la  acelaşi  nivel  calitativ cu  cele  principale  şi  în  armonie  cu  acestea. La  parcelele  de  colt  se va  acorda  atentie  la  tratarea  fatadelor  constructiilor  orientate  către fronturile  stradale.

Sunt  interzise  construcţiile  ce  reprezintă  imitarea  ale unor tipuri de arhitectură  nespecifice  zonei.

Culorile  dominante  pentru  faţadele  construcţiilor  vor  fi  alb,  ocru,  natur, culori  armonizate.

Se  recomandă  realizarea  de  construcţii  cu  învelitori  tip  şarpantă. Învelitorile  caselor  in  dividuale  vor  avea  coama  orientată  paralel  cu axul  drumului  către  care  se  amplasează.

Se  pot  construi  pe  parcelele  destinate  locuinţelor,  terase  acoperite,  anexe gospodăreşti pentru  gararea  autovehiculelor,  pentru  depozitarea  materialelor  şi instrumentelor  necesare  pentru  întreţinerea  spaţiilor  exterioare, chioşcuri, etc.  .

-28-

Conditia  este  ca  aceeste  constructii  sa  se  incadreze  în  POT  si  CUT propus  şi  în  interiorul suprafeţei  de  implantare.

Autorizarea  executării  construcţiilor  şi  a  amenajărilor  care   prin  aspect arhitectural – conformarea  şi  amplasarea  golurilor,  materiale  utilizate, învelitoare,  paletă  cromatică,  volumetrie  şi  aspect  exterior  depreciază valoarea  peisajului,  este  interzisă.

Art. 4.PROCENTUL DE OCUPARE AL TERENULUI (POT), COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENULUI (CUT)

POT pentru  locuinţe  individuale  este  de  35%.

CUT  pentru locuinţe individuale şi funcţiuni complementare este de 1,0.

7.REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII

VERZI, ÎMPREJMUIRI

Art.1. PARCAJE, GARAJE.

La  toate  tipurile  de  construcţii  se  vor  realiza  suprafeţele  necesare parcării  şi  garării,  caracteristice  fiecărei  funcţiuni.  Numărul  parcajelor  va  fi  de  minim  2  locuri  pe  parcela.

Numărul  garajelor  va  fi  de  minim  1  loc  pe  parcela.

Amplasarea  parcajelor  şi  garajelor  se  va  face  avându-se  în  vedere asigurarea  distanţelor  necesare  securităţii  depline  în  caz  de  incendiu, în  conformitate  cu prevederile  legale  în  vigoare.

Intrările  şi  ieşirile  la  parcaje  şi  garaje  vor  fi  astfel  dispuse  încât  să asigure  o  irculaţie  fluentă  şi  să  nu  prezinte  pericol  pentru  traficul  cu care  se  intersectează.

Rampele  de  acces  la  garaje  nu  trebuie  să  antreneze  modificări  la nivelul  trotuarului,  creând  denivelări  care  ar  putea  provoca  accidente pietonilor.

Art. 2. SPAŢII VERZI

Este  obligatorie  amenajarea  şi  plantarea  spaţiilor  verzi  publice.

Spaţiile  verzi  se  prevăd  a  se  realiza  pe  fiecare  parcelă  cu  destinaţia de  locuinţă.

Spaţiul  plantat  pe  fiecare  parcelă  nu  va  fi  mai  mic  de  30% din suprafaţa  lotului.

Spatiul  verde  aferent  PUZ  va  fi  de  5%  din  suprafata  introdusa  in  intravilan  si  se  va  concretiza  prin  amenajarea  unei  fasii  verzi  intre  drumul  existen  de  deservire  si  trotuarul  propus.

Se  interzice  folosirea  spaţiilor  verzi  ca  locuri  de depozitare a gunoaielor.

Acestea se vor depozita în spaţiile special prevăzute pentru fiecare lot.

-29-

Art. 3. ÎMPREJMUIRI

Spre  frontul  stradal  şi  la  limitele  de  vecinătate,  până  la  frontul  casei, în  interior,  se  vor  realiza  împrejmuiri  transparente,  din  grilaje  metalice, cu  soclu  de  max. 60  cm  si  cu  înălţimea maximă  de  2,00 m.

Intre  proprietati se  pot  realiza  împrejmuiri  opace,  cu  o  înălţime  de  max. 2,00 m.

Imprejmuirile  se  vor  construi  obligatoriu  pana  la  limita  de  proprietate,  fara  acordul  vecinilor.

8.CIRCULAŢIA TERENURILOR.

Din punct de vedere juridic, terenul se află în proprietatea privată a lui  BOB

ARON  si  sotia  BOB  ADRIANA-LAURA,  LUNGU - HELER  ALIN,

LAZARONI  DORIN  IOAN  si  sotia  LAZARONI  IONELA  EVUTA,  Hartoaca Ion

Ilie  si  Domaneantu  Otilia  Georgeta,  NEICONI  CARMEN  si  NEICONI  CONSTANTIN.

TEREN  PROPUS  PENTRU  INTRODUCERE  IN  INTRAVILAN :  2.371,00  MP

Suprafata  teren  studiat  prin  PUZ:  2.821,00  mp

Din  care:

teren  propus  pentru  introducere  in  intravilan  :  2.371,00  MP

Si  anume  urmatoarele  parcele:

TERENUL  NR.  CAD. 42710  =  998,00  mp - NEICONI  KARMEN  si  NEICONI

CONSTANTIN.

TERENUL  NR.  CAD. 40193  =  500,00  mp   - fam. LAZARONI ;

TERENUL  NR.  CAD. 40168  =  500,00  mp  -  LUNGU - HELER  ALIN;

TERENUL  NR.  CAD. 42330  =  373,00 mp-BOB  ARON si sotia BOB ADRIANA-LAURA;

TEREN  PROPUS  PENTRU  RAMANERE  IN  EXTRAVILAN:   450,00  mp

teren  propus  pentru  ramanere  in  extravilan       :  450,00  mp

Si  anume:

TERENUL  NR.  CAD. 42559  =  450,00  mp – HARTOACA ION ILIE  SI  DOMANEANTU

OTILIA  GEORGETA.

TEREN  PROPUS  PENTRU  TRECERE  IN  DOMENIUL   PUBLIC:    260,81  mp

-Suprafata  de  teren  pentru  zona  verde  aferenta  PUZ:   118,55  mp

-Suprafata  de  teren  pentru  trotuar  aferent  PUZ:              142,26  mp

…………………………………………………………………………………..

Total  suprafata  de  teren  propusa  pentru  trecere  in  domeniul public:

=  260,81  mp

-30-

9.CONCLUZII:

Soluţia  propusă  este  prevăzută  a  se  realiza  etapizat,  funcţie  de  ritmul populării  zonei,  precum  şi  de  bugetul  comunităţii  proprietarilor  de  teren vizând  posibilitatea  de  finanţare  a  dotărilor  cu  echipare  tehnico – edilitară,  caracteristică  unei  zone  de  locuit.

Se  recomandă  corelarea  construcţiei  de  locuinţe  cu  executarea lucrărilor  publice  edilitare  şi  de  drumuri.

Se  recomandă  centralizarea  informaţiilor  referitoare  la  operaţiunile  ce vor  urma  avizării  PUZ  şi  introducerea  lor  în  baza  de  date  existentă,  în  scopul  corelării  şi  menţinerii  la  zi  a  situaţiei  din  zonă.

Intocmit:

Carh.  Maria  Miculescu