FOAIE DE CAPĂT

DENUMIRE PROIECT:

PUZ. Obiectiv servicii-sală de evenimente

AMPLASAMENT:

Oraş ORAVIŢA, extravilan, pe DN 57

CF 33932

BENEFICIAR:

SC PSIHO EXPERT SRL prin Todireanu Paula

Cu sediul în Oraviţa Str. Livezilor nr.11

PROIECTANT:

BIA Adina Bocicai

DATA:

Februarie 2019

CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ: C

BIA Adina Bocicai

BORDEROU GENERAL

Parte scrisă:

- Foaie de capăt

- Borderou general

- Colectiv elaborare

- Memoriu urbanism

- Regulament local de urbanism

- anexe

Parte desenată:

Pl. Nr.1.	Incadrare în zonă					sc. 1:5000

Pl. Nr. 2.	Analiza situaţiei existente. Disfuncţionalităţi		sc.1:1000

Pl. Nr. 3.1.	Zonificare funcţională					sc.1:1000

Pl. Nr. 3.2.	Propuneri . Reglementări.				Sc.1:1000

Pl. Nr. 3.3.	Profil transversal					sc. 1:500

Pl. Nr. 4.	Echipare edilitară. Reglementări.			Sc.1:1000

Pl. Nr. 5.    Tip de proprietate. Circulaţia terenurilor.		Sc.1:1000

MEMORIU URBANISM

- GENERALITĂŢI

  - Date de recunoaştere a documentaţiei

- Denumirea lucrării: PUZ OBIECTIV SERVICII-sală de evenimente

- Beneficiar: SC PSIHO EXPERT SRL

- Proiectant general: BIA Adina Bocicai

- Subproiectanţi, colaboratori

- Data elaborării: februarie 2019

  - Obiectul PUZ

Tema program se referă la realizarea unei construcţii cu rol de servicii: Sală de evenimente, completată cu unităţi de cazare, asigurarea echipării edilitare şi introducerea în intravilan a suprafeţelor destinate realizării obiectivului.

Cum zona studiată se află în afara intravilanului actual al Oraşului Oraviţa, zona a fost tratată ca teren agricol şi reglementările aferente acestei funcţiuni.

  - Surse de documentare

- Studii elaborate anterior PUZ- nu e cazul. Se vor lua în considerare proiecte şi investiţii realizate în raza noului obiectiv, care pot influienţa regimul construcţiilor pe parcela analizată.

- Studii elaborate concomitent cu PUZ- studiul geo

- Date statistice- nu e cazul

- Proiecte de investiţii elaborate pt. Domenii ce privesc dezvoltarea urbanistică a zonei- PUG în vigoare nu tratează zona, dar sunt în curs lucrări de actualizare PUG Oraş Oraviţa.

- STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

  - Evoluţia zonei

Oraşul Oraviţa atestat în 1697, este un vechi centru comercial şi cultural al zonei de vest a Judeţului Caraş Severin. A fost centrul polarizator al activităţiilor agricole din câmpia vestică a judeţului, centru administrativ al zonei şi un important centru al activităţiilor industriale de extracţie minereuri, prelucrare metale neferoase, corelat cu exploatările de cărbune din zona oraşului învecinat: Anina. Pe traseul Anina-Oraviţa-Iam a fost realizată prima cale ferată din România, ca legătură din zona de exploatare a resurselor din zona Banatului Montan, spre centrul Imperilului Austro-Ungar. De remarcat e viaţa cultural-artistică a oraşului, care se intuieşte şi din faptul că la Oraviţa s-a ridicat primul teatru zidit al sud-estului Europei, a fost vizitat de Mihai Eminescu şi alţi oameni de cultură. Tot la Oraviţa a apărut prima farmacie şi prima fabrică de bere.

Dacă ne referim strict la zona propusă spre dezvoltare, putem spune că ne aflăm la capătul sud- vestic al oraşului Oraviţa, pe axa de trafic rutier spre Moldova Nouă, sau spre punctul de trecere a frontierei de la Naidăş, sau ca intrare în zona turistică reprezentată de PN Cheile Nerei-Beuşniţa. Zona a cunoscut o creştere progresivă prin dezvoltări de baze de materiale de construcţii, depozite, ateliere meşteşugăreşti, întreţinere auto, dar şi unităţi de cazare şi alimentaţie publică , sau staţii de carburanţi.

Pensiunea ,,Carul cu flori”

  - Încadrarea în localitate

Terenul analizat se află la limita intravilanului actual, reprezentat de un drum de exploatare agricolă ce se desprinde din DN 57.

Terenul analizat cuprinde chiar stema de intrare în localitate, pe lângă DN 57, dar şi o serie de trasee de energie electrică. În vis-avis a apărut un parc eolian, care valorifică potenţialul zonei, recunoscută pentru vânturile puternice.

Totem intrare în Oraviţa                              DN 57 şi parc eolian

În apropiere se află obiective ca:

- Staţie de carburanţi LUKOIL, o antenă de telecomunicaţii

- O pensiune cu un parter cu alimentaţie publică ,,Popasul Carul cu flori”

- Loturi agricole

- Un traseu de cale ferată spre Răcăşdia- Iam

- Un parc eolian cu 6 turbine.

Vecinătăţi:

- NNE: traseu DJ 57

- ENE: un drum de exploatare agricolă şi alte loturi agricole

- SSV: teren agricol şi linii electrice de medie tensiune

- VSV: drum de exploatare agricolă, limita de intravilan şi o LEA 110 kV.

Fiind un capăt de oraş, echiparea edilitară a zonei este încă slab reprezentată: racord posibil la energia electrică.

Obiectivul investiţional nu presupune cooperări cu alte instituţii, sau servicii publice. Va fi un obiectiv izolat,  cu un specific ce nu presupune interacţiunea cu vecinătăţiile. Relaţiile vor consta în aprovizionarea din oraş cu alimente şi efecte, sau venirea personalului din localitatea Oraviţa.

Accesibilitatea este asigurată din căi de circulaţie majoră: DN 57 şi alte drumuri de deservire agricolă.

  - Elemente ale cadrului natural

Localitatea Oraviţa este aşezată la poalele Munţiilor Aninei, la tangenţa dintre

Dealurile Vestice cu zona de câmpie dinspre vest. Dealul cel ai înalt al zonei este Dl. Prisaca cu 430 m altitudine, la nord de oraş. Oraviţa e despărţită de Ciclova Română prin Dl. Ciclovei şi Dl. Caraulei, iar spre Răcăşdia se întind dealuri uşor vălurite din care Dumbrava este cel mai înalt, cu 230 m altitudine. Oraşul este situat pe cursul Pr. Oraviţa, adunând afluienţi bogaţi din zona deluroasă şi montană. Este parţial regularizat şi există 2 amenajări hidrotehnice din anii 1724-1733, pe cursul său: Lacul Mic şi Lacul Mare, care au făcut parte din lucrările de echipare necesare dezvoltării activităţilor economice din zonă, ca sursă de alimentare cu apă a localităţii, sau atenuarea viiturilor. Se specifică în literatura de specialitate prezenţa unor izvoare termo-minerale în zona de fractură Oraviţa-Ciclova, din care doar izvorul de lângă Greoni este captat şi utilizat într-o bază de agrement.

Din punct de vedere litografic apar formaţiuni argilo –iluviale brune şi podzolice în Dealurile de Vest. În zone cu altitudini mai joase există soluri fertile negre şi brune, din gama vertisolurilor. De menţionat este existenţa loesurilor contractile spre Grădinari, soluri care duc la frecvente deranjamente ale drumului DN 57.

În lunile de vară temperaturile sunt în creştere, evinet influienţate de schimbările climatice la nivel global, se instaurează brusc ajungând la o medie de +20,10C. Iernile sunt mai blânde cu o medie de +0,80C.

Regimul precipitaţiilor este influienţat de clima mediteraneeană, adriatică, iar orientarea dealurilor spre vest absorb mai multe precipitaţii decât versanţi estici. Cantitatea medie de precipitaţii este de 806mm/anual.

Numărul mediu al zilelor acoperite cu zăpadă este de 53 în zona Oraviţei.

Vânturile dominante sunt pe direcţia E-V. Iarna apare vântul Coşava, pe direcţ

Ia SV-NE. În plus sunt curenţii formaţi în axul Pr. Oraviţa.

RISCURI NATURALE ŞI ANTROPICE

- Zona se încadrează în arii de cutremure superficiale, cu revenire la 80-100 ani. Intensitatea seismică este VII pe scara MKS, cu parametrii de calcul Tc=0,7 şi Ks=0,16, secifici zonei ,,D”.

- Aria de studiu se află pe o culme a Dl de Vest- Dl. Obana cu altitudinea de 229,3m în punctul ,, La Ghiorgoane” şi nu prezintă risc de inundaţii.

- Deşi zona Oraviţa e încadrată în zone cu probabilitate mare de alunecări de teren, dezechilibre în versanţi şi ebulmente, zona studiată nu prezintă risc de alunecare teren.

- Apar în schimb, obiective ce prezintă riscuri pentru sănătatea populaţiei, date de construcţii şi instalaţii ce străbat terenul, sau sunt în vecinătatea obiectivului:

  - Linii de transport energie electrică de medie tensiune

  - Parcul eolian situat la sub 350m faţă de teren

  - Antene de telefonie mobilă

  - Căi de circulaţie rutieră şi feroviară.

Analiza situaţiei existente va trata impunerile ce decurg din prezenţa factorilor de risc.

  - Circulaţia

Lotul identificat prin CAD 296 din Tarla nr.1, este situat în lungul DN 57 care leagă Oraviţa de Moldova Nouă (49km), sau de punctul de trecere a frontierei spre Serbia de la Naidăş (cca.18 km). Are un profil format din o bandă/sens de 3,5m lăţime, acostamente pe amble laturi, de cca.0,60m lăţime şi câte o rigolă pluvială de pământ. Limita de lot e marcată de tufe şi pomi de talie mică. Nu există reţele subterane în lungul DN 57.

Pe laturile scurte ale lotului, pornind din DN 57, se formează două drumuri agricole, cu gabarit de 4,5m lăţime, de pământ. Acestea deservesc loturile agricole din extravilanul Oraviţei, până la linia ferată Oraviţa-Iam. Intersecţiile acestor drumuri cu DN 57 nu sunt amenajate.

Orice obiectiv are nevoie de asigurarea unui acces auto pe lot, în consecinţă se vor analiza posibile intrări pe lot din căile de circulaţie rutieră ce mărginesc terenul studiat.

  - Ocuparea terenurilor

Terenul este extravilan şi are o folosinţă agricolă-arabil, conform extras CF 33932 Oraviţa. Suprafaţa este de 20.000 mp.

În limita zonei studiate au fost introduse şi căile de circulaţie limitrofe, care pot influienţa dezvoltarea zonei.

Suprafaţa studiată este de 21885 mp (2,19 ha), compusă din:

- Teren arabil.....................	20.000,0 mp

- Drum naţional ½..............   1035,9 mp

- Drum pământ NE 4,5m......    455,0 mp

- Drum pământ SE 4,0m.......   394,1 mp

Se suprapun peste terenul agricol studiat şi 2 trasee LEA:

- SV spre NE, pe un colţ al lotului: LEA 20 kV

- S spreN pe latura estică a lotului: LEA 110 kV

Traseele lor vor fi menţinute şi se vor prevede culuoare de protecţie conform norme ANRE.

  - Echiparea edilitară

Din descrierea anterioară, rezultă că nu există echipare edilitară în sistem urban până la lotul analizat. Cele 2 linii de energie electrică produc doar disfuncţionalităţi şi nu pot constitui un punct de legătură pentru branşarea obiectivului. Există posibilitarea legării la linia de joasă tensiune a oraşului ce ajunge în vecinătatea staţiei de carburanţi Lukoil.

Se impune asigurarea utilităţilor în sistem individual, până la extinderea reţelelor urbane, pentru apă potabilă, canalizare menajeră, sursă de încălzire a spaţiilor şi a apei calde menajere.

  - Probleme de mediu

- Relaţia cadru natural-cadru construit. Zona este agricolă, fără un cadru natural deosebit. În planul îndepărtat la dos de lot, se ridică Munţii Aninei, bogat împăduriţi, care vor constitui un fundal adecvat pentru funcţiunea propusă. Fiind un obiectiv izolat, cu un grad mic de ocupare la sol şi un regim de înălţime redus, nu se blochează vizual deschiderea spre peisajul montan.

- Evidenţierea riscurilor naturale şi antropice. Conform pct 2.4.

- Marcarea traseelor, sau punctelor edilitare ce prezintă riscuri pentru zonă. Conform pct 2.4

- Valori de patrimoniu există în Oraviţa, iar în vecinătatea amplasamentului, la peste 85 m distanţă de lot, trece calea ferată Anina-Oraviţa-Iam, obiectiv protejat, cu codul CS-II-a-A-10949 (Situl ,,CALE FERATĂ Baziaş-Oraviţa-Anina”, datând din 1847-1863), apropiat de aria studiată.

- Potenţial turistic-scăzut, interesul migrând spre rezervaţiile din Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa.

  - Opţiuni ale populaţiei

Nu sunt înregistrate cereri ale populaţiei pentru aria de studiu. Administraţia publică locală şi-a manifestat acceptul prin avizul de

oportunitate emis pentru lucrarea prezentă. Va lua în considerare solicitarea de extindere a intravilanului o dată cu revizuirea şi actualizarea PUG Oraş Oraviţa. Din punct de vedere al proiectantului, funcţiunea

propusă de beneficiar nu este în discordanţă cu mixajul de funcţiuni ale zonei, iar izolarea pe un lot de 2,o ha a unui obiectiv de mică anvergură, nu poate deranja dezvoltarea viitoare a zonei.

  - Disfuncţionalităţi

- Teren în extravilan- necesită lucrări de trecere în intravilan prin grija beneficiarului, a primăriei şi a OCPI şi lucrări cadastrale de dezmembrare.

- Se impune scoaterea din circuitul agricol a zonei ce urmează a fi construită şi ocupată de circulaţii, parcări.

- O serie de servituţi grevează pe teren, datorate trecerii de linii electrice aeriene, de vecinătatea cu obiective ce pot produce discomfort cum ar fi antena de telefonie sau parcul eolian.

- Lipsa echipării edilitare din zonă, duce la soluţii individuale de rezolvare a necesităţilor primare: alimentare cu apă potabilă, rezervă de incendiu, evacuarea apelor uzate, sistem de încălzire adecvat cu gradul de ocupare.

- Accesul pe lot nu poate fi direct din DN 57, unde pasul intersecţiilor este dictat de viteza de trafic, aşa că se va impune un acces din drumurile secundare, agricole, suplimentat de rezolvări de intersecţie şi amenajări de carosabil.

- Nu există trasee de transport în comun pentru accesul personalului pe teren, deci numărul de locuri de parcare va fi calculat în consecinţă.

- PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

  - Concluziile studiilor de fundamentare

Singurul studiu executat concomitent cu prezentul PUZ este studiul geo,

care furnizează date pentru ridicarea viitoarei construcţii. Concluzia studiului este că nu apar probleme deosebite, terenul fiind bun pentru edificare. Natura solului argilos încadrează terenul în clasa aIII-a de bonitate, deci nu este un teren arabil deosebit de valoros.

  - Prevederi ale PUG

PUG aprobat, este deja depăşit, prin dezvoltările care au avut loc în oraş,

prin schimbarea normativelor şi prin regulamentul local ce oferă date insuficiente pentru administraţia publică locală. Zona analizată a fost menţinută ca extravilan, deşi creşterile de obiective noi aprobate prin PUZ, sau autorizare directă, dovedesc tendinţa de expansiune în lungul DN 57, spre Răcăşdia. Vechiul nucleu al Oraviţei, încadrat ca zonă construită protejată, situat pe valea îngustă a Pr. Oraviţa, nu are loc de expansiune, iar RLU interzice modificări structurale, sau funcţionale şi estetice. Zona de dezvoltare a oraşului s-a materializat în terenuri agricole pe axa NV, în lungul DN 57 spre Grădinari, a DC 64 spre Broşteni, sau în lungul axei DN 57 spre Răcăşdia. Nevoia de creştere a fondului de locuit a dus la apariţia unui PUZ de lotizări în vecinătatea amplasamentului, dar dincolo de calea ferată Oraviţa- Răcăşdia-Iam, legat de DJ571C spre Ciclova Română. Dezvoltări de platforme economice şi unităţi de cazare/ alimentaţie publică, sau unităţi de deservire a traficului, au apărut pe acceaşi axă DN 57 spre Răcăşdia: depozite de materiale de construcţii, auto-şrot, platforme de utilaje şi baze de transport. S-au dezvoltat unităţi de cazare şi alimentaţie publică, cea mai veche fiind un han la intresecţia DN 57 cu Str. Răcăşdiei, iar cea mai recentă este pensiunea ,, Carul cu flori”.

La ieşirea din oraş, ultima construcţie este o staţie de carburanţi Lukoil, în dosul căreia s-a ridicat o antenă de telefonie mobilă.

Nu există propuneri prin PUG pentru zona studiată.

  - Valorificarea cadrului natural

Zona este caracterizată de un profil predominant agricol- terenuri arabile- combinat cu o multitudine de reţele de energie electrică. În plan îndepărtat se zăresc Munţii Aninei şi dealurile submontane.

Prin propuneri, de factură punctuală şi de mică înălţime, peisajul nu se schimbă în mod esenţial. Rămân deschise perspectivele vizuale spre munţi, iar caracterul agricol se menţine pe terenurile învecinate şi pe o mare parte a lotului analizat.

Nu ne situăm în zone naturale protejate. În partea de est faţă de Oraviţa, se găseşte Parcul Naţional Cheile Nerei Beuşniţa, zonă de o atractivitate mare din punct de vedere turistic. Unitatea nou propusă poate prelua funcţiuni de cazare înainte de intrarea in PN. Calea ferată Oraviţa Anina- obiectiv clasat ca monument de importanţă naţională- trece în apropiere, la cca 176m faţă de lot.

Terenul analizat este aproape plan, deci nu sunt necesare mişcări masive de pământ în vederea construirii şi amenajării platformelor. Suprafaţa mare de teren permite completarea funcţiunii de bază (cea de sală de evenimente) cu spaţii de cazare, un ochi de apă-piscină şi amenajări de spaţii verzi, ca parc aferent sălii de evenimente.

  - Modernizarea circulaţiei

Accesul pe lot este obligatoriu. Conform HGR 525, se impun fluxuri separate pentru vizitatori, personal şi spaţii tehnice. Totodată, se impune asigurarea unui număr de parcări, echivalent cu 1/10 persoane din sala de evenimente, suplimentat de locuri parcare pentru personal.

O latură a lotului este mărginită de traseul DN 57. Faţă de un drum naţional se impun retrageri ale construcţiilor, de minim 25m faţă de bordura carosabilului. Propunerile prezentului PUZ, majorează distanţa la 50m faţă de DN.

Pentru intrarea înspre obiectivul propus, se optează pentru utilizarea unei intersecţii existente a DN 57 cu un drum agricol, de pământ, cu profil de 4,5m lăţime.

Intersecţia menţionată nu este amenajată, dar corspunde în vis-a-vis cu ieşirea din staţia de carburanţi Lukoil. O dată cu dezvoltarea oraşului în lungul DN există posibilitatea formării unei intersecţii cu giraţie, care ar prelua relaţiile din staţia de carburanţi şi din zona propusă spre dezvoltare prin prezentul PUZ. La ora actuală, cum intensitatea traficului spre aceste obiective este redus, se optează pentru o intersecţie în T, cu relaţie de dreapta şi se fac rezervări pentru o giraţiecu diametrul inelului interior de 10m. Se prezintă 2 variante de intersecţie, pentru etape diferite.

În cadrul incintei se amenajează o circulaţie de cca. 60m lungime, pornind de la drumul de exploatare existent. Acesta se lărgeşte pe un tronson scurt de 40m la 7,00m, permiţând circulaţia în 2 sensuri. Drumul de incintă, va avea o lungime de 60m până la platforma de parcare, cu lăţime de 7,00m (1 bandă/sens, cu lăţime de 3,5m).

Platforma de parcare se dimensionează pentru o capacitate a sălii de 300 locuri şi 20% rezervă pentru personal. Fiind vorba de evenimente, unde pot veni grupuri cu autocare, sau microbuze, se prevede un loc de parcare pentru astfel de autovehicule. La capacitatea menţionată nu se cumulează şi locurile din camerele de cazare, căci acestea vor fi ocupate de participanţii la eveniment. Rezultă un necesar de:

300:10 +10% = 33 locuri de parcare autoturisme.

Prin amenajări se asigură un număr de 34 locuri parcare autoturisme şi un autocar de 40 locuri, acoperitor pentru capacitatea sălii şi numărul de personal estimat la 12 persoane în perioada de maxim a activităţii.

Pentru zona de deservire, spaţii tehnice şi evacuare gunoi, se desprinde o bretea de 3,5m lăţime, din platforma de parcare, care se încheie cu o mică platformă de manevre la dos de lot.

Îmbrăcămintea căii de circulaţie din incintă şi platforma de parcare, va consta din material impermeabil (asfalt, beton, sau pavele pe şapă de beton), care va feri terenul de infiltraţii reziduuri petroliere.

  - Zonificare funcţională. Reglementări. Bilanţ teritorial. Indici urbanistici.

Se disting următoarele zone funcţionale propuse:

- Zona curţi-construcţii propusă cu extindere de intravilan, in suprfaţă de 12.000mp, aparţinând de lotul analizat. Aceasta va cuprinde obiectivul propus, circulaţii şi parcări ale incintei, cât şi spaţii verzi amenajate.

- Zona circulaţiilor rutiere incluse în intravilan, exterioare lotului analizat De –transformat în stradă- 455mp.

- Zona aferentă drumului naţional luat în calcul, menţinut în extravilan în cea mai mare parte: 1035,9 mp

- Zona menţinută ca suprafaţă agricolă, din parcela analizată, inclusiv drumul de exploatare agricolă din latura SV: 394,1mp (De)+ 6500,0mp (arabil).

TOTAL = 21.885,00 mp

Din care:	-Intravilan : 12455,00 mp

-Extravilan: 9.430,00 mp

În cadrul intravilanului, pe parcela propusă spre dezvoltare, se stabilesc indici admişi pentru o unitate ce poate fi asimilată cu o unitate turistică/agrement:

- POT maxim = 25%                 (12.000x25%=3000 mp

- Suprafaţă circulaţii-minim 13% (12000x13%=1560 mp)

- Suprafaţă verde- minim 25%    (12000x25%= 3000 mp)

Prin propunerile prezente rezultă următorii indici ai lotului inclus în intravilan, inferiori faţă de minimele prezentate mai sus:

- Suprafaţă construită la sol = 940 mp, cu un POT = 7,83%

- Suprafaţă desfăşurată       = 1230 mp........ CUT = 0,10

- Regim de înălţime maxim   = P+1E

- Suprafaţă circulaţii şi platforme = 2228 mp = 18,57%

- Suprafaţă alei pietonale      = 880 mp = 7,34%

- Suprafaţă ochi de apă        = 160 mp = 1,33%

- Suprafaţă verde amenajată = 7792 mp=64,93%

Pentru eventuale majorări impuse de dimensionarea efectivă a spaţiilor, se stabilesc :

BILANŢ TERITORIAL PE LOT

| Denumire ocupaţie | EXISTENT |  | PROPUS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Suprafaţă mp | % | Suprafaţă mp | % |
| TOTAL LOT | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 100,00 |
| - S.construită | 0 | 0 | 1.200 | 6,00 |
| - S. Desfăşurată | 0 | 0 | 1.800 | ---- |
| - S. Circulaţii,P auto | 0 | 0 | 2.500 | 12,50 |
| - S. Circulaţii pietonale | 0 | 0 | 1.000 | 5,00 |
| - S. Ochi de apă | 0 | 0 | 200 | 1,00 |
| - S. Agricolă | 20.000 | 100,00 | 8.000 | 40,00 |
| - S. Verde amenajată | 0 | 0 | 7.100 | 35,50 |

Pentru edificarea lotului din intravilan se vor lua în calcul indicii următori:

| Denumire ocupaţie | EXISTENT |  | PROPUS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Suprafaţă mp | % | Suprafaţă mp | % |
| TOTAL LOT | 12.000 | 100,00 | 12.000 | 100,00 |
| - S.construită | 0 | 0 | 1.200 | 10,00 |
| - S. Desfăşurată | 0 | 0 | 1.800 | ---- |
| - S. Circulaţii,P auto | 0 | 0 | 2.500 | 20,83 |
| - S. Circulaţii pietonale | 0 | 0 | 1.000 | 8,34 |
| - S. Ochi de apă | 0 | 0 | 200 | 1,67 |
| - S. Agricolă | 12.000 | 100,00 | 0 | 0 |
| - S. Verde amenajată | 0 | 0 | 7.100 | 59,16 |

POT	....................................................... 0% .................................10,0%

CUT .........................................................  0 ...................................0,15

Deşi mai puţin relevant, prezentăm

BILANŢ TERITORIAL AL ZONEI STUDIATE

| Denumire ocupaţie | EXISTENT |  | PROPUS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Suprafaţă mp | % | Suprafaţă mp | % |
| TOTAL STUDIAT | 80.700,00 | 100,00 | 80.700,00 | 100.00 |
| -S. Locuinţe (d.c.SC) | 0 | 0 | 3.560(500) | 4,41 |
| - S. Sală evenimente (d.c.SC) | 0 | 0 | 4.750(1200) | 5,88 |
| -S. Agricolă, producţie agr. | 76308,00 | 94,56 | 14.930,00 | 18,50 |
| - S. Depozite, servicii, mică producţie | 0 | 0 | 8.710,00 | 10,79 |
| - S. Baze transport, parcări TIR, servicii trafic | 0 | 0 | 2.539,00 | 3,14 |
| - S.C. la sol ansamblu | 0 | 0 | 10.000,00 | 12,39 |
| -S.Desfăşurată | 0 | 0 | 27.500,00 | ----- |
| -S. Circulaţii auto | 3951,40 | 4,90 | 12.677,60 | 15,71 |
| Profil DN ½ | 1035,90 | 1,28 | 0 | 0 |
| De | 2047,50 | 2,54 | 0 | 0 |
| Stradă intravilan | 868,00 | 1,08 | 10605,90 | 13,14 |
| Circulaţii, parcări pe lot | 0 | 0 | 2071,70 | 2,57 |
| -S. Circulaţii pietonale | 0 | 0 | 3.135,00 | 3,88 |
| -S. Ochi de apă | 0 | 0 | 200,00 | 0,25 |
| -S. Verde | 440,60 | 0,54 | 30.198,40 | 37,42 |
| Aliniamente | 440,60 | 0,54 | 3.231,40 | 4,01 |
| S. verde amenajat | 0 | 0 | 7.555,00 | 9,36 |
| Culuoare de protecţie | 0 | 0 | 19.412,00 | 24,05 |

POT.............................................................. 0% ........................... 12,39%

CUT ............................................................  0 ..............................  0,34

POT max propus în zona de locuit = 35%

POT max propus zona sală evenimente= 25%

POT max zone producţie, depozitare, baze auto= 75%

POT max zone verzi amenajate= 10%

CUT maxim = sub 1.

Amplasamentul ales pentru construcţia propriu-zisă este dictat de culoarele neconstruibile ale liniilor electrice şi de razele de protecţia a sănătăţii populaţiei faţă de obiective ce produc zgomot sau unde electrostatice deranjante (turbine eoliene şi antenă telefonie mobilă).

Se stabileşte o retragere de aliniament faţă de frontul principal la drumul naţional, de 50m –aliniament maximal- faţă de care se admit retrageri, dar nu şi avansări. La dos de lot se stabileşte un aliniament retras cu minim 5,0m faţă de limita de lot, care permite iluminarea şi ventilarea spaţiilor.

  - Dezvoltarea echipării edilitare

Amplasamentul analizat nu beneficiază de echipare edilitară în sistem

urban. În consecinţă, pentru funcţionarea obiectivului propus, se impun rezolvări în sistem individual.

APA – Se analizează 2 variante. Varianta 1 propune a se va rezolva prin puţ forat amplasat pe lot. Se poziţionează într-o zonă ferită de construcţii, risc de poluare din sol şi un teren accesibil cu mijloace de intervenţii. Se suplimentează cu un hidrofor şi o staţie de tratare a apei, ce poate fi amplasată în clădirea propusă. Cum obiectivul este izolat faţă de localitate şi nu există reţea de apă de incendiu, se impune asigurarea unei rezerve de apă de incendiu care va alimenta un hidrant exterior şi hidranţii interiori rezultaţi ca necesar. Varianta 2, cea aleasă de beneficiar, propune o branşare la reţeaua oraşului. Aceasta este situată la o distanţă de cca. 500m, pe străzile oraşului.

Pentru ridicarea presiunii necesare reţelei de apă de incendiu la 2 barr, se impune amplsarea unei pompe pe traseul specific.

Cum propunerea vizează şi o piscină cu adâncime de maxim 1,20m, un bazin cu adâncime mică pentru copii 60cm, şi un volum de cca.75 mc, se va asigura şi alimentarea acestuia, o dată pe sezon. Pentru curăţire se impun filtre şi sistem de recirculare a apei.

Necesarul de apă potabilă este dat de consumul specific al unităţii de alimentaţie publică, spaţii de cazare şi bazinul de joacă.

Număr maxim de persoane maxim: 300 în sala de evenimente şi 15 personal. La cazare vor fi asigurate 12 locuri, persoanele fiind incluse în cele 300 care participă la eveniment. Total persoane = 315. Ocuparea este nepermanentă.

Necesarul zilnic= 22l/om/zi cazare + consum bucătării 60 l/zi.

Q1= 12x22l/om/zi +300x60l/om/zi = 246+18000= 18264 l/zi= 18,26 mc/zi

Q med/zi = 18,26 mc/zi.

CANALIZARE – apele uzate provenite de la consumatori (băi ale camerelor de cazare sau vestiarele personalului, bucătărie şi spălătoare de vase, veselă) vor fi colectate de un bazin vidanjabil, etanş şi cu capac. Apele încărcare de grăsimi, provenite de la bucătărie, vor fi preepurate printr-un separator de grăsimi amplasat pe traseul de evacuare spre BV. Se optează pentru o poziţie la dos de clădire, în zona circulaţiei auto pentru spaţii tehnice. Capacitatea bazinului vidanjabil va depinde de capacitatea sălii şi de frecvenţa utilizării sălii de evenimente. Apele uzate colectate în BV vor fi preluate de serviciul de salubritate al oraşului, şi vor fi debarasate la staţia de epurare a oraşului.

Apele provenite din golirea la sfârşitul sezonului, din piscină, se vor utiliza la udarea spaţiilor verzi şi a terenului arabil menţinut şi vor fi dirijate spre un bazin de colectare, cu evaporare naturală şi infiltrare în sol.

Canalizarea pluvială se referă la colectarea apelor meteorice de pe acoperiş sau terase, de pe suprafeţele amenajate cu circulaţii şi platforme. Suprafaţa mare de parcări, impune colectarea apelor din platformă şi trecerea lor prin separator de uleiuri şi hidrocarburi, după care pot fi dirijate spre rigole deschise ce vor deversa într-o groapă de stocare temporară. Aceasta se amplasează pe lotul agricol, căci apele meteorice pot fi utilizate la udarea terenurilor agricole, sau a spaţiilor verzi. Suprafaţa mare de spaţii verzi asigură şi o drenare naturală a apelor meteorice din incintă, iar capacitatea bazinului de împrumut se dimensionează doar pentru capacitatea de cuprindere a platformelor, circulaţiilor, acoperişului şi ocazional preluarea volumului de apă al piscinei.

ENERGIE ELECTRICĂ – reţeaua de joasă tensiune a localităţii ajunge până la staţia de carburanţi Lukoil, din vis a vis. De acolo se poate asigura branşarea obiectivului şi a utilajelor exterioare (staţie hidrofor, pompe de recirculare şi filtrare ape piscină, hidranţi şi iluminat exterior). Dacă puterea instalată depăşeşte 25 kV, se va asigura o alimentare la curent trifazat.

Culuoarele de protecţie date de trecerea LEA de medie tensiune peste lot, nu vor fi construibile şi nu se vor modifica trasee existente. La trecerea carosabilului sub linia de 110kV, se vor lua măsuri de protecţie conform normelor.

ÎNCĂLZIRE – se va rezolva printr-o centrală termică proprie amplasată în zona tehnică de la dos de clădire, cu acces direct din exterior, şi racordată la o circulaţie auto secundară. Se va folosi drept combustibil material lemnos, peleţi, sau bricheţi. Depozitul de combustibil va fi exterior funcţiunilor principale şi protejat contra incendiilor, conform norme PSI. Centrala va asigura producerea agentului termic şi a apei calde menajere. Se pot prevedea şi boilere electrice pentru anumiţi consumatori, iar programul de reducere a emisiilor de gaze în atmosferă impune utilizarea unor sisteme alternative de producere a apei calde: panouri solare.

Dacă sistemul urban de alimentare cu apă şi canalizare menajeră se va extinde până la obiectiv, beneficiarul are obligaţia racordării la aceste sisteme. Pentru extinderea reţeleor urbane există rezervă de teren fie în domeniul public, pe lângă DN, fie prin

bordura de aliniament verde de pe lotul analizat. Nu se propun interdicţii, sau rezervări pentru trasee tehnico-edilitare pe lot.

DEŞEURI

Se diferenţiază categorii de deşeuri în perioada de execuţie şi în perioada de funcţionare:

În perioada şantierului vor rezulta excedent de pământ din săpătură, deşeuri din resturi de materiale de construcţie. Excedentul de pământ va fi utilizat preponderent pentru sistematizarea verticală a incintei şi completări pe terenul agricol alăturat. Pământul vegetal din decopertare va fi evacuat şi depozitat conform indicaţiilor primăriei şi a serviciului de salubritate. Resturile de materiale de construcţii pot consta din spărturi de cărămidă, lemn din decofrare, resturi de armătură, sau ambalaje hârtie, carton, polistiren, PVC. Prin grija constructorului şi a beneficiarului, se va asigura o colectare selectivă a acestor deşeuri, o parte fiind reciclabilă şi altele fiind necesar a fi evacuate de pe teren spre haldine indicate de primărie.

În prioada de funcţionare vor exista deşeuri de natură organică, deşeuri reciclabile, cum ar fi hârtia, cartonul, polistirenul sau materiale plastice şi metalice. Se vor asigura tomberoane de colectare în camera de gunoi, selective, şi vor fi încheiate contracte cu firme de resort. Camera de colectare a deşeurilor va fi închisă, împotriva intrării animalelor şi evacuarea se va face ritmic, în funcţie de gradul de ocupare al unităţii: cel puţin o dată după un eveniment, sau o dată pe lună, dacă există întreruperi de funcţionare. Deşeurile colectate din separatoarele de grăsimi, sau hidrocarburi, vor fi colectate de firme specializate, o dată pe lună, sau după gradul de ocupare al unităţii.

TELEFONIE- se asigură prin sistemul de telefonie mobilă, iar internetul prin sistem wireless.

  - Protecţia mediului

Obiectivul propus nu constituie unul cu risc pentru mediu, dacă se vor aplica prevederile prezentului PUZ.

APA freatică, sau de suprafaţă nu va fi afectată. Nu se vor utiliza sau depozita substanţe chimice pe teren, iar apele de suprafaţă vor fi filtrate prin separatorul de hidrocaburi al parcării. Apele uzate menajere vor fi colectate în bazinul vidanjabil, etanş, iar cele puviale în bazinul cu evaporare naturală. Nu există ape curgătoare pe lot, sau în vecinătate care ar trebui protejate.

AERUL. Obiectivul nu este producător de noxesau pulberi  în atmosferă. Singura sursă de poluare a atmosferei poate fi centrala termică care va utiliza combustibil solid. Gazele de ardere se vor încadra în normele actuale ale concentraţiilor admise. Sala de evenimente poate produce zgomote, dar fiind izolată faţă de localitate, nu ar afecta liniştea populaţiei. Se propun măsuri de atenuare prin plantaţii de pomi pe limitele laterale ale lotului. Deşeurile organice care se colectează în camera de gunoi, pot produce mirosuri, dar se propun tomberoane închise, iar evacuarea va fi urmărită de investitor.

SOLUL nu va fi poluat prin natura obiectivului, iar tratamentul propus pentru platforma de parcare şi circulaţii auto, de natură impermeabilă, duc la o protejare a solului faţă de infiltratii cu deşeuri din hidrocarburi. Pentru întreţinerea spaţiilor verzi nu se vor utiliza substanţe chimice care ar putea influienţa regimul apelor freatice, sau solul.

ECOSISTEME speciale nu există pe raza lotului.

AŞEZĂRILE UMANE nu vor fi afectate de obiectiv. Distanţa până la cea mai apropiată locuinţă este de peste 300m, astfel încât zgomotul produs de muzică şi vocea umană se diluează până la curba de 35 dB admisă în zona de locuit.

DEŞEURI –cf. pct 3.6.

Măsurile propuse pentru protecţia mediului descrise în capitole anterioare sunt următoarele:

- folosirea de energii neconvenţionale pentru apă caldă menajeră,

- implantatea unui separator de uleiuri şi grăsimi pe traseul evacuării apelor uzate dinspre bucătării şi unul pentru hidrocarburi la platforma de parcare

- Indici de zone verzi pe lot impuşi la minim 25% (cf. HGR 525 acest indice este asimilat cu cel pentru funcţiunile de agrement), formare de aliniamente verzi şi plantări de pomi spre zona rezidenţială.

Dezvoltarea spaţiului construit în detrimentul mediului natural trebuie echilibrată cu amenajări de zone verzi care să contribuie la estetica ansamblului rezultat, dar şi să atenueze efectele nocive ale noxelor din gazele de eşapament.

- Prin prezentul regulament de urbanism se prevede menţinerea de minim 25% din suprafaţă studiată ocupată de spaţii verzi . Nu se reduce din zona verde a oraşului şi nu se aduce un plus de populaţie pe zonă, indicele de Z.V. / cap de locuitor nu se modifică la nivel de UTR.

- Obiectivul este un obiectiv ce produce zgomote, sau prezintă risc de incendiu. Faţă de zone rezidenţiale există în prezent o distanţă suficientă de 300m, iar prin PUZ se stabilesc măsuri de reducere a riscului de incendiu.

- Se propun prin grija investitorului lucrări de plantare pomi pe contur incintă, gard verde spre axele principale de circulaţie.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENŢIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTĂRÂRII 1076 din 08/07/2004)

1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special, la:

a) gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce privește amplasamentul, natura, mărimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor;

Această documentație creează cadrul pentru amplasamentul unei unităţi de agrement, alimentaţie publică combinată şi cu funcţiuni de cazare, la limita dintre oraşul constituit. Zona ce face obiectul acestui studiu are implicaţii asupra circulaţiilor de zonă şi asupra cadrului

urban direct învecinat. Efectul este local şi nu implică o restructurare masivă în ţesutul urban, prin dimensiunile şi natura activităţii desfăşurate. Se extinde intravilanul Oraşului Oraviţa cu 1,2 ha.

b) gradul in care planul sau programul influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele;

Implicaţii asupra zonei pot deriva din modul de continuare a implanturilor pe zonă, ca volumetrie şi funcţiuni. Efectul este local, iar soluția va fi anexată propunerilor din noul P.U.G.

c) relevanta planului sau programului in/pentru integrare consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile;

Actualmente terenul are categoria de folosinţă teren agricol, dar nu este un teren valoros pentru culturi, calitatea acestuia nefiind mulţumitoare-clasa de fertilitate a terenului: clasa a III-a de bonitate. Extinderea de intravilan de-a lungul drumului naţional va asigura cadrul pentru creşterea zonei de servicii, extinderea de reţele edilitare. Din punct de vedere al relevanței planului pentru integrarea consideraţiilor de mediu, soluția dezvoltată aduce un punct benefic în caracterul funcțional al zonei , dar și un punct de vedere asupra modului de tratare a zonei limitrofe drumului naţional,  care trebuie să se dezvolte coerent și cu o imagine unitară față de un front în curs de constituire.

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program;

Din punct de vedere al agresivităţii asupra mediului, se poate spune că obiectivul nu are un efect semnificativ asupra zonei, datorită funcţiunii, a modului de amplasare şi a măsurilor impuse prin RLU de atenuare a efectelor negative posibile.

e) relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu (de exemplu, planurile si programele legate de gospodarirea deseurilor sau de gospodarirea apelor).

Nu reprezintă un program naţional sau local de gospodărie.

2. Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor.

Propunerile promovate prin documentaţia de faţă produc nişte efecte ireversibile. Terenul agricol dispare, dar schimbarea se produce în sens pozitiv. Se creaza locuri de muncă în perioada construirii, iar apoi o unitate de alimentaţie publică, ce poate prelua şi funcţiuni de agrement, sau expo, sau conferinţe, prezentări, cazare.

b) natura cumulativă a efectelor.

Efectele pe care programul propus le are asupra mediului nu sunt cumulative.

c) natura transfrontarieră a efectelor.

Nu se produc efecte transfrontaliere.

d) riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu (de exemplu, datorita accidentelor);

Pentru prevenirea accidentelor se adoptă variante de acces rutier în zonă  din intersecţie existentă, iar pentru persoanele din incintă se propun împrejmuiri pe limita lotului, care să le ferească  de traficul rutier.

Prin prezenţa unor multitudini de lucrări tehnico-edilitare se impun distanţe de gardă faţă de obiectivul propus.

e) marimea si spatialitatea efectelor (zona geografica si marimea populatiei potential afectate);

Propunerile documentaţiei de urbanism de extindere a zonei de intravilan pentru funcţiunile posibile, prevăd posibile riscuri pentru populaţiei, prin natura spaţiilor construite, capacitatea lor, în special prin riscul de incendiu. Se instituie o distanță de protecție între limita obiectivului și zonele rezidențiale de 20m..

f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de: Nu e cazul.

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural - nu există valori naturale deosebite, protejate. Calea ferată Anina-Oraviţa, deşi trece la cca. 85m faţă de un colţ al lotului, nu este accesibilă şi nu produce efecte restricţionale asupra lotului analizat. Nu există un studiu de delimitare a zonelor de protecţie faţă de acest obiectiv protejat.

(ii) depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului.

Evacuarea apelor uzate dinspre bucătărie va fi controlată prin sisteme de decantare înainte de deversare în BV. Nu se depăşesc standardele şi valorile limită de calitate a mediului.

(iii) folosirea terenului in mod intensiv - indice de ocupare maxim = POT 10%. O suprafaţă de cca. 17% va fi ocupată de circulaţii şi platforme parcare. Se menţine un procent de 40% ca teren agricol, extravilan.

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international.

Nu există zone sau peisaje cu statut recunoscut în cadrul zonei sau în vecinătate.

  - Obiective de utilitate publică

Din categoria lucrărilor de utilitate publică fac parte:

- Extinderea de intravilan cu 1,2455 ha a Oraşului Oraviţa

- Modernizarea unui drum agricol ca stradă şi modernizarea intersecţiei cu drumul naţional DN 57

- Prelungirea reţelei de energie electrică până pe lot.

Din bilanţul teritorial prezentat pe categorii de studiu, rezultă următoarele mişcări în tipul de proprietate asupra terenului:

- Total teren studiat.......................................	21885,0 mp

- Teren aflat în proprietatea privată.................. 20000,0 mp

- Teren aflat în domeniul public naţional............  1035,9 mp

- Teren aflat in domeniul privat al UAT Oraviţa....   849,1 mp

Trecere în domeniul public al UAT Oraviţa : 455 mp fost De + 428,3 mp teren privat (91,13x 4,7) = 883,3 mp.

CIRCULAŢIA TERENURILOR

| Tip proprietate asupra terenurilor | EXISTENT |  | PROPUS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S. mp | % | S. mp | % |
| TOTAL TEREN STUDUIAT | 21.885,0 | 100,00 | 21.885,0 | 100,00 |
| Teren propr. Privată | 20.000,0 | 91,39 | 19.571,7 | 89,43 |
| Domeniul public national | 1035,9 | 4,73 | 1035,9 | 4,73 |
| Domeniul privat al UAT Oraviţa | 849,1 | 3,88 | 394,1 | 1,80 |
| Domeniul public al UAT Oraviţa | 0 | 0 | 883,3 | 4,03 |

- CONCLUZII. MĂSURI ÎN CONTINUARE.

- Înscrierea amenajării urbanistice în PUG. Conform descrierilor anterioare, rezultă ca necesară extinderea intravilanului Oraşului Oraviţa, cu o suprafaţă de 1,2455 ha. Aceasta presupune lucrări cadastrale de defalcare lot în teritoriu intravilan/extravilan şi aprobarea documentaţiei PUZ prin HCL Oraviţa.

- Categorii de intervenţii:

- Schimbarea regimului juridic al terenurilor, cedarea spre domeniul public orăşenesc a suprafeţei de 428,3mp din domeniul privat.

- Scoaterea din circuit agricol a suprafeţei de 5000 mp (construcţii 1200+ circulaţii 2500+pietonale 1000+ apă 200 + gospodărie locală 100).

- Proiect şi lucrări tehnico-edilitare necesare funcţionării obiectivului

- Modernizare intersecţie existentă De (viitoare stradă) cu DN 57.

- Aprecieri ale elaboratorului PUZ: Din punct de vedere funcţional,

obiectivul este viabil şi nu apar conflicte cu vecinătăţiile. Din punct de vedere al dezvoltării viitoare a Oraşului Oraviţa, se poate spune că acest obiectiv nu va produce

modificări esenţiale in silueta spaţială. Fiind un teren cu multe impuneri de neconstruire, e puţin probabilă o dezvolatre de unitate de producţie, sau depozitare, spaţiul fiind limitat. Desfăşurarea la DN nu va avea de suferit, fiind mult retras de la bordura carosabilului, iar inserţia punctuală nu va afecta deschiderea vizuală asupra peisajului înconjurător. Din punct de vedere al impactului asupra mediului, nu există factori deranjanţi pentru mediu. Calea ferată ce străbate la dos de lot traseul Oraviţa-Răcăşdia, nu are o zonă de protecţie, cu un regulamente al zonei protejate, dar prin construcţia propusă nu se oferă un dos inestetic, deranjant vizual pe traseul căii ferate.

Intocmit: arh. Adina Bocicai..................

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 						AFERENT PUZ

  - DISPOZIŢII GENERALE

- ROLUL RLU

Rolul RLU aferent studiului PUZ este de a stabili cadrul legal al construcţiilor viitoare din zona analizată - de a preintâmpina discomfortul dintre zone construite şi echipamente tehnologice, utilităţi, de a limita conflictele dintre vecinătăţi. Se stabilesc condiţii minime de conformare, volumetrie, indici de ocupare, materiale de construcţie recomandate, poziţia şi modul de rezolvare a echipării edilitare pe zonă, circulaţii pietonale, carosabile, intervenţii în domeniul public, cât şi regimul juridic al terenurilor. Ele se conformează regulamentului local de urbanism aferent PUG aprobat, se suplimentează cu norme specifice pentru obiectivul propus, şi se vor anexa la Regulamentul PUG.					RLU se constituie în piesă de detaliere a propunerilor din planşele de PUZ, stabileşte reguli generale de construire, intervenţie în sit, echipare edilitară, rezervări cu interdicţii de construire. O dată aprobat devine piesă act de autoritate a administraţiei publice locale şi orice intervenţie se va face ţinând cont de prevederile prezente.

RLU constituie act de autoritate al administraţiei publice locale şi se aprobă de către ConsiliulORAŞULUI ORAVIŢA, pe baza avizelor eliberate de factorii interesaţi în conformitate cu Legea 50/1991.

Modificarea Planului Urbanistic Zonal, implicit RLU, se face numai cu respectarea filierei de avizare, aprobare pe care a urmat-o documentaţia iniţială.

Valabilitatea PUZ şi RLU este de minim 10 ani, dacă nu apar documentaţii de ordin superior care să-l modifice.

- DOMENIU DE APLICARE

RLU aferent studiului PUZ se aplică pentru acţiunile de implementare ale obiectivelor specificate prin prezentul PUZ. Se fac referiri la terenuri din domeniul public, direct implicate, sau la trasee de echipare edilitară zonală,  se elaborează condiţii obligatorii pe terenurile implicate.

Acest PUZ se aplică pe teren din domeniul privat al persoanelor fizice şi  se prevăd lucrări de obiective publice în raza afectată. Suprafaţa analizată este cuprinsă pe un nr. CF 33932 Oraviţa, extravilan-tarla 1 cad 296, suplimentată de circulaţii limitrofe lotului.

Extinderea de intravilan se propune pe 60% din lotul aflat în domeniul privat, iar restul de 40% se menţine ca teren agricol.

  - REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

    - REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MEDIULUI ŞI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CONSTRUIT

Nu există zone cu valoare peisageră, sau zone naturale protejate, pe toate terenurile de dezvoltare propuse.

Funcţiunea propusă poate prezenta riscuri de incendiu, sau sursă de zgomot, ca atare se propune la limita intravilanului, cu distanţă de gardă faţă de obiective din vecinătate existente sau viitoare.

Se asigură echiparea edilitară în sistem individual, cu excepţia energieie electrice.

În cazul unor funcţiuni care prezintă riscuri se impune asigurarea unui circuit de apă de incendiu, cât şi un separator de grăsimi, hidrocarburi, pe traseul de colectare a apelor uzate, sau pluviale, înainte de intrarea în reţeaua urbană.

    - REGULI PRIVIND LOTURI, CONSTRUCŢII

TIPUL DE FUNCŢIUNI ADMISE:

  - Sală de evenimente care poate cumula un număr de maxim 300 persaone, funcţiune sezonieră, ocazională. Poate fi completată cu alimentaţie publică, conferinţe, expoziţii, târguri tematice de mică amploare

  - Cazare pentru participanţii la evenimente (6 camere a 2 paturi)

  - spaţii anexă necesare funcţionării- bucătărie şi anexele acesteia, vestiar şi zona pentru igiena personalului, grup sanitar pentru public,

  - Construcţii şi amenajări utilitare

  - rutiere – platformă de incintă, parcări public, personal, flux separativ pentru aprovizionare şi debarasare.

  - Bazin piscină cu 2 nivele de adâncime,

  - Spaţii verzi amenajate şi de aliniament, joase şi  ecrane cu pomi faţă de localitate.

UTILIZĂRI INTERZISE:

  - Producţie, funcţiuni rezidenţiale, unităţi de transport greu,

  - construcţii şi activităţi ce pot potenţa efectele nocive asupra sănătăţii populaţiei

  - construcţii ce depăşesc indicii maximali admişi pe lot

Indicele de ocupare a terenului pe zona analizată nu va depăşi 10% cu suprafeţe construite, incluzând clădirea principală, anexele. Nu se includ platforme în aer liber.

Indicele de zonă verde pe nu poate coborâ sub 25%, inclusiv aliniamente şi fâşii de protecţie sau de trasee reţele edilitare subterane.

Modul de construire este impus în sistem izolat. Faţă de limitele de incintă de la dos de lot se vor lua măsuri de retragere la minim 5,00 m

  - REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR ŞI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

a) Prin riscuri natuarale se înteleg: alunecări de teren, scurgeri necontrolate de torenţi, eroziuni, dizlocări de stânci, inundaţii, scurgeri de nămol, şi altele, ce se delimitează prin Hotărâri ale Consiliului Judeţean, se preiau în planuri de urbanism şi se vor înscrie în cadastru. Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepţia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă.

La nivel de amplasament, nu există riscuri naturale inventariate.

b) Riscul de incendiu şi explozie- riscuri tehnologice.

Riscuri tehnologice sunt cele determinate de natura construcţiilor, de capacitatea de cuprindere a sălii pentru evenimente, sau de sarcina termică a obiectivului, de modul de lucru la bucătării, care pot duce la incendii, explozii, ori poluare, şi sunt factori generatori de accidente majore în dauna vieţii sau a bunurilor materiale.

În situaţia concretă, există pericol dat de capacitatea sălii şi de sarcina termică din sală, instalaţii de preparare a hranei, execuţii defectuoase ale acestora, a coşurilor de fum, instalaţii electrice şi electronice prost executate. În mod concret, riscul de accidente tehnologice este redus. Sunt necesare culuoare neconstruibile în lateralul şi la dosul obiectivului, impuse la 5 m faţă de clădirea propusă pentru orice nou obiectiv din raza sa.

Conform legislaţiei în vigoare, orice obiectiv nou propus va avea asigurat un acces carosabil, menţinut liber în orice moment, înspre punctele cu risc de incendiu sau explozie, pentru intervenţia unităţii de pompieri, cu dimensiuni minime de 3,0 m lăţime x 3,5 m înălţime. La obiectivele cu risc de incendiu se vor prevedea în mod obligatoriu hidranţi de incendiu, în număr determinat  în funcţie de specificul fiecărei unităţi. Pe trasee de circulaţie publică majoră, la pas de 100-200m se vor prevedea hidranţi exteriori, marcaţi prin semnalizări vizibile, cu instrucţiuni de utilizare, şi la strat de acoperire cu zăpadă de cca.1,5m. Pentru preîntâmpinarea propagării focului de la o construcţie la alta, se impune un regim de construire izolat.

Rezistenţa – Materialele de construcţie vor asigura stabilitatea şi siguranţa construcţiilor, cu măsuri individuale în funcţie de stilul arhitectonic ales. Construcţia propusă va fi din materiale durabile.

Rezistenţa la foc şi reducerea sarcinii termice în clădire – Se impune realizarea instalaţiilor interioare din clădire cu constructori acreditaţi. Se vor asigura mai multe căi de evacuare din sala de evenimente, conform calculului specific de fluxuri pentru evacuare, se vor asigura surse de apă de incendiu cu hidranţi exteriori, cf. Necesarului de calcul. Se impune o clădire izolartă cu circulaţii libere în jurul clădirilor, iar accesul carosabil spre incintă va fi menţinut liber pentru accesul mijloacelor de intervenţie (carosabil pe 2 laturi în jurul clădirii şi drumuri acces spre incintă). Depozitul de combustibil poate fi inclus în clădire, dar se va conforma cerinţelor pentru protecţia la incendiu.

Este necesară asigurarea unui acces în caz de pericol – permanent liber, pentru accesul maşinilor şi utilajelor de intervenţie dinspre drumul de exploatare propus ca stradă, relaţionat cu DN 57.

Protejarea la zăpada şi vânt –  În jurul clădirii se va lăsa un degajament de cca. 2,0m până la împrejmuire, astfel încât să nu apară depuneri de zăpadă pe loturi învecinate. Structura va fi dimensionată pentru stabilitatea la încărcări din zăpadă şi efectul vânturilor cf. Normelor actuale.

  - REGIMUL CONSTRUCŢIILOR.

REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

4.1. Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor

Amplasarea noilor obiective se face cu condiţia respectării compatibilităţii dintre destinaţia propusă şi funcţiunile dominante din zona învecinată.

Pentru terenul analizat se stabileşte ca funcţiune dominantă cea de SALĂ DE EVENIMENTE,

cu O CAPACITATE MAXIMĂ DE 300 PERSOANE. .

4.2. VOLUMETRIE ŞI AMPLASARE

Modul de amplasare pe lot este dictat de condiţii impuse de culoare şi raze neconstruibile impuse de construcţiile edilitare de pe teren şi din vecinătate şi condiţii de acces, deschidere spre axe de circulaţie majoră, mod de intervenţie dictate de siguranţa clădirilor, cât şi condiţii compoziţionale propuse:

- aliniamente principale

- ainiamente laterale

- posibilităţi de dezvoltare în viitor a construcţiilor spre terenuri vecine,

- respectarea razelor minime de protecţie a drumurilor naţionale şi a intersecţiei

- regim de înălţime limitat la nivel Parter +1 E.

4.3. ALINIAMENTE ÎN PLAN ORIZONTAL PRINCIPAL / LATERAL / DOS

Aliniament principal

Desfăşurarea principală a fronturilor este de-a lungul drumului principal de acces în Oraviţa, dinspre Moldova Nouă, sau punct trecere a frontierei de la Naidăş- DN 57. Astfel acest aliniament se consideră a fi aliniamentul principal, iar faţă de acesta nu se admit ieşiri cu elemente constructive sub 50 m de la bordura carosabilului.

Se admit retrageri în adâncimea lotului, faţă de aliniamentul maximal cu până la 10,00m.

În cazul rampelor de acces sau a treptelor, acestea se vor rezolva pe lot analizat, pornind de la limita de aliniament spre interiorul loturilor.

Aliniamente laterale

Condiţia minimă de amplasare faţă de aliniamentul lateral stânga este o distanţă de 60,0m faţă de strada nou propusă în loc de De. Pe latura stângă a clădirii nu se impune un aliniament lateral, dar se propune un drum de acces cu lăţime de minim 4,00m, fiind o fundătură cu trafic redus pentru aprovizionare/debarasare.

Faţă de limita laterală dreapta nu se fac restricţii, dar se recomandă o distanţă de minim 5,0m de la clădire spre liimita de intravilan. Limita lateral dreapta se va constitui în limită de intravilan nou propus.

Aliniamentul la dos de lot

Distanţa minimă faţă de aliniament la dos de lot este de 5,0m, necesară condiţiilor de iluminare naturală, dar şi ca posibilă ieşire de evauare în caz de pericol.

Scurgerile pluviale de pe terasa, sau acoperişul corpului construit, definitiv vor fi controlate cu burlane, sau atice de terasă, astfel încât scurgerile de ape meteorice de pe acoperişuri să nu ajungă pe proprietăţi vecine.

4.4.ALINIAMENT VERTICAL

Aliniamentul vertical din front stradal este dictat de cornişa sălii +4,50. Cum regimul de înălţime admis este de P+1, înălţimea maximă a cornişei etajului va fi de +7,50. Se admit suplimentări în cazul rezolvării de învelitori tip terasă, unde apare un atic de până la 1,0m înălţime, deci H maxim cornişă = +8,50m de la cota +0,00.

4.5. REGIM DE ÎNĂLŢIME

Regimul de înălţime propus este de P+1E .

4.6. MATERIALE DE CONSTRUCŢII, FINISAJE

Pentru construcţii se vor folosi materiale care să asigure siguranţa utilizatorilor, să asigure confortul şi care să nu prezinte risc la incendii. Învelitorile pot fi terase circulabile sau necirculabile, şarpante cu invelitori de ţiglă, şi pot fi realizate cu una sau două ape. Tâmplăriile pot fi de lemn, sau PVC.

Culorile de finisare exterioară se vor conforma la un aspect decent şi nu strident – alb, gri, vernil, sau ocru, tâmplării albe, sau maro, învelitoare fie culoare din gama maro, brun roşcat, fie griuri.

4.7. AMENAJĂRI EXTERIOARE

Aleile de circulaţie şi acces pe lot platformele exterioare de parcare vor fi realizate cu materiale impermeabile– asfalt, beton striat, sau pavele pe şapă de beton. Bordurile şi rigolele se vor executa cu pat de nisip, cu elemente prefabricate de beton.

REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

Drumul public este drumul destinat transportului rutier public de toate categoriile, gestionate de autorităţile administraţiei publice, clasificate tehnic conform legislaţiei în vigoare şi terminologiei tehnice în drumuri judeţene şi comunale în extravilan şi străzi în intravilan.

Ampriza este fâşia de teren ocupată de elemente constructive ale drumului, în secţiune transversală.

Fâşiile de siguranţă sunt zonele amplasate de o parte şi de alta a amprizelor drumului, destinate amplasării semnalizării rutiere, plantaţiilor sau altor activităţi sau amenajări legate de exploatarea drumului.

Zona drumului este suprafaţa de teren ocupată de drum şi lucrările aferente, constituită din ampriză şi cele două fâşii de siguranţă.

Zonele de protecţie ale drumului sunt:

  - fâşiile de teren între marginile exterioare ale părţii carosabile şi până la 25 m de la bordura carosabilului, în cazul drumurilor naţionale. Aceste terenuri rămân în gospodărirea acelora care le au în administraţie sau proprietate cu folosinţă respectivă;

Funcţiuni complementare admise zonei

  - infrastructura-conducte de alimentare cu apă, canal, gaz, reţele electrice, telecomunicaţii;

  - circulaţii pietonale, piste de biciclişti, aliniamente verzi

  - iluminat public stradal.

Utilizări permise

În zona drumului public se pot autoriza cu avizul conform al organelor de specialitate ale administraţiei publice:

  - construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice de deservire, de întreţinere şi de exploatare;

  - parcaje, garaje şi staţii de alimentare cu carburanţi şi resurse de energie (inclusiv funcţiunile lor complementare);

  - conducta de alimentare cu apă şi canalizare, sisteme de transport gaze, reţele electrice şi de telecomunicaţii. Orice acces la drumurile publice se va face

conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

Utilizări permise cu condiţii

Lucrările autorizate în zona drumului se vor realiza conform avizelor de specialitate ale administraţiei publice şi cu respectarea normelor tehnice de proiectare, construcţie şi exploatare.

Toate construcţiile şi amenajările amplasate în zona de protecţie a drumului public, care respectă prescripţiile tehnice şi reglementările urbanistice privind funcţionalitatea sistemului constructiv, conformare volumetrică şi estetică, rezolvarea acceselor şi parcajelor aferente şi evitarea riscurilor tehnologice.

Accesele carosabile şi pietonale la aceste construcţii vor fi amenajate şi semanlizate corespunzător normativelor şi standardelor tehnice specifice.

  - REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARĂ

Zona studiată nu beneficiază de sisteme de alimentare cu apă potabilă şi canalizare menajeră, pluvială, telefonie. Se impune extinderea reţeleor urbane pentru alimenatrea cu apă potabilă, cât şi canalizare menajeră. Ca etapă intermediară, se admit rezolvări în sistem individual pentru utilităţile necesare funcţionării obiectivului.

Evacuarea apelor uzate de la bucătării vor fi prevăzute cu echipamente suplimenatre de protecţie a factorilor de mediu-separator de grăsimi. Scurgerea apelor de suprafaţă din parcarea şi circulaţiile propuse, vor trece prin separator de hidrocarburi, înainte de evacuare spre bazinul de împrumut.  Se impune cel puţin un hidrant de incendiu pe lot, pentru care se vor lua măsuri de ridicare a presiunii apei din reţeaua proprie.

6.1. Realizarea reţelelor tehnico-edilitare

Aceasta se va face de regulă de către serviciile specializate ale Consiliului Local al teritoriului administrativ, în speţă Oraviţa, sau de regiile autonome furnizoare de energie electrică, telecomunicaţii. Pot fi realizate extinderi ale unei reţele existente de către investitori privaţi, în condiţii contractuale încheiate cu Consiliul Local. După realizarea acestora în lungul unei căi de circulaţie rutieră, vor intra în domeniul public, administrate de serviciile locale responsabile. Lucrările de racordare, branşare la reţele publice se suportă de către beneficiar, în intregime.

6.2. Tipul de proprietate asupra reţeleor edilitare

Sistemele de alimenatre cu apă, canalizare, instalaţiile aferente, care urmăresc trasee de drumuri şi străzi ale localităţii,  vor trece în domeniul public, prin reglementări juridice asupra terenului, sau se instaurează servituţi înscrise în cartea funciară asupra zonei din perimetrul de protecţie. Reţelele şi echipamentele realizate în sistem individual, pot rămâne în domeniul privat al persoanelor fizice, sau juridice care au realizat investiţia.

Retele şi drumuri afalte pe proprietatea privată a unor persoane fizice şi juridice, asigurând legătura de la punctul de racordare cu reţele şi drumuri publice până la clădirile aflate pe parcela respectivă,  pot constitui proprietate privată dacă sunt finanţate în totalitate de proprietari privaţi, iar autoritatea publică locală stabileşte că nu se justifică utilitea publică.

6.3. Alimentarea cu apă

Se impune realizarea unui puţ forat pe lot, asigurând o rază de protecţie neconstruibilă de 10m în jurul acestuia. Se admit în vecinătate doar echipamente şi utilaje de ridicare a presiunii, filtre şi alte echipamente care să asigure calitatea apei.

Se impune asigurarea apei de incendiu până în raza obiectivului.

6.4. Canalizarea menajeră şi pluvială

Se impune  formarea unui bazin vidanjabil, cu o capacitate determinată de funcţionarea obiectivului. Va fi un bazin etanş, cu capac etanş.

Sistematizarea verticală a platformelor şi circulaţiilor va asigura controlarea scurgerilor apelor de suprafaţă spre canale pluviale sau rigole, spre un bazin cu evaporare naturală.  Dimensiunea secţiunii se stabileşte în funcţie de debite estimate. Apele meteorice din platforam de parcare vor fi preepurate prin separtor de hidrocarburi.

Construcţiile de orice fel nu vor fi amplasate pe direcţii de scurgere a apelor pluviale, sau potenţiale torente.

Nu se admite scurgerea apelor uzate în rigole pluviale.

6.6. Energie electrică

Prin măsuri de protecţie şi siguranţă faţă de linii electrice aeriene, se înţelege în sensul prezentului normativ (Ordinul 787/1979) totalitatea măsurilor care se iau la linii de energie elctrică în funcţionare şi împotriva factorilor perturbatori (supratensiuni atmosferice, vibraţii, greutăţi mărite prin depuneri de chiciură, acţiunea agenţilor chimici…).

Pe de altă parte, pentru protecţia şi sănătatea populaţiei, se impun măsuri de depărtare a clădirilor nou propuse faţă de linii electrice aeriene, care pot induce unde electrostatice, dar şi în caz de avarie pot afecta clădirea. Se consideră ca limită de protecţie a construcţiilor faţă de linii electrice  aeriene o distanţă cel puţin  egală cu înălţimea stâlpilor de susţinere. Este cazul liniei de medie tensiune situată pe un colţ de teren LEA 20 kV, faţă de care se impun retrageri de 12+12m, cât şi LEA 110 kV, care străbate latura scurtă a lotului pe partea stângă, unde culoarul de protecţie va fi de 18+18m din ax.

DISTANŢE DE GARDĂ FAŢĂ DE OBIECTIVE CU RISC PENTRU SĂNĂTATEA POPULAŢIEI:

- Parc eolian : cf. Norma tehnică ANRE nr.4/2007 -rază de 300m de la ax turbină, până la zone rezidenţiale, sau obiective de utilitate publică situate în arii compacte. La clădiri răzleţe cu aceste funcţiuni, raza se măreşte la 500m (Anexa 3). Cf. OMS 119/2014 se  prevede o rază de protecţie sanitară de 1000m faţă de teritorii protejate. Unitatea cu specific de evenimente ocazionale, nu face parte din obiectivele protejate Art.1.d (locuinţe, parcuri, zone de odihnă şi recreere obiective de utilitate publică: învăţământ şi sănătate).

- Antene telefonie mobilă: raze de 150 m până la zone rezidenţiale sau obiective de utilitate publică

- LEA 20 kV : culuoare de 12+12 m de la proiecţia cablului electric cf. PE 101A/85

- LEA 110 kV: culuoar de 18+18 m de la proiecţia cablului electric cf. PE 101A/85.

- Drum naţional: zonă de siguranţă în extravilan : 25m.

- Căi ferate: 20 m de la limita cadastrală a căii ferate

  - REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI

Spaţiul verde de incintă este obligatoriu, iar la drumul naţional se formează o fâşie de aliniament verde în domeniul privat, cu lăţime de 4,00m, care poate deveni traseu de reţele tehnico-edilitare în condiţiile legale de schimb teren/ superficie.

Indicele de ocupare pe lot pentru zona verde este de minim 25%.

Se admit şi se recomandă împrejmuiri. Se admite marcare terenului spre căile principale de circulaţie cu gard viu de mică înălţime (60-90 cm), iar spre lateral stânga, lateral dreapta şi dos de lot se admit împrejmuiri durabile executate pe axul limitei de lot, dacă există acceptul vecinului, sau cu fundaţiile retrase în cadrul lotului, dacă nu există un accept prealabil al vecinului. h= 90-180cm. Se va urmări ca scurgerea apelor de pe părţile zidite ale împrejmuirii să fie dirijate spre lotul care îşi realizează împrejmuirea.

Se admit împrejmuiri spre drumurile majore, realizate din soclu zidit cu înălţime de 60-90 cm şi completări cu elemente transparente până la H=1,80m, se admite marcare prin panouri de afişaj a obiectivului şi marcaje rutiere. Împrejmuirile opace situate în lateral, sau dos se pot ridica până la 1,80m, dar vor fi unitare şi finisate corespunzător.

Intocmit: Arh. Adina Bocicai.............................