- SITUAŢIA PROPUSĂ -

3. propuneri de organizare urbanistică

3.1. Studii de fundamentare

3.1.1. Studii utilizate

Studiile cu caracter general, sunt studii care privesc zone mai întinse din teritoriul naţional, care includ şi teritoriul administrativ al comunei Iablaniţa:

În cadrul studiilor de fundamentare luate în calcul la întocmirea acestei documentaţii şi care justifică enunţarea unor reglementări urbanistice s-au luat în calcul următoarele:

- Prevederi ale secţiunilor PATN;

- Prevederi ale PATJ Caraș Severin ;

- Planul de dezvoltare a Regiunii Vest pentru perioada 2007-2013;

- Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Caraş-Severin 2007-2013;

- Programul Strategic de Dezvoltare a Turismului la Nivelul Zonei Formate din Judeţele Timiş, Caraş-Severin şi Mehedinţi.

Fundamentarea datelor cuprinse în cadrul PUG – Iablaniţa au la bază datele şi informaţiile culese de pe teren, din cadrul primăriei Iablaniţa, date statistice şi alte informaţii utile. Un rol important în redactarea documentului l-a avut:

  - PUG Iablaniţa, realizat în 1999 de SC Case SA - Reşiţa

  - Studiul de fundamentare istorică şi arheologic (anexă);

Vezi subcap. 2.3. Relaţii în teritoriu

Principalele proiecte existente la nivelul unităţii administrative, cu impact în dezvoltarea urbanistică a comunei şi pentru care există studii de fezabilitate, sunt cele privind realizarea infrastructurii tehnice de bază din comună Iablaniţa, incluse în proiectul integrat cu următoarele componente:

- Extindere sistemului de apă potabilă în satele Petnic şi Globu Craiovei;

- Realizarea sistemului de canalizare menajeră şi a staţiei de epurare pentru satele Petnic şi Globu Craiovei;

- Modernizare străzi în localităţile Petnic şi Iablaniţa;

- Reabilitare, modernizare şi dotare căminului cultural din Iablaniţa şi a căminului cultural Petnic;

- Înfiinţare centru After School în Petnic.

Alături de acesta la nivel local au mai fost implementate sau se găsesc în diferite faze de implementare şi alte proiecte, precum:

1. "Reabilitare strazi-Globu Craiovei"-comuna Iablanita proiect finanţat prin programul „Infrastructură Municipală, în valoare de 1.550.000;

2. Alimentare cu apă a localităţii Iablanita, Petnic, Globu Craiovei, proiect prin OG. 7, în valoare de 1.000.000 euro, proiect aflat în implementare pentru Iablaniţa;

3. Amenajarea de parcuri si spatii verzi - comuna Iablanita, proiect realizat prin Fondul de mediu, în valoare de 530.000 lei;

4. Amenajarea unui "Stadion de fotbal în satul Petnic, comuna Iablanita", proiect realizat prin program guvernamental, valoare de 750.000 lei;

5. "Construire grupuri sanitare" la Scoala cu clasele I-VIII Iablanita, proiect realizat şi finanţat prin SHM-ANDZM, în valoare de 20.000 lei;

6. "Amenajare curte interioara" la Scoala cu clasele I-VIII Iablanita, proiect finanţat prin acela-şi proiect în valoare de 20.000 lei;

8. „Completarea sistemelor clasice de producere a apei calde de consum şi incalzire cu sisteme care utilizează energia solară, proiect care să conducă la imbunătăţirea calităţii mediului, aerului, apei şi solului. Proiectul, în valoare de 625.000 lei, a fost depus spre finanţare de către Primaria Iablaniţa pentru Scoala cu clasele I-VIII Iablaniţa";

9. Producerea energiei electrice din surse regenerabile, solare pentru uzul instituţiilor publice şi a iluminatului stradal în comuna Iablaniţa, jud. Caraş-Severin, proiect finanţat prin P.O.S. “Cresterea Competitivităţii Economice” 2007-2013, în valoare de 332.651 lei – proiect realizat.

10. Proiect integrat de imbunătăţire a infrastructurii rurale prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Strajiţa", derulat prin PNDR pe axa 322,  împreună cu administraţia comunei Mehadia.

Amintim de asemenea existenţa unui proiect de „Modernizare a drumurilor forestiere în comuna Iablaniţa”, proiect propus pe măsura M 25 sbm. B, în valoare de cca. 6.102 000 lei a fost retras de la finanţare.

În sprijinul dezvoltării economice a comunei administraţia locală sprijină sau se implică direct într-o o serie de proiecte privind:

  - Creşterea rolului comunei Iablaniţa  în cadrul asociaţiilor de dezvoltare  la care comuna Lăpuşnicel este parte. Ne referim aici la:

    - Grup de Acțiune Locală  – Poarta Almăjului. Trebuie menţionat faptul că această structură îşi are sediul în localitatea Petnic.

    - Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Strajiţa (realizată împreună cu Mehadia).

    - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Intercom deşeuri Caraş-Severin (2009);

  - Sprijinirea înfiinţării unor asociaţii locale în scopul îmbunătăţirii activităţilor economice, în primul rând în domeniul agriculturii şi a creşterii animalelor, precum:

      - Asociaţia Crescătorilor de Vaci de Lapte – Iablaniţa (2002);

      - Asociaţia Crescătorilor de animale Belcovăţ (2014);

      - Asociaţia Crescătorilor de Animale Iablaniceana (2013).

  - Dezvoltarea pisciculturii în jurul râurilor Craiova şi Mehadica şi exploatarea capacităţilor piscicole existente pe teritoriul administrativ.

  - Dezvoltarea surselor de energie regenerabilă prin încunrajarea investiţiilor private în condiţii avantajoase pentru comunitatea locală, în surse energetice regenerabile (hidroelectrică, fotovoltaică, eoliene, biomasă etc).

  - Dezvoltarea turismului, prin valorificarea  potenţialului natural, istoric şi etnografic pe care comuna Iablaniţa îl deţine,  în cadrul unor proiecte de interes zonal. Paşi concreţi în acest domeniu au fost făcuţi prin implementarea unui proiect privind înfiinţarea unui Centru de informare şi promovare turistică în comuna Iablaniţa.

3.2. EvoluŢie posibilĂ, priorităţi DE INTERVENŢIE

Dezvoltarea viitoare a localităţilor comunei se va realiza prin valorificarea potenţialului natural, economic şi uman existent. (conform sugestiilor prevăzute la Cap. 3.4. Dezvoltarea activităţilor, şi 3.9 DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE – SOLUŢII PROPUSE).

Dezvoltarea localităţilor se va face în mod natural, pe vetrele existente, pe direcţia căilor de comunicaţie, avându-se în vedere potenţialul de dezvoltare economică, turistică şi edilitară, posibilităţile de îmbunătăţire a infrastructurii tehnice şi o organizare mai eficienta a spaţiului din intravilan.

Evoluţia posibilă a localităţii va respecta prevederile PATN şi PATJ, alte programe pe termen mediu sau lung, în conformitate cu sugestiile de la capitolele 3.2.1. şi 3.4.

3.2.1. Prevederi ale secţiunilor PATN

Prin amplasamentul său geografic comuna Iablaniţa este conectată direct la una din marile magistrale europene de transport auto, şi feroviar, format din E 70 şi Coridorului paneuropean de transport multimodal IV: Nădlac - Arad - Timişoara - Lugoj - Caransebeş - Drobeta - Turnu Severin - Filiaşi - Craiova – Calafat, fapt ce permite un acces lesnicios spre oricare parte a ţării şi/sau Europei. De asemenea, teritoriul administrativ al comunei poate fi conectat la infrastructura navală a Dunării, prin oraşul Orşova.

Resursele de apă ale comunei Iablaniţa este asigurată la necesităţile cerute atât pentru consum, cât şi pentru necesităţi industriale, deoarece teritoriul administrativ este străbătut de două importante cursuri de apă ale zonei, râurile Mehadica şi Craiova.  Deşi legea 171/1997, cu modificările ulterioare nu include zona in categoria celor care necesită lucrări urgente de dezvoltare a sistemului de alimentare cu apă, necesitatea acestora este dincolo de orce dubiu o componentă de bază a creşterii calităţii vieţui şi a dezvoltării economice pentru locuitori. Prin PATJ, au fost prevăzute totuşi lucrări de acest gen, în urma cărora administraţia locală a reuşit să acceseze un proiect european prin care s-a realizat alimentarea cu apă şi canalizarea în satele Globu Craiovei şi Petnic, urmând ca într-un viitor previzibil să fie realizată şi alimentarea cu apă a localităţii Iablaniţa.

Riscurile naturale, potrivit Legii nr. 575/2001 sunt scăzute din punct de vedere seismic, cu un coeficent 6 pe scara MSK şi perioada medie de revenire 100 ani, iar  riscul la inundaţii, este dat de nivelul maxim al precipitaţiilor căzute în 24 ore de 100-150 mm şi revărsarea principalelului curs de apă ale zonei – Globul Craiovai. Efectele acestor inundaţii sunt mai puţin evidente în cadrul localităţii, ele afectând mai ales terenurile situate în aval de localitatea Pârvova, spre Cheile Globul Craiovei. Alunecările de teren sunt influenţate de litologia solului, pantă şi nivelul precipitaţiilor, ele fiind întâlnite mai ales în zonele joase. Potenţialul de producere a acestora este unul mediu cu o probabilitate redusă de producere în zonele joase şi cu un potenţial scăzut de producere în zonele înalte ale Munţilor Semenic (vezi Legea 575/2001, anexa 6).

Potrivit legii nr. 5/2000 pe teritoriul administrativ al comunei sunt menţionate un număr de trei rezervaţii naturale: Cheile Globul Craiovei,  Locul fosilifer de la Globu Craiovei şi Ravena Crouri. De asemenea, comuna  dispune de  un număr de 2 monumente incluse în listele de patrimoniu, respectiv: Biserica de lemn "Sf. Nicolae" din satul Globul Craiovei (1836), cod LMI 2010 CS-II-m-B-11118 şi Biserica "Sf. Ioan Botezătorul" din Iablaniţa (1825), col LMI 2010 CS-II-m-B-11122

În conformitate cu prevederile legii 351/2001 privind reţeaua de localităţi, comuna Iablaniţa cu centrul administrativ în satul Iablaniţa, aparţine de jud. Caraş Severin, se găseşte în sfera de influenţă a centrului urban Băile Herculane. Aici se găseşte Judecătoria care are competenţe şi asupra Iablaniţei, şi trezoreria la care comuna este arondată.

Vezi cap 2.3.2. Prevederi ale PATN şi PATJ

3.2.2. Priorităţi de intervenţie

Apreciem că şi pentru viitorul apropiat comuna îşi va păstra caracteristicile tradiţionale în mare parte, dar se vor sedimenta şi alte obiective şi activităţii economice, în primul rând în domeniul agricol, de prelucrarea a lemnului şi turism, elemente care-i vor întregi profilul economic. O atare evoluţie va favoriza reducerea emigrării externe a tineretului şi stabilizarea populaţiei.

Priorităţile de intervenţie trebuie să rămână la:

- Reabilitarea, refacerea şi modernizarea infrastructurii de transport de pe teritoriul administrativ, în primul rând cea cu impact imediat în dezvoltarea economică şi turistică (străzile din cadrul fiecărei localităţi, drumurile comunale, vicinale şi cele forestiere, mai ales cele care leagă satele comunei cu partea sudică a comunei – bazinul văii Sverdinul Mare. În aceşi context amintim necesitatea reabilitării şi chiar a modernizării drumului de pe Valea Calvei spre Lăpuşnicel.

- Prioritar râmăne însă asigurarea infrastructurii tehnico-edilitară în toate localităţile comunei. Dacă pentru satele Globul Craiovei şi Petnic a fost imprlementat prin intermediul unui proiect integrat sistemul de alimentare cu apă şi cel de canalizare, acesta nu este pe deplin funcţional, atât datorite unor scăpări de proiectare/realizare, cât şi a lipsei de interes a localnicilor de a se racorda la aceste sisteme. În acest context se impune necesitatea dării în exploatare a sistemelor amintite, şi utilizarea lor la capacitate maximă.

- Deşi Iablaniţa a dispus de un sistem propriu de alimentare cu apă încă din perioada comunistă, care deservea principalele instituţii, starea acestuia şi limitările impuse în funcţionare impune refacerea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă şi a celui de canalizare şi pentru localitatea Iablaniţa într-un timp cât mai scurt. Amintim faptul că administraţia locală a demarat deja primii paşi în acest semns prin realizarea studiilor de fezabilitate.

    - Totodată se impune înbunătăţirea dotărilor şi serviciilor sociale şi edilitare, menite să asigure condiţiile cele mai bune pentru învăţământ, sănătate şi de petrecere a timpului liber prin:

- asugurarea tuturor condiţiilor necesare dezvoltării procesului instructiv-educativ, prin  reabilitarea tuturor şcolilor şi a grădiniţelor din comună la standardele cerute de legislaţia actuală;

- dotarea unităţilor de învăţământ cu echipamente, materiale didactice şi baza sportivă necesară, precum şi asigurarea transportului auto, pentru copiii ce locuiesc la distanţe mari de şcoală;

- renovarea căminelor culturale din localitatăţile Iablaniţa, Petnic şi Globu Craiovei;

- Echiparea şi darea în folosinţă a centrului After School de la Petnic, care să ofere o altă perspectivă învăţămâtului "şcoală de după şcoală".

- amenajarea zonelor verzi şi a parcurilor cu mobilier urban, pentru a primi atributele necesare destinderii şi a petrecerii timpului liber, precum şi a zonei aferente Centrului de informare turistică.

- înfiinţarea unor puncte farmaceutice la Globu-Craiovei şi Petnic, pentru ca medicamentele să devină mai accesibile, persoanelor vârsnice şi bolnavilor;

- modernizarea şi dotatea terenului de sport din localităţile Pătaş, a sălilor şi terenurilor de sport existente pă lângă şcolile din comună;

- extinderea reţelei de distribuţie a televiziunii prin cablu şi a internetului;

- extinderea arealului de acoperire şi îmbunătăţirea semnalului pentru telefonia mobilă.

Sprijinirea iniţiativei şi a investiţiilor private în valorificarea resurselor materiale şi umane, de care dispune comuna.

1. În domeniul agricol se impune:

- sprijinirea micilor fermieri şi a fermelor agricole pentru creşterea animalelor, care să valorifice mai eficient suprafeţele mari de păşunat şi fânaţ din zonă;

- creşterea procesului de mecanizare în agricultura locală şi în creşterea animalelor;

- întreţinerea şi utilizarea eficientă a suprafeţelor de teren agricol, prin  lucrări specifice de îmbunătăţiri funciare şi împădurirea terenurilor degradate etc. În acest sens un rol important îl pot juca cele trei asociaţii ale crescătorilor de animale: Asociaţia crescătorilor de vaci de lapte Iablaniţa, Asociaţia crescătorilor de animale Belcovăţ şi Asociaţia Crescătorilor de Animale Iablaniceana.

- valorificarea potenţialului pomicol şi a tradiţiilor locale în acest sector, inclusiv prin valorificarea industrială a fructelor (uscare şi conservare);

2. În domeniul producţiei industriale şi a serviciilor autorităţile locale vor sprijini:

- prelucrarea şi valorificarea superioară a masei lemnoase;

- dezvoltarea acvaculturii şi a apiculturii;

- exploatarea şi prelucrarea unor resurse minerale şi a  materialelor de construcţie din zonă, ţinând seama că aici există careiere care au funcţionat cu unele intermitenţe încă din perioada romană;

- dezvoltarea industriei energetice neconvenţională, (hidro, eoliană şi solală), prin încurajare unor proiecte public-privat. În acest scop se înscrie şi rezervarea unor suprafeţe de teren în zona înaltă din nord-vestul comunei, pentru amenajarea unor parcuri fotovoltaice şi/sau eoliene.

- diversificarea serviciilor.

Dezvoltarea turismului prin valorificarea potenţialului antropic şi natural existent şi a iniţiativei private în acest sector, prin:

- Sprijinirea dezvoltării agroturismului rural, a înfiinţării de pensiuni şi campinguri; diversificarea ofertei turistice prin investiţii în punctele de atracţie pentru turişti (patrimoniul cultural istoric şi peisagistic);

- Valorizarea superioară a potenţialului turistic existent pe valea Sverdinului Mare, inclusiv prin amenajarea şi transformarea unor sălaşe mai puţin utilizate în locaţii turistice cu potenţial superior de ofertă pentru petrecerea timpului liber;

- Valorificarea potenţialului turistic oferit de turizmul de tranzit şi turismul de odihnă şi recreere prim deschiderea unor nou pensiuni în lungul DN 75 B.

- Încurajarea formelor de turism prin care să fie valorizate nedeile locale, zestrea etnografică  şi sărbătorile locale cu specific local (Balul izmenelor).

Relaţia cu mediul

    - Conservarea unor suprafeţe umede din lunca râului Mehadica, în vederea protejării habitatelor specifice, a florei şi faunei existente;

- Conservarea zonelor împădurite, prin limitarea tăierilor ilegale şi a exploatărilor la „ras”.

- Pentru protejarea mediului se impune o serie de măsuri, precum:

- stabilirea unui interval de timp clar definit, în care localnicii din cele două localităţi, Globul Craiovei şi Petnic, care dispun de apă şi canalizare să se racordeze la aceste reţele, prioritate având racordarea la reţeaua de canalizare.

- dotarea locurilor destinate odihnei şi recreerii, a puctelor de belvedere amenajate pe unele trasee turistice cu mobilier destinat odihnei, instalaţii de alimentare cu apă potabilă, W.C. -uri publice şi contaninere pentru colectarea deşeurilor etc.

- Igienizarea malurilor principalelor cursuri de apă, prin colectarea resturilor menajere şi a depozitelor clandestine de gunoaie.

    - Realizarea unor lucrări de canalizare şi îndiguirea râului Craiova, în zonele cu potenţial ridicat de producere a inundaţiilor.

Asigurarea unor facilităţi investitorilor privaţi, prin:

      - terenuri spre concesionare şi vânzare pentru construcţii industriale, turistice şi pentru servicii;

      - facilitarea obţinerii documentaţiilor;

      - acces la DN 57 B;

      - telefonie fixă şi mobilă.

      - înfrastructură edilitară (alimentare cu energie electrică, apă şi canal).

Alte obiective de utilitate publică necesare

- modernizarea centrului civic al satelor Petnic şi Globul Craiovei, inclusiv prin modernizarea reţelei stradale din cele două localităţi;

- Realizarea unui centru de informare turistică la DN 57 B, la Iablaniţa.

- Realizarea unei unităţi muzeale cu caracter etnografic (expoziţie etnografică) care să valorifice potenţialul istoric, etnografic, folcloric şi tradiţiile locale, amplasat într-o locaţie existentă sau construită ulterior.

3.3. Optimizarea relaȚiilor în teritoriu

3.3.1. Poziţia localităţii în reţeaua judeţului

Comuna Iablaniţa este situată în zona sud-estică a judetului Caras-Severin, la graniţa cu judeţul Mehedinţi. Prin DN 57 B are acces la DN 6 (E 70) şi la magistrala de cale ferată M 900 (Bucureşti – Craiova – Caransebe – Timişoara), prin care îi este asigurat acccesul spre toate localităţile judeţului şi a ţării. Cu o suprafaţă de peste 115.55 kmp, teritoriul comunei este dispus în bună parte între  culuarul Timiş – Cerna şi culmile Munţilor Almâj (la sud-vest) şi Almăj,  acoperind o parte a teritoriului administrativ al provinciei istorice Craina.

Faţă de principalele centre urbane ale judeţului, Iablaniţa este situat la:

- 18 Km de oraşul  Băile Herculane (DN 57 B şi DN 6), oraşul cel mai apropiat şi principalul centru de polarizare al zonei;

- la 32 km de oraşul Orşova (MH), inclusiv de Dunăre;

- la 109 km de  Reşiţa (municipiul, centrul administrativ şi economic al judeţului Caraş-Severin);

- la 62 km faţă de Caransebeş (DN 6;

Faţă de principalele centre regionale, de polarizare economică şi socială, comuna Iablaniţa se găseşte la:

- la 167 km faţă de Timişoara;

- la 57 km faţă de Drobeta-Turnu Severin;

- la 171 km faţă de Craiova;

- la 199 km faţă de Arad;

- la 400 km faţă de Bucureşti, capitala ţării.

3.3.2. Căile de comunicaţii şi transport

Dezvoltarea economică şi socială a comunei în viitor depinde în mare măsură de modul cum sunt rezolvate şi problemele puse de dezvoltarea reţelelor de transport.

Astăzi starea DN 57 B, care traversează toate cele trei sate ale comunei, cât şi DN 6 care traversează nord-estul localităţii se găsesc din punct de vedere tehnic în bune condiţii, asigurând o bună integrare a teritoriului administrativ cu restul ţării.

De asemenea, DC 31 (DN 57 B – Iablaniţa – Plugova DN 6), ce leagă comuna Iablaniţa cu Mehadia, peste culmea Străjiţei, asigură de asemenea un acces direct spre satele din bazinul mijlociu şi inferior al Bela-Rekăi şi cu Valea Sveredinului, în condiţiile modernizării acestuia. Deşi o parte din drumurile vicinale şi agricole au fost reabilitate parţial se impune refacerea şi reabilitarea drumurilor care leagă satele comunei cu partea sudică a teritoriului administrativ, bogată în păduri şi păşuni. Pentru viitorul apropiat şi mediu se impune continuarea eforturilor pentru:

- Modernizrea integrală a DC 31 între DN 57 B şi DN 6, împreună cu administraţia locală a comunei Mehadia. Prin modernizarea acestui drum se deschide perspectiva unei mai lesnicioase legături între localităţile comunei şi cele ale Mehadiei, inclusiv cu oraşul Băile Herculane.

- Modernizarea drumurilor de legătură dintre satele comunei Iablaniţa şi Valea Sveredinului, pentru creşterea acesibilităţii la această zonă deosebit de importantă din punct de vedere economic.

- Totodată, reabilitarea şi chiar modernizarea drumului de pe Valea Calvei spre Lăpuşnicel şi mai departe spre Putna (com. Prigor), ar repune în funcţiune un vechi drum istoric, cu un real potenţial turistic.

- modernizarea tuturor străzilor din intravilanul localităţilor componente.

- realizarea în interiorul localităţilor a unor piste destinate circulaţiei bicicliştilor, pentru a limita interferenţele cu circulaţia auto şi cea pietonală.

- amenajarea de parcaje în zonele cu flux mare de autovehicole, în punctele de belvedere şi a celor de interes turistic.

3.3.3. Mutaţii survenite în folosinţa terenurilor

Datorită reliefului montan, proprietatea privată s-a păstrat în bună măsură şi în perioada comunistă. Schimbări s-au înregistrat la nivelul fondului forestier, care în comunism a fost trecut în proprietatea statului. Odată cu adoptarea legislaţiei de retrocedare a suprafeţelor agricole, aceste terenuri forestiere au revenit în bună parte la proprietarii de drept.

În comuna Iablaniţa mutaţii importante în folosinţa terenurilor nu au survenit în ultimii ani.

Deşi Consiliul Local deţine o suprafaţă limitată de terenuri în zona localităţilor, unele dintre acestea, în special cele aflate în albia majoră şi lunca cursurilor de apă Craiova şi Mehadia, sunt utilizate abuziv de către persoane fizice. Se recomandă factorilor de decizie inventarierea terenurilor de care dispune primăria, pentru a le putea utiliza în realizarea unor obiective de dezvoltare şi de utilitate publică.

În etapa actuală sunt satisfăcute în general cerinţele populaţiei pentru construirea de locuinţe noi, acestea având loc pe terenuri proprietate particulară.

Administraţia locală pregăteşte introducerea în intravilan a unor noi suprafeţe de teren situate în apropiere de intersecţia DN 57 B şi DC 31, la Petnic, şi Globu Craiovei pentru investiţii cu scop turistic şi de servicii. De asemenea, în zona  văii Sverdinul Mare sunt prevăzute terenuri destinate dezvoltării turismului precum şi a unor microferme agricole. Valorificarea acestor spaţii se va face pe baza unor PUZ-uri întocmite ulterior, care să orienteze dezvoltarea urbanistică a spaţiilor propuse.

Menţionăm că prin Legea nr. 5 din 6 martie 2000, pe teritoriul administrativ al comunei au fost declarate un număr de trei rezervaţii naturale (Cheile Globu Craiovei, Lacul fosilifer Globu Craiovei şi Ravena Crouri), cu o suprafaţă totală de 134 ha. Sunt terenuri aflate în administraţia primăriei dar se bucură de un regim special potrivit legii.

3.3.4. Lucrări majore prevăzute/propuse în teritoriu

- Începerea lucrărilor la sectorul de autostradă Lugoj – Caransebeş – Orşova – Drobeta - Turnu Severin – Craiova - Calafat. Cu toate că autostrada menţionată ocoleşte la limita de nord-est teritoriul administrativ al comunei va afecta şi părţi din teritoriul administrativ al comunei, în condiţiile în care aici va trebui să existe un punct de descărcare pentru DN 57 B.

- Începerea lucrărilor pentru realizarea LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina, care trave4rsează şi părţi din teritoriul administrativ al comunei Iablaniţa.

- Deşi pentru moment sistat, mai există proiectul „Nabuco” a cărui traseu va afecta de asemenea indirect, teritoriul administrativ al comunei.

- Încheierea procesului de conectare/branşare la sistemul de alimentare cu apă potabilă şi canalizare pentru localităţile Globu Craiovei şi Petnic;

- Darea în folosiinţă a staţiei de epurare de la Petnic;

- Obţinerea surselor de finanţare şi demararea lucrărilor la reţeaua de alimentare cu apă, canalizare şi staţie de epurare pentru localitatea Iablaniţa

- Infiintare centru de informare şi promovare turistică în comuna Iablaniţa ;

Direcţiile posibile de evoluţie a localităţilor şi priorităţile în intervenţie au fost tratate la cap. 3.4 Evolutie posibila, priorităţi.

3.3.5. Deplasări pentru muncă

Înainte de anul 2000, deplasările pentru muncă se făceau spre principalele centre economice existente, în primul rând spreMehadia, Băile Herculane şi alte centre economice din Culuarul Timiş – Cerna. Această deplasare presupunea un navetism zilnic. Alături de navetismul zilnic era prezent şi navetismul săptămânal pentru cei care lucrau la exploatarea fondului forestier din Semenic şi Munţii Almâj.

După anul 2000, în condiţiile reducerii numărului locurilor de muncă, a crescut numărul de salariaţi angajaţi în agricultură, în micile unităţi economice bazate pe prelucrarea lemnului, comerţ şi transporturi, nou înfiinţate pe teritoriul comunei.

Pentru viitor dezvoltarea turismului, a unor activităţi conexe creşterii animalelor, a exploatării şi valorificării unor resurse locale, minerale cât şi a serviciilor pot să absoarbă o parte importantă din forţa de muncă disponibilă.

Datorită lipsei unei alternative locale viabile pe termen lung, mobilitatea forţei de muncă s-a îndreptat spre Italia, Spania şi alte state europene. Astăzi un număr important dintre localnicii lucrează în străinătate, investindu-şi câştigurile acasă. În aceste condiţii deplasările pentru muncă în străinătate se fac pentru perioade mai lungi, de 3-6 luni sau chiar ani, caz în care se întorc acasă doar în concediile de odihnă.

3.3.6. Dezvoltarea în teritoriu a echipării edilitare

Pe lângă activităţile cu caracter edilitar amintite anterior (vezi cap. 3.3.4.) cele mai importante activităţi cu caracter edilitar:

- Extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi a celor de canalizare spre zonele de dezvoltare economică şi urbanistică de pe teritoriul comunei;

- Extinderea capacităţilor de laimentare cu apă şi a canalizării în satele Petnic şi Globu Craiovei.

- Refacerea sistemului de alimentare/distribuţie a apei potabile pentru Iablaniţa:
Realizarea sistemului de canalizare şi a staţiei de epurare pentru Iablaniţa.

- Branşarea zonelor nou introduse în intravilan la reţelele edilitare existente, inclusiv la cele de alimentare cu energie electrică.

- Modernizarea reţelei de transport formată din: străzi, drumurile comunale, vicinale, agricole şi de acces.

Dezvoltarea echipării edilitare a fost tratată pe larg la capitolul 3.9 DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE.

3.4. DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR - Obiective

3.4.1. Obiectivele generale ale dezvoltării economice

Obiectivul principal îl constituie realizarea dezvoltării economice şi sociale durabile a comunei Iablaniţa prin punerea în valoare a potenţialului natural şi uman al localităţilor componente, a tradiţiilor şi resurselor disponibile.

Alte obiective:

  - asigurarea echipării edilitare a tuturor localităţilor comunei Iablaniţa;

  - crearea de noi locuri de muncă;

  - valorificarea superioară a rezervelor de teren existente;

  - protejarea patrimoniului construit în vederea dezvoltării durabile a zonei şi a înclusiv 	prin promovarea turismului;

  - încurajarea activităţilor tradiţionale, legate de creşterea animalelor şi de prelucrarea 	lemnului;

  - folosirea cu eficienţă maximă a resurselor materiale, umane şi băneşti în domeniul investiţiilor impune optimizări la nivel macro şi microeconomic, adică îndeplinirea anumitor criterii de optimizare prin intermediul cărora să se asigure:

- respectarea echilibrului pe ansamblul economiei locale;

- valorificarea maximă a resurselor minerale disponibile în prezent şi viitor printr-o dezvoltare durabilă;

- un înalt grad de competitivitate pentru produsele destinate schimbului intern.

3.4.2. Obiectivele de bază ale dezvoltării economice

În general economia acestei zone este cunoscută în special prin creşterea ovinelor si bovinelor, cultura plantelor detinậnd o pondere redusă, datorită condiţiilor naturale mai puţin favorabile dezvoltării acesteia (pante ridicate, soluri puţin fertile etc.). Pe lână acestea, în decursul timpului o pondere importantă în economia familiară la jucat pomicultura, atât prin valorificarea fructelor proaspete cât şi a extractelor alcoolice.

Valorificare superioară a potenţialului agricol deţinut poate fi făcut prin:

  - Asigurarea cu utilităţi a zonelor cu potenţial agricol ridicat;

  - Creşterea numărului şi a calităţii utilajelor agricole la nivelul teritoriului 	administrativ, inclusiv extinderea suprafeţelor prelucrate mecanizat;

  - Întreţinerea şi valorificarea superioară a suprafeţelor de fâneţe şi păşuni naturale de care dispune UAT, pentru:

- valorificarea potenţialului zootehnic ridicat, prin sprijinirea înfiinţării de micro ferme zootehnice şi asociaţii ale crescătorilor de animale;

- sprijinirea înfiinţării unui centru de colectare prelucrare si ambalare a fructelor de 	pădure şi a  plantelor medicinale;

- Creşterea suprafeţelor destinate producţiei de fructe şi valorificarea acestora;

- Creşterea suprafeţelor cultivate cu legume şi plante tehnice, inclusiv medicinale;

- Dezvoltarea serviciilor pentru agricultură în scopul îmbunătăţirii rezultatelor în acest sector şi a depăşirii agriculturii de subzistenţă spre cea orientată economic.

Un alt obiectiv de bază al dezvoltării agriculturii este dezvoltarea zootehniei, prin sprijinirea înfiinţării unor microferme şi ferme de dimensiuni mijlocii, specializate de creştere a animalelor.

Referitor la principalele intervenţii în domeniu ce se pot realiza în perspectiva anilor 2015-2020, după aderarea la Uniunea Europeană (climatul concurenţial devenind mult mai dur) şi care pot veni în sprijinul  producătorilor agricoli:

- Pregătirea teoretică şi practică prin acţiuni organizate de către structurile specializate din cadrul primăriei, a populaţiei tinere implicată în agricultură, pentru a cunoaşte noile posibilităţi şi tehnologii utilizate în acest sector, oportunităţile şi modalităţile de valorificare a produselor precum şi necesităţile unor structuri organizatorice regionale care să sprijine activitatea acestora,

- Identificarea şi mediatizarea programelor de dezvoltare rurală;

- Deschiderea unor centre private de preluare şi prelucrare a produselor lactate, de sacrificare şi abatorizare;

- Obţinerea şi promovarea produselor naturale ecologice în ferme care sa respecte legislaţia Uniunii Europene (ferme pentru creşterea bovinelor şi a ovinelor, ţinând seama de potenţialul păşunilor şi fâneţelor din zonă, dar şi mici ferme pentru cultura ciupercilor, a melcilor etc.);

- Valorificarea potenţialului pomicol prin extinderea cultivării pomilor fructiferi şi valorificarea superioară a producţiei pomicole sub formă proaspătă, pe piaţa zonală sau conservată (fructe uscate, conservată, dulceţuri etc). În acest sens ar fi de dorit  valorificarea tradiţiei existente în domeniu (distrusă odată cu dispariţia infrastructurii existente la Borlovenii Vechi), pe baza unor investiţiilor private în domeniu.

- Sprijinirea înfiinţării unui centru de colectare prelucrare si ambalare a fructelor de padure şi a  plantelor medicinale;

# Industrie şi comerţ

- Identificarea şi stabilirea unor zone destinate dezvoltării industriale şi asigurarea infrastructurii de bază pentru acestea (energie electrică, apă, canalizare etc.).

- Modernizarea sectoarelor de producţie existente în domeniul prelucrării lemnului, diversificarea producţiei şi creşterea productivităţii acestor unităţi. În prezent „sectorul prelucrării lemnului asigură practic şi legătura teritoriului „Poarta Almăjului” cu exteriorul, prin prisma faptului cu societăţile comerciale de profil constituie furnizori de materie primă pentru câteva fabrici de mobilă şi de articole din lemn de importanţă regională şi chiar de importanţă naţională”.

- Creşterea productivităţii muncii;

- Reconversia profesională a şomerilor;

- Sprijinirea înfiinţării unor micro-întreprinderi cu profil – construcţii, materiale de construcţii, activitati de carieră şi balastieră, industrie uşoară, prelucrarea lemnului;

- Recalificarea forţei de muncă. În condiţiile extinderii activităţilor cu caracter turistic este necesară pregătirea locală prin cursuri intensive, de scurtă durată, a personalului specializat pentru activităţi specifice ca: ospătar, bucătar, ghid turistic etc.

- Extinderea activităţilor în industria uşoară şi înfiinţarea unor noi unităţi de  servicii sociale şi comerciale care să valorifice forţa de muncă feminină;

Turism, sport şi agrement

Crearea unei infrastructurii specifice, pentru susţinere acestora:

- Dezvoltarea şi extinderea infrastructurii turistice existente, prin creşterea capacităţilor de cazare şi petrecere a timpului liber.

- Realizarea “Centrului de informare turistică” de la Iablaniţa (DN 57 B);

- Crearea unor noi capacităţi de cazare nepermanente (tabere, locuri de campare etc);

- Încurajarea amenajării unor gospodării individuale pentru a putea primi şi satisface cerinţele unui turism civilizat;

- Realizarea infrastructurii de acces, marcarea traseelor turistice şi amenajarea punctelor de belvedere şi popas.

Dezvoltarea infrastructurii de agrement, si pentru dezvoltarea activităţilor sportive, prin:

- Înfiinţarea unor  parcuri şi zone de promenadă, pe malul râului Craiova şi a unora dintre efluenţii acesteia (Stelnic şi Calva);

- Amenajarea piaţetelor şi a spaţiilor verzi din interiorul satelor (din preajma bisericilor, a zonelor centrale etc.);

- Amenajarea unui ştrand şi a unei zone de agrement şi petrecerea timpului liber, în preajma râului Craiova, în aval de Petnic, în zona terenului de fotbal;

- Amenajarea în cadrul Căminelor culturale sau în alte spaţii disponibile a unor Cluburi, pentru tinerii din comună, dotate cu sisteme audio, video şi jocuri de societate.

Comerţ şi servicii

Acest sector este puţin dezvoltat în condiţiile cererii limitate şi a puterii de cumpărare scăzută. În domeniul comercial principalul factor economic care acţionează este structurat la nivelul asociaţiilor familiale şi societăţilor cu răspundere limitată care practică comerţul cu amănuntul de produse alimentare şi de alte produse de uz personal, de strictă necesitate.

Pentru viitor dezvoltarea serviciilor va trebui să devină o preocupare majoră la nivelul  administraţiilor locale, atât pentru satisfacerea necesităţilor populaţiei cât şi a potenţialilor turişti din zonă. Aceste servicii vor trebui să vizeze:

- Asigurarea unor intervenţii de primă necesitate (reparaţii şi verificări auto, reparaţii electrocasnice, servicii de înfrumuseţare şi relaxare etc.);

- Asigurarea unor necesităţi comerciale şi de consum (puncte alimentare, terase, cofetării, chioşcuri, staţii de carburanţi etc.)

- Asigurarea unor servicii pentru petrecerea timpului liber (discoteci, spectacole de muzică uşoară şi populară, bibliotecă etc.);

- Măsuri concrete împreună cu factorii decidenţi de la nivelul judeţului, a înfiinţării unui sistem de transport în comun zonal;

- Sprijinirea creerii unei intreprinderi de gospodărire locală şi întreţinerea spaţiilor verzi;

3.4.3. Specificul unităţilor necesar a se realiza

În domeniul agricol:

    - ferme agricole, destinate creşterii animalelor şi pomiculturii;

    - ferme piscicole şi de de valorificare a producţiei piscicole;

    - unităţi de procesare şi valorificare a produselor agricole.

În domeniul micii industrii şi a serviciilor:

- unităţi de valorificare a potenţialului energetic local (eolian, solar şi hidro);

- unităţi pentru valorificarea resurselor minerale, nemetalice (piatră, felspaţi, alte agregate minerale);

- unităţi pentru prelucrarea şi valorificarea superioară a lemnului;

- încurajarea meşteşugurilor locale şi a profesiilor liberale;

- încurajarea serviciilor către populaţie, de la cele de garanţie şi reparaţii, la cele destinate igienei şi înfrumuseţării (frizerie, cuafor) etc.

În domeniul turismului:

- dezvoltarea turismului, cu toate componentele sale care pot valorifica potenţialul natural şi antropic al zonei;

Importanţa creşterii animalelor este ilustrată şi prin existenta unor traditii locale de prelucrare a unor produse animaliere, ca de exemplu a lậnei sau pieilor. Acestea au constituit baza dezvoltării unor activităţi cu caracter mestesugaresc, printre care şi cojocaritul. Cojocaritul este un vechi mestesug cu o larga raspậndire, în localitati din judetul Caras-Severin (Mehadica, Crusovat, Teregova, Domasnea, Bozovici, Dalboset, Iablanita, etc), care trebuie şi merită să fie reânviate, chiar dacă la început mai mult în scop turisic şi etnofolcloric.

3.4.4. Turismul

3.4.3.1.  Potenţial turistic

Turismul trebuie perceput în general ca reprezentând o sursă potenţială de creştere economică. Potenţialul turistic al zonei se bazează pe moştenirea culturală unică şi frumuseţea peisajului. Ca urmare, turismul are potenţialul de a crea un număr important de locuri de muncă, putând contribui la bunăstarea economică a locuitorilor.

Conform PATN şi PATJ, comuna Iablaniţa nu dispune de resurse naturale şi peisagistice precum şi istorice importante. Cu toate acestea teritoriul comunei,  prin apartenenţa sa la zona montană Semenic - Almăj, şi prin existenţa unor rezervaţii naturale şi a unor obiective antropice de interes local şi zonal, precum: lăcaşele de cult din cele trei localităţi, o anumită structură urbanistică şi precum şi a unui număr important de clădiri vechi, de sec XIX şi XX, specifice zonei de graniţă bănăţeană, la care se adaugă patrimoniul etnografic şi etnic, constituie în sine obiective de interes deosebit de importante. Toate aceste resurse se cer a fi valorificate într-un cadru mai larg, prin includerea într-un circuit turistic zonal, care să cuprindă obiective naturale şi istorice situate pe Valea Craiovei, în Depresiunea Almăjului şi în zona montană Semenic-Almăj.

Comuna Iablaniţa poate să devină o zonă de "convergenţă"  a mai multor trasee turistice care să lege obiective specifice turismului montan cu obiectivele entropice şi istorice de pe Culuarul Timiş-Cerna şi depresiunea Almăjului. Pe lângă varietatea obiectivelor turistice locale, comuna înlesneşte drumul vizitatorilor către alte centre de interes din zonă, printre care Rezervaţia Mulinologică – Rudăria, cheile Minişului, cu bogăţiile sale endo şi exocarstice, dar şi obiectivele istorice de pe cursul superior al Timişului şi din bazinul Cernei. Pentru completarea şi îmbunătăţirea accesibilităţii spre aceste obiective este necesară reabilitarea infrastructurii care leagă Lăpuşnicelul (DN 57 B) cu Mehadica şi Teregova de pe valea superioară a Timişului, a drumului Petnic (DB 57 B) – Valea Calvei spre Lăpuşnicel (DC 36) – Şumiţa - Putna (DN 57 B) şi a DC 31 Iablaniţa (DC57 B) – Mehadia (DN 6).

3.4.3.2. Infrastructură tehnică

Pensiuni turistice

In prezent pe teritoriul administrativ al comunei Iablaniţa nu este înregistrată nici o pensiune agroturistică sau de altă natură, locurile de cazare lipsind cu desăvârşire. Se aşteaptă ca odată cu realizarea unui centru de informare turistică şi capacităţile de cazare turistică să cunoască o relansare pe plan local, contribuind astfel la dezvoltarea turismului.

Trasee turistice neamenajate

- DN 57 B, Petnic – Valea Calvei – Dealul Belcovăţ – Şumiţa – Putna.

- DN 57 B Iablaniţa – Valea Selişte – Valea Sveredinului – Vf. Ostreş (Peştera Ostreş) – Putna.

Trasee cicloturistice

- DN 57 B, Petnic – Valea Calvei – Şaua Calvei - Lăpuşnicel - Şumiţa – Putna, cu o lungime de cca. 21 km, din care cca 6 km pe teritoriul administrativ al comunei.

Forme de turism practicabile

- Drumeţia şi turismul recreativ montan găseşte un teren propriu de afirmare cu precădere în perimetrul comportamentului montan, trasee turistice din cadrul acestora având ca puncte de plecare localităţile Iablaniţa şi Petnic apre Valea Sveredinul Mare şi Munţii Almăj, iar Globu Craiovei, prin Mehadica spre Munţii Semenic.

- Turism pentru odihnă şi recreere are condiţii favorabile de dezvoltare (aer curat, linişte, peisaje reconfortante. Dar dezvoltarea acestuia implică o serie de factori printre care:

- Dezvoltarea bazei de cazare prin creşterea numerică şi calitativă a spaţiilor de cazare colectivă (pensiuni, cabane, hoteluri), cât şi individuale (case de vacanţă etc);

- Dezvoltarea bazei de alimentaţie publică şi divertisment în localităţile din zonă;

- Dezvoltarea şi reorganizarea bazei de transport local şi  zonal;

- Îmbunătăţirea echipării edilitare a teritoriului: apă curentă, canalizare, energie electrică, modernizarea drumurilor comunale.

3.4.3.3. Măsuri necesare protecţiei şi conservării resurselor turistice

Deşi comuna nu dispune de resurse turistice semnificative, în vederea menţinerii unui cadru optim de desfăşurare a activităţilor de acest gen se impune luarea de măsuri pentru preîntâmpinare apariţiei, în viitor, a unor situaţii de degradare a patrimoniului turistic existent, prin:

- respectarea riguroasă a prevederilor legii cu privire la protecţia mediului înconjurător;

- conservarea pădurilor existente în lungul traseelor turistice (Cheile Dlobu Craiovei) şi în jurul localităţilor cu funcţiuni turistice;

- evitarea construirii de unităţi economice poluante (crescătorii de păsări, ferme zootehnice mari, unităţi industriale, etc.) în lungul DN 57 B sau în apropierea locaţiilor turistice, proiectarea atentă a instalaţiilor speciale de combatere a poluării (reţele de canalizare, staţii de epurare a apelor uzate);

- protecţia şi conservarea rezervaţiilor naturale prin organizarea lor corespunzătoare pentru vizitare (amplasarea indicatoarelor turistice, amenajarea unor puncte de belvedere, refacerea marcajelor etc.);.

- păstrarea esteticii arterelor de circulaţie şi stradale, plantarea cu arbori şi flori a străzilor din localităţile comunei, taluzarea şi înierbarea sectoarelor de drum care prezintă alunecări, evitarea depozitarii de materiale de construcţii şi utilaje în lungul principalelor drumuri, îngrijirea faţadelor clădirilor aflate la strada principală (DN 57 B) etc.;

- continuarea campaniilor de educaţie a populaţiei prin şcoală, organizaţii neguvernamentale, în vederea respectării şi protejării resurselor turistice;

- realizarea de materiale publicitare diversificate (afişe, fluturaşi, panouri) privind protecţia mediului înconjurător şi a resurselor turistice şi difuzarea lor în teritoriu;

- revitalizarea şi continuarea vechilor tradiţii etnofolclorice din zonă, prin organizarea sărbătorilor locale şi a evenimentelor culturale locale, precum „Ruga” organizată în fiecare localitate de hramul bisericii, „Balul Izmenelor”, Zilele Crainei Bănăţene, organizate în luna martie a fiecărui an în una din satele acestei provincii istorice.

3.4.4. Modul de folosinţă a rezervelor de teren

Deoarece resursele de teren din intravilan, pe care le deţine primăria sunt de cele mai multe ori sub necesităţi şi inegal distribuite, utilizarea acetora se va face în funcţie de necesităţile imediate şi de perspectivă a comunităţii.

Astfel în intravilanele localităţii sau în imediata apropiere a acestora, uztilizarea terenurilor se va facă în primul rând în scopul asigurării/dezvoltării infrastructurii edilitare, a unor servicii, putând fi concesionate şi în scopul desfăşurării unor activităţi cu caracter economic.

Suprafeţele împădurite vor fi exploatate în regim silvic, pentru asigurarea unor necesităţi economice imediate sau de perspectivă pentru comunitate (lemn de foc sau de construcţie, păşunat etc). Terenurile împădurite mai pot fi concesionate, pe parcele, unor investitori privaţi locali, pentru a fi exploatate, prelucrate şi valorificate, cu obligaţia acestora de a reface suprafaţa defrişată prin împădurire.

Suprafeţele de teren acoperit de păşuni sau fâneţe, pot fi concesionate unor investitori privaţi pentru desfăşurarea unor activităţi economice, cu impact minimal asupra mediului care să aducă venituri la bugetul local şi să utilizeze forţă de muncă autohtonă. De asemenea, în cazul neutilizării de către populaţia locală, aceste păşuni/fâneţe pot fi concesionate în anumite condiţii unor fermieri locali sau din afara comunei pentru creşterea animalelor.

Totodată aceste terenuri pot fi utilizate pentru proiecte locale de investiţii în domeniul turismului, a dezvoltării infrastructurii pentru activităţi de tip energetic, industrial sau servicii.

3.4.5. Asigurarea cu utilităţi

Principalele categorii de utilităţi publice pe care Administraţia locală are datoria să le asigure sunt:

- Introducerea sistemului de canalizare şi alimentare cu apă pentru localitatea Iablaniţa, inclusiv în zona gării.

- Extinderea  sistemului  centralizat de alimentare cu apă potabilă la nivelul zonelor nou introduse în intravilan şi a celor cu potenţial turistic.

- Extinderea sistemului centralizat  de canalizare  menajeră la nivelul zonelor nou introduse în intravilan şi a celor cu potenţial turistic;

- Extinderea reţelei electrice în zonele cu potenţial  agricol şi turistic, inclusiv utilizarea unor surse energetice alternative (eoliană, fotovoltaică, biomasă etc.);

- Asigurarea unui menegement corspunzător pentru deşeurile menajere; selectarea, colectarea şi transportul acestora;

- Asigurarea serviciilor comerciale şi de alimentaţie publică;

- Asigurarea infrastructurii de comunicaţii şi transport etc.

3.4.6. Locuri de muncă necesar a se crea

Situaţia ideală pentru fiecare comuntatea este asigurarea cu locuri de muncă retribuite corespunzător pentru toată populaţia aptă de muncă.	 Desigur aceste locuri de muncă nu pot fi create decât în sectoare de activitate existente la nivelul comunităţii şi în funcţie de pregătirea forţei de muncă. Lipsa acestor locuri de muncă precum şi neconcordanţa între ofertă şi pregătirea forţei de muncă duce de cele mai multe ori la emigrarea acesteia spre alte centre.

La nivelul comunei Iablaniţa locurile de muncă sunt legate de specificul fiecărei activităţi desfăşurate. Marea lor majoritate fiind în agricultură.

Tradiţional în agricultură locurile de muncă sunt destinate să acopere necesarul de forţă de muncă pentru activităţile specifice. În acest sector forţa de muncă nu este pregătită în mod special, aici fiind vorba de o pregătire tradiţională, de aceia  pregătirea este asimilată muncii necalificate. În condiţiile dezvoltării unei agriculturi moderne, în cadrul unor ferme de producţie, se impune utilizarea unei forţe de muncă specializate, precum ingineri/tehnicieni agronomi, medici şi tehnicieni veterinari, lucrători pe diferite tipuri de utilaje agricole, îngrijitori de animale, mulgători etc. Crearea acestor locuri de muncă presupune existenţa unor investiţii în domeniu şi pregătirea viitoarei forţe de muncă necesare.

În domeniul industrial şi al serviciilor cu caracter productiv este necesară existenţa unei forţe de muncă mai înalt specializate, care să fi trecut cel puţin printr-o şcoală profesională sau una echivalentă, pentru meseriile de bază. Posturile de coordonare şi tehnicce necesitând o pregătire tehnică medie şi superioară. De regulă investitorul dacă nu are forţa de muncă necesară şi-o asigură prin cursuri de pregătire de scurtă durată sau la locul de muncă.

Dezvoltarea unor activităţi cu caracter industrial, axate pe producţia de energie electrică necesită o forţă de muncă cu o pregătire specială, de nivel tehnic mediu şi superior, în pregătirea căreia trebuie implicată, alături de investitor şi administraţia locală. De asemenea în industria lemnului, necesarul forţei de muncă se poate asigura prin pregătirea de specialitae în cadrul Liceului tehnologic “Coriolan Buracu” de la Prigor sau prin organizarea unor clase speciale şi cursuri în cadrul şcolilor din comună.

În unele domenii sunt necesare pregătiri specializate cum sunt şoferii în transporturi sau personalul din cadrul unităţilor comerciale şi unele servicii, inclusiv turistice. În condiţiile în care turismul este o opţiune pentru dezvoltarea comunităţii se impune găsirea unor forme specifice pentru pregătirea personalului, pentru funcţii din cele mai diverse: bucătari, ospătari, recepţioneri, agenţi de turism, barmani, camerist/îngrijitor etc.

Pentru domenii precum administraţia locală, învăţământ, servicii financiare şi economice, menegement etc., se impune existenţa unei pregătiri superioare, efectuată în centre universitare.

Pentru unele activităţi înalt specializate chiar dacă comunitatea nu dispune de personal, poate atrage forţă de muncă din exterior prin oferte asiguratorii şi condiţii de muncă superioare, dar aceasta rămâne opţiunea angajatorilor

3.5. EVOLUTIA POPULAŢIEI

Efectivul populatiei comunei Iablaniţa s-a diminuat de la 2725 în 1990 la 2231 în anul 2011, reprezentând o scădere cu 18% din populaţia anului de referinţă 1990. Sporul natural negativ datorat reducerii natalităţii şi a efectivelor de populaţie tânără la vârsta fertilităţii au determinat actuala situaţie demografică a populaţiei. Migraţia populaţiei în vârstă de muncă spre oraşele din regiune sau a tinerilor spre centrele urbane au condus de asemenea la reducerea numărului populaţiei stabile.

Sursa: Directia Judeţeană de Statistică Caraş Severin

Numarul plecărilor din localitate a atins maximul in 1990, când legislaţia a devenit foarte permisivă în ceea ce priveşte mobilitatea, după care s-a redus. Recent, perioada 2004-2008, numărul de plecări a cunoscut o creştere relativ mare media fiind de 56,2 persoane/an.

Foarte sugestivă pentru relevarea evoluţiei efectivului populaţiei, luând in considerare criteriul vârstă şi sex este reprezentarea in aceeasi diagrama sub forma de piramida a populatiei de la recensămintele 2002 şi 2011.

Sursa: Tempo online pentru anul 2002 şi Recensământul 2011, sursa Directia Judeteana de Statistică Caraş-Severin

3.5.1. Rata brută a natalităţii şi mortalităţii

Mortalitatea ridicată este un fenomen caracteristic ruralului românesc şi are cauze complexe fiind atât o consecinţă a îmbătrânirii demografice cât şi o rezultantă a factorilor sociali şi economici: accesul la servicii, calitatea vieţii, nivelul de educaţie.

Populaţia comunei Iablaniţa se caracterizează prin deficit demografic, respectiv număr redus de născuţi vii faţă de numărul persoanelor decedate. Populaţia din zona de studiu are un comportament demografic specific zonei Banatului, cu rată redusă a natalităţii şi pondere mare a populaţiei îmbătrânite. Cele mai înalte valori ale mortalităţii au fost înregistrate în ultimii 2 ani, 23 persoane decedate la 1000 locuitori în anul 2011 şi 16 persoane la 1000 locuitori în 2012.

Sursa: Directia Judeteana de Statistica Caraş-Severin

Rata natalităţii a scăzut continuu, de la un maxim de 12,7‰ în 1992 la un minim de 1.7‰ în 2012. Migraţia tinerilor spre mediul urban având ca şi consecinţă reducerea numărului de persoane la vârsta fertilităţii constituie cauza reducerii natalităţii, soluţia fiind stabilizarea tinerilor în mediul rural, şansă pentru dezvoltarea localităţii.

3.5.2. Sporul natural

Definit în literatura de specialitate ca diferenţa între numărul născuţilor vii şi cel al decedaţilor într-un an, acest indicator relevă creşterea sau diminuarea efectivului  populaţiei.

Sursa: Directia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin

În perioada analizată sporul natural nu a înregistrat nicio singură valoare pozitivă, înregistrându-se deficit natural. După 2004 mărimea acestui deficit a crescut peste 20 persoane, valoarea medie fiind de 26,6 (în medie sunt cu 26 mai multe persoane decedate decât născuţi vii, medie calculată pentru perioada 2005-2012). Deficitul natural este explicat de efectivul în scădere al populaţiei la vârsta fertilă ce este caracterizată de tendinţa de migrare.

Pe de altă parte, rata natalităţii a scăzut continuu, cauza o găsim în diminuarea efectivelor de populaţie la vâsta fertilă si în modificarea comportamentului reproductiv.

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin

3.5.3. Sporul migraţiei

Calculat ca diferenţă între numărul de stabiliri de domiciliu şi de plecări, sporul migraţiei relevă creşterea sau diminuarea populaţiei datorată fluxului rural-urban sau urban-rural – numit şi de întoarcere.

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin

Evoluţia comparativă a stabilirilor şi plecărilor arată o tendinţă mai accentuată de plecare din comună decât de stabilire. Tendinta de întoarcere în rural, remarcată la scară naţională cu precădere în zonele periurbane nu a caracterizat şi comunităţile de pe teritoriul comunei Iablaniţa.

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin

Doar în perioada 2000-2003, numărul celor ce s-au stabilit în comună a crescut în comparaţie cu cel al plecărilor.

3.5.4. Prognoza populatiei

Metoda sporului mediu anual de creştere a populatiei

Pentru a realiza prognoza populaţiei comunei Iablaniţa s-a analizat evolutia populaţiei în perioada precedentă şi evolutia probabilă a mişcării naturale şi migratorii. Sporul natural şi migratoriu s-a considerat constant pentru perioada previzionată.

Prin metoda sporului natural s-a stabilit mai întâi sporul mediu anual al populaţiei în ultimii 5 ani, respectiv intervalul 2010-2013, -29 locuitori/an. Presupunând constantă evoluţia populaţiei, aceasta va ajunge în 2020 la un efectiv de 2028 locuitori.

Prognoza populaţiei, folosind modelul creşterii tendenţiale prin luarea în considerare a sporului mediu anual total (spor natural şi migratoriu) se prezinta în graficul de mai jos:

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin şi calcule proprii

Prognoza arată scăderea în ritm redus a populaţiei pentru perioada urmatoare. Metoda sporului mediu anual se bazeaza pe analiza evolutiei populatiei în perioada precedenta care releva o reducere a volumului populatiei în progresie aritmetică, considerand sporul natural constant pentru întreaga perioadă.

- Modelul de creştere biologică

O altă variantă a prognozei demografice s-a realizat folosind modelul de crestere biologica, luand în considerare doar sporul natural. Presupunând în aceasta variantă că populaţia comunei va fi influenţată doar de sporul natural, rezultă o reducere a efectivului demografic cu 27 locuitori/an (perioada de referinţă pentru media sporului natural s-a considerat intervalul 2007-2012). Considerând că sporul natural se va menţine constant în viitorii 7 ani, populaţia va cunoaşte în orizontul anului 2020 o scădere numerică cu 189 locuitori, ajungând la un efectiv de 2042 locuitori.

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin şi calcule proprii

Dintre cele două variante de prognoză optăm pentru a II-a variantă care arată o diminuare moderată a populaţiei faţă de prima variantă de prognoză, cunoscut fiind faptul că evoluţia populaţiei este un proces lent.

BIBLIOGRAFIE

1. Hristache I.	„Demografie şi statistică socială” –Editura Economică, Bucureşti, 1996

2. Rotariu T.	“Demografie şi sociologia populaţiei-fenomene demografice”, Editura Polirom, 2003, Bucureşti

3. Ţarcă, M. 			„Demografie” –Editura Economică, Bucureşti, 1997

4. Trebici, V.			„Demografia”, Editura Ştiinţifică şi Eciclopedică, Bucureşti, 1979

5. Trebici, V.		 	„Demografie, excerpta et selecta” -Editura Enciclopedică, Bucureşti

***Institutul Naţional de Statistică, Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2025, Bucureşti, 2004

***Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş Severin, Recesământul populaţiei 2011

***INS, baza de date Tempo online

3.6. Organizarea circulaȚiei

3.6.1.  Modernizarea sau completarea arterelor de circulaţie majoră şi a sistemului de transport în comun, în raport cu necesităţile funcţionale ale localităţilor

Principala arterele circulaţie majoră pe teritoriul comunei este - DN 57 B; Oraviţa – Anina – Bozovici – Iablaniţa DN 6, cu o lungime de cca. 97 km, din care cca. 13,5 km pe teritoriul comunei. Acest drum asigură legătura cu principala arteră majoră de circulaţie din zonă DN 6 (E 70), situată la cca. 5 km faţă de centrul de comună.

În prezent, cu toate că există un drum comunal (DC 31) care leagă Iablaniţa cu depresiunea Mehadiei, DN 6, în aval de Plugova, care ar putea scurta accesul spre Mehadia şi Băile Herculane, starea acestora limitează legăturile dintre Iablaniţa şi satele Mehadiei. Considerăm că modernizarea acestui drum pe toată lungimea lui, ar îmbunătăţi semnificativ această legătură, deschizând o nouă rută de acces spre Băile Herculane şi Orşova, situate în bazinul inferior al Cernei, inclusiv cu Dunărea şi Drobeta Turnu Severin.

De asemenea, valorificarea potenţialului economic şi turistic de pe cursul superior al râului Sverdinul Mare, din partea sudică a comunei, nu poate fi făcut fără îmbunătăţirea infrastructurii de transport din zonă; atît a drumului forestier care urcă dinspre Mehadia către bazinul superior al acestuia, cât şi a drumurilor forestiere şi de acces care leagă direct satele Iablaniţa şi Petnic cu acest areal geogarfic situat spre limikta vord-estică a M. Almăj.

Deşi cu o importanţă economică mai limitată după deschiderea actualului drum prin Cheile Globul Craiovei, credem că reabilitarea şi modernizarea drumului istoric de pe Valea Calva, care leagă satele Petnic (DN 57 B) cu Lăpuşnicelul (DJ 571) şi Putna Bănăţeană (DN 57 B) 97, poate juca un important rol turistic şi chiar economic, ca o alternativă la DN 57 B

Transportul în comun, este puternic defavorizat de amplasarea sa în afara principalei rute de circulaţie a zonei şi a centrelor urbane. Din aceste condiţii nu există un sistem de transport satisfăcător, care să ofere oportunităţi de transport ale populaţiei locale.

Conform  Programului de Transport Public de Persoane al jud. Caraş-Severin, din 19.12.2014, pentreu traseele din judeţ, din perioada 01.01.2014-30.06.2019, teritoriul administrativ al comunei Iablaniţa este străbătut de 3 trasee, după cum urmează:

- T 29 – Pârvova-Băile Herculane (circulă luni - vineri);

- T 34 – Iablaniţa-Bozovici (circulă luni – vineri);

- T 41 – Bozovici-Băile Herculane (circulă marţi şi vineri);

În cazul T 29 mijlocul de transport circulă doar în zilele lucrătoare, după următorul program.

Alte două trasee traversează teritoriul administrativ al comunei, respectiv: T - 054, Iablaniţa – Bozovici şi 041, Bozovici – Băile Herculane. În cazul acestora orele de sosire – plecare sunt cele de la staţiile de capăt, nicidecum orele când traversează teritoriul administrativ al comunei.

Primul dintre aceste trasee este funcţional doar în zilele lucrătoare cu următorul program de circulaţie:

Ultimul traseu care străbate teritoriul administrativ este T – 041, Bozovici – Băile Herculane. Pe acest traseu mijloacele de transport circulă doar de două ori pe săptămână: marţea şi vinerea; după următorul program:

Din datele de mai sus se poate constata că în perioada de wekeend localităţile comunei rămân complet izolate de restul judeţului şi a ţării.

Trebuie menţionat faptul că aceste trasee nu au fost atribuite până la data de 10 noiembrie. ,2014, potrivit informării adresate de către consiliul Judeţean Caraş-Severin către  Agenţia pentru Agenda Digitală a României, Bucureşti.

Din aceste considerente apreciem că rezolvarea problemelor privind transportul de persoane reprezintă o prioritate atât pentru administraţia locală cât şi pentru cea judeţeană.

Un alt aspect important legat de transportul în comun este situaţiia refugiilor şi a staţiilor pentru autobuze. În acest context amintim faptul că la Globul Craiovei sunt amenajate două staţii de autobus, câte una pe fiecare sens de mers. Una dintre staţii, amplasată pe partea dreaptă a drumului, lângă pod, este realizată monobloc din beton. Se remarcă prin masivitate şi prost gust, dar îşi îndeplineşte rolul pentru care a fost creată. Pentru sensul pous de mers staţia de autobus este amplasată în partea de jos a satului, fapt ce implică o deplasare prea mare pentru localnicii de pe Valea Selinului sau din capătul de sus al satului. Este realizată din profile metalice şi folie de policarbonat, cea ce-i dă un aspect lipsit de bun gust şi de improviţaşie. Cred că trebuie regândit atât amplasamentul staţiei de autobuz şi a refugiului pentru acesta, eventual pe un amplasament situat mai sus de şcoală.

La Petnic se constată lipsa totală a staţiilor de autobuz, cu toate că posibilitatea amplasării lor în zona centrală există; în apropiere de podul peste pârâul Calva sau în zona Căminului Cultural.

La Iablaniţa este o singură staţie de autobus, amplasată în zona centrală, lângă primărie. Aici putând avea acees atât riveranii cât şi cei situaţi pe malul opus al văii Craiova. Datorită fragmentării intravilanului şi a lungimii sale, credem necesară amplasarea unei staţii în sectorul cuprins între podul peste râul Mehadica şi pasajul de cale ferată. Aici ar putea avea acces locuitorii situaţi în partea de est a aşezării, cei din zona gării şi a platformei industriale. Şi staţia existentă la Iablaniţa se remarcă prin lipsa de gust şi improvizaţie.

Deoarece în toate satele comunei calitatea staţiilor existente şi uneori lipsa lor impune refacerea şi reamenajarea punctelor de staţie. În situaţia în care pe teritoriul administrativ al comunei sunt prezenţi mai mulţi agenţi economici specializati în prelucrarea lemnului propunem realizarea unora din lemn, mai adecvate mediului rural şi locului.

Exemplificăm cu câteva modele existente pe piaţă

3.6.2.  Îmbunătăţirea penetrabilităţii în localităţi şi a relaţiilor de circulaţie şi transport în comun cu localităţile din teritoriul înconjurător

Accesibilitatea îmbracă forme diferite, de la cea favorizată de prezenţa drumurilor de vale până la cea de intersectare cu drumuri de creastă sau platou, cum  este cazul DN 57 B şi drumului istoric care lega Depresiunea Almăjului cu Valea Mehadiei.  Penetrabilitatea în cadrul localităţilor comunei Iablaniţa este condiţionată de morfologia terenului şi de existenţa principalei artere de transport care străbate zona; DN 57 B. Este un tip de penetrabilitate structurată în lungul principalului curs de apă care străbate zona, râul Craiova. Secole de-a rândul legătura dintre actualele sate ale comunei Iablaniţa şi comuna vecină Lăpuşnicel, inclusiv Depresiunea Bozovici (Almăj) se realiza pe drumul istoric, care plecând din Petnic, urca pe Valea Calva, peste şaua cu acelaşi nume, prin Lăpuşnicel şi peste Culmea Prigorului pentru a coboră în Valea Putnei (Prigorului), în apropiere de confluenţa acesteia cu Iablacina. Era un drum dificil mai ales pe timp de iarnă, ce urca pieptiş muntele, cu o diferenţă de nivel de cca. 250 m.

Această problemă a fost rezolvată odată cu deschiderea drumului pe Valea Iablacina, peste Dealul Cocoşului, de unde se cobora în Valea Craiovei, dar mai ales odată cu deschiderea drumului, la sfârşitul sec. XIX (1870) prin Cheile Globul Craiovei. Noul traseu, deşi mai lung, a permis evitarea rupturile mari de pantă şi îmbunătăţirea penetrabilităţii auto. În general actualul traseu al DN 57 B, este un traseu optim pe un drum aflat într-o stare bună, şi care se bucură de o serie de lucrări de artă care înlătură pericolul căderilor de pietre şi a colmatării cursurilor de apă peste care trece.

Un alt drum care poate duce la îmbunătăţirea penetrabilităţii în localitatea Iablaniţa este drumul vechi, care face legătura dintre DN 6 şi DN 57 B, peste culmea Străţiţei (DC 31), din estul comunei, legând satele de pe valea Craiovei direct cu Mehadia, aşezare care a fost o perioadă îndelungată un important centru administrativ, militar şi economic al zonei. Reabilitarea acestuia ar deschide şi o altă variantă de acces către Băile Herculane şi Orşova.

Un alt drum care poate duce la îmbunătăţirea penetrabilităţii în comuna Iablaniţa şi îmbunătăţirea legăturilor cu Mehadica este actualul DC 35 - (DN 57 B Lăpuşnicel) – Mehadica, dar poate fi luat în calcul şi realizarea unui drum direct, pe Valea Selinului care să intersecteze drumul menţionat pe teritoriul Mehadicei. Modernizarea drumului menţionat pe sectorul DN 57 B – Mehadica, clasat astăzi ca drum comunal, ar permite evitarea unor ocoliri costisitoare, mai ales pentru locuitorii din Globu Craiovei, atăt ca timp cât şi sub aspect financiar, cel prin Iablaniţa, spre E 70, spre Cruşovăţ şi Cuptoare.

3.6.3. Asigurarea spaţiilor pentru parcaje

În condiţiile creşteri traficului auto şi a numărului de autovehicole aflate în proprietatea populaţiei, pe măsura creşterii interesului turistic şi economic pentru zonă, tot mai multe opriri şi staţionări se vor înregistra în zonă. Infrastructura stradală existentă, cu o trama stradală consistentă, permit zone de staţionare. Dar cum aceste zone sunt uneori înierbate, în perioadele umede vegetaţia este distrusă. Din aceste considerente, mai ales în zonele centrale ale satelor componente, în preajma centrului administrativ, a spaţiilor comerciale a şcolilor şi a instituţiilor se impune amenajarea unor spaţii de parcare. În acest context se inscriu necesitatea demarării unor proiecte de modernizare a centrului civic al fiecărei localităţi componente.

Totodată în zonele de interes turistic, cum sunt Cheile Globul Craiovei şi punctele de belvedere de pe traseu sunt necesare ameanajarea unor puncte de oprire/staţionare, pe DN 57 B, unde turistul să poată opri, pentru a admira peisajul, a servi masa sau pentru a-şi cumpăra un suvenir. O situaţie specială se înregistrează în zilele de hram şi la marile sărbători ale fiecărei localităţi când afluxul de credincioşi şi autoturisme este foarte mare, îngreunând circulaţia.

Nu trebuie omis faptul că aceste parcări necesită şi dotările minimale pentru protecţia mediului, repectiv coşuri de gunoi şi eventual WC ecologic.

3.6.4. Rezolvarea aspectelor conflictuale

La nivelul localităţii Globul Craiovei problemele conflictuale sunt legate mai ales de trama stradală la nivelul DN 57 B, condiţionată pe de o parte de prezenţa curţilor şi caselor oamenilor, pe de alta de vecinătatea imediată a râului. Limitarea posibilităţilor de extindere a carosabilului se resimte şi în lipsa posibilităţii amenajării unor trotuare. În cazul satelor Petnic şi Iablaniţa, morfologia terenului şi lăţimea iniţială a drumului permite mai multă libertate în acest sens.

În sectorul de chei, se menţine riscul căderilor de pietre din versantul stâng, dar şi a pietrişului mărunt alunecat de pe versanţi care tinde pe unele locuri să colmateze rigolele de scurgere. Totodată, utilizarea ca mijloc de transport individual a bicicletelor în condiţii nefavorabile pot duce la accidente, fapt ce necesită stabilirea şi amenajarea unor trasee şi realizarea unor piste pentru biciclişti.

În aval de confluenţa Slătnicului cu Craiova, pe malul opus râului, cu toate că nivelul carosabilului este mult mai sus decât terenul din jur, poate fi amenajat un trotuar de acces, începând de la podul peste Slătnic până la strada bisericii, cu toate că acesta pe unele portiuni trebuie să încalece rigola de scurgere a apelor pluviale. Acest fapt ar permite evitarea curculaţiei pe carosabil, ţinând seama de prezenţa unei curbe destul de strânse în zonă.

3.7. INTRAVILAN PROPUS. ZONE FUNCȚIONALE. BILANȚ TERITORIAL

Sat: Iablanița- reședința de comună

| ZONE FUNCȚIONALE | PROPUS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Suprafață (ha) | Procent % din total intravilan |
| Zona Locuire | 65,17 | 76,20% |
| Zona instituțiilor învățământului și culturii | 0,84 | 0,98% |
| Zonă instituțiilor de cult | 0,08 | 0,09% |
| Zona spații verzi adiacente cursurilor de apă | 3,23 | 3,77% |
| Zona sport și agrement | 1,51 | 1,76% |
| Zonă gospodărie comunală cimitire | 0,26 | 0,30% |
| Zonă gospodărie comunală | 0,53 | 0,62% |
| Căi de comnunicație | 8,12 | 9,50% |
| Zona Industrie | 2,1 | 2,45% |
| Zona Cale Ferată | 3,68 | 4,30% |
| TOTAL INTRAVILAN PROPUS | 85,53 | 100,00% |

Sat: Petnic

| ZONE FUNCȚIONALE | PROPUS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Suprafață (ha) | Procent % din total intravilan |
| Zona Locuire | 33,21 | 78,55% |
| Zona instituțiilor învățământului și culturii | 0,19 | 0,45% |
| Zonă instituțiilor de cult | 0,09 | 0,21% |
| Zona spații verzi adiacente cursurilor de apă | 2,65 | 6,27% |
| Zona sport și agrement | 0,75 | 1,77% |
| Zonă gospodărie comunală cimitire | 0,53 | 1,25% |
| Zonă gospodărie comunală | 0,23 | 0,54% |
| Căi de comnunicație | 3,61 | 8,54% |
| TOTAL INTRAVILAN PROPUS | 42,28 | 100,00% |

Sat: Globu Craiovei

| ZONE FUNCȚIONALE | PROPUS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Suprafață (ha) | Procent % din total intravilan |
| Zona Locuire | 22,59 | 85,40% |
| Zona instituțiilor învățământului și culturii | 0,2 | 0,76% |
| Zonă instituțiilor de cult | 0,13 | 0,49% |
| Zona spații verzi adiacente cursurilor de apă | 1,81 | 6,84% |
| Zonă gospodărie comunală cimitire | 0,13 | 0,49% |
| Zonă gospodărie comunală | 0,03 | 0,11% |
| Căi de comnunicație | 2,1 | 7,94% |
| TOTAL INTRAVILAN PROPUS | 26,45 | 100,00% |

3.8. MĂSURI ÎN ZONELE CU RISCURI NATURALE

3.8.1. Măsuri antiseismice

Potrivit Legii 575/2001 PATN, secţiunea V – zone cu risc natural, comuna Iablaniţa este încadrat în zona de macro-seismicitate I = 8,2 şi 7,2 pe scara MSK, cu o perioadă medie de revenire de cca. 100 de ani. În acest context principala măsură care se impune este respectarea documentaţiei de proiectare, pentru toate construcţiile nou ridicate.

3.8.2. Măsuri pentru combaterea inundaţiilor

Riscul de inundaţii se manifestă la nivelul râurilor Mehadica şi Craiova, şi a pâraielor Calva, Slătnic şi Selişte, la producerea unor ploi torenţiale şi/sau la topirea bruscă a unui strat consistent de zăpadă în zona înaltă. Fenomenul este favorizat şi de tăierile de pădure din unele areale. În aceste cazuri inundaţiile afectatează în primul rând gospodăriile situate în apropierea albiei minore, grădinile sau terenurile joase Se mai păstrează în memoria comunităţilor locale inundaţiile catastrofale din noaptea de 13 iunie 1910, când revărsarea Craiovei a distrus 40 de case, 20 de persoane pierzându-şi viaţa, în 1940 sau cele din 1950 când în urma unor ruperi de nori pârâul Slătinic a distrus 8 gospodării la Globu Craiovei. În cazul râului Craiova, efectele inundaţiilor se pot extinde la terenurile agricole din zona de luncă, aval de localitate. Fenomenul poate fi amplificat de prezenţa în albia minoră a văii a lemnelor, resturilor menajere sau altor gunoaie care contribuie la creşterea undei de viitură, la strangularea şi colmatarea albiei în zonele cu secţiune mai mică.

Şi astăzi riscul unor inundaţii catastrofale  rămâne prezent. Din aceste considerente credem că sunt necesare importante lucrări de decolmatare şi îndiguiri atât în cazul principalelor cursuri de apă, râurile Mehadica şi Craiova, cât şi a afluenţilor acestora. La o analiză sumară a caracteristicilor văii Craiovei pe teritoriul intravilanelor se poate constata o alternaţă între zonele joase, inundabile, cu cele mai înalte, unde acest pericol este mai mic. Nu acela-şi lucru se întâmplă cu terenurile agricole situate pe malul râului în aval de localitatea Globul Craiovei şi Iablaniţa, care sunt afectate mai mult sau mai puţin la fiecare creştere de debit.

Pentru combaterea inundaţiilor se impun o serie de lucrări precum:

    - Lucrări de decolmatare şi regularizare pe albiile râului Craiova şi a pâraielor Slătnic, Calva şi Selişte.

    - Lucrări de îndiguiri şi consolidări de maluri pe cele două râuri;

    - Executarea unor acţiuni de stabilizare a versanţilor, prin lucrări de împădurire, împreună cu Romsilva în zonele defrişate;

    - Utilizarea perdelelor de protecţie la malurile apei, folosind specii iubitoare de umiditate cum ar putea fi salix şi populus pentru a se reduce procesul de erodare al acestora;

    - Interzicerea folosirii albiilor minore a tuturor văilor din zonă pentru executarea unor construcţii, depozitarea de materiale de construcţii, rumeguş sau resturi menajere. Trebuie avut în vedere ca în caz de viitură, acestea pot avea un impact distructiv asupra habitatului uman din zonă;

    - Acţiuni de curăţare a albiilor văilor, afectate de deversarea  resturilor menajere;

    - La extinderea lucrărilor agricole în luncă trebuie să se evite afectarea albiilor minore, şi deteriorările produse digurilor şi zonelor de protecţie, unde acestea sunt;

    - Lucrări de regularizare a albiei şi îndiguiri de maluri în lungul principalelor cursuri de apă.

NOTĂ: Se interzice orce tip de costrucţie în zona inundabilă a localităţilor comunei.

3.8.3. Măsuri pentru combaterea alunecărilor de teren

Potrivit legii Legii 575/2001 în cadrul comunei Iablaniţa potenţialul de producere a alunecărilor de teren este unul scăut în zona înaltă şi unul mediu, cu probabilitate de preoducere redusă în zona depresionară. La producerea acestora contribuie atât factori naturali (litologici şi geomorfologici) cât şi antropici.

La nivelul teritoriului administrativ zone cu alunecări de teren de mică întindere  sunt prezente totuşi pe suprafeţe restrânse sub forma unor alunecări de taluzuri în lungul DN 57 B, pe sectorul Cheile Globului – DN 6. De asemenea, zone afectate într-o măsură diferită se întâlnesc în zonele de piemont din bazinul văilor Calva, Sveredin şi Selişte, unde tăierile de pădure efectuate în lungul timpului au slăbit solul.

Pentru combaterea acestor fenomene sunt necesare:

- Executarea unor lucrări de împădurire ca măsură general valabilă, a zonelor predispuse acestor fenomene cu specii arboricole având sisteme radiculare pivotante ce au rolul de a reţinere apa,

- Fixarea prin înierbare, plantare sau alte lucrări specifice a taluzurilor la drumurile comunale ameninţate în unele zone de alunecări locale, superficiale.

Evitarea supraîncărcării versanţilor cu edificii tehnice şi vetre de construcţii.

În zonele în care se manifestă tendinţe de instabilitate puternică, se impun lucrări de eliminare a excesului de umiditate prin realizarea de drenuri, fie în corpul, fie în fruntea de alunecare. Realizarea de drenuri în corpul de alunecare este mai costisitoare şi se impune doar atunci când pe acesta s-au amenajat infrastructuri de importanţă deosebită, lucrări de infrastructură, clădiri, obiective turistice etc. Eliminarea deplină a fenomenului presupun şi alte lucrări precum:

    - iniţierea unor studii geotehnice şi hidrologice la nivelul zonei pentru o mai bună cunoaştere a situaţiei reale şi a măsurilor ce se impun;

    - lucrări ample  de protecţie a versanţilor în zonele unde asemenea fenomene se manifestă;

    - lucrări ample de drenaj în adâncime efectuate pe axa pârâului din zona centrală a ariei instabile. Pe aliniamentul drenurilor se vor executa puţuri de drenaj cu adâncimi de până la zece metri.

NOTĂ: Se impune eliminarea acordării autorizaţiei de construcţie în aceste zone pentru orice fel de lucrări care ar putea favoriza acest fenomen (construcţii de drumuri, case de vacanţă, alte construcţii stabile etc.).

3.8.4. Măsuri pentru combaterea dislocări de stânci şi a grohotişurilor nefixate

Căderile de stânci reprezintă un fenomen relativ obişnuit în zonele înalte, cu versanţi abrupţi, in care structura petrografică răzbate la suprafaţă sub forma stâncilor aflate la bunul plac al intemperiilor. Dacă în aceste zone lipseşte vegetaţia forestieră, pericolul unor atari fenomene creşte substanţial, datorită creşterii agresivităţii factorilor de mediu şi a lipsei obstacolelor în calea acestora. Pe teritoriul comunei fenomenul are impactul cel mai semnificativ în lungul Cheilor Globul Craiovei, ameninţănd circulaţia pe DN 57 B.

Pentru combaterea fenomenului se impune.

- Conservarea perdelelor forestiere, acolo unde există şi împădurirea versanţilor unde există pericolul unor asemenea fenomene.

- Ancoraje pentru fixarea blocurilor mari de stâncă aflate într-un echilibru precar;

- Plase metalice pentru fixarea versanţilor din apropierea drumurilor, unde acest fenomen este greu de limitat în alt mod datorită litologiei.

- Favorizarea fixării grohotişurilor prin conservarea rugurilor de mur sau al altor plante cu largă dispunere la sol.

3.8.5. Măsuri pentru combaterea eroziuni de maluri

Eroziunea la baza malurilor favorizează prăbuşirea consolidărilor şi apărărilor de mal existente, cu pericol de prăbuşire a arborilor în albia minoră, şi blocarea scurgerii la nivelul podurilor existente. Acest blocaj conduce la supra-înălţarea nivelului de curgere a apei, cu pericol de depăşire a malurilor şi inundarea zonelor adiacente râului. În cadrul intravilanului acest fenomen poate duce la afectarea unor clădiri şi a grădinilor.

Pentru combaterea fenomenului este necesară:

- curăţarea albiilor de resturi vegetale (copaci căzuţi, butuci şi crengi rămase în urma unor tăieri neraţionale etc.);

- lucrări de apărare a malurilor prin ziduri de sprijin, plantări de arbori hidrofili cu rădăcini radiculare puternice (arin, răchită, salcie, plop etc.);

- regularizări de curs;

- îndiguiri;

- diguri de barare a cursului pentru diminuarea vitezei de curgere a torenţilor de versant şi a pâraielor;

- in cazul eroziunii malului se realizează perdele forestiere ce urmăresc conturul acestora. Prezenţa acestora reduce efectul mecanic al valurilor, fortificând totodată peisagistic sectoarele joase de luncă.

- plantarea de arbuşti şi subarbuşti la limita organismului de prăbuşire format sau incipient care prin greutatea lor să nu provoace prăbuşirea malurilor.

## 3.8.6. Măsuri pentru combaterea formelor de eroziune torenţiale (ravene, râpe, ogaşe)

Deşi fenomenul nu cunoaşte o amploare prea mare, se manifestă totuşi pe versanţii nord-estici ai M. Almăj, în bazinul văii Selişte, pe Dealurile Vârtoape, Ploştină şi Gujuleac. Este de menţionat existenţa în aceaastă zonă a rezervaţiei naturale geologice – Ravena Cruori. În bazinul văii Calva, fenomenul se întâlneşte pe culmile estice ale Dealul Calva, Dâmiţa strenea etc. Pentru combaterea acestor fenomene sunt necesare o serie de lucrări care să limiteze dezvoltarea organismului torenţial şi în final să-i diminueze efectele prin fixarea şi colmatarea lui cu vegetaţie.

Se cunoaşte faptul că principalul punct de atac al eroziunii aflat la originea unui organism torenţial este în aval de unde se extinde în amonte, antrenând noi suprafeţe de sol în procesul de erodare, în urma proceselor de şiroire.

În lipsa scurgerilor de şiroire, eroziunea încetează. În acest context se impune:

- realizarea unor garduri dispuse în semicerc în jurul organismelor torenţiale, realizate de regulă din pari şi nuiele de salcie, având o înălţime mai mare în sectorul central şi mai mic la margini,

- plantarea în lungul ravenei şi în preajma gardurilor astfel confecţionate a unor arbori sau arbuşti,

- săparea unor şanţuri colectoare în amonte de organismul torenţial care să preia şi să disemineze apele care atacă baza acestuia.

Toate aceste lucrări cu caracter tehnic şi silvic, au drept scop stingerea organismelor torenţiale şi împiedecarea formării altora noi. Perdelele forestiere realizate în jurul organismelor torenţiale active preiau şi transformă scurgerea prin şiroire în scurgere laminară. Pentru a împiedeca activarea acestora de surplusul de apă ce „scapă” prin filtrele formate de lucrările antierozionale din amonte, respectiv de perdelele de protecţie din proximitate se utilizează o serie de amenajări precum execuţia de garnisaje, palisade, fascinaje, cleionaje, praguri şi baraje.

Un fenomen asemănăror are loc la nivelul drumurilor comunale, vicinale, de acces spre zonele înalte (Dl Glăvăneţ, Faţa Morilor etc.). Slaba consolidare şi natura stratului litologic permite spălarea suprafeţei carosabile şi tendinţe de formare şi adâncire a unor ogaşe pe locul de călcare a roţilor mijloacelor de transport. Pentru a limita acest fenomen sunt indicate întroducerea şi fixarea in aceste organisme torenţiale incipiente a unor tulpini de arbuşti puternic ramificaţi care să oprească şi să fixeze solul purtat de apă.

3.9. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE. SOLUȚII PROPUSE

3.9.1. Gospodărirea apelor

Lucrări hidrotehnice propuse pe teritoriul ce face obiectul PUG;

- Pe teritoriul administrativ al comunei Iablaniţa potenţialul pentru investiţii în domeniul hidroenergetic este limitat, deoarece eventuale amenajări hidroenergetice pe cursul râului Craiva induc modificări importante în habitatele naturale locale. Există totuşi posibilitatea amenajării unor microhidrocentrale în zona Cheilor Globu Craiovei, dar şi pe cursul mijlociu al râului Sverdinul Mare, pentru asigurarea unor necesităţi locale.

- Lucrări hidrotehnice şi de protecţie a malurilor sunt necesare atât pe cursul râului Craiova, cât şi pe cursul pârâului Calva (Petnic) pentru protejarea localităţii cu acela-şi nume împotriva inundaţiilor, şi a Stelnicului, pentru limitarea a ruperilor de malurilor şi distrugereii infrastructurii de transport. Pentru limitarea riscurilor de inundaţii provocate intravilanelor se impune găsirea soluţiilor economice cele mai pertinente pentru îndiguiri şi canalizări ale cursurilor de apă vizate.

- În procesul de gospodărire a resurselor de apă un rol important va trebui să-l joace şi în viitor protejarea izvoarelor aflate în extravilan, prin stabilirea zonelor de protecţie sanitară şi protejarea bazinului acestora.

3.9.2. Alimentare cu apă

În prezent satele componente ale comunei Iablaniţa au o situaţie diferită, în cea ce priveşte dotările edilitare, respectiv alimentarea cu apă şi canalizare. Pentru satele Globu Craiovei şi Petnic s-au realizat reţele moderne de alimentare cu apă şi canalizare în ultimii ani, care acoperă practic intreg intravilanul acestor localităţi, dar datorită unor greşeli de proiectare (amplasarea magistralei pe carosabilul DN 57 B), conectarea/legarea consumatorilor întâmpină greutăţi.

Iablaniţa dispune de o alimentare parţială cu apă, dar datorită vechimii şi condiţiilor tehnice în care a fost realizată, nu mai corespunde necesităţilor actuale. Administraţia locală are pregătită documentaţia tehnică pentru execuţia unei noi reţele de alimentare cu apă, care să satisfacă necesităţile actuale şi viitoare de dezvoltare ale localităţii centru de comună.

3.9.2.1. Descrierea sistemului de alimentare cu apă pentru satul Globul Craiovei şi Petnic

Astăzi, cele două localităţi dispun de propriul lor sistem de alimentare cu apă, realizat în ultimii ani printr-un proiect finanţat prin Măsura 4.3.1.1. În alimentarea cu apă a localităţii Globu Craiovei s-a optat pentru utilzarea ca sursă apa din râul Craiova, captată printr-o priză de mal în zona Cheilor Globu Craiovei, de unde apa ajunge în staţia de tratare, de unde era distribuite în lungul reţelei stradale. O prezentare in extenso al acestui sistem s-a făcut în capitolul 2.9.2. Pentru Petnic s-a apelat la utilizarea surselor oferite de pânza freatică şi izvoarele de adâncime de pe Valea Calvei, amplasate într-o zonă situată în amonte de localitate. Astfel prin  forarea unor puţuri de adâncime s-a obţinut necesarul de apă pentru satisfacerea necesităţilor localităţii. Apele provenite din puţuri este deversată în bazinul de colectare a Staţiei de pompe din cadrul Gospodăriei de apă, situată pe un promptoriu de malul stâng al pârâului Calva mai sus de localitate, într-un bazin cu o capacitate de 200 mc. De aici apa este condusă printr-o reţea de distribuţie, structurată în lungul reţelei stradale, spre utilizatori. Fiind ape provenite din surse subterane tratarea lor se face doar prin dezinfecţie cu clor.

Pentru gestionarea problemelor legate de alimentarea cu apă în cadrul primăriei iablaniţa s-a înfiinţat recent un serviciu specializat – Autoritatea locală de alimentare cu apă al comunei Iablaniţa.

Problemele care se pun în cadrul sistemului de alimentare cu apă sunt legate de posibilitatea branşării gospodăriilor la acesta,  în condiţiile în care reţeaua de alimentare cu apă a fost pozată în lungul DN 57 B, care ulterior a fost modernizat, fără a fi prevăzut cu cămine de branşare situate în afara părţii carosabile. Din aceste motive sunt necesare noi investiţii care să permită aceste branşări, investiţii care pentru moment sunt limitate de lipsa surselor de finanţare. În aceste condiţii localnicii sunt nevoiţi să folosească pe mai departe vechile surse de alimentare cu apă, fântânile.

3.9.2.3. Descrierea sistemului de alimentare cu apă pentru satul Iablaniţa

În anii 1985-1986 s-a realizat un sistem local de alimentare cu apă printr-o captare pe pârâul Sveredinul Mic, pe teritoriul „Satului Bătrân”, de unde apa a fost adusă printr-o conductă de 1,8 km,  asigurând necesarul de apă menajeră pentru clădirile de utilitate publică şi câţiva localnici. Restul localnicilor folosesc ca sursă de apă potabilă şi menajeră puţurile săpate şi izvoarele de la baza versanţilor, existente în zonă. Condiţiile de dezvoltare şi necesităţile actuale impun noi soluţii pentru asigurarea alimentării cu apă în sistem centralizat, pentru toţi cetăţenii. Pentru a satisface aceste necesităţi Administraţia locală a contractat unei firme de specialitate realizarea unui proiect pentru alimentarea cu apă în sistem centralizat al întregii localităţi. În prezent se caută surse de finanţare pentru implementarea sa.

Din aceste considerente nu vom insista asupra sistemului de alimentare cu apă al localităţii, acesta fiind prezentat în documentaţia pregătită în vederea implementării.

3.9.3. Canalizare

În prezent satele Globul Craiovei şi Petnic, dispun de un sistem de canalizare, realizat recent pritr-un program integrat finanţat prin FEADR – Măsura 322. Reţeaua de canalizare este pozată în lungul reţelei stradale existente, cu canalul colector pozat în lungul străzii principale, în cazul ambelor localităţi.

Ambele localităţi sunt conectate la Staţia de epurare înfiinţată şi amplasată în aval de Petnic, pe malul stâng al râuluo Craiova.

Odată cu finalizarea lucrărilor la sistemul de canalizare pentru cele două localităţi este necesar ca administraţia locală să treacă la măsuri prin care să determine şi să sprijine conectarea tuturor gospodăriilor la acest sistem.

În cazul Iablaniţei nu există încă un sistem de canalizare, din considerente legate de lipsa surselor de finanţare. Cu toate acestea, până la realizarea unui sistem de canalizare propriu şi a staţiei de epurare, administraţia locală va trebui să încurajeze populaţia din această localitate să-şi realizeze fose septice vidanjabile, care să înlocuiască treptat WC clasice, din fundul curţii.

Sistemul de canalizare epurare pentru zonele cu potenţial de dezvoltare turistică/tabere existente sau propuse pe teritoriul administrativ al comunei se va realiza confiorm propunerilor stabilite prin PUZ.

Totodată, sunt necesare continuarea eforturilor pe plan local pentru conectarea tuturor gospodăriilor la sistemul de canalizare existent în localităţile Petnic şi Globu Craiovei şi eliminarea deversărilor de ape menajere în emergenţii locali (râurile Mehadica şi Craiova; pâraiele Slătnic, Calva şi Selişte).

În cazul fermelor agroozotehnice şi a gospodăriilor de vară aflate în extravilan, trebuie să continue eforturuile pentru asigurarea acestora cu micristaţii de epurare proprii sau fose vidanjabile şi înlăturarea scurgerilor  resturilor organice şi menajere în cursurile de apă din zonă. Aplicarea unei atari măsuri se impune inclusiv pentru amenajările utilizate şi situate în bazinul râului Sveredinul Mare.

3.9.4. Alimentare cu energie electrică

Asigurarea necesarului de energie electrică pentru locuitorii şi agenţii economici din comuna Iablaniţa este asigurată de conectarea din sistemul energetic naţional, prin linia de medie tensiune ( LEA 20 KV), Cruşovăţ – Bozovici. Această magistrală traversează teritoriul administrativ al comunei, pe valea Craiovei până în apropiere de localitatea Globul Craiovei de unde urcă peste Dealul Cioaca, părăsind teritoriul administrativ al comunei. La aceasta sunt racordate magistralele de joasă tensiune ale localităţilor, prin posturi de transformare aeriene, de tip PTA 20/0,4 kV.

Astăzi, pe lângă consumatorii casnici, cei mai importanţi consumatori sunt: unităţile de prelucrare a lemnului, atelierele de prestări servicii, unităţile de industrie alimentară, etc. şi clădirile ce aparţin de administraţia publică, învăţământ, cultură, comerţ şi culte.  Asigurarea acestora cu energie electrică se va face prin conectarea directă la reţeaua de alimentare existentă, de 0,4 kV, iar dacă necesităţile tehnice o impun prin reţele şi staţii de transformare proprii, conform proiectelor de specialitate legale.

Deşi teritoriul administrativ al comunei este străbătut de magistrala electrică LEA 400 kV, care leagă Porţile de Fier cu Anina, magistrală aflată în construcţie, traseul acesteia nu afecteză intravilanul şi nici nu are implicaţii asupra dezvoltării sale urbanistice şi economice.

În viitor alimentarea cu energie electrică se va face prin conectarea la reţeaua electrică locală de medie tensiune, ce traversează zona, prin intermediul unui transformator, şi o reţea locală de distribuire locală, în conformitate cu documentaţia de specialitate. Pentru fermele agricole şi zonele de dezvoltare turistică aflate în extravilanul localităţilor, unde costurile bransării le raţelele de alimentare cu energie electrică sunt foarte ridicate, se impune utilizarea unor surse de energie alternativă (fotovoltaică şi eoliană). Aceste surse exclud investiţii costisitoare de extindere a reţelelor electrice, cu impact mare  asupra mediului şi aplicarea unor soluţii locale, adecvate, cu un impact cât mai mic asupra mediului. În cadrul zonelor amenajate turistic se impune ca reţeaua electică să fie desfăşurată şi îngropată, pe aliniamentele bine stabilite, în conformitate cu documentaţiile de urbanism necesare. Soluţia poate fi justificată de amplasamentul acestora într-o zonă de fâneţe şi păduri,  puternic marcată de circulaţia atmosferică, deoarece există riscul producerii unor incendii greu controlabile. De asemenea, dezvoltarea unor zone turistice, edilitare şi/sau economice, cu profil industrial şi/sau agricol pe teritoriul administrativ al comunei Iablaniţa necesită extinderea infrastructurii electrice, inclusiv montarea unor noi staţii de transformare.

Totodată amintim implicarea administraţiei locale a comunei Iablaniţa într-un proiect pentru valorificarea energiilor regenerabile, în urma căruia s-a realizat un iluminat stradal de calitate superioară la un preţ de cost scăzut pentru localitatea reşedinţă de comună.

3.9.5. Reţele de telecomunicaţii

Sistemul de telecomunicaţii la nivelul comunei Iablaniţa este format din telefonie fixă, asigurat de Romtelecom şi RDS şi de telefonie mobilă, asigurată de principalii operatori. Dar receptarea semnalului pentru telefonia mobilă este deficitar pentru anumite zone, motiv pentru care sunt necesare investiţii în infrastructura aferentă. Însă necesitatea şi oportunitatea unor asemenea  investiţii este hotărâtă de către firmele respective.

Extinderile de intravilan preconizate permit extinderea reţelelor de telecomunicaţii, în primul rând a telefoniei mobile.

În satele componente pot fi recepţionate frecvenţele radio pe unde lungi, medii, scurte şi ultrascurte.

3.9.6. Alimentare cu gaze naturale. Căldura

Satele comunei Iablaniţa nu dispun de reţele de alimentare cu gaze naturale, ne existând un interes în acest sens din partea autorităţilor locale şi a populaţiei. Pentru încălzirea locuinţelor sunt folosiţi combustibili solizi (lemnul), şi alţi combustibili solizi, pe care cetăţenii îl pot procura legal din pădurile aflate în proprietate privată sau din alte depozite existente pe teritoriul comunei. La prepararea apei calde menajere se utilizează gazele lichefiate şi boilere electrice.

În perioadele reci instituţiile administrative, şcolile şi mulţi localnici folosesc centrale termice performante pe combustibil solid (lemn, peleţi), pentru asigurarea căldurii şi a apei calde menajere. În gospodăriile izolate, mai ales în sălaşele de la hotar, unde uneori localnici stau perioade mai lungi de timp cu animalele, rolul major îl deţin sobele pe bază de combustibil lemnos.

3.9.7. Alimentarea cu energii alternative

Pentru viitor tendinţa care se manifestă este de a utiliza enegiile regenerabile, naturale, cu un impact neglijabil asupra mediului cum sunt staţiile familiare de biogaz, energia termică obţinută cu ajutorul captatorilor solari şi cea electrică obţinută cu ajutorul celulelor fotovoltaice. Menţionăm existenţa unui proiect deja implementat prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa 4.2. - Valorificarea resurselor regenerabile de energie, pentru producerea energiei verzi, prin care se asigură producerea de energie electrica din surse regenerabile solare pentru uzul institutiilor publice şi a iluminatului stradal din comună.

Este necesar ca administraţia locală şă sprijine şi să încurajeze iniţiativa privată în extinderea utilizării surselor de energie regenerabilă, precum energia solară pentru obţinerea apei calde menajere, a celei fotovoltaice şi chiar eoliene. De asemenea, biomasa poate juca un rol important în asigurarea consumului energetic, ţinând seama de faptul că preocuparea pentru creşterea animalelor este una tradiţională în zonă.

3.9.8. Gospodărire comunală, gestiunea deşeurilor

Potrivit „Regulamentul de salubrizare pentru judeţul Caraş-Severin, 2014”, comuna Iablaniţa este arondată zonei a 5-a Băile Herculane, respectiv de staţiei de colectare zonală de aici. La nivelul comunei colectarea şi transportul deşeurilor se face de către SC Ecological SRL Băile Herculane, care asigură activitățile de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale, pe bază de contract încheiat cu administraţia locală. Agentul economic menţionat asigură containerele necesare colectării deşeurilor menajere, inclusiv pentru colectarea separată a deşeurilor din plastic. De aici deseurile reciclabile colectate separat de pe teritoriul tuturor unitatilor adimistrativ teritoriale care fac parte din Zona 5 Baile Herculane vor fi transportate, prin intermediul statiei de transfer de la Baile Herculane la statia de sortare de la Lupac

O măsură care se impune la nivel locale este cea de ecologizare a zonelor şi cursurilor de apă din preajma localităţilor, în condiţiile în care mai există o serie de depozite clandestine de gunoi, mai ales la marginea zonelor împădurite şi pe malul cursurilor de apă. În acest scop se impune o mai bună antrenare şi responsabilizare a populaţiei locale în procesul de colectare. Ne gândim la persoanele care sunt asistate social şi care poterivit legii trebuie să presteze un număr de ore în folosul comunităţii, la elevi dar şi la localnicii care au gospodăriile situate în preajma acestor puncte fierbinţi.

Nu trebuie neglijată nici situaţia gospodăriilor de vară, a sălaşelor utilizate o parte din an, unde de asemenea se adună deşeuri. Administraţia locală trebuie să urmărească modul cum aceştia gestionează resturile menajere greu degradabile, unde sunt depozitate şi cum.

3.10. ProtecȚia mediului

3.10.1. Diminuarea până la eliminare a surselor de poluare majoră (emisii, deversări, etc.)

Propunerile privind eliminarea surselor de poluare pe teritoriul comunei Caraşova au fost tratate şi în capitolele 2.10. Probleme de mediu şi 3.9 Dezvoltarea echipării edilitare.

În scopul diminuării până la eliminare a surselor majore de poluare se impun măsuri pentru:

- asigurarea colectării în sistem centralizat a gunoiului menajer şi a celui industrial (măsură deja aplicată în comună), conform unui program bine structurat şi respectat;

- curăţarea zonei, atât la nivelul proprietăţii cât şi a suprafeţelor deţinute de primărie, a malurilor şi cursurilor de apă;

- montarea de containere şi WC–uri ecologice în zonele special destinate pentru camparea turistică;

- asigurarea cu personal specializat a staţiei de epurare de la Petnic şi ulterior de la Iablaniţa, pentru exploatare, care să asigure funcţionarea la parametrii calitativi prevăzuţi în standardele privind calitatea apei.

- În cadrul activităţilor care impun extracţia unor resurse minerale, deschiderea de 	cariere şi balastiere, acestea se vor face cu respectarea legislaţiei de mediu.

- Concesionarea acestor lucrări trebuie să se facă în condiţiile obţinerii unor avantaje economice certe de către comunitate.

- Unităţile de exploatare şi prelucrare a lemnului să fie amplasate numai în afara zonelor de locuit şi să respecte raza de protecţie sanitară cerută de lege.

- Este interzisă depozitarea deşeurilor de orice fel şi poluarea, pe proprietatea particulară, fiecare proprietar trebuind să ia măsuri pentru curăţarea proprietăţii şi a limitelor acesteia de resturi menajere şi gunoi.

3.10.2. epurarea şi preepurarea apelor uzate

Propuneri privind epurarea apelor uzate au fost tratate şi la capitolul 3.9. Dezvoltarea echipării edilitare

Trebuie menţionat faptul că:

- Pentru localitatea Iablaniţa va fi realizată o staţie de epurare a apelor uzate menajere, situată la sud-est de sat, pe malul stâng al râului Mehadia, de unde apele epurate vor putea fi deversate în râu.

- Pentru amenajările turistice preconizate în afara intravilanului şi pe valea  Sverdinul Mare, de pe teritoriul administrativ al comunei sunt necesare amenajarea unor sisteme de alimentare locală cu apă, de canalizare  şi de epurare a apelor menajere, realizate pe baza unor reglementări urbanistice locale.

- Realizarea unor investiţii (turistice, industriale etc.) în zone care nu permit racordarea la sistemul de canalizare – epurare existent sau preconizat a se executa, vor fi prevăzute cu sisteme proprii de epurare a apelor menajere, realizate din module containerizate de tip  ADIPUR 1300 sau echivalent cu următoarea componenţă:

- Sistem de curăţire grosieră ;

- Staţie de pompare apă uzată ;

- Echipament de epurare ADIPUR sau echivalent.

3.10.3. Depozitarea controlata a deşeurilor menajere şi industriale

Propunerile privind depozitarea controlata a deşeurilor menajere şi industriale s-au tratat la subcapitolele 2.9.8. şi 3.9.8 Gospodărie comunală.

- Se interzice cu desăvârsire depozitarea (şi temporară) a deşeurilor menajere, a materialelor rezultate din demolări în alte spaţii decăt cele prevăzute prin contractul de menegement al deşeurilor;

- Agenţii economici de pe teritoriul comunei sunt obligaţi să încheie contracte pentru serviciile de salubritate cu firme de specialitate, care să ridice, să treansporte şi să depoziteze resturile menajere sau de altă natură rezultate în urma procesului de producţie în puncte special amenajate din zonă.

- Produsele secundare (resturi de lemn, rumeguş etc) rezultate în urma procesului de producţie în cadrul atelierelor de prelucrare a lemnului sau la meşterii specializaţi vor fi colectate separat şi transportate/valorificate de către firme de preofil în industria celulozei a combustibililor solizi etc.

- Deşeurile menajere colectate în zonele cu amenajări pentru turistice şi a altor tabere vor fi ridicate pe bază de contract de către firme specializate şi depozitat la staţia zonală arondată.

3.10.4. Recuperarea terenurilor degradate, consolidări de maluri şi taluzuri, plantări de zone verzi

Vezi cap 3.8. Măsuri în zonele cu riscuri naturale.

Propunerile  privind recuperarea terenurilor degradate se referă  la:

- recuperarea unor terenuri prin împăduriri, consolidări, terasare;

- combaterea eroziunii de adâncime a versanţilor supuşi fenomenului de ravenare;

- reconstrucţie ecologică în cadrul carierelor de materiale de construcţii (balastiere) şi depozite existente de deşeuri, etc.

- zonarea terenurilor conform potenţialului de producere a alunecărilor de teren, aşa cum este definit de Legea nr. 575 “Zone de risc natural”, impune o serie de măsuri de prevenire sau stopare a alunecărilor de teren în funcţie de cauzele producerii acestora, cum ar fi:

- Eliminarea sau reducerea instabilităţii versanţilor şi a declanşării fenomenelor de alunecare din cauze naturale (precipitaţii atmosferice, eroziunea apelor curgătoare, acţiunea apelor subterane),

- Îmbunătăţirea drenajului natural al solului prin lucrări specifice de îmbunătăţiri funciare (combaterea eroziunii solului) aplicate în complex cu lucrări hidroameliorative şi agro-pedo-ameliorative (nivelare - modelare, astuparea crăpăturilor) pe versanţii afectaţi de alunecări active şi pe terenuri cu alunecări stabilizate, funcţie de modul de utilizare a terenului;

- Îmbunătăţirea regimului de scurgere a apelor de suprafaţă pe versanţi prin lucrări de colectare şi evacuare a apei;

- Eliminarea sau stabilizarea alunecărilor de teren din cauze antropice (defrişarea abuzivă a pădurilor, păşunat abuziv, săpături la baza versanţilor pentru diverse construcţii construirea sau modernizarea unor drumuri) ;

Deşi fenomenul alunecărilor de teren are o dezvoltare limitată în zonă, prevenirea degradării terenurilor în urma alunecărilor de teren impune o serie de măsuri de tipul:

- Cooperarea cu autorităţile judeţene şi locale din zona de studiu în vederea întocmirii hărţilor risc la alunecări de teren în zonele în care există elemente importante supuse riscului şi declararea acestora ca ”zone de risc la alunecări de teren”, conform prevederilor Legii 575/2001;

- Întocmirea studiilor geotehnice care să ofere soluţiile tehnice de consolidare a versanţilor instabili prin lucrări  speciale (ziduri de sprijin etc.);

- Urmărirea caracteristicilor terenurilor afectate de eroziune moderată şi cu risc de accentuare a eroziuni, în vederea cunoaşterii tendinţelor de evoluţie a proceselor de alunecare mai ales în zonele afectate de activitatea umană;

- Stabilizarea alunecărilor de teren active şi valorificarea terenurilor alunecate prin împăduriri şi însămânţare cu amestec de ierburi care, prin consumul mare de apă, asigură protecţia antierozională şi stabilizarea versanţilor;

- evitarea executării de căi de comunicaţii (drumuri) pe versanţii instabili;

- evitarea supraîncărcării versanţilor cu construcţii de orice fel.

3.10.5. Organizarea sistemelor de spații verzi

Se va urmări păstrarea vegetaţiei specifice pe malurile râului Craiova şi a principalilor săi afluenţi şi plantarea de vegetaţie de-a lungul principalelor artere de circulaţie. Se va acorda o atenţie specială viitoarelor zone turistice, sportive şi a dotărilor care se vor realiza, în special a zonelor de maluri.

Pădurile situate pe versanţii sud-vestici ale dealurilor Potoleaşca şi Giel, şi a ogaşelor din zonă sunt păduri de protecţie care necesită conservare, în vederea evitării alunecărilor de teren şi a prăbuşirii versanţilor, ţinând seama că de aici în decursul timpului au existat mai multe cariere pentru exploatarea pietrei.

De o atenţie deosebită se va bucura arealele incluse în cadrul Rezervaţiilor naturale de pe teritoriul comunei, precum şi a torenţilor de versant din zonele agricole şi de păşunat de pe dealurile Vârtoape, Belcovăţ, Calva, Clenivar etc.

Conform reglementărilor cadastrale ale fondului verde:

- Se vor conserva exemplarele cu o varsta mai mare de 21 de ani (diametrul trunchiului corespunde la 25-35 cm);

- Se vor conserva exemplarele cu valoare mare ecologica (coroana ovoida, sferica, semisferica, cu frunzisul de dimensiuni mari si păros);

- In cazul perdelelor de protecţie se vor planta specii autohtone cu valoarea mare ecologica;

- In cazul aliniamentelor stradale se vor planta specii indigene de talia 2 sau 3, cu frunza de dimensiuni mai mari, păroase si cu valoare mare peisageră.

- In zonele destinate locurilor de joacă pentru copii se va evita plantarea speciilor care contin substante toxice sau care au organe cu tepi, spini, ghimpi etc.

- Se vor conserva, de asemenea spaţiile verzi existente în preajma cursurilor de apă din intravilan şi a zonele centrale ale localităţilor, în piaţete şi în preajma bisericilor.

3.10.6. Zonele propuse pentru refacere peisagistică şi reabilitare urbană

În prezent pentru satele comunei Iablaniţa nu sunt propuse proiecte importante de amenajare complexă, refacere peisagistică sau reabilitare urbană. Cu toate acestea se impune o regândire şi revalorizare a spaţiilor de la fosta carieră Strecin şi din zona gării Cfr, unde există mai multe platforme industriale şi zone de depozitare astăzi dezafectate. Aici putând fi astăzi cantonate principalele investiţii industriale şi de depozitare.

Credem, de asemenea că este necesar ca zonele şi aliniamentele stradale care  conservă elemente de arhitectură vernaculară locală să fie incluse într-un proiect mai vast, de conservare şi reabilitare urbană, care să cuprindă clădirile vechi, de la începutul sec. XIX, cu caracteristicile lor constructive şi sistemele de îngrădituri realizate din piatră. Toate acestea reprezintă un tezaur istoric şi arhitectural deosebit, cu valoare identitară şi istorică. Considerăm a fi o greşeală demolarea acestora şi înlocuirea loc cu o arhitecură de factură modernă, de dragul modernităţii. Reabilitarea şi restaurarea acestora poate îmbogăţii valoarea lor identitară cu dotările necesare lumii de astăzi.

În categoria acestor clădiri este necesar să fie incluse: clădirea fostei Companii de grăniceri de la Petnic, şcolile din Iablaniţa şi Petnic, aliniamente stradale valoroase existente în toate cele trei localităţi ale comunei, precum şi alte case particulare valoroase arhitectural şi istoric etc.

3.10.7. Delimitarea orientativă a zonelor protejate şi restricţiile generale pentru conservarea patrimonuilui natural şi construit

3.10.7.1. Rezervaţii naturale

Rezervaţia Naturală Cheile Globu Craiovei

Potrivit fişei sitului întocmită de către Asociaţia Speologică Exploratorii Reşiţa, administratorul rezervaţiei, aceasta are următoarele caracteristici:

Cheile Globului este o rezervaţie de tip mixt, categoria IV IUCN; de importanţă geologică, morfologică, floristică şi faunistică, în suprafaţă de 225 ha, aflată pe teritoriul comunei Iablaniţa.

Rezervaţia, situată în apropierea localităţilor Lăpuşnicel şi Globu Craiovei, face parte din Regiunea Biogeografică Europeană – Panonică (conform normelor europene): Panonică şi în Ecoregiunea României - Dealurile Banatului Romaniei (conform Strategiei Nationale pentru Conservarea Biodiversitatii).

Este accesibilă de pe E 94, prin intermediul DN 54 B.

Habitatele din această arie protejată sunt compuse din: 
- Formaţiuni ierboase / Pajişti şi arbusti / tufişuri în suprafaţă de 112,5 ha;

- Stâncării în suprafaţă de 112,5 ha.

Biotopul: Aspecte geologice / geomorfologice şi hidrologice

Rezervaţia este situată într-o zonă colinară cu chei săpate de apele râului Craiova, într-un substrat geologic format din serpentinite, periclasite, gabrouri şi granite, presărată cu abrupturi şi cuesete.

Specific biocenozelor den Cheile Globului este amestecul dintre vegetaţia forestieră, constituita din: cărpiniţă, mojdrean, scumpie, sânger, corn, alun şi covorul vegetal, specific  habitatului de pajisti: odos, paius de livada, golomat, barba caprei, firuta, iarba vantului. 
 	Fauna este formată din:

- Mamifere: caprior, iepure de câmp, pisica sălbatică, vulpe, viezure, jder de piatră, jder de copac, veveriţă şi în trecere de mistreţ.

- Păsări: cioara grivă, buha, pietrarul bănăţean, ciuful, ciocănitoare, cuc, cinteza, piţigus, piţigoi, mierla neagră, etc.

- Herpetofauna: şarpele de alun, şarpele de casă, şarpele de apă, şopârla de câmp, sopârla de ziduri.

- Nevertebrate: Limax maxinus, Campylea faustina, Anoylus fluvitilis, Trichodroma muralia, Bucculatrix mehadiensis, Solenobia banatica.

Dintre acestea unele sunt specii sunt edemice precum: Oenanthe hispanica, Pietrarul banatean, dar şi specii protejate:

- Mamifere - Felix silvestris. 
	- Pasari - Oenanthe hispaniaca, Bubo bubo, Asio sp., Dendrocopos sp., Cuculus canarus, Parus sp., Aegithalos sp., Fringilla sp., Turdus merula. 
	- Nevertebrate - Bucculatrix mehadiensis, Solenobia banatica.

Forma de proprietate a rezervaţiei - domeniu proprietate a localitatii, iar categoria de folosinţă – Păşune. 
Limitele rezervatiei
	Delimitarea descriptivă a rezervaţiei, conform fişei întocmită de către administratorul acesteia - Asociatia Speologica Exploratorii Reşiţa (vezi http://rezervatii.exploratorii.ro/rez01.php din 05. 03. 2015) este următoarea:

Delimitare descriptiva - Limita : 
	N 	- Pasune Consiliul Local Iablanita 
	NE 	- Pasune Consiliul Local Iablanita 
	E 	- Pasune Consiliul Local Iablanita 
	SE 	- Pasune Consiliul Local Iablanita 
	S 	- Pasune Consiliul Local Iablanita 
	SV 	- Pasune Consiliul Local Iablanita 
	V 	- Pasune Consiliul Local Iablanita 
	NV 	- Pasune Consiliul Local Iablanita

Sursă hartă: http://eunis.eea.europa.eu/sites/183662#tab-designations

Ravena Cruori

Ravena Crouri este o arie naturală protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip mixt), declarată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000. Este situată pe teritoriul administrativ al comunei Iablaniţa, între localităţile Iablaniţa şi Petnic.

Rezervația acoperă o suprafaţă de 7 ha, în Dealurile Banatului, la o altitudine maximă de 250 m, fiind formată dintr-o zonă cu ravene formate pe roci sedimentare, nisipuri şi gresii, conglomerate şi microclongomerate, stâncării şi grohotişuri.

Vegetaţia este constituită din tufărişuri, cu specii de cărpiniţă (Carpinus orientalis) şi porumbar (Pinus spinosa), precum şi vegetație ierboasă de stâncărie.

Forma de proprietate a terenului - domeniu public al localitatii, Categoria de folosinta - pasune. Limita rezervaţiei se desfăsoară pe păşunea comunală de la Vârtoape (din bazinul superior al văii Selişte) unde aceasta se află.

Sursă hartă: http://eunis.eea.europa.eu/sites/183662#tab-designations

Lacul fosilifer de la Globu Craiovei

Rezervaţia este monument al naturii, de tip mpaleontologic, categoria III IUCN, cu o suprafaţă de 2 ha, situată pe teritoriul administrativ al comunei Iablaniţa, în apropierea localităţii Globu Craiovei, fiind accesibilă pe DN 57 B. Rezervaţia este administrată de Asociaţia Speologică Exploratorii.

Rezervaţia face parte din Regiunea Biogeografică Europeană – Panonică (conform normelor europene): Panonică şi în Ecoregiunea României - Dealurile Banatului Romaniei (conform Strategiei Nationale pentru Conservarea Biodiversitatii).

Principalele tipuri de habitate din cadrul ariei protejate sunt:

Vegetaţie – Păşuni;
Geomorfologice – Deal;  
Geologice - Depozit fosilifer.

Aspecte geologice, geomorfologice

Rezervaţia este amplasată într-o zonă colinară, cu energie mare de relief, identificată în partea de vest a Vaii Globului, râu care drenează acest areal. Fosilele sunt cantonate în depozite de vârstă miocenă. Iniţiat în Tortonian ca bazin de acumulare, procesul de sedimentare s-a continuat în sarmaţian cu dezvoltarea faciesului panonic.

Fauna fosilifera identificata este formată din moluşte şi gastropode: Nucula, Ostraea, Lucina, Pectunculus, Fusus Cardium, Carbula, Conus, Frachus, Natica, Dentalium, Lithothamnium, Clypeaster altus, Schizaster calceolus, Venus multilamella, Chama gryphoides, Anomia ephippium, Chelyconus avellana, Voluta rarispina, Turritella archimedis, Chenopus pespelecani, resturi de anthozoare (corali).

Specii protejate : Specii fosile - Nucula, Ostraea, Lucina, Pectunculus, Fusus Cardium, Carbula, Conus, Frachus, Natica, Dentalium, Lithothamnium, Clypeaster altus, Schizaster calceolus, Venus multilamella, Chama gryphoides, Anomia ephippium, Chelyconus avellana, Voluta rarispina, Turritella archimedis, Chenopus pespelecani.

Forma de proprietate a terenului - domeniu public al localitatii,

Categoria de folosinta - pasune.

Limita rezervaţiei se desfăsoară pe domeniu public al comunei, categoria de folosinţă a terenului fiind cel de păşune comunală, situată de pe dealul Cioaca (din partea de vest a Vaii Globului ).

3.10.7.2. Situri antropice şi alte valori ale patrimoniului naţional

Situri arheologice

Dea lungul timpului în extravilanul localităţilor comunei au fost identificate mai multe situri arheologice şi urme ale prezenţei omului pe aceste locuri (vezi anexa). La toate aceste situri zona de protecţie a fost stabilită cf. Legii 422/2001, art. 59, până la 500 m, în funcţie de limitele de parcelă şi morfologia terenului pe care se află (abrupturi, albii de ape etc). După cum o dovedesc descoperirile întâmplătoare, primele urme de locuire descoperite pe teritoriul comunei Iablaniţa coboară către zorii istoriei, cele mai vechi descoperiri aparţinând epocii bronului. Potrivit Repertoriului Arheologic Naţional pe teritoriul administrativ al comunei Iablaniţa sunt înregistrate următoarele situri arheologice:

- Depozitele de bronzuri de la Iablaniţa - ,,Cheia Globului'' (53041,01), numit Iablaniţa II, ce datează din perioada Ha AB1-2B. Depozitul a fost descoperit în 1890,  la cca. 1 km în aval de gară, spre Cheile Globului, pe o terasă situată la poalele Dealului Viilor, între râul Mehadica şi Valea Satului. De aici provin un număr de 18 celturi de bronz, ajuns ulterior în muzee din Viena, Orşova şi Caransebeş. Datele prezentate privind localizarea exclude posibilitatea ca depozitul să provină de pe teritoriul satului Globu Craiovei, localitate situată la peste 7 km amonte de Gara Iablaniţa. Confuzia derivă din faptul că localnicii numesc Cheile Globului, zona de defileu formată între  Vf. Strecin şi culmile Baria şi Sâniberg, în timp ce cheile situate în amonte de satul Globul Craiovei sunt numite Cheile Globul Craiovei.

- Cariera de piatră de la Iablaniţa (53032.02), este situată în malul stâng al râului Craiova, la poalele dealului Potolaşca.

- Depozitul de bronzuri descoperit în 1880, provenind dintr-un loc neprecizat de pe teritoriul satului Iablaniţa (53032.01),  numit şi Iablaniţa I, datează din perioada Ha B-D. Depozitul iniţial cuprindea mai multe obiecte de bronz din care 7 celturi au fost achiziţionate de către preotul local George Tatucu (1860-1943), ajungând mai târziu în diferite colecţii muzeale;

- Cariera de epocă romană de la Petnic (53050.03) este situată în malul stâng al râului Craiova, în spatele satului, la poalele dealului Olarului. De aici au fost exploatate în diferite perioade istorice gresii

- Aşezarea romană de la Petnic- La Selişte (53050.02). Prezenţa acesteia poate fi legată de existenţa carierelor romane de la Petnic şi Iablaniţa, aflate în hinterlandul castrului roman de la Mehadia, cât şi existenţei unor ferme agricole romane, organizate de către veterani ieşiţi din serviciul militar, dar care au contribuit la asigurarea cu provizii a militarilor cantonaţi în castrele din zonă.

- Aşezarea Balta Sărată de la Petnic, în hotar (53050.01)

Menţionăm faptul că nici unul dintre siturile menţionate nu sunt însctrise în LMI 2010. Aceste situri au intrat în literatura de specialitate pe baza unor descoperiri întâmplătoare, la unele dintre ele fără a se cunoaşte cu certitudine locul unde au fost identificate. Cel puţin pentru unul din cele două depozite descoperite la sfârşitul secolului al XIX-lea, pe teritoriul comunei Iablaniţa nu se mai cunoaşte locul exact de provenienţă, descoperirea sa fiind făcută în mod fortuit.

Situri istorice

În această categorie putem include cele trei lăcaşuri de cult din satele comunei; Biserica de lemn ,,Sf. Nicolae" din satul Globu Craiovei, Biserica ortodoxă, cu hramul „Sf. Ioan Botezătorul” din Iablaniţa şi Biserica ortodoxă din satul Petnic, din care primele două sunt incluse în LMI 2010, ca monumente istorice de interes local.

A. Biserica de lemn "Sf. Nicolae" din satul Globu Craiovei (1836)

Obiectiv inclus în LMI 2010 sub numărul de cod: CS-II-m-B-11118

O prezentare mai detaliată al acestui obiectiv este prezentată în cap, 2.10., aici făcând o prezentare mai sumară şi o delimitare mai exactă a obiectivului.

Actualul lăcaş de cult a fost ridicat la începutul sec. al XIX-lea de către locuitorii satului Globu Craiovei, în locul unei bisericuţe de lemn amintită în documentele din sec. al XVIII-lea şi distrusă în timpul războaielor cu turcii din 1788-1789. Biserica actuală, cu hramul "Sf. Ierarh Nicolae", a fost ridicată de către meşteri locali  în anul 1806, în timpul preotului Zaharia Popovici. Stilul este unul clasic, sub formă de navă, cu absida rotunjită, fiind ridicată din piatră de calcar legată cu mortar.

Subliniem inadvertenţa dintre denumirea bisericii "biserică de lemn", în condiţiile în care fosta biserică din lemn de sec XVIII nu mai există, iar actuala biserică, ridicată pe locul celi vechi este construită din piatră.

Zona de protecţie a sitului a fost stabilită în conformitate cu prevederile legale, pe limita de parcelă. Parcela  este delimitată spre sud-vest de „Strada bisericii”, spre sud-est de o altă uliţă secundară, spre nord-vest de clădirea şcolii, iar spre nord-est de o proprietate particulară. Identificarea cartografică în coordonate stereo 70 este următoarea.

284996,26	- 391862,42

285021,66	- 391875,12		S = 534,48 mp

284987,26	- 391879,88		P = 94,23 ml

285013,19	- 391892,05

Biserica ortodoxă, cu hramul „Sf. Ioan Botezătorul” din Iablaniţa (1825)

Monument istoric de importanţă locală inclus în LMI 2010 sub numărul de cod: CS-II-m-B-11122

O prezentare mai detaliată al acestui obiectiv este prezentată în cap. 2.10., aici făcând o prezentare mai sumară şi o delimitare mai exactă a obiectivului.

Biserica actuală a fost ridicată între anii 1821-1825, în stil baroc provincial, de către meşteri locali, sub conducerea mai marelui meşter  Johannes Krivianski, în timpul păstoririi preoţilor Gheorghe trailovici şi Zaharia Tătucu.  Biserica construită din piatră şi cărămidă, este de tip sală, cu dimensiuni medii şi o planimetrie tradiţională.

Zona de protecţie a sitului a fost stabilită în conformitate cu prevederile legale, pe limita de parcelă. Parcela  este delimitată spre sud-vest de stradă, spre sud-est de clădirea şcolii, spre nord-vest şi nord-est de proprietăţi particulare. Identificarea cartografică în coordonate stereo 70 este următoarea.

288046,59	- 387123,75

288037,60	- 387141,21		S = 646,35 mp

288066,17	- 387154,97		P = 105,33 ml

288076,23	- 387139,09

Biserica ortodoxă din satul Petnic

Biserica nu este declarată monument istoric, nefiind inclusă în LMI, deşi  are aceia-şi vechime şi arhitectură cu biserica din Iablaniţa. Cu toate acestea rămâne un important monument religios de importanţă locală, motiv pentru care propunem introducerea lui în LMI 2010.

Biserica actuală a fost ridicată între anii 1821-1823, în stil baroc provincial, de către meşteri locali, sub conducerea mai marelui meşter  Johannes Krivianski, cel care a ridicat şi biserica de la Iablaniţa. Probabil din acest motiv şi asemănările dintre cele două lăcaşe de cult sunt semnificative, atât la nivelul turnului cât şi cel al planimetriei. Turnul clopotniţă, inclus parţial laturii de vest, are acelea-şi caracteristici cu cel de la Iablaniţa.

Lăcaşul menţionat este prezentat mai pe larg în cap. 2.10.

Biserica este amplasată pe o terasă a râului Craiova, în amonte de confluenţa acestuia cu părăul Calva, delimitând spre est o parte din piaţa centrală a satului.

Zona de protecţie a sitului a fost stabilită în conformitate cu prevederile legale, pe limita de parcelă. Parcela  este delimitată spre vest de piaţa centrală, spre sud-est de o stradă ce coboară din piaţă spre râu, spre nord de o stradă de acces spre gospodăriile din zonă şi est de proprietăţi particulare. Identificarea cartografică în coordonate stereo 70 este următoarea.

286494,72	- 390053,49

286484,67	- 390069,90		S = 648,42 mp

286515,36	- 390079,95		P = 107,30 ml

286523,30	- 390063,55

Alături de aceste situri istorice, în intravilanul localităţilor comunei Iablaniţa mai sunt clădiri vechi, de sec. XVIII şi XIX, aflate în proprietatea unor persoane fizice, pentru care proprietarii sau administraţia locală pot opta în vederea intocmirii documentaţiei necesare introducerii lor în listele de patrimoniu.

În respectarea legislaţiei de patrimoniu atribuţiile administraţiei publice locale, potrivit legii sunt următoarele:

- cooperează cu organismele şi instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul protejării patrimoniului arheologic pentru punerea în aplicare şi respectarea măsurilor şi deciziilor acestora;

- asigură protejarea patrimoniului arheologic rezultat ca urmare a cercetărilor arheologice sistematice sau preventive şi a descoperirilor arheologice întâmplătoare aflate pe domeniul public sau privat al unităţilor administrativ teritoriale, respective alocând resurse financiare în acel scop;

- pot colabora cu persoane fizice sau juridice de drept privat pentru finanţarea cercetării şi punerea în valoare a descoperirilor arheologice;

- finanţează cercetarea arheologică în vederea descărcării de sarcină arheologică a terenurilor pe care se efectuează lucrări publice, pentru care sunt ordonatori principali de credite, prevăzând distinct sumele necesare în acest scop, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe;

- cuprind în programele de dezvoltare economico-socială şi urbanistică, respectiv de amenajare a teritoriului, obiective specifice privind protejarea patrimoniului arheologic;

- aprobă documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, în conformitate cu avizele de specialitate ale Ministerului Culturii şi Cultelor şi elaborează sau  modifică astfel de documentaţii în scopul stabilirii de măsuri de protejare a patrimoniului arheologic evidenţiat întâmplător, ori ca urmare a cercetărilor preventive, potrivit legii;

- eliberează autorizaţia de construire şi desfiinţare numai pe baza şi în conformitate cu avizul  Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru lucrări în zone cu patrimoniu arheologic cunoscut şi cercetat, descoperit întâmplător sau de interes arheologic prioritar;

- colaborează cu serviciile publice descentralizate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, transmiţând acestora informaţii actualizate cu privire la cererile de autorizare de construire în zonele de patrimoniu arheologic reperat;

- precizează în certificatul de urbanism regimul imobilelor aflate în zonele cu patrimoniu arheologic reperat;

- ia măsurile administrative şi notifică proprietarilor şi titularilor de drepturi reale asupra imobilelor obligaţiile ce le revin pentru prevenirea degradării, pentru salvarea și conservarea descoperirilor arheologice întâmplătoare.

- ia măsurile ce se impun pentru prevenirea distrugerilor și conservarea siturilor arheologice și istorice de importanță națională și locală de pe teritoriul administrativ.

Recomandăm implicarea autorităţilor locale în conservarea clădirilor vechi, de sec . XVIII-XIX, a caselor şi gospodăriilor tipice zonei, care se mai păstrează pe teritoriul comunei, sprijinirea restaurării acestora şi adaptării la cerinţele moderne de utilizare. Acestea, pe lângă faptul că dau culoare locală aşezărilor - constituie o resursă preţioasă pentru dezvoltarea turismului rural. Nu trebuie subestimate nici construcţiile gospodăreşti tradiţionale încă păstrate în extravilan (locuinţe sezoniere, şuri, cămări de cereale, coteţe), care pot fi salvate chiar dacă au fost scoase din uz, deoarece constituie o valoare în sine, cu impact turistic apreciabil. De asemenea se impun măsuri de protecţie şi conservare a unor amenajări tehnice care mai există şi includerea lor într-un circuit turistic, printre care menţionăm morile de apă care se mai păstrează.

3.11. REGLEMENTĂRI URBANISTICE

3.11.1. Soluţia generală de organizare şi dezvoltare a localităţilor

Dezvoltarea localităţilor comunei se va face în mod natural, pe vetrele existente, cu măriri ale intravilanelor unde este nevoie (vezi Situaţia existenta şi Situaţia propusa – planşe), pe direcţia căilor de comunicaţie şi organizarea mai eficienta a spaţiului din intravilan.

Reglementarile urbanistice pentru aceste localităţi au avut în vedere, în primul rând, extinderea suprafetei intravilanului cu scopul dezvoltarii unitare a localitatilor. Aceste extinderi au fost realizate in zonele cu potential de dezvoltare, iar în conturarea lor s-a ţinut cont de mediul natural, dar şi de cel social şi economic. Sistemul de circulaţii a avut si el un rol important în amplasarea extinderilor. Aceste propuneri urmăresc creşterea calităţii vieţii, precum şi atragerea de noi investitori, inclusiv din rândul populaţiei locale.

În condiţiile actuale nu sunt prevăzute extinderi importante a intravilanului în cazul localităţii Globu Craiovei. De asemenea extinderile de intravilan în cazul localităţii Iablaniţa se fac în special în aval de sat, în jurul gării şi în câmpia Mehadicei. În cazul tuturor localităţilor prin PUG se propune  în primul rând extinderea locuirii prin valorificarea superioară a intravilanelor existente. Pentru localitatea Iablaniţa sunt stabilite cele mai importante extinderi de intravilan, favorizate şi de o conectare directă la infrastructura rutieră, aici exsistând şi amplasamentele cu cel mai bun potenţial de dezvoltare economică.

3.11.2. Organizarea căilor de comunicaţie

Organizarea sistemului de circulatii

Deoarece statrea infrastructurii de acces are o importanţă majoră în îmbunătăţirea atractivităţii economice şi turistice a zonei, unul dintre obiectivele principale rămâne ameliorarea sistemului de circulaţii atât carosabile, cât şi pietonale nu numai la nivelul intravilanului, ci şi în extravilan.

Pentru îmbunătăţirea actualului sistem de circulaţii se propune:

Circulatii carosabile:

- Modernizarea actualelor drumuri comunale, pe toată lungimea lor. În acest context amintim necesitatea moderozării DC 31, împreună cu primăria Mehadia, pe sectorul Mehadia (DN 6) – Iablaniţa (DN 57 B).

- Modernizarea Centrului civic al satelor Iablaniţa şi Petnic, prin reabilitarea infrastructurii de învăţământ şi culturale, inclusiv prin dotarea materială a acestor unităţi la nivelul impus de cezinţele europene actuale;

- Realizarea conectării localităţilor comunei Lăpuşnicel cu DJ 608 prin modernizarea DC 35, pe sectorul Lăpuşnicel (DN 57 B) – Mehadica, însumâmd cca. 6,7 km lungime. Acest fapt ar permite o mai bună interconectare a localităţii Globu Craiovei cu satele comunei Mehadica, cât şi la reţeaua de transport zonal.

- Reabilitarea/modernizarea “drumului vechi” de acces spre Lăpuşnicel, pe valea Calva şi peste Dealul Calva. Acest fapt ar permite redeschiderea unui nou traseu de importanţă turistică, care ar lega unităţile administrative Prigor şi Iablaniţa, pe drumul istoric, utilizat până la sfârşitul sec. al XIX.

Circulatii pietonale:

- Refacerea/reabilitarea trotuarelor pe toate străzile care nu dispun de acestă infrastructură;

- Amenajarea rigolelor pentru scurgerea apelor meteorice, optând pentru varianta acoperită a acestora, cu dale speiale, pentru pătrunderea apelor;

- Realizarea unui traseu destinat circulaţiei bicicliştilor, în lungul DN 57 B şi a străzilor principale.

Organizarea căilor de comunicaţie precum şi disfuncţionalităţile, priorităţile în vederea modernizării acestora au fost tratate la capitolul 2.6. CIRCULATIA, 3.2.3. Evolutie posibila, priorităţi şi 3.6 ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI

3.11.3. Destinaţia terenurilor, zonele funcţionale rezultate

Destinaţia terenurilor şi zonele funcţionale rezultate sunt detaliate în Regulamentul Local de Urbanism.

3.11.4. Zonele protejate şi limitele acestora (zone cu valoare istorică, peisagistică, ecologică, protejate sanitar)

Vezi subcap. 3.10.7. Delimitarea orientativă a siturilor istorice protejate

3.11.4.1. Delimitarea zonelor şi obiectivelor istorice protejate

Conform Legii nr. 5 din 6 martie privind zonele protejate şi a Ordinului nr. 2.361/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, pe teritoriul administrativ al comunei Iablaniţa sunt înregistrate un număr de două obiective înscrise în aceste liste, respectiv: Biserica "Sf. Ioan Botezătorul" din Iablaniţa şi Biserica de lemn „Sf. Nicolae” din Globu Craiovei (Cod LMI 2010 – CS-II-m-B-11118). Limitele zonelor protejate aferente acestor obiective se rezumă la limitele parcelei cadastrale pe care sunt amplasate. Descrierea acestor monumente şi caracteristicile lor au fost prezentate pe larg în cadrul cap. 2.10, pct. 4.2 - Monumente istorice protejate.

Pe lângă obiectivul menţionat, în intravilanul localităţilor comunei mai păstrează şi alte clădiri cu valoare istorică, de arhitectură tradiţională sau memorialistică. Amintim în acest context Clădirea sediului fostei companii de grăniceri Petnic, astăzi aflată în proprietate privată, poate şi clădirea Şcoalii cu clasele I-VI Petnic, (nr. 79 Petnic – Iablaniţa).

Monumentele nu sunt incluse în listele de patrimoniu, administraţia locală putând opta pentru angajarea responsabilităţii unui specialist care să întocmească documentaţia tehnică aferentă. Prin PUG se propune ca întervenţiile pentru repararea/restaurarea acestor monumente se va face conform legii, cu acordul instituţiilor de patrimoniu.

- În cazul altor clădiri neincluse în lista de patrimoniu, dar valoroase prin vechime, arhitectură vernaculară şi/sau valoare identitară, intervenţiile se vor face cu consultarea specialiştilor pentru a nu se compromite valoarea obiectivului;

- De asemenea, construcţiile noi ridicate în zonele adiacente acestora să fie realizate cu respectarea caracteristicilor de bază ale arhitecturii tradiţionale;

- Factorii locali au obligaţia să desfăşoare activităţi pentru conştientizarea în rândul populaţiei a valorii acestor obiective (posibil de încadrat ca fiind de patrimoniu) şi necesitatea păstrării nealterate a stării lor fizice.

De asemenea, pe teritoriul comunei Iablaniţa mai sunt semnalate fragmente din drumul roman ce străbătea zona, inclusiv descoperirea întâmplătoare a două depozite de bronzuri la sfâtşitul sec. al XIX-lea, a căror amplasament este mai puţin cunoscut fapt ce limitează identificarea lor pe teren.

3.11.4.2. Delimitarea rezervaţiilor şi ale ariilor naturale protejate

Pe teritoriul administrativ al comunei Iablaniţa nu sunt menţionate existenţa a trei rezervaţii naturale protejate. (vezi cap 2.10 şi 3.10).

- Rezervaţia naturală Cheile Globul Craiovei;

- Lacul fosilifer de la Globu Craiovei:

- Ravena Cruori.

Limitele acestora vor fi incluse în hărţile cu situaţia existentă conform limitelor stabilite legal. (Vezi cap. 3.10.7.1- Rezervaţii naturale)

3.11.4.3. Zone protejate sanitar

Sunt zonele de protecţie instituite în jurul unor obiective precum:

- bazinul de retenţie şi captările de apă utilizate pentru alimentarea cu apă a localităţi Petnic, respectiv forajele de adâncime pentru asigurarea alimentării cu apă, precum şi cel al localităţii  Iablaniţa.

- Zonele adiacente ale fântănilor şi izvoarelor utilizate de către cetăţenii în teritoriul economic, precum şi cele care mai funcţionează în intravilane.

- cimitirele satelor Globu Craiovei, Petnic şi Iablaniţa.

Acestea au fost prevăzute pentru fiecare localitate - Vezi plansele. (Vezi 2.10.4. şi 3.10.6. Monumente ale naturii si istorice)

3.11.4. Protejarea unor suprafeţe din extravilan (terenuri agricole valoroase, păduri, oglinzi de apă, etc.)

Se propune spre protecţie, fără a avea regim de arie naturală protejată, zonele umede şi mlăştinoase din preajma cursului râului Mehadica, între confluenţa cu Craiova şi Cheile Globului. Propunerea se bazează pe necesitatea protejorii florei şi faunei, inclusiv a avifaunei specifice zonei.

În categoria terenurilor agricole valoroase  pot fi încadrate terenurile situate în lunca şi pe terasele râului Mehadica, în amonte de confluenţa cu râul Craiova.

Reguli de construire pe terenuri forestiere din extravilan

- Reducerea suprafeţei fondului forestier proprietate publică sau privată este interzisă, cu excepţia utilizărilor permise de Codul Silvic. Excepţional, cu avizul organelor administraţiei de stat specializate se pot autoriza numai construcţiile necesare intreţinerii pădurilor, exploatărilor silvice, precum şi culturilor forestiere .La amplasarea acestor constrcţii se va avea în vedere dezafectarea unei suprafeţe cât mai mici forestiere.

- Cabanele şi alte constructii destinate turismului vor fi amplasate numai la liziera pădurilor, cu avizul conform Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protectiei Mediului şi al Ministerului Turismului.

- Pentru orice construcţie care prin funcţionare (construcţii pentru producţie poluantă, servicii poluante, etc.) poate aduce prejudicii pădurii, amplasată la distantă mai mica de 1 km de liziera pădurii şi pentru care se solicită autorizaţie de construire, se va obţine avizul Regiei Naţionale a Pădurilor

3.11.5. Interdicţii temporare de construire pentru zonele care necesită studii şi cercetări suplimentare (Planuri Urbanistice Zonale privind parcelari, reparcelări, operaţiuni de renovare)

Pentru moment zonele cele mai afectate de riscuri naturale sunt cele situate în apropierea râului Craiova, şi a pâraielor Slătnic, Calva şi Selişte, zone ameninţate de pericolul inundaţiilor;

Se propune interdicţie de construire în zonele afectate de alte riscuri naturale până la data eliminării acestora. Din punct de vedere urbanistic, se prevede realizarea unor planuri urbanistice zonale care să detalieze modul de construire pe suprafeţele nou introduse în intravilan.

În toate zonele unde sunt semnalate situri arheologice sau unde sunt descoperite (inclusiv întâmplător) urme de locuire umană se impune potrivit legii descărcare de sarcină arheologică.

3.11.6. Interdicţii definitive de construire pentru zonele care prezintă riscuri naturale, servituţi de protecţie etc.

- Se instituie interdicţii de construire conform RLU pentru construcţii sau lucrări care ar putea 	împiedica libera circulaţie pe malul cursurilor de apă.

- Se instituie interdicţie de construire definitivă în albia minoră a râurilor Craiova şi Mehadica, şi a unor dintre afluenţii acestora (Slătnic, Calva şi Selişte);

- Se instituie interdicţie de construire definitivă peste amplasamentul unor situri arheologice/istorice cunoscute, clasate şi incluse în lista siturilor cu valoare de patrimoniu.

3.12. Obiective de utilitate publică

3.12.1. Lista obiectivelor de utilitate publică

În atenţia administraţiei locale sunt o serie de proiecte de utilitate publică, aflate actualmente în proiect sau în diferite stadii de realizare, printre care:

- Modernizarea reţelei stradale din localităţile comunei.

- Realizarea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare pentru satul Iablaniţa

- Realizarea amenajărilor sportive propuse pentru localităţile Caraşova (teren sport) şi Nermed (vestiare teren fotbal);

- Extinderea reţelei de canalizare şi alimentare cu apă în satele Globu Craiovei şi Petnic.

- Asigurarea condiţiilor organizatorice pentru încheierea procesului de branşare a locuitorilor din satele Globu Craiovei şi Petnic, unde deja această infrastructură este realizată.

- Reabilitare termică a şcolilor din comună şi asigurarea sistemelor proprii de încălzire;

- Extinderea reţelei de energie electrică apă şi canalizare pentru zonele nou introduse în intravilan;

- Modernizarea iluminatului public în cele trei sate, prin utilizarea energiei solare.

- Reabilitarea clădirilor şi dotarea căminelor culturale din localităţile comunei.

- Realizarea şi dotarea centrului de informare turistică din localitatea Iablaniţa.

- Amenajarea unui spațiului muzeal etnografic într-o clădire reabillitată din zona centrală a localităţii Petnic

- Modernizarea drumurilor comunale: DC 31- Iablaniţa (DN 57 B) – Mehadia (DN 6) pe toată lungimea sa;

- Amenajarea a cca. 15 km de drumuri agricole şi de exploatare pe teritoriul comunei, în primul rând spre valea Sverdinului Mare şi a Sverdinului Mic

3.12.2. Structura proprietăţii asupra terenurilor

Potrivit Planului de management al PNS-CC, comuna Prigor deţine pe Muntele Semenic cca. 200 ha păşunat, 0,013 ha construcţii aparţinând domeniului privat şi 0,005 ha construcţii aparţinând domeniului public.

a)	Proprietate publică

- terenuri proprietate publică de interes naţional, cuprind suprafeţele utilizate de către:

- DN 57 B;

- albiile minore ale cursurilor de apă ce traversează teritoriul comunei;

- reţeaua electrică etc.

- terenuri proprietate publică de interes judeţean-sunt formate din suprafeţele utilizate ca drum judeţean;

- terenuri proprietate publică de interes local - terenurile aflate în proprietate publică a unităţii teritorial administrative şi administrate de către primărie. În cadrul acestora amintim:

- reţeaua de drumuri comunale, vicinale şi de acces;

- reţeaua locală de străzi,

- reţeaua edilitară (sistemul de alimentare cu apă, canalizare şi epurare),

- terenurile pe care sunt amplasate unităţile administrative, culturale, de învăţământ şi sociale (primărie, cămine culturale, şcoli, cabinete medicale şi veterinare etc.),

- cimitirele;

- păduri şi păşuni.

b)	Proprietate privată

A). Terenuri proprietate privată (ale statului) de interes naţional;

- pădurile şi pepinierele gestionate de către ROMSILVA;

- albia minoră a principalelor cursuri de apă care traversează localitățile Caraşova şi Nermed;

B). Terenuri proprietate privată (ale unităţilor administrativ-teritoriale) de interes judeţean;

C). Terenuri proprietate privată (ale unităţilor administrativ-teritoriale) de interes local;

    - târgul de animale;

    - spaţiile verzi din preajma râului Caraş şi a Pârâului Nermed;

    - terenurile de sport;

    - terenuri destinate investiţiilor economice, concesionate sau pentru concesionat;

    - pădurile şi păşunile deţinute de către primărie;

    - alte terenuri cu destinaţie turistică şi destinată recreer, deţinute de către primărie (Cantonul Silvic Comarnic, Tabăra şcolară Jervani, Cantonul Silvic Navesu Mare.

D). Terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice.

    - Terenurile din intravilanul localităţii şi aflate în proprietatea privată a localnicilor,

    - Terenurile aflate în intravilanul localităților, în proprietatea privată a a unor agenţi economici,

    - terenurile deţinute de către biserica catolică din localitate.

Vezi planşele A0/7, A0/11 şi A0/15.

4. Concluzii - măsuri în continuare

Pornind de la relaţiile de interdependenţă dintre infrastructura tehnico-edilitară, dezvoltarea economică, socială, culturală şi managementul la nivelul administraţiei locale, coorborate cu propunerile făcute prin PUG, se vor concretiza acele propuneri realiste, viabile, legate de dezvoltarea bazei economice, asigurarea locurilor de muncă, existenţa resurselor şi a valorificării acestora, dezvoltarea sectorului terţiar al serviciilor, cooperării pe linie tehnologică, imbunătăţirea transportului şi circulaţiei, diversificarea reţelei de instituţii şi servicii publice, adoptarea programelor şi măsurilor de protecţia mediului natural şi construit etc.

In privinţa extinderii intravilanului acolo unde s-a impus, acesta s fost  suplimentat cu suprafeţe de teren necesare diferitelor funcţiuni, in special construcţii cu caracter industrial, locuinţe individuale, unităţi pentru servicii, activităţi productive, gospodărie comunală, echipare edilitară etc.). Zona spaţiilor plantate pentru agrement, sport, odihnă, locuri de joacă, va fi reanalizată in sensul reabilitării, reamenajării şi valorificării superioare a malurilor râului Craiova şi a altor cursuri de apă care traversează satele comunei.

Zona căilor de comunicaţie va inregistra creşteri de suprafaţă, lucrările ulterioare referindu-se la trasee noi, lărgiri de profile transversale, amenajări de intersecţii, rezolvări de parcaje, devierea traficului greu. După caz, in funcţie de situaţia existentă, necesităţile locale, atribuţiile decizionale ale administraţiei publice locale etc., se vor intocmi documentaţii urbanistice specifice PUZ, PUD pentru următoarele genuri de probleme:

- extinderi de intravilan care presupune construcţii şi amenajări, realizări de străzi şi trasee 	de reţele tehnico-edilitare, amplasări de obiective majore de

- interes general etc.;

- planuri de lotizare/parcelare pentru locuinţe în gospodării individuale;

- proiecte de specialitate privind completarea şi modernizarea reţelei de

- circulaţie şi transport;

- elaborarea de planuri urbanistice de detaliu (PUD) pentru obiective pe

- terenuri cu statut juridic stabilit şi cu condiţii de construibilitate, care

- presupun derogare de la reglementările PUG;

- proiecte de specialitate pentru echipare tehnico – edilitară.

- Propunerile din prezentul PUG au fost analizate pe parcursul mai multor

- consultări in cadrul consiliilor locale şi de urbanism, la nivelul primăriei.

Pe baza avizelor obţinute de la organismele interesate şi implicate in aprobarea şi aplicarea planului urbanistic (PUG) al comunei Iablaniţa şi Regulamentul local de urbanism aferent, vor fi aprobate de către Consiliul Local. PUG-ul odată aprobat şi Regulamentul său, capătă valoare juridică fiind o documentaţie opozabilă in justiţie, intre administraţia publică locală, care urmăreşte aplicarea acestuia şi diverşi solicitanţi.

4.1. DirecŢii principale de acŢiune

- Imbunătăţirea echipării edilitare şi integrarea zonei în reţelele de infrastructură majoră (căi de transport rutier, alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrica, telefonie, gospodărie comunală);

- Valorificarea superioară a potenţialului natural al zonei, prin eficientizarea, restructurarea şi diversificarea activităţilor economice, stimularea intreprinderilor mici şi mijlocii cu capital privat şi dezvoltarea turismului;

- Stabilizarea populaţiei prin ridicarea calităţii vieţii;

- Protejarea patrimoniului natural şi construit in vederea dezvoltării durabile a economiei zonei cu precadere prin agroturism.

- Includerea comunei intr-un circuit mai larg, turistic şi economic, prin modernizarea racordării principalelor căi de comunicaţie din zonă la DC 35 Mehadica  - Lăpuşnicel (DN 57 B), a DC 31 Mehadia (DN 6) – Iablaniţa (DN 57 B), precum şi a drumului de pe valea Calvei, care leagă satul Petnic cu Lăpuşnicel – Şumiţa – Putna (Prigor).

4.2. Priorităţi în intervenȚie

Luand în considerare planurile strategice de dezvoltare social-economică

locale şi zonale şi opţiunile de dezvoltare spaţială evidenţiate in cursul

elaborării Planului Urbanistic General al comunei, au fost identificate următoarele proiecte care pot conduce la atingerea obiectivelor stipulate in documentul strategic.

4.2.1. Protecţia mediului

- Implicarea mai largă a ONG, de mediu şi a serviciului comunitar,

existent la nivelul primăriei in rezolvarea unor probleme de mediu;

- Încheierea lucrărilor şi darea in funcţiune a investiţiilor privind sistemul de canalizare şi epurare aflate într-un stadiu avansat de realizare (necesită conectarea beneficiarilor);

- Impădurirea suprafeţelor de teren degradat;

- Realizarea de puncte colectoare cu preselecţie a deşeurilor, a rampelor

pentru depozitarea containerelor şi dotarea populaţiei cu pubele.

- Organizarea unor ample lucrări de ecologizare a zonelor afectate de

depozitarea necontrolată a gunoaielor, in principal în preajma pârâului

Slătinic şi Calva, al râului Craiova pe teritoriul celor trei localităţi componente şi al Mehadicei în aval de localitatea Iablaniţa, dar şi a altor cursuri de apă, la care să fie angrenaţi beneficiarii de ajutoare sociale.

- Dezvoltarea turismului in zonele de interes turistic şi economic de pe

Valea Sveredinului se va face in mod durabil prin respectarea legislaţiei de

mediu şi in concordanţă cu aceasta.

4.2.2. Reabilitarea şi dezvoltarea Infrastructurii de Transport – Comunicaţii Utilităţi Publice – Clădiri Publice

- Modernizarea in totalitate a reţelei de străzi şi a drumurilor comunale, precum şi reabilitarea drumurilor agricole;

- Podeţe tubulare montate peste rigole, la racodul dintre drumurile agricole şi DN 57B.

- Extinderea reţelei de utilităţi publice in zonele cu potenţial turistic, industrial şi agricol (drumuri de acces, alimentare cu energie electrică, alimentare cu apă, canalizare);

- Realizarea şi reabilitarea podurilor şi a punţilor pietonale peste cursurile de apă care traversează satele comunei, realizarea unor ziduri de sprijin, decolmatarea văilor şi rigolelor;

- Modernizarea DC 31, pe toată lungimea sa (impreună cu administraţia comunei Mehadica), respectiv DC 35 (Lăpuşnicel – Mehadica), ultimul scurtând semnificativ distanţa spre Caransebeş şi valea superioara a Timişului.

- Reamenajarea unor spaţii publice centrale – bază sportivă, piaţă agroalimentară;

- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea unor şcoli şi grădiniţe de pe raza comunei;

- Reabilitarea şi dotarea unor clădiri de interes social şi cultural de pe raza

comunei (dispensar medical, cămin cultural etc);

- Amenajarea unui muzeu etnografic in clădirea vechii şcoli grănicereşti.

4.2.3. Dezvoltarea Serviciilor Sociale şi de Sănătate şi a Infrastructurii aferente

- Modernizarea dispensarului comunal şi transformarea acestuia intr-un

Centru Comunal Medical, dotat cu aparatură necesară şi deservit de către

personal specializat şi de o ambulanţă;

- Infiinţarea, amenajarea şi dotarea unui punct sanitar-medical, în

localitatea Globu Craiovei;

- Atragerea şi asigurarea condiţiilor pentru stabilizarea in comună a două

cadre medicale cu pregătire superioară şi a patru cadre cu pregătire medie

in comună, care să asigure serviciile medicale necesare.

- Realizarea unui Centru social pentru varstnici in Petnic, in care

să-şi găsească adăpost şi condiţii decente de viaţă persoanele varsnice

rămase singure şi cele cu dizabilităţi accentuate.

- Asigurarea condiţiilor necesare amenajării şi dotării unui punct

farmaceutic in localităţile Petnic şi Globu Craiovei, pentru asigurarea necesarului de medicamente pentru oameni, cât şi a unui punct veterinar, care să deservească intreaga comună.

4.2.4. Priorităţi de intervenţie in funcţie de necesităţile şi cerinţele populaţiei

- Realizarea unui pietonal şi a unei piste de biciclete in lungul DN 57 B, pe sectorul.

- Asigurarea unei infrastructuri tehnico-edilitare competitive, capabile să susţină dezvoltarea turistică a zonei in Valea Sveredinului Mare;

- Reconstrucţia clădirilor vechi, degradate cu respectarea specificului arhitectural local;

- Amenajarea spaţiilor publice din zonele centrale a satelor Petnic şi Globu Craiovei;

- Realizarea unor parcaje şi locuri de popas in punctele de „bel-vedere” în lungul DN 57 B, mai ales în Cheile Globu Craiovei;

- Realizarea unor amenajări turistice (parcaje, puncte de informare, locuri de odihnă, puncte de belvedere) şi punerea in valoare a principalelor obiective de interes turistic ale zonei;

- Igienizarea cursurilor de apă şi dotarea punctelor de popas turistic şi a locurilor de campare cu coşuri pentru resturi menajere, WC, surse de apă etc;

- Reabilitarea locuinţelor vechi, de patrimoniu local şi valorificarea lor turistică;

- Dacă va fi cerere se  va trece la elaborarea unor PUZ-uri pentru parcelare, construire case de vacanţă, construcţii turistice etc.

4.3. Dezvoltarea activităţilor economice

4.3.1. Dezvoltarea Economiei şi a Mediului de Afaceri

- Crearea unui Centru de consultanţă pentru sprijinirea gospodăriilor agricole şi de management al fermelor mici şi mijlocii;

- Sprijinirea infiinţării unor micro-intreprinderi cu profil – construcţii, materiale de construcţii, activităţi de carieră şi balastieră, industrie uşoară, prelucrarea lemnului;

- Extinderea infrastructurii şi a căilor de acces in zonele de extindere a intravilanului, conform PUG;

4.3.2. Agricultură

Solurile din teritoriul studiat au o textură bună cu insuşiri fizico-chimice favorabile faneţelor şi păşunilor, dar şi culturii plantelor in zonele joase depresionare şi pe terasele râului Craiova (porumb, păioase, cartofi şi pomi fructiferi). Vezi 2.2.4 Caracteristici geotehnice.

Valorificarea produselor agricole şi alimentare de calitate prin crearea unui centru comercial zonal în Craina, pentru depozitare şi cu vanzări „en-gros” a produsele locale, de origine agricolă (fructe, cartofi, produse animaliere etc).

Valorificarea produselor locale prin înfiinţarea unei pieţe agroalimentare la DN 57B, care să satisfacă atât necesităţile locale ale localnicilor cât şi posibilitatea valorificării către turişti şi/sau cei care traversează zona, care să cuprindă:

- piaţă agro-alimentară, pentru valorificarea produselor secundare obţinute din creşterea 	animalelor (lapte şi produse lactate, lană etc), produse legumicole, cerealiere ,pomicole şi 	viticole;

- targ de produse meşteşugăreşti şi de mică industrie;

- Sprijinirea infiinţării de micro-ferme zootehnice, pomicole, piscicole şi legumicole;

- Sprijinirea infiinţării unui centru de colectare, prelucrare şi ambalare a fructelor de padure 	şi plantelor medicinale;

- Sprijinirea infiinţării unui centru de sacrificare şi abatorizare – animale.

4.3.3. Turismul

Considerăm că turismul poate aduce un aport important de venituri în economia locală, prin valorificarea superioară a resursele naturale şi antropice existente in

teritoriu, au un grad ridicat de originalitate şi atractivitate, insă lipsa unor condiţii esenţiale pentru satisfacerea nevoilor consumatorilor de servicii turistice, mult sub valoarea cadrului natural, inhibă deseori circulaţia turistică. Este necesar deci, sprijinirea şi crearea unei infrastructuri de susţinere a activităţii turistice:

- Incurajarea, consilierea şi sprijinirea construirii de pensiuni turistice;

- Infiinţarea unui Centru local de Informare şi documentare turistica;

- Modernizarea căilor de acces;

- Asigurarea utilităţilor publice;

- alte amenajări (marcaje turistice, balcoane şi alte amenajări de belvedere), măsuri care să faciliteze dezvoltarea principalelor forme de turism precum şi a infrastructurii de comunicaţie şi a echiparii edilitare:

- Turism rural, de odihnă şi recreere;

- Turism itinerant cu valenţe culturale şi ecumenice;

- Turism de tranzit;

- Drumeţie montană (spre M. Almăjului);

Totodată, se impune valorificarea in scop turistic a peisajelor naturale

spectaculoase, a rezervaţiilor naturale şi a unor ocupaţii tradiţionale, legate de valorificarea lemnului şi creştere animalelor. Actualele baze de cazare, constituie totodate, puncte de plecare spre alte zone de interes turistic, situate in imediata apropiere sau incluse intr-un circuit turistic mai larg, deschizand in acelaşi timp posibilităţi de amenajare şi extindere a bazei de cazare, de alimentaţie publică şi agrement.

Întocmit

arh. MARIUS BARBIERI

Ibidem

O.G. 43/30.01.2000 – Republicată, art. 19.

Vezi Anexa – cu situri şi monumente istorice şi de arhitectură deosebit de valoroase, aflate pe teritoriul comunei Caraşova.