S.C.  CAPITEL  PROIECT  S.R.L.

B-dul. Ferdinand I, nr.8

510 114, Alba Iulia, jud. Alba

J01/260/1997

CUI RO 9479480

Tel/fax : (+40)258 811 500

Tel:        (+40)744 633 713

E-mail: capitel_proiect@yahoo.com

REGULAMENT Local DE URBANISM aferent P.U.G. IABLANIȚA

jud. CARAȘ-SEVERIN

Proiect  nr.         			31 / 2014

# BENEFICIAR: 			CONSILIUL LOCAL IABLANITA

# Iablanita, nr. 89B, jud. Caraş Severin

PROIECTANT GENERAL: 	S.C. CAPITEL PROIECT S.R.L.

B-dul Ferdinand I, nr.8, Alba Iulia, Jud. Alba

Arh. Barbieri Marius

# COLECTIV DE ELABORARE:

# Șef proiect:				arh. MARIUS BARBIERI

# Urbanism:				arh. MARIUS BARBIERI

# arh. ANDREI MĂRGINEAN

# arh.stag. ADRIAN DUMITRU

# arh.stag. AMALIA DRAGOMIR

# Iunie 2015

Cuprins

I. DISPOZIŢII GENERALE

# 1. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI IABLANIȚA

# 2. Baza legală a Regulamentului lOCAL de Urbanism

# 3. Domeniul de aplicare

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR LA NIVELUL ADMINISTRATIV AL COMUNEI IABLANIȚA

# 4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI ŞI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CONSTRUIT

5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR ŞI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

6. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENURILOR , AMPLASAREA ŞI RETRAGERILE MINIME OBLIGATORII ALE CLĂDIRILOR

7. REGULI CU PRIVIRE LA CIRCULAŢII ŞI ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARĂ

9. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI

III. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ

ZONE ŞI SUBZONE FUNCTIONALE

STRUCTURA CONŢINUTULUI REGULAMENTULUI

IV. PRESCRIPŢII SPECIFICE PE ZONE ŞI SUBZONE FUNCŢIONALE

INTRAVILAN

ZM – Zona monumente

C – Zonă centrală conţinând instituţii, servicii şi echipamente publice, servicii de interes general şi locuinţe colective şi individuale

M – Zonă mixtă, cuprinzând locuire colectivă şi individuală, servicii comerciale, activităţi productive nepoluante, echipamente publice

L – Locuire

LCg – 	Zonă locuire individuală compactă cu anexe gospodăreşti şi grădini cultivate

IS – Zonă instituţii publice şi servicii de interes general

ISed –	Subzona învăţământului şi culturii

ISc – 	Subzona instituţiilor de cult

V – Zona spaţiilor verzi

Va – 	Zona spaţiilor verzi adiacente cursurilor de apă

SA – Zonă sport-agrement

GC – 	Zonă de gospodărire comunală

GCc –	Subzona cimitirelor

GCg –	Subzona gospodăriei comunale

I –  Zonă industrială

F– Zonă de transport feroviar

CC – Cai de comunicatie

EXTRAVILAN

CS – Zona din extravilan ocupată cu construcţii sezoniere cu funcţie agricolă

F – Zonă de transport feroviar

Vr – Zona arealelor NATURA 2000 SCI SPA

Va – Zona terenurilor agricole

Vaa – Subzona arabil

Val – Subzona livezi și vii

Vp – Zona terenurilor împădurite

Vpf – Zona terenurilor ocupate cu păşuni şi fâneţe

V. ZONE ŞI SUBZONE FUNCŢIONALE, UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ (UTR-URI) PENTRU LOCALITĂŢILE ÎN STUDIU

I. DISPOZIŢII GENERALE

# 1. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL comunei IABLANIȚA

(1) Regulamentul Local de urbanism aferent Planului Urbanistic General al comunei Iablanița însoţeşte, explicitează şi reglementează modul de aplicare a prevederilor P.U.G. referitoare la amplasarea şi amenajarea construcţiilor în localităţile comunei, în concordanţă cu Regulamentul General de Urbanism, aprobat prin H.G.R. nr. 524/1996.

(2) a. Regulamentul local de urbanism constituie un act de autoritate al administraţiei publice locale şi cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor pe terenul administrativ al comunei IABLANIȚA. Se aprobă de către Consiliul Local pe baza avizelor obţinute în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991.

(2)  b. Fac excepţie de la prevederile de mai sus construcţiile cu caracter militar şi special, care se autorizează şi se execută în condiţiile stabilite de lege.

(3) Prevederile actualului regulament sunt valabile pentru o perioada de 10 ani de la data aprobării sale de către Consiliul Local.

(4) Prin prezentul regulament se stabilesc zonele din teritoriu care pot fi construite pe baza unor P.U.Z.–uri sau P.U.D.–uri aprobate conform legii.

(5) Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se poate face numai în spiritul actualului regulament. Aprobarea unor modificări se poate face numai cu respectarea filierei de avizare-aprobare pe care a urmat-o şi documentaţia iniţială. Eventualele derogări se vor propune de către Consiliul Local şi vor fi avizate în comisia judeţeana de urbanism după care se vor putea opera modificările respective la condiţiile de amplasare, conformare şi echipare a construcţiilor precum şi la indicii de ocupare a terenului.

În cazul unor investiţii de anvergură a căror realizare nu contravine Regulamentului General de Urbanism şi prevederilor Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului CARAŞ SEVERIN, se vor putea propune modificări şi în ceea ce priveşte zonificarea şi implicit limitele intravilanului. Aceste modificări vor trebui formulate într-un Plan Urbanistic Zonal, care va fi avizat şi aprobat conform prevederilor legale, modificările respective devenind apoi aplicabile.

Toate suprafeţele nou introduse în intravilan se vor reglementa prin Planuri Urbanistice Zonale.

# 2. Baza legală a Regulamentului lOCAL de Urbanism

La baza elaborării Regulamentului stau în principal:

- Legea nr. 50/1991 (republicată) privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

- Legea nr. 453/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru reactualizarea locuinţelor;

- Ordinul M.L.P.A.T. nr. 91/1991 privind formularele, procedura de autorizare şi conţinutul documentaţiilor;

- Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar;

- Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală;

- H.G.R. nr. 51/1992 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor cu modificări prin H.G.R. nr. 616 / 1993 şi H.G.R nr. 71/1996;

- Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;

- Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară;

- Legea nr. 84/1996 privind îmbunătăţirile funciare;

- Legea nr. 107/1996 privind apele;

- Legea nr. 114/1996 a locuinţelor;

- H.G.R. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

- H.G.R. nr. 36/1996 privind drumurile;

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 981/1994 cu normele de igienă privind modul de viaţă al populaţiei;

- Ordinul MAPPM nr.125/1996 pentru aprobarea procedurii de reglementare a activităţilor economice şi sociale asupra mediului;

- Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului;

- H.G.R. nr. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism privind construcţiile;

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

- Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

- OG nr. 27/2008 - modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

- Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţului  Caraș-Severin;

- Legea 46/2008 privind Codul Silvic;

- HG 382/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism pentru zonele de riscuri naturale

- HG 447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren şi inundaţii;

- HG 1286/2004 privind aprobarea Planului general de măsuri preventive pentru evitarea şi reducerea efectelor inundaţiilor;

- Ordin 62/N/1998, 19,0/288/1998, 955/1998 privind delimitarea zonelor expuse riscurilor naturale;

- HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

- Ordin 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

- Legea 204/2008 privind protejarea exploataţiilor agricole;

- Lege 293/2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu;

- Lege 426/2001 pt aprobarea <LLNK 12000    78180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor;

- Ordin 951/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor;

- HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor;

- Ordin 757/2004 al ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor privind aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor ;

- Lege 506/2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/2003 pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001;

# 3. Domeniul de aplicare

(1) Regulamentul cuprinde norme obligatorii pt. autorizarea executării construcţiilor pt. orice categorie de terenuri, atât în intravilan cât şi în extravilan, în limitele teritoriului administrativ al comunei IABLANIȚA, jud. CARAŞ SEVERIN.

(2) Intravilanul aprobat conform legii şi figurat în planşele cu propuneri va fi marcat pe teren prin borne care vor fi instalate pe elemente geografice, cadastrale şi administrative.

(3) Zonificarea funcţională a localităţii s-a stabilit în funcţie de categoriile de activităţi pe care le cuprinde localitatea şi de ponderea acestora în teritoriu, pe baza cărora se stabilesc condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor ce se vor respecta în cadrul fiecărei zone funcţionale.

(4) În cadrul localităţii se vor delimita unităţi teritoriale de referinţă (U.T.R.-uri), care sunt o reprezentare convenţională cuprinzând o zonă a teritoriului cu o funcţiune predominantă, omogenitate funcţională, caracteristici morfologice unitare, sau pentru care sunt necesare planuri urbanistice zonale sau de detaliu. Fiecare trup al intravilanului va corespunde unuia sau mai multor U.T.R.–uri.

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR LA NIVELUL ADMINISTRATIV AL comunei IABLANIȚA

# 4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI ŞI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CONSTRUIT

(1) Funcţiunea principală a extravilanului comunei este de teren agricol, păduri, păşuni, livezi, fâneţe. Folosinţele terenului din extravilan sunt evidenţiate în planşa Încadrare în Teritoriu. Modificarea acestor suprafeţe este permisă numai în sensul utilizării superioare a terenului agricol.

În anul 2000 bilantul teritorial al folosintei suprafetelor din teritoriul administrativ propus conform P.U.G. este următorul:

Suprafaţa  totală - 11.555 ha;

- Suprafaţa intravilan existent 		– 00221,00 ha;

- Suprafaţa intravilan propus 		– 00223,00 ha;

- suprafaţa totală a extinderilor 	– 00002,00 ha;

- Suprafaţa extravilan 			– 11332,00 ha;

- teren agricol 			– 01559,00 ha;

- păşuni 	și fânețe		– 03210,00 ha;

- vii și livezi			– 00249,00 ha;

- păduri (terenuri forestiere)	– 06226,00 ha;

- ape				– 00068,00 ha;

- alte categorii teren 		– 00020,00 ha.

(2) Este permisă executarea de construcţii pe terenurile agricole din extravilan, fără a primi o delimitare ca trup al intravilanului, numai cu următoarele funcţiuni:

  - Adăposturi temporare pentru animale;

  - Anexe gospodaresti la exploatatiile agricole;

  - Spatii de depozitare temporară a recoltelor şi utilajelor agricole;

  - Reţele tehnico-edilitare, amplasate grupat, în imediata apropiere a căilor de comunicaţie existente.

(3) Nu se admit construcţii pe terenurile agricole din clasa I şi II de calitate, pe terenuri amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare sau plantate cu vii şi livezi.

(4) Este interzisă executarea construcţiilor pe terenurile cu destinaţie forestieră şi în zonele de protecţie a cursurilor de apă, cu excepţia drumurilor de traversare, a podurilor şi a lucrărilor de gospodărire a apelor.

(5) Extinderea intravilanului comunei IABLANIȚA pe terenurile din extravilan se realizează în următoarele scopuri:

- pentru extinderea zonei de locuit;

- pentru asigurarea amplasamentelor necesare dezvoltării unor activităţi economice;

- pentru realizarea unor reţele tehnico-edilitare.

Extinderea intravilanului se poate realiza numai pe terenuri neproductive sau de clasă inferioară de calitate (păşuni).

(6) Autorizarea amplasării de construcţii pe terenurile cu valori naturale şi/sau antropice protejate prin prezentul regulament este interzisă. În cazul siturilor arheologice se pot autoriza construcţii numai după eliberare de sarcina arheologică.

(7) Funcţiunea principală a comunei Iablanița împreună cu satele aparţinătoare este locuirea, iar principalul beneficiar al activităţii de reglementare este populaţia acesteia. Toate reglementările vor avea în vedere dezvoltarea durabilă a localităţii, prin asigurarea necesităţilor locuitorilor săi actuali cât şi a generaţiilor viitoare.

Este permisă autorizarea executării construcţiilor pe terenurile agricole din intravilan pentru toate tipurile de construcţii şi amenajări specifice localităţilor, cu respectarea condiţiilor impuse de prezentul Regulament.

În intravilanul localităţilor de pe teritoriul administrativ al comunei Iablanița, se stabilesc următoarele categorii de terenuri care sunt protejate prin prezentul Regulament:

  - cursuri de apă;

  - spaţiile verzi plantate cu vegetaţie arboricolă;

  - zonele în care sunt amplasate monumente naturale şi de arhitectură declarate.

  - trama stradală a localităţii.

5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR ŞI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

(8) Este interzisă amplasarea de construcţii, chiar temporare, în zonele de risc natural (alunecări, eroziuni, inundaţii, scurgeri de torenţi etc.), cu excepţia acelor construcţii şi amenajări care au ca scop înlăturarea riscului respectiv.

(9) Construcţiile realizate pe terenuri supuse unui risc natural redus (pante accentuate, terenuri cu portanţă redusă etc) vor fi dotate cu amenajări şi construcţii specifice: ziduri de sprijin, drenuri, măsuri de fixare a terenului etc.

(10) Construcţiile cu funcţiuni generatoare de riscuri tehnologice (poluarea terenului) vor putea fi amplasate numai în zonele funcţionale ale unităţilor agricole şi industriale, care vor fi amplasate la periferia intravilanului sau în trupuri independente.

(11) Se interzice utilizarea pentru alte scopuri decât cele prevăzute în Planul de Încadrare în Teritoriu al comunei Iablanița a terenurilor rezervate pentru lucrări de utilitate publică. 	Pentru căile de comunicaţie se permite deschiderea şi lărgirea drumurilor, modernizarea acestora precum şi lucrările de artă aferente (poduri, ziduri de sprijin, etc.)

(12) se interzice utilizarea pentru alte scopuri decât cele prevăzute în P.U.G a terenurilor libere rezervate pentru lucrări de utilitate publică. Acestea sunt:

  - căile de comunicaţie: deschiderea, alinierea şi lărgirea străzilor, modernizarea intersecţiilor existente precum şi lucrările de artă aferente (poduri, ziduri de sprijin etc.)

  - clădirile şi terenurile necesare dotărilor de învăţământ, sănătate, cultură, sport, administraţie publică;

  - zonele de protecţie sanitară, spaţiile verzi şi cele destinate amenajărilor sportive;

  - terenurile necesare realizării reţelelor tehnico-edilitare.

- Se interzice amplasarea, pe terenurile aparţinând domeniului public, aferente dotărilor de învăţământ, sănătate, cultură, sport, administraţie publică existente, a obiectivelor cu alte funcţiuni.

6. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENURILOR , AMPLASAREA ŞI RETRAGERILE MINIME OBLIGATORII ALE CLĂDIRILOR

- noile loturi vor avea o adâncime mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea 	parcelei (excepţie făcând terenurile pe care relieful accidentat nu permite acest lucru)

- amplasarea faţă de drumurile publice a construcţiilor se va face cu respectarea 	zonei de protecţie corespunzătoare categoriei drumului respectiv; (DN – 26m, DJ – 24m, DC – 20m)

- loturile construibile vor avea o suprafaţă de minim 150mp pentru locuinţe înşiruite, 300mp pentru locuinţe cuplate şi izolate

- loturile pentru locuinţe din noile extinderi de intravilan vor fi construibile daca vor avea suprafaţa de minim 500 mp.

- frontul la stradă va fi de minim 8 metri pentru locuinţe înşiruite şi minim 12m pentru locuinţe cuplate şi izolate.

- pentru construcţiile noi, retragerile faţă de limitele laterale vor fi de minim jumătate din înălţimea la cornişă, dar nu mai puţin de 3 metri, iar retragerea faţă de limitele posterioare va fi de minim jumătate din înălţimea la cornişă, dar 	nu mai puţin de 5m.

7. REGULI CU PRIVIRE LA CIRCULAŢII ŞI ASIGURAREA  ACCESELOR OBLIGATORII

(14) Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor din interiorul localităţilor.

a. Prin străzi se înţeleg drumurile publice din interiorul localităţilor, indiferent de denumire: stradă, cale, chei, splai, şosea, alee, fundătură, uliţă, etc.

b. Drumurile naţionale, judeţene şi comunale îşi păstrează categoria funcţională din care fac parte, fiind considerate fără întrerupere în traversarea localităţilor, servind şi ca străzi.

c. Străzile din localităţile urbane mici sau rurale au următoarele funcţii şi caracteristici:

- străzi principale – cu două benzi de circulaţie pentru trafic dublu;

- străzi secundare – cu o singură bandă de circulatie pentru trafic de intensitate redusă.

d. La proiectarea, execuţia şi intervenţiile asupra străzilor din localităţile urbane mici sau rurale se va ţine seama de categoriile funcţionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranţa circulaţiei, de factorii economici, sociali şi de apărare, de conservarea şi protecţia mediului înconjurator, conform studiilor de impact, planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, de anchetele de trafic şi de normele tehnice în vigoare pentru adaptarea acestora la cerinţele persoanelor cu handicap şi ale celor de vârsta a 3-a, precum şi pentru amenajarea pistelor pentru biciclişti.

e. Documentaţiile tehnice privind proiectarea construcţiei, modernizării şi reabilitării străzilor din localităţile urbane mici şi cele rurale se avizează de către administratorul acestora.

f. La proiectarea, execuţia şi intervenţiile asupra străzilor din localităţile rurale se vor respecta „Normele tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale” publicate în monitorul oficial al României, partea I, nr.138 bis/6.IV.1998.

(15) Accese obligatorii:

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4m lăţime dintr-o circulaţie publică, în mod direct sau prin drept de trecere legal (servitute) obţinut prin una din proprietăţile învecinate.

- se vor asigura, direct sau prin servitute, accese pietonale la toate parcelele construite.

- Fundăturile vor avea o lungime de maxim 50m şi o lăţime de minim 5.5m. Pentru lungimi mai mari ale acestora, se va elabora P.U.Z. Pentru a studia şi permite accesul şi intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor.

- În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor cu disabilităţi sau cu dificultăţi de deplasare.

8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARĂ

(16) Autorizarea executării construcţiilor în intravilanul localităţii se poate face numai cu condiţia asigurării dotărilor tehnico-edilitare minime aferente. Acestea sunt:

- alimentarea cu energie electrică.

- asigurarea unui punct de alimentare cu apă potabilă.

- colectarea şi depozitarea în condiţii ecologice a apelor menajere reziduale şi a deşeurilor.

- toate construcţiile nou realizate vor fi în mod obligatoriu racordate la reţelele publice de echipare edilitară existente.

- Racordarea la reţeaua de alimentare cu apă potabilă şi canalizare se va face numai prin grija şi cu cheltuiala beneficiarului/proprietarului, în momentul realizării acesteia.

- amplasarea fântânilor se va face la cel puţin 10m de orice sursă posibilă de poluare (latrină, grajd, depozit de gunoi sau deşeuri animale).

- toate deşeurile organice vor fi depozitate pe platforme betonate.

9. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI

- în cadrul fiecărei parcele se vor prevedea spaţii verzi în suprafaţă de minim 30%, care vor fi amplasate astfel încât să participe şi la agrementarea spaţiului public.

- se vor identifica, proteja şi păstra în timpul executării noilor construcţii, arborii importanţi existenţi având peste 4 metri înălţime şi diametrul tulpinii mai mare de 15cm; în cazul tăierii unui arbore, se vor planta alţi 3 arbori (nu arbuşti) în locul acestuia pe lotul respectiv.

- terenul care nu este acoperit cu construcţii şi circulaţii carosabile şi pietonale, va fi acoperit cu gazon şi plantat cu un arbore (nu arbust) la fiecare 100mp.

- parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare. Parcajele publice vor fi de asemenea înconjurate cu un gard viu de 1.2m înălţime.

- împrejmuirea către domeniul public va fi joasă, cu un soclu opac de maxim 0.4 m, înălţimea totală maximă 1.5m, împrejmuirea fiind transparentă, lăsând vizibilă clădirea şi curtea;

- se interzic gardurile opace din zidărie, metal, tablă, sârmă ghimpată, policarbonat, P.V.C. sau sticlă armată.

III. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ

ZONE ŞI SUBZONE FUNCȚIONALE

INTRAVILAN

ZM - Zona monumentelor

C – Zonă centrală conţinând instituţii, servicii şi echipamente publice, servicii de interes general şi locuinţe colective şi individuale

M – Zonă mixtă, cuprinzând locuire colectivă şi individuală, servicii comerciale, activităţi productive nepoluante, echipamente publice

L – Locuire

LCg – Zonă locuire individuală compactă cu anexe gospodăreşti şi grădini cultivate

IS – Zonă instituţii publice şi servicii de interes general

ISed – Subzona învăţământului şi culturii

ISc – Subzona instituţiilor de cult

V – Zona spaţiilor verzi

Va – Zona spaţiilor verzi adiacente cursurilor de apă

SA – Zonă sport-agrement

GC – Zonă de gospodărire comunală

GCc – Subzona cimitirelor

GCg – Subzona gospodăriei comunale

I –  Zonă industrială

F – Zonă de transport feroviar

CC – Căi de comunicație

EXTRAVILAN

CS – Zona din extravilan ocupată cu construcţii sezoniere cu funcţie agricolă

F – Zona de transport feroviar

Vr – Zona arealelor NATURA 2000 SCI SPA

Va – Zona terenurilor agricole

Vaa – Subzona arabil

Val – Subzona livezi și vii

Vp – Zona terenurilor împădurite

Vpf – Zona terenurilor ocupate cu păşuni şi fâneţe

În cadrul zonelor şi subzonelor funcţionale se determină, prin planşa anexată la Regulamentul local de urbanism, unităţi teritoriale de referinţă (U.T.R.).

STRUCTURA CONŢINUTULUI REGULAMENTULUI

Fiecare dintre subzonele şi unităţile de referinţă fac obiectul unor prevederi organizate conform următorului conţinut

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

### SECŢIUNEA I -        UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1 – 	UTILIZĂRI ADMISE

ARTICOLUL 2 – 	UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

ARTICOLUL 3 – 	UTILIZĂRI INTERZISE

SECŢIUNEA II – 	CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A 	CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 – 	CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, 	FORME,  DIMENSIUNI)

ARTICOLUL 5 – 	AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

ARTICOLUL 6 – 	AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE 	LATERALE ŞI  POSTERIOARE ALE PARCELELOR

ARTICOLUL 7 – 	AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE 	ACEEAŞI PARCELĂ

ARTICOLUL 8 – 	CIRCULAŢII ŞI ACCESE

ARTICOLUL 9 – 	STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

ARTICOLUL 10 – 	ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 11 – 	ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 12 – 	CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

ARTICOLUL 13 – 	SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE

ARTICOLUL 14 – 	ÎMPREJMUIRI

SECŢIUNEA III – 	POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A 	TERENULUI

ARTICOLUL 15 – 	PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

ARTICOLUL 16 – 	COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

IV. PRESCRIPŢII SPECIFICE PE ZONE ŞI SUBZONE FUNCŢIONALE

INTRAVILAN

ZM - ZONA MONUMENTELOR

GENERALITATI. CARACTERUL ZONEI

Zona cuprinde arealele de protecţie a monumentelor, stabilite prin planşele de reglementări

Regulamentul urmăreşte păstrarea caracterului şi particularităţilor fiecăruia dintre segmentele caracteristice ale cadrului construit, în scopul menţinerii diversităţii şi accentuării prestigiului cultural al localităţii.

În vederea autorizării clădirilor noi cu funcţiuni care se încadrează în specificul zonei, este necesară elaborarea şi aprobarea unor documentaţii de urbanism PUD cu ilustrarea modului de inserţie volumetrică în cadrul arhitectural – urbanistic existent.

În zonele de protecţie ale monumentelor istorice, definite conform Legii nr. 422/2001, autorizarea intervenţiilor (amplasarea, configurarea volumetrică, aspectul arhitectural al unor noi clădiri şi amenajări) se va face în baza unor documentaţii de urbanism aprobate (P.U.D.).

ARTICOLUL 1 – UTILIZĂRI ADMISE

Utilizările admise sunt cele specifice zonei centrale.

Se menţin neschimbate acele utilizări iniţiale ale clădirilor-monument care corespund cerinţelor actuale sau se admite revenirea la acestea. Se admit conversii ale funcţiunilor în condiţiile în care orice schimbare de destinaţie a clădirilor monument de arhitectură se avizează conform legii;

- se admit conversii funcţionale compatibile cu caracterul zonei şi cu statutul de protecţie al clădirilor pentru: funcţiuni publice de interes public, administrative, culturale, de învăţământ, funcţiuni terţiare, media, edituri, agenţii, comerţ, servicii profesionale şi personale, recreere şi turism, locuinţe;

- în cazul conversiei şi extinderii funcţiunilor din clădirile actuale, ca şi în cazul introducerii unor noi funcţiuni şi al reconstrucţiei unor clădiri fără valoare, vor fi dispuse la parterul clădirilor şi, eventual, în curţi, acele funcţiuni care permit accesul liber al locuitorilor şi turiştilor.

- se admit funcţiuni de interes general specifice zonei centrale:

- instituţii, servicii şi echipamente publice;

- lăcaşuri de cult;

- sedii ale unor companii şi firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanta în diferite domenii şi alte servicii profesionale;

- servicii sociale, colective şi personale;

- birouri;

- funcţiuni culturale – cămin cultural, teatru etc.

- sănătate – farmacie, dispensar, clinică etc.

- funcţiuni de turism – agenţii de turism, hoteluri, pensiuni, hanuri, cabane;

- locuire;

- comerţ cu amănuntul;

- depozitare mic-gros;

- restaurante, cofetarii, cafenele etc.;

- loisir şi sport în spaţii acoperite;

- spaţii verzi - zone înverzite, piaţete, pieţe, parcuri, locuri de joacă, zone verzi naturale, coridoare de recreere,  zone tampon etc.

- Parcări.

ARTICOLUL 2 – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

- se admit restaurante de orice tip care comercializează pentru consum băuturi alcoolice numai la o distanţă de minim 100 metri de instituţiile publice şi de lăcaşurile de cult;

- se admit fronturi în care la parter publicul să nu aibă acces cu condiţia ca lungimea unor astfel de segmente să nu depăşească 30 metri;

- se admit extinderi sau reconstrucţii ale clădirilor existente cu următoarele două condiţii:

(1) - funcţiunea propusă să nu stânjenească vecinătăţile sau, în caz contrar, proiectul să demonstreze eliminarea sursei de incomodare sau poluare;

(2) - proiectul să asigure ameliorarea aspectului construcţiei şi amenajărilor şi o mai bună integrare în zona protejată.

ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE

- se interzic următoarele utilizări:

- cazino, săli de jocuri de noroc;

- activităţi care pot provoca degradarea clădirilor protejate sau care sunt incompatibile cu statutul de zonă protejată;

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

- cu excepţia telecomunicaţiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneţi zăbreliţi pe terasele clădirilor dacă acestea nu au caracter tehnic;

- depozitare en-gros;

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;

- activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice sau din instituţiile publice;

- depozitări de materiale refolosibile;

- staţii de întreţinere auto

- spălătorii chimice si auto;

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane;

- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente;

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice.

SECŢIUNEA II – CONDI ŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protectie prin care se asigura conservarea integrata a monumentului istoric si a cadrului sau construit sau natural.

Zona de protectie, constituita ca un teren format din parcele cadastrale situate in jurul monumentului, asigura perceperea nealterata a acestuia. In zona de protectie se instituie servitutile de utilitate publica si reglementarile de construire pentru:

- pastrarea si ameliorarea cadrului natural al monumentului prin inlaturarea sau diminuarea factorilor poluanti de orice natura.

- Pastrarea si ameliorarea cadrului arhitectural- urbanistic al monumentului prin aprobarea si supravegherea construirii

- Pastrarea si valorificarea potentialului arheologic

In cadrul zonei functionale a Monumentului Istoric sunt permise numai interventii determinate strict de protectia si functionalitatea monumentelor (refaceri plantatii, pavimente, imprejmuiri, etc.)

Este obligatorie pastrarea volumetriei formei si materialelor sarpantei, modenaturii si decoratiei, a formei si pozitiei golurilor, a tamplariei, grilajelor, copertinelor si a materialelor pentru soclu, a treptelor exterioare, balustradelor si parapetilor balcoanelor si teraselor.

Este interziza schimbarea materialelor tamplariei din lemn cu plastic sau aluminiu.

Streasina, pazia, cosurile de fum, jgheburile si burlanele sunt elemente importante ale plasticii arhitecturale si trebuiesc pastrate cu forma si la pozitia originara.

Pavimentele si aleile de acces, spatiile verzi si plantatiile se vor pastra de forma, materialele si soiurile originare.

Extinderile se vor realiza avand suprafata inscrisa in limita acceptata pentru POT in zona de protectie.

ARTICOLUL 4 – CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME,  DIMENSIUNI)

- se vor menţine caracteristicile parcelarului din zona protejată cu următoarele condiţii:

- în cazul clădirilor cu înălţimi sub P+4 niveluri se consideră construibile parcelele având minim 150 mp şi un front la stradă de minim 8,0 m pentru construcţiile înscrise între două calcane laterale şi de minim 12,0 metri în cazul construcţiilor cuplate şi izolate; parcelele sub 150 mp. pentru a deveni construibile, este necesar să se comaseze cu una dintre parcelele adiacente;

- în cazul comasării parcelelor din zona protejată se vor menţine amprentele vechii lotizări prin tratarea arhitecturală şi prin amenajările din curţi - dalaje, parapete, jardiniere fixe, plantaţii etc.;

- în cazuri speciale, în zone cu parcelări protejate, în vederea menţinerii caracterului specific al parcelării pot fi considerate construibile parcelele sub 150 mp pe baza unor documentaţii de urbanism PUZ însoţite de ilustrare de temă şi desfăşurări stradale.

ARTICOLUL 5 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

- construcţiile vor fi dispuse pe aliniament sau vor fi retrase de la aliniament, conform caracterului străzii cu următoarele condiţii:

- în cazul în care pe parcelele învecinate construcţiile sunt retrase de la aliniament se va respecta retragerea existentă;

- în cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcţie dispusă pe aliniament, iar pe cealaltă latură cu o construcţie în stare bună sau cu o clădire monument de arhitectură retrasă de la aliniament, noua clădire va fi dispusă pe aliniament, dar se va racorda la alinierea retrasă, pentru a nu evidenţia un calcan;

- în cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcţie retrasă de la aliniament, iar pe cealaltă latură cu o construcţie neviabilă iar caracterul străzii indică tendinţa clădirilor mai noi de a se retrage de la aliniament conform regulamentelor anterioare, noua clădire se va retrage de la aliniament conform retragerii existente;

- la intersecţiile dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi având o lungime de minim  6,0 metri;

- în cazul unei parcele de colţ situată într-o intersecţie constituită pe celelalte colţuri cu 1 – 3 clădiri având colţurile teşite, aliniamentul va prelua dimensiunea existentă a teşiturii.

ARTICOLUL 6 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI  POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- Amplasarea construcţiilor în interiorul parcelei se va face cu respectarea distanţelor minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare (jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii, dar nu mai puţin de 3 m faţă de limitele laterale şi 5m faţă de limita posterioară), precum şi a distanţei minime între clădiri, necesară intervenţiilor în caz de incendiu (3,00 m).

ARTICOLUL 7 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

- Distanţa minimă între clădiri va fi egală cu jumătate din înalţimea celei mai înalte dintre ele, dar nu mai puţin de 3 m.

- clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumătate din înălţimea la cornişă a celei mai înalte dintre ele; distanţa se poate reduce la 1/4 din înălţime numai în cazul în care faţadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activităţi ce necesită lumină naturală

ARTICOLUL 8 – CIRCULAŢII ŞI ACCESE

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 3.0 metri dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate;

- în cazul fronturilor continue la stradă se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară care să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor;

- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor cu handicap sau cu dificultăţi de deplasare.

- nu este permisă deschiderea de noi străzi în suprafaţa zonei protejate;

- nu este permisă modificarea şi corectarea agresivă a racordărilor dintre străzi şi a prospectelor care ar schimba aspectul originar;

ARTICOLUL 9 – STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

- staţionarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice;

- în cazul în care nu există spaţiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare ori concesionarea locurilor necesare; aceste parcaje se vor situa la distanţa de maxim 150 metri.

ARTICOLUL 10 – ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

- înălţimea maximă admisibilă este egală cu distanţa dintre aliniamente;

- pentru construcţiile cuplate la calcanul unei clădiri existente viabile este obligatorie preluarea “conturului” calcanului acesteia în zona vizibilă din domeniul public;

- se interzice autorizarea clădirilor care aduc noi calcane în imaginea zonei centrale;

- în zona protejată se va respecta alinierea cornişelor existente; în cazul unor volume care depăşesc înălţimea vecinătăţilor imediate pentru acordarea autorizaţiei se vor prezenta justificări suplimentare privind înscrierea în zona protejată şi relaţiile cu monumentele existente (sau propuse a fi declarate) care sunt situate în limita de 100 metri;

- regimul de înălţime maxim admis este de P+2

- se admit depăşiri de 1-2,00 m numai pentru alinierea la cornişă clădirilor învecinate în cazul regimului de construire cuplat.

In zonele de protectie ale monumentelor istorice, regimul de inaltime maxim admis este de P+2 (10,0 metri)

ARTICOLUL 11 – ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- orice intervenţie asupra monumentelor de arhitectură declarate, se va putea realiza numai în condiţiile legii;

- arhitectura noilor clădiri se va subordona cerinţelor de coerenţă a secvenţelor particulare de ţesut urban şi va participa la punerea în valoare a caracteristicilor dominante ale acestuia printr-o expresie arhitecturală contemporană; aceasta va ţine seama de caracterul zonei şi de caracteristicile clădirilor învecinate în ceea ce priveşte:

- volumetria – simplitatea volumelor, adecvarea scării, controlul imaginii din toate direcţiile din care volumul este perceput în relaţie cu cadrul construit în care se inserează, armonizarea modului de acoperire, evitarea evidenţierii unor calcane, evitarea impactului vizual al unor lucrări tehnice, etc.;

- arhitectura faţadelor – armonizarea cu scara străzii ca ritm al liniilor de forţă verticale şi orizontale şi ca frecvenţă a elementelor–accent, armonizarea cu vecinătăţile imediate ca proporţii ale elementelor arhitecturale, ca relief al faţadei, ca transparenţă a balustradelor balcoanelor şi logiilor, etc.;

- materiale de construcţie – armonizarea texturii finisajelor cu cea a clădirilor învecinate, evitarea materialelor care pot compromite integrarea în caracterul zonei, respectarea materialelor construcţiei iniţiale în caz de refacere şi extindere;

- culoare – armonizarea culorii cu arhitectura clădirii, respectarea ambianţei cromatice a străzii, sublinierea eventuală a ritmului faţadelor etc.;

- în vederea autorizării se vor prezenta studii suplimentare de inserţie pentru noile clădiri sau pentru intervenţii asupra clădirilor existente (ilustrări grafice, fotomontaje, machete);

- se interzic imitaţii stilistice după arhitecturi străine zonei (acoperisuri false, pagode, turnulete), realizarea unor false mansarde, imitaţii de materiale sau utilizarea improprie a materialelor, utilizarea culorilor stridente sau strălucitoare;

- elementele de mobilier urban vor respecta valoarea zonei protejate şi arhitectura clădirilor.

- Pentru monumentele istorice este obligatorie păstrarea volumetriei, a formei şi materialelor şarpantei şi a modenaturii şi decoraţiei, a formei şi poziţiei golurilor, a tâmplăriei, a grilajelor, copertinelor, a materialelor pentru soclu a treptelor exterioare, a balustradelor şi parapeţilor balcoanelor şi teraselor.

- Este interzisă schimbarea materialelor tâmplăriei din lemn cu plastic sau aluminiu la clădirile monument.

- Este interzisă schimbarea formei şi poziţiei originare a streşinii, paziei, coşurilor de fum, jgheaburilor şi burlanelor la clădirile monument.

ARTICOLUL 12 – CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice;

- toate noile branşamente pentru electricitate şi telecomunicaţii vor fi realizate îngropat;

- se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice din spaţiile rezervate pietonilor. Racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută astfel încât să se evite producerea gheţii în spaţiile pietonale;

- se interzice dispunerea pe faţade a antenelor TV-satelit şi a antenelor pentru telefonia mobilă şi dispunerea vizibilă a cablurilor TV.

ARTICOLUL 13 – SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

- spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă;

- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu un arbore la fiecare 40 mp.;

- se recomandă ca pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;

- elementele fixe de mobilier urban din spaţiile accesibile publicului se vor subordona caracterului zonei, necesitând aceleaşi avize de specialitate ca şi construcţiile.

- terenul care nu este acoperit cu construcţii, platforme şi circulaţii va fi acoperit cu gazon şi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;

- parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare şi vor fi înconjurate cu un gard viu de 1,20 metri înălţime;

ARTICOLUL 14 – ÎMPREJMUIRI

- se va menţine caracterul existent al împrejmuirilor astfel:

- Nu este permisă executarea spre stradă a împrejmuirilor din prefabricate de beton, din plase metalice sau din tablă, vopsite cu bronz sau culori stridente. Se interzice executarea soclului din beton mozaicat cu mozaicuri colorate strident cu apareiaj nepotrivit.

- în cazul fronturilor retrase de la aliniament, gardurile spre stradă vor avea înălţimea de maxim 2.00 metri din care un soclu opac de maxim 0.60 m., partea superioară fiind transparentă, şi vor putea fi dublate de gard viu; poate fi autorizată o înălţime diferită în cazul reconstrucţiei sau restaurării unei împrejmuiri existente sau pentru a permite racordarea la o împrejmuire existentă;

- stâlpii de susţinere în cazul în care nu sunt metalici, se vor armoniza cu finisajul clădirii principale şi al gardurilor alăturate;

- porţile se vor armoniza cu împrejmuirea;

- pe limitele laterale şi posterioare gardurile vor fi opace sau transparente şi vor avea înălţimea maximă de 2.00 metri; această înălţime permite mascarea faţă de vecinătăţi a garajelor, serelor etc.;

- construcţiile publice vor putea face excepţie ca dimensiuni şi calitate a decoraţiei gardurilor şi porţilor de intrare care se vor armoniza cu arhitectura clădirii.

- se recomandă separarea spre stradă a terenurilor echipamentelor publice şi bisericilor cu garduri transparente de maxim 2,00 metri înălţime din care maxim 0,60 metri soclu opac, dublate de gard viu. Gardurile de pe limitele laterale vor fi opace şi vor avea înălţimea de maxim 2,00 metri, şi posterioare vor fi opace şi vor avea înălţimea de maxim 2,50 metri;

- spaţiile comerciale şi alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii şi pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc.

SECŢIUNEA III – POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- Procentul maxim de ocupare a terenului va fi de 50%

ARTICOLUL 16 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- Coeficientul maxim de utilizare a terenului va fi de 1.5

C – ZONĂ CENTRALĂ CONŢINÂND INSTITUŢII, SERVICII ŞI ECHIPAMENTE PUBLICE, SERVICII DE INTERES GENERAL ŞI LOCUINŢE COLECTIVE ŞI INDIVIDUALE

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

Zona este constituită din mixarea diferitelor funcţiuni publice şi de interes general cu locuinţe colective şi individuale. În această zonă se admite conversia locuinţelor în alte funcţiuni, cu condiţia ca pe ansamblu, acestea să continue să reprezinte cel puţin 30% din ADC (aria desfăşurată construită).

Această zonă conţine şi singurul monument de arhitectură din comună. Pe lângă acesta mai întâlnim şi alte clădiri cu valoare ambientală şi arhitecturală.

Este recomandabil ca pentru zona centrală care se realizează prin conversia şi extinderea imobilelor existente să se elaboreze Planuri Urbanistice Zonale în lungul principalelor artere de circulaţie în dublul scop: asigurarea coerentei imaginii urbane şi a bunei functionalitati a zonei preponderent rezidenţiale adiacente;

Aici se pot realiza şi imobile monofuncţionale de interes public.

Pentru zona centrală a comunei Iablanița se recomandă elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal.

### SECŢIUNEA I - UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1 – UTILIZĂRI ADMISE

- instituţii, servicii şi echipamente publice;

- lăcaşuri de cult;

- sedii ale unor companii şi firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanta în diferite domenii şi alte servicii profesionale;

- servicii sociale, colective şi personale;

- birouri

- funcţiuni culturale – cămin cultural, teatru etc.

- sănătate – farmacie, dispensar, clinică etc.

- funcţiuni de turism – agenţii de turism, hoteluri, pensiuni, hanuri, cabane;

- locuire

- comerţ cu amănuntul;

- depozitare mic-gros;

- restaurante, cofetarii, cafenele etc.;

- loisir şi sport în spaţii acoperite;

- spaţii verzi - zone înverzite, piaţete, pieţe, parcuri, locuri de joacă, zone verzi naturale, coridoare de recreere,  zone tampon etc.

- parcări

ARTICOLUL 2 – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

- se vor stabili prin PUZ-uri în funcţie de caz.

ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE

- pe terenurile care au fost rezervate pentru obiectivele de utilitate publică prin documentaţii aprobate se interzice autorizarea construcţiilor cu caracter definitiv pentru alte obiective

- Orice alte activităţi, amenajări şi construcţii decât cele de mai sus;

- Orice fel de activităţi industriale;

- Activităţi de servicii şi producţie care generează zgomot, praf, alte noxe şi / sau care implică un trafic important de mărfuri, din punct de vedere al cantităţilor vehiculate şi al frecvenţei;

- orice lucrari care modifica traseele protejate ale strazilor;

- activitati productive de orice natura;

- constructii provizorii de orice natura;

- depozitare en gros;

- depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice;

- activitati care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile  publice sau din institutiile publice;

- depozitari de materiale refolosibile;

- platforme de precolectare a deseurilor radioactive;

- lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe parcelele adiacente;

- orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice;

- orice lucrari care diminueaza spatiile publice plantate;

SECŢIUNEA II – CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 – CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME,  DIMENSIUNI)

- Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

    - să aibă front la stradă;

    - lungimea frontului la stradă să fie mai mare sau egală cu 8 m pentru construcţii înşiruite şi 12 m pentru construcţii izolate sau cuplate;

    - adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă (excepţie făcând terenurile cu relief foarte accidentat);

    - suprafaţa să fie mai mare sau egală cu 200 mp pentru construcţii înşiruite şi 300mp pentru construcţii cuplate sau izolate;

    - să aibă formă regulată

- loturile de colt şi de capăt vor avea dimensiuni mai mari şi construcţiile vor fi realizate  în concordanţă cu tipologia loturilor de colţ

ARTICOLUL 5 –  AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

- amplasarea construcţiilor faţă de drumurile publice se va face cu respectarea zonei de protecţie corespunzătoare categoriei drumului respectiv.

- clădirile publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 3m sau vor fi dispuse pe aliniament în funcţie de profilul activităţii şi de normele existente;

- clădirile care nu au funcţia de instituţii, servicii sau echipamente publice se amplasează pe aliniament cu condiţia ca înălţimea maximă la cornişe să nu depaseasca distanţă dintre acesta şi aliniamentul de pe latura opusă a străzii;

- Amplasarea faţă de aliniament a construcţiilor ce adăpostesc obiective de interes public va avea în vedere asigurarea accesului pietonal direct, a accesului carosabil de serviciu şi a parcajelor necesare în funcţie de specificul obiectivului, fără stânjenirea circulaţiei pe drumul public

- Regimul de aliniere va respecta fronturile existente, cu excepţia cazului în care se stabileşte alt aliniament general prin P.U.Z. În cazul în care nu exista un front construit bine definit, se recomandă amplasarea construcţiilor la o distanţă de minimum 3,00 m faţă de limita proprietăţii la stradă.

ARTICOLUL 6 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- Amplasarea construcţiilor în interiorul parcelei se va face cu respectarea distanţelor minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare (jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii, dar nu mai puţin de 2 m faţă de limitele laterale şi 4m faţă de limita posterioară), precum şi a distanţei minime între clădiri, necesară intervenţiilor în caz de incendiu (3,00 m).

ARTICOLUL 7 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

- Distanţa minimă între clădiri va fi egală cu jumătate din înalţimea celei mai înalte dintre ele, dar nu mai puţin de 3 m, distanţă necesară intervenţiilor în caz de incendiu (3,00 m)

ARTICOLUL 8 – CIRCULAŢII ŞI ACCESE

- Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute.

- Se vor prevedea accese pietonale, accese pentru persoane cu handicap, și accese carosabile pe lot şi la garaje, conform normelor.

- Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

- Pentru amenajările curților cu rol pietonal şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea materialelor permeabile.

ARTICOLUL 9 – STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

- Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform normelor în vigoare pentru fiecare tip de funcţiune prezentă în zonă;

- Parcajele necesare vor fi realizate în interiorul loturilor, fără ocuparea spaţiului public, excepţie făcând parcările publice amenajate, care vor fi înverzite cu un arbore la 4 locuri de parcare şi înconjurate de gard viu de 1.2m

ARTICOLUL 10 – ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

- Înălţimea maximă a clădirilor este de P+2 (9m).

ARTICOLUL 11 –  ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- aspectul cladirilor va afecta cât mai puţin posibil imaginea generală a peisajului şi va tine seama de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in relatii de co-vizibilitate

- se va asigura o tratare similara a fatadelor aceleiasi cladiri avand in vedere perceperea acestora de pe domeniul public;

- Nu se vor folosi culori stridente care nu se încadrează în imaginea generală a peisajului

ARTICOLUL 12 – CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- La toate construcţiile se va realiza o soluţie de echipare în sistem centralizat care să respecte normele sanitare şi de protecţie a mediului (Ordinul nr. 536/1997), precum şi prevederile Codului Civil.

- Toate construcţiile nou realizate vor fi în mod obligatoriu racordate la reţelele publice de echipare edilitară existente.

- În momentul executării sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi canalizare în zonă, proprietarul se obligă să racordeze construcţia la acestea, conform regulilor impuse de Consiliul Local.

- Autorizarea racordării la reţeaua de alimentare cu apă potabilă a construcţiilor se va putea face numai concomitent cu rezolvarea, în sistem individual sau centralizat, a colectării apelor menajere reziduale

- Îndepărtarea apelor uzate menajere se va face, în prima fază, prin instalaţii de preepurare sau fose septice vidanjabile, iar in momentul executării sistemului centralizat de canalizare şi a staţiei de epurare, proprietarul se va obliga să se racordeze la sistem.

- Racordarea la reţeaua de alimentare cu apă potabilă se va putea face numai prin grija şi cu cheltuiala beneficiarului / proprietarului, în momentul realizării acesteia.

- toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice;

- racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie facuta pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

- se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea  apelor meteorice in reteaua de canalizare;

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit pe faţadele vizibile din spaţiul public;

- se interzice dispunderea aeriana a cablurior TV, telefonie, curent, internet;

ARTICOLUL 13 – SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE

- În cadrul fiecărei parcele se vor prevedea spaţii verzi, spaţii plantate şi spaţii amenajate în suprafaţă de minimum 30%, care vor fi amplasate astfel încât să participe la agrementarea spaţiului public.

- Spaţiile libere şi cele plantate se vor amenaja ca spaţii publice corespunzătoare fiecarei funcţiuni adiacente.

- se vor identifica, pastra si proteja in timpul executarii constructiilor arborii importanti existenti avand peste 4.0 metri inaltime si diametrul tulpinii peste 15.0 cm; in cazul taierii unui arbore se vor planta altii in schimb in perimetrul operatiunii urbanistice;

- spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu arbori;

- pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese si trotuare de garda;

- se va recurge la solutii de constructie ecologice.

- Se recomandă ca pentru amenajarea spaţiilor verzi şi grădinilor să fie folosite specii locale de plante.

ARTICOLUL 14 – ÎMPREJMUIRI

- Împrejmuirile vor fi concepute şi executate utilizând geometria, cromatica şi materialele conforme tradiţiei locale (se recomandă utilizarea materialelor tradiţionale locale – piatră, lemn);

- Înăltimea gardului va fi redusă, de max 1.50m la drum, iar acesta va fi transparent sau dublat cu vegetaţie, permiţând o relaţie vizuală directă între curte şi exterior.

SECŢIUNEA III – POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- Procentul maxim de ocupare a terenului va fi de 50%

ARTICOLUL 16 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- Coeficientul maxim de utilizare a terenului va fi de 1.5

M – ZONĂ MIXTĂ, CUPRINZÂND LOCUIRE COLECTIVĂ ŞI INDIVIDUALĂ, SERVICII COMERCIALE, ACTIVITĂŢI PRODUCTIVE NEPOLUANTE,  ECHIPAMENTE PUBLICE

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

Zona este în general situată de-a lungul drumurilor principale ale localităţii, de o parte şi de alta,  şi caracterizată de o mixitate funcţională datorată accesibilităţii ridicate.

### SECŢIUNEA I - UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1 – UTILIZĂRI ADMISE

- instituţii, servicii şi echipamente publice;

- lăcaşuri de cult;

- sedii ale unor companii şi firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanta în diferite domenii şi alte servicii profesionale;

- servicii sociale, colective şi personale;

- funcţiuni culturale

- sănătate – farmacii, dispensare, clinici etc.

- funcţiuni de turism – agenţii de turism, hoteluri, pensiuni, hanuri, cabane;

- locuire

- comerţ cu amănuntul;

- depozitare mic-gros;

- restaurante, cofetarii, cafenele etc.;

- mici activităţi productive nepoluante;

- ateliere meşteşugăreşti;

- loisir şi sport;

- spaţii verzi - zone înverzite, piaţete, pieţe, parcuri, locuri de joacă, zone verzi  naturale, coridoare de recreere,  zone tampon etc.

- parcaje

ARTICOLUL 2 – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

- se vor stabili prin PUZ-uri în funcţie de caz.

ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE

- Orice alte activităţi, amenajări şi construcţii decât cele de mai sus;

- Orice fel de activităţi industriale;

- Activităţi de servicii şi producţie care generează zgomot, praf, alte noxe şi / sau care implică un trafic important de mărfuri, din punct de vedere al cantităţilor vehiculate şi al frecvenţei;

- orice lucrari care modifica traseele protejate ale strazilor;

- activitati productive de mari dimensiuni şi/sau poluante;

- constructii provizorii de orice natura;

- depozitare en gros;

- depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice;

- activitati care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile  publice sau din institutiile publice;

- depozitari de materiale refolosibile;

- platforme de precolectare a deseurilor;

- lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe parcelele adiacente;

- ori ce lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice;

- orice lucrari care diminueaza spatiile publice plantate;

SECŢIUNEA II – CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 – CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME,  DIMENSIUNI)

- Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

    - să aibă front la stradă;

    - lungimea frontului la stradă să fie mai mare sau egală cu 8 m pentru construcţii înşiruite şi 12 m pentru construcţii izolate sau cuplate;

    - adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă (excepţie făcând terenurile cu relief foarte accidentat);

    - suprafaţa să fie mai mare sau egală cu 200 mp pentru construcţii înşiruite şi 400 mp pentru construcţii cuplate sau izolate;

    - să aibă formă regulată

- loturile de colt şi de capăt vor avea dimensiuni mai mari şi construcţiile vor fi realizate  în concordanţă cu tipologia loturilor de colţ

ARTICOLUL 5 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

- amplasarea construcţiilor faţă de drumurile publice se va face cu respectarea zonei de protecţie corespunzătoare categoriei drumului respectiv.

- clădirile publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 3m sau vor fi dispuse pe aliniament în funcţie de profilul activităţii şi de normele existente;

- Amplasarea faţă de aliniament a construcţiilor ce adăpostesc obiective de interes public va avea în vedere asigurarea accesului pietonal direct, a accesului carosabil de serviciu şi a parcajelor necesare în funcţie de specificul obiectivului, fără stânjenirea circulaţiei pe drumul public

- Regimul de aliniere va respecta fronturile existente, cu excepţia cazului în care se stabileşte alt aliniament general prin P.U.Z. În cazul în care nu exista un front construit bine definit, se recomandă amplasarea construcţiilor la o distanţă de minimum 3,00 m faţă de limita proprietăţii la stradă.

ARTICOLUL 6 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- Amplasarea construcţiilor în interiorul parcelei se va face cu respectarea distanţelor minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare (jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii, dar nu mai puţin de 2 m faţă de limitele laterale şi 4m  faţă de limita posterioară), precum şi a distanţei minime între clădiri, necesară intervenţiilor în caz de incendiu (3,00 m).

- Dacă clădirea va fi amplasată la mai puţin de 2 m, atunci spre limita de proprietate se va construi construcţie cu calcan, pentru ca scurgerea apelor meteorice să nu se facă pe terenul vecinilor.

ARTICOLUL 7 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

- Distanţa minimă între clădiri va fi egală cu jumătate din înalţimea celei mai înalte dintre ele, dar nu mai puţin de 3 m.

ARTICOLUL 8 – CIRCULAŢII ŞI ACCESE

- Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute.

- Se vor prevedea accese pietonale, accese pentru persoane cu handicap, și accese carosabile pe lot şi la garaje, conform normelor.

- Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

- Pentru amenajările curților cu rol pietonal şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea materialelor permeabile.

ARTICOLUL 9 – STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

- Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform normelor în vigoare pentru fiecare tip de funcţiune prezentă în zonă;

- Parcajele necesare vor fi realizate în interiorul loturilor, fără ocuparea spaţiului public, excepţie făcând parcările publice amenajate destinate dotărilor de interes public, care vor fi înverzite cu un arbore la 4 locuri de parcare şi înconjurate de gard viu de 1.2m

ARTICOLUL 10 – ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

- Înălţimea maximă a clădirilor este de P+1+M sau P+2 (9m).

ARTICOLUL 11 – ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- aspectul cladirilor va afecta cât mai puţin posibil imaginea generală a peisajului şi va tine seama de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in relatii de co-vizibilitate

- se va asigura o tratare similara a fatadelor aceleiasi cladiri avand in vedere perceperea acestora de pe domeniul public;

- Nu se vor folosi culori stridente care nu se încadrează în imaginea generală a peisajului

ARTICOLUL 12 – CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- La toate construcţiile se va realiza o soluţie de echipare în sistem centralizat care să respecte normele sanitare şi de protecţie a mediului (Ordinul nr. 536/1997), precum şi prevederile Codului Civil.

- Toate construcţiile nou realizate vor fi în mod obligatoriu racordate la reţelele publice de echipare edilitară existente.

- În momentul executării sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi canalizare în zonă, proprietarul se obligă să racordeze construcţia la acestea, conform regulilor impuse de Consiliul Local.

- Autorizarea racordării la reţeaua de alimentare cu apă potabilă a construcţiilor se va putea face numai concomitent cu rezolvarea, în sistem individual sau centralizat, a colectării apelor menajere reziduale

- Îndepărtarea apelor uzate menajere se va face, în prima fază, prin instalaţii de preepurare sau fose septice vidanjabile, iar in momentul executării sistemului centralizat de canalizare şi a staţiei de epurare, proprietarul se va obliga să se racordeze la sistem.

- Racordarea la reţeaua de alimentare cu apă potabilă se va putea face numai prin grija şi cu cheltuiala beneficiarului / proprietarului, în momentul realizării acesteia.

- toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice;

- racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie facuta pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

- se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea  apelor meteorice in reteaua de canalizare;

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit;

- se interzice dispunderea aeriana a cablurior TV, telefonie, curent, internet;

ARTICOLUL 13 – SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE

- În cadrul fiecărei parcele se vor prevedea spaţii verzi, spaţii plantate şi spaţii amenajate în suprafaţă de minimum 40%, care vor fi amplasate astfel încât să participe şi la agrementarea spaţiului public.

- Spaţiile libere şi cele plantate se vor amenaja ca spaţii publice corespunzătoare fiecarei funcţiuni adiacente.

- se vor identifica, pastra si proteja in timpul executarii constructiilor arborii importanti existenti avand peste 4.0 metri inaltime si diametrul tulpinii peste 15.0 cm; in cazul taierii unui arbore se vor planta altii in schimb in perimetrul operatiunii urbanistice;

- spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu arbori;

- pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese si trotuare de garda;

- se va recurge la solutii de constructie ecologice.

- Se recomandă ca pentru amenajarea spaţiilor verzi şi grădinilor să fie folosite specii locale de plante.

ARTICOLUL 14 – ÎMPREJMUIRI

- Împrejmuirile vor fi concepute şi executate utilizând geometria, cromatica şi materialele conforme tradiţiei locale (se recomandă utilizarea materialelor tradiţionale locale – piatră, lemn);

- Înăltimea gardului va fi redusă, de max 1.50m la drum, iar acesta va fi transparent sau dublat cu vegetaţie, permiţând o relaţie vizuală directă între curte şi exterior.

SECŢIUNEA III – POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- Procentul maxim de ocupare a terenului va fi de 40%

ARTICOLUL 16 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- Coeficientul maxim de utilizare a terenului va fi de 1.2

IS – Zonă instituţii publice şi servicii de interes general

ISed –	Subzona învăţământului şi culturii

ISc – 	Subzona instituţiilor de cult

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

ISed – zonă ce cuprinde dotări culturale şi educaţionale de interes public, şi alte funcţiuni complementare acestora şi compatibile cu zona

ISc – zonă ce cuprinde dotări de cult, cu funcţiuni cumplementare specifice

### SECŢIUNEA I - UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1 – UTILIZĂRI ADMISE

ISed

- dotări culturale de interes public

- dotări de învăţământ

- zone verzi şi pietonale amenajate, spaţii de agrement

- dotări sportive în aer liber sau acoperite

- parking-uri auto

ISc

- lăcaşe de cult

- zone verzi şi spaţii publice amenajate

- alte funcţiuni compatibile cu caracterul  funcţiunii

- parking-uri auto

ARTICOLUL 2 – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Ised + ISc

- conform  studiilor şi proiectelor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE

Ised + ISc

- pe terenurile care au fost rezervate pentru obiectivele de utilitate publică prin documentaţii aprobate se interzice autorizarea construcţiilor cu caracter definitiv pentru alte obiective

- Orice alte activităţi, amenajări şi construcţii decât cele de mai sus;

- orice lucrari care modifica traseele protejate ale strazilor;

- constructii provizorii de orice natura;

- activitati care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile  publice sau din institutiile publice;

- lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe parcelele adiacente;

- ori ce lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice;

- orice lucrari care diminueaza spatiile publice plantate;

SECŢIUNEA II – CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 – CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI

Ised + ISc

- conform studiilor şi proiectelor de specialitate avizate conform legii

ARTICOLUL 5 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

Ised + ISc

- amplasarea construcţiilor faţă de drumurile publice se va face cu respectarea zonei de protecţie corespunzătoare categoriei drumului respectiv.

- Amplasarea faţă de aliniament a construcţiilor ce adăpostesc obiective de interes public va avea în vedere asigurarea accesului pietonal direct, a accesului carosabil de serviciu şi a parcajelor necesare în funcţie de specificul obiectivului, fără stânjenirea circulaţiei pe drumul public.

- Regimul de aliniere va respecta fronturile existente, cu excepţia cazului în care se stabileşte alt aliniament general prin P.U.Z. În cazul în care nu exista un front construit bine definit, se recomandă amplasarea construcţiilor la o distanţă de minimum 3,00 m faţă de limita proprietăţii la stradă.

ARTICOLUL 6 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Ised + ISc

- conform studiilor şi proiectelor de specialitate avizate conform legii

- Amplasarea construcţiilor în interiorul parcelei se va face cu respectarea distanţelor minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare (jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii, dar nu mai puţin de 3 m faţă de limitele laterale şi 5m  faţă de limita posterioară), precum şi a distanţei minime între clădiri, necesară intervenţiilor în caz de incendiu (3,00 m).

ARTICOLUL 7 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

Ised + ISc

- conform studiilor şi proiectelor de specialitate avizate conform legii

- Distanţa minimă între clădiri va fi egală cu jumătate din înalţimea celei mai înalte dintre ele, dar nu mai puţin de 3 m.

ARTICOLUL 8 – CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Ised + ISc

- Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute.

- Se vor prevedea accese pietonale, accese pentru persoane cu handicap, și accese carosabile pe lot şi la garaje, conform normelor.

- Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

- Pentru amenajările curților cu rol pietonal şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea materialelor permeabile.

ARTICOLUL 9 – STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Ised + ISc

- Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform normelor în vigoare pentru fiecare tip de funcţiune prezentă în zonă;

- Parcajele necesare vor fi realizate în interiorul loturilor, fără ocuparea spaţiului public, excepţie făcând parcările publice amenajate, care vor fi înverzite cu un arbore la 4 locuri de parcare şi înconjurate de gard viu de 1.2m

ARTICOLUL 10 – ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Ised + ISc

- conform studiilor şi proiectelor de specialitate avizate conform legii

ARTICOLUL 11 – ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Ised + ISc

- aspectul cladirilor va afecta cât mai puţin posibil imaginea generală urbană sau a peisajului şi va tine seama de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in relatii de co-vizibilitate

- se va asigura o tratare similara a fatadelor aceleiasi cladiri avand in vedere perceperea acestora de pe domeniul public

- Nu se vor folosi culori stridente care nu se încadrează în imaginea generală a peisajului

ARTICOLUL 12 – CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Ised + ISc

- La toate construcţiile se va realiza o soluţie de echipare în sistem centralizat care să respecte normele sanitare şi de protecţie a mediului (Ordinul nr. 536/1997), precum şi prevederile Codului Civil.

- Toate construcţiile nou realizate vor fi în mod obligatoriu racordate la reţelele publice de echipare edilitară existente.

- În momentul executării sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi canalizare în zonă, proprietarul se obligă să racordeze construcţia la acestea, conform regulilor impuse de Consiliul Local.

- Autorizarea racordării la reţeaua de alimentare cu apă potabilă a construcţiilor se va putea face numai concomitent cu rezolvarea, în sistem individual sau centralizat, a colectării apelor menajere reziduale

- Îndepărtarea apelor uzate menajere se va face, în prima fază, prin instalaţii de preepurare sau fose septice vidanjabile, iar in momentul executării sistemului centralizat de canalizare şi a staţiei de epurare, proprietarul se va obliga să se racordeze la sistem.

- Racordarea la reţeaua de alimentare cu apă potabilă se va putea face numai prin grija şi cu cheltuiala beneficiarului / proprietarului, în momentul realizării acesteia.

- toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice;

- racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie facuta pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

- se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea  apelor meteorice in reteaua de canalizare;

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit;

- se interzice dispunderea aeriana a cablurior TV, telefonie, curent, internet;

ARTICOLUL 13 – SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE.

Ised + ISc

- În cadrul fiecărei parcele se vor prevedea spaţii verzi, spaţii plantate şi spaţii amenajate în suprafaţă de minimum 30%, care vor fi amplasate astfel încât să participe la agrementarea spaţiului public.

- Spaţiile libere şi cele plantate se vor amenaja ca spaţii publice corespunzătoare fiecarei funcţiuni adiacente.

- se vor identifica, pastra si proteja in timpul executarii constructiilor arborii importanti existenti avand peste 4.0 metri inaltime si diametrul tulpinii peste 15.0 cm; in cazul taierii unui arbore se vor planta altii in schimb in perimetrul operatiunii urbanistice;

- spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu arbori;

- pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese si trotuare de garda;

- se va recurge la solutii de constructie ecologice.

- Pentru amenajări se vor utiliza specii locale de arbori.

ARTICOLUL 14 – ÎMPREJMUIRI

Ised + ISc

- Împrejmuirile vor fi concepute şi executate utilizând geometria, cromatica şi materialele conforme tradiţiei locale (se recomandă utilizarea materialelor tradiţionale locale – piatră, lemn etc.);

- se recomanda separarea terenurilor echipamentelor publice şi bisericilor cu garduri transparente de maxim 2,20metri şi minim 1,50metri înălţime, din care 0,30metri soclu opac, dublate de gard viu.

SECŢIUNEA III – POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Ised + ISc

- conform studiilor şi proiectelor de specialitate avizate conform legii şi a temei beneficiarului

ARTICOLUL 16 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Ised + ISc

- conform studiilor şi proiectelor de specialitate avizate conform legii şi a temei beneficiarului

L – Locuire

LCg – 	Zonă locuire individuală compactă cu anexe gospodăreşti şi grădini cultivate

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

Aceste zone sunt în general ocupate în principal de funcţiunea de locuire, însă şi aceasta are diferite variaţiuni, în funcţie de specificul localităţii, densitate, localizare sau funcţiuni complementare permise. În localităţile comunei Iablanița, locuinţele sunt în general aliniate la stradă, localităţile având un caracter compact.

### SECŢIUNEA I - UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1 – UTILIZĂRI ADMISE

LCg

- locuire individuală

- funcţiuni culturale, de învăţământ

- sănătate - dispensare, clinici etc.

- comerţ cu amănuntul;

- alimentaţie publică etc.;

- culturi agricole în cadrul parcelei de locuit, anexe gospodaresti limitate la capacitatea de maximum 5 capete animale mari, conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 536/1997;

- spaţii verzi - zone înverzite, piaţete, pieţe, parcuri, locuri de joacă, zone verzi naturale, coridoare de recreere, terenuri de sport-agrement etc.

ARTICOLUL 2 – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

LCg

- se vor stabili prin PUZ-uri în funcţie de caz.

- se admite mansardarea clădirilor existente, cu o suprafaţă desfasurată pentru nivelul mansardei de maxim 60% din suprafaţa parterului;

- se admit funcţiuni comerciale şi servicii profesionale cu condiţia ca suprafaţa acestora să nu depaseasca 200mp ADC şi să nu genereze transporturi grele; aceste funcţiuni vor fi dispuse la intersecţii şi se va considera ca au o arie de servire de 250m;

- pentru terenurile situate pe pante mai mari de 5% se vor efectua studii geotehnice în vederea stabilirii riscurilor de alunecare, a masurilor de stabilizare a terenului şi a condiţiilor de realizare a construcţiilor, inclusiv a celor terasate.

ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE

LCg

- Orice alte activităţi, amenajări şi construcţii decât cele de mai sus;

- Orice fel de activităţi industriale;

- Activităţi de servicii şi producţie care generează zgomot, praf, alte noxe şi / sau care implică un trafic important de mărfuri, din punct de vedere al cantităţilor vehiculate şi al frecvenţei;

- orice lucrari care modifica traseele protejate ale strazilor;

- activitati productive de orice natura;

- constructii provizorii de orice natura;

- depozitare en gros;

- depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice;

- activitati care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile  publice sau din institutiile publice;

- depozitari de materiale refolosibile;

- platforme de precolectare a deseurilor radioactive;

- lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe parcelele adiacente;

- ori ce lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice;

- orice lucrari care diminueaza spatiile publice plantate;

SECŢIUNEA II – CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A  CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 – CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME,  DIMENSIUNI)

LCg

- Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

    - să aibă front la stradă;

    - lungimea frontului la stradă să fie mai mare sau egală cu 12 m;

    - adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă (excepţie făcând terenurile cu relief foarte accidentat);

    - suprafaţa să fie mai mare sau egală cu 400 mp

    - să aibă formă regulată

- loturile de colt şi de capăt vor avea dimensiuni mai mari şi construcţiile vor fi realizate  în concordanţă cu tipologia loturilor de colţ.

ARTICOLUL 5 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

LCg

- amplasarea construcţiilor faţă de drumurile publice se va face cu respectarea zonei de protecţie corespunzătoare categoriei drumului respectiv.

- Regimul de aliniere va respecta fronturile existente, cu excepţia cazului în care se stabileşte alt aliniament general prin P.U.Z. În cazul în care nu exista un front construit bine definit, se recomandă amplasarea construcţiilor la o distanţă de minimum 3,00 m faţă de limita proprietăţii la stradă.

ARTICOLUL 6 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI  POSTERIOARE ALE PARCELELOR

LCg

- Amplasarea construcţiilor în interiorul parcelei se va face cu respectarea distanţelor minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare (jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii, dar nu mai puţin de 3 m faţă de limitele laterale şi 5m  faţă de limita posterioară), precum şi a distanţei minime între clădiri, necesară intervenţiilor în caz de incendiu (3,00 m).

ARTICOLUL 7 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

LCg

- Distanţa minimă între clădiri va fi egală cu jumătate din înalţimea celei mai înalte dintre ele, dar nu mai puţin de 3 m.

ARTICOLUL 8 – CIRCULAŢII ŞI ACCESE

LCg

- Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute.

- Se vor prevedea accese pietonale și carosabile de acces pe lot şi la garaje, conform normelor.

- Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

- Pentru amenajările curților cu rol pietonal şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea materialelor permeabile.

ARTICOLUL 9 – STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

LCg

- Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform normelor în vigoare pentru fiecare tip de funcţiune prezentă în zonă;

- Parcajele necesare vor fi realizate în interiorul loturilor, fără ocuparea spaţiului public;

- pentru funcţiunile turistice, parcajele necesare vor fi realizate în interiorul loturilor, fără ocuparea spaţiului public, şi vor fi înverzite cu un arbore la 4 locuri de parcare şi înconjurate de gard viu de 1.2m

ARTICOLUL 10 – ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

LCg

- Înălţimea maximă a clădirilor este de P+1+M sau P+2 (max. 9m).

ARTICOLUL 11 – ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

LCg

- aspectul cladirilor va afecta cât mai puţin posibil imaginea generală urbană sau a peisajului şi va tine seama de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in relatii de co-vizibilitate

- se va asigura o tratare similara a fatadelor aceleiasi cladiri avand in vedere perceperea acestora de pe domeniul public

- Nu se vor folosi culori stridente care nu se încadrează în imaginea generală a peisajului

ARTICOLUL 12 – CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

LCg

- La toate construcţiile se va realiza o soluţie de echipare în sistem centralizat care să respecte normele sanitare şi de protecţie a mediului (Ordinul nr. 536/1997), precum şi prevederile Codului Civil.

- Toate construcţiile nou realizate vor fi în mod obligatoriu racordate la reţelele publice de echipare edilitară existente.

- În momentul executării sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi canalizare în zonă, proprietarul se obligă să racordeze construcţia la acestea, conform regulilor impuse de Consiliul Local.

- Autorizarea racordării la reţeaua de alimentare cu apă potabilă a construcţiilor se va putea face numai concomitent cu rezolvarea, în sistem individual sau centralizat, a colectării apelor menajere reziduale

- Îndepărtarea apelor uzate menajere se va face, în prima fază, prin instalaţii de preepurare sau fose septice vidanjabile, iar in momentul executării sistemului centralizat de canalizare şi a staţiei de epurare, proprietarul se va obliga să se racordeze la sistem.

- Racordarea la reţeaua de alimentare cu apă potabilă se va putea face numai prin grija şi cu cheltuiala beneficiarului / proprietarului, în momentul realizării acesteia.

- toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice;

- racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie facuta pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

- se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea  apelor meteorice in reteaua de canalizare;

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit;

- se interzice dispunderea aeriana a cablurior TV, telefonie, curent, internet.

ARTICOLUL 13 – SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE

LCg

- În cadrul fiecărei parcele se vor prevedea spaţii verzi, spaţii plantate şi spaţii amenajate în suprafaţă de minimum 50%

- se permit activităţi agricole (grădinărit, creşterea animalelor), cu singura condiţie ca terenul folosit pentru acestea să nu fie dispus la stradă.

- se vor identifica, pastra si proteja in timpul executarii constructiilor arborii importanti existenti avand peste 4.0 metri inaltime si diametrul tulpinii peste 15.0 cm; in cazul taierii unui arbore se vor planta altii in schimb in perimetrul operatiunii urbanistice;

- spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu arbori;

- pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese si trotuare de garda;

- se va recurge la solutii de constructie ecologice.

ARTICOLUL 14 – ÎMPREJMUIRI

LCg

- Împrejmuirile vor fi concepute şi executate utilizând geometria, cromatica şi materialele conforme tradiţiei locale (se recomandă utilizarea materialelor tradiţionale locale – piatră, lemn);

- Înăltimea gardului va fi redusă, de max 1.50m la drum, iar acesta va fi transparent sau dublat cu vegetaţie, permiţând o relaţie vizuală directă între curte şi exterior.

SECŢIUNEA III – POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

LCg

- Procentul maxim de ocupare a terenului va fi de 35%

ARTICOLUL 16 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

LCg

- Coeficientul maxim de utilizare a terenului  va fi de 1

V – Zona spaţiilor verzi

Va – Zona spaţiilor verzi adiacente cursurilor de apă

### SECŢIUNEA I - UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1 – UTILIZĂRI ADMISE

- spaţii plantate

- drum de halaj, alei

- lucrări de terasament, indiguire, regularizare curs de apă

- amenajări de mici dimensiuni pentru odihnă, agrement, joc şi sport

- debarcadere, anexe sanitare, mici puncte de alimentaţie publică specifice programului de parc

- parcaje

ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE

- se interzic orice schimbări ale funcţiunilor spaţiilor verzi publice şi specializate

- se interzice tăierea arborilor fără autorizaţia autorităţii locale abilitate.

SECŢIUNEA II – CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Condițiile vor fi stabilite prin P.U.Z.

ARTICOLUL 5 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

- conform studiilor de specialitate avizate conform legii

- orice lucrare care se va realiza, va necesita avizul Oficiului de Gospodărire a Apelor

ARTICOLUL 8 – CIRCULAŢII ŞI ACCESE

- conform studiilor de specialitate avizate conform legii

- se va asigura accesul din circulaţiile publice ale aleilor ocazional carosabile (pentru întreţinere, aprovizionare, drum de halaj) care vor fi tratate ca alei principale

ARTICOLUL 9 – STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

- parcajele se vor dimensiona şi dispune în afara circulaţiilor publice conform normelor specifice şi proiectelor de specialitate legal aprobate

- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puţin un arbore la patru locuri de parcare şi vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20 metri înălţime

ARTICOLUL 10 – ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

- regmul maxim de înălţime este P.

ARTICOLUL 11 – ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- aspectul cladirilor va afecta cât mai puţin posibil imaginea generală urbană sau a peisajului şi va tine seama de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in relatii de co-vizibilitate

- se va asigura o tratare similara a fatadelor aceleiasi cladiri avand in vedere perceperea acestora de pe domeniul public

- Nu se vor folosi culori stridente care nu se încadrează în imaginea generală a peisajului

ARTICOLUL 12 – CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- Se vor asigura: alimentarea cu apă, colectarea apelor uzate, telefonie fixă şi iluminat public conform cerinţelor funcţionale ale fiecărei categorii de spaţiu plantat în care este admis accesul publicului

ARTICOLUL 13 – SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE

- plantaţiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de spaţii plantate;

- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puţin un arbore la patru locuri de parcare şi vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20 metri înălţime.

- se recomandă, din considerente ecologice şi de economisire a cheltuielilor de întreţinere de la buget, utilizarea speciilor locale adaptate condiţiilor climatice şi favorabile faunei antropofile specifice.

SECŢIUNEA III – POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- POT cu construcţii, platforme, circulaţii carosabile şi pietonale  =  maxim 15 %

- conform normelor specifice în vigoare şi P.U.Z.  avizat conform legii

ARTICOLUL 16 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- conform normelor specifice în vigoare şi P.U.Z.  avizat conform legii

SA – Zonă sport-agrement

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

Această zonă cuprinde spaţiile destinate activităţilor sportive.

### SECŢIUNEA I- UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1 – UTILIZĂRI ADMISE

- spaţii plantate

- circulaţii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreţinerea spaţiilor plantate şi accesul la activităţile permise

- amenajări pentru sport

- mobilier urban, amenajări pentru joc şi odihnă

- activităţi  sportive

- alimentaţie publică

- comerţ

- adăposturi, grupuri sanitare, spaţii pentru administrare şi întreţinere

- parcaje

ARTICOLUL 2 – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

- nu se vor realiza construcții sau amenajări, decât după aprobarea unei documentații de urbanism.

ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE

- Orice alte activităţi, amenajări şi construcţii decât cele de mai sus;

- constructii provizorii de orice natura;

- activitati care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile  publice sau din institutiile publice;

- lucrari de terasament de natura sa afecteze cadrul natural, amenajarile din spatiile publice şi constructiile de pe parcelele adiacente;

- orice lucrari de terasament care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice;

- orice lucrari care diminueaza spatiile publice plantate;

SECŢIUNEA II – CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Condițiile vor fi stabilite prin P.U.D.

ARTICOLUL 8 – CIRCULAŢII ŞI ACCESE

- Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute.

- Se vor prevedea accese pietonale, pentru persoanele cu handicap, si accese carosabile pe lot, conform normelor.

- Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

- Pentru amenajările spaţiilor cu rol pietonal şi carosabile interioare se recomandă utilizarea materialelor naturale permeabile.

ARTICOLUL 9 – STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

- parcajele se vor dimensiona şi dispune în afara circulaţiilor publice conform normelor specifice şi proiectelor de specialitate legal aprobate

- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puţin un arbore la patru locuri de parcare şi vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20 metri înălţime

ARTICOLUL 10 – ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

- regimul de înălţime va fi reglementat conform studiilor de specialitate avizate conform legii

ARTICOLUL 11 – ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- aspectul amenajărilor şi cladirilor va afecta cât mai puţin posibil imaginea generală a peisajului şi va tine seama de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in relatii de co-vizibilitate

- se va asigura o tratare similara a fatadelor aceleiasi cladiri avand in vedere perceperea acestora de pe domeniul public;

- Nu se vor folosi culori stridente care nu se încadrează în imaginea generală a peisajului

ARTICOLUL 12 – CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- Se vor asigura: alimentarea cu apă, colectarea apelor uzate, energie electrică şi iluminat public conform cerinţelor funcţionale ale fiecărei categorii de funcţiuni

ARTICOLUL 13 – SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE

- plantaţiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de funcţiuni

- conform studiilor de specialitate avizate conform legii

- Spaţiile libere şi cele plantate se vor amenaja ca spaţii publice corespunzătoare fiecarei funcţiuni adiacente.

- spatiile neconstruite si neocupate de terenuri de sport, accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu arbori;

- se va recurge la solutii de constructie ecologice.

- Se vor folosi specii locale de plante şi arbori pentru amenajarea spaţiilor verzi.

ARTICOLUL 14 – ÎMPREJMUIRI

- vor fi transparente.

SECŢIUNEA III – POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- conform studiilor de specialitate avizate conform legii

ARTICOLUL 16 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- conform studiilor de specialitate avizate conform legii

I – ZONA UNITĂŢILOR INDUSTRIALE ( I )

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

Zona unităţilor industriale reprezintă teritoriile ce se rezervă in cadrul intravilanului nou propus sau al celui vechi, al fiecărei localităţi pentru a asigura amplasamentele necesare viitoarelor unităţi productive care să prelucreze materiile prime agricole produse local sau materiile industriale.

### SECŢIUNEA I - UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1 – UTILIZĂRI ADMISE

- activităţi economice cu caracter industrial,

- servicii pentru industrie şi populaţie,

- depozitare şi transport.

- circulaţie pietonală şi carosabilă,

- spaţii verzi de protecţie,

- sedii de birouri,

- comerţ,

- alimentaţie publică pentru utilizatorii zonei,

- locuinţe de serviciu.

ARTICOLUL 2 – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

- se vor stabili prin PUZ sau PUD în funcţie de caz.

- se va obţine acordul de mediu și alte avize conform legii.

ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE

- Orice alte activităţi, amenajări şi construcţii decât cele de mai sus;

- locuinţe,

- dotări social–culturale,

- adăposturi pentru animale.

SECŢIUNEA II – CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 – CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

- se vor stabili prin PUZ sau PUD în funcţie de caz.

- orientarea construcţiilor faţă de punctele cardinale se va face astfel incat să

asigure iluminatul natural optim in funcţie de procesul de producţie respectiv.

ARTICOLUL 5 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

- amplasarea construcţiilor faţă de drumurile publice se va face cu respectarea zonei de protecţie corespunzătoare categoriei drumului respectiv.

- se va avea in vedere asigurarea accesului pietonal direct, a accesului carosabil de serviciu şi a parcajelor necesare in funcţie de specificul obiectivului, fără stanjenirea circulaţiei pe drumul public.

- regimul de aliniere va respecta fronturile existente. In cazul in care nu exista un front construit bine definit, se va asigura o distanţă faţă de limita proprietăţii la stradă de minimum 10,00 metri.

ARTICOLUL 6 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- funcţiunile care aparţin aceluiaşi agent economic se vor amplasa pe cat posibil grupate in cadrul aceleaşi clădiri, in scopul asigurării unui procent cat mai favorabil de ocupare a terenului.

- Se va respecta Codul Civil.

ARTICOLUL 7 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

- se va face cu respectarea distanţelor minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare (jumătate din inălţimea la cornişă a clădirii, dar nu mai mici de 1,90m pentru faţadele cu goluri), precum şi a distanţei minime intre clădiri, necesară intervenţiilor in caz de incendiu (3,00 m).

ARTICOLUL 8 – CIRCULAŢII ŞI ACCESE

- se vor asigura accese minime de 3,50m lățime până la 40 m față de arterele existente și 6 m circulație auto și două trotuare de 1 m minim pentru accese mai lungi de 40 m.

ARTICOLUL 9 – STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

- Parcajele necesare se vor realiza conform normelor , fără ocuparea spaţiului public, în incinta proprie.

ARTICOLUL 10 – ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

- Înălţimea construcţiilor nu se reglementează, fiind determinată de procesul tehnologic.

ARTICOLUL 11 – ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- Se interzice utilizarea materialelor perisabile la invelitori şi finisajele exterioare.

- Arhitectura va fi in concordanţă cu caracterul industrial al clădirilor.

ARTICOLUL 12 – CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- Toate construcţiile nou realizate vor fi in mod obligatoriu racordate la reţelele publice de echipare edilitară existente.

- Pană la racordarea la reţeaua publică de alimentare cu apă potabilă, obiectivele industriale işi vor asigura o sursă proprie de alimentare, realizată numai prin grija şi cu cheltuiala beneficiarului/proprietarului.

- Autorizarea racordării la reţeaua de alimentare cu apă potabilă a construcţiilor industriale se va putea face numai concomitent cu rezolvarea, in sistem individual sau centralizat, a colectării, depozitarii şi epurării apelor menajere reziduale.

ARTICOLUL 13 – SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE

- Se vor amenaja perdele de protecţie de min. 7 m (2 randuri de vegetaţie inaltă) conform legislaţiei in vigoare.

- Ponderea minimă a spaţiilor verzi din suprafaţa incintei va fi de 30%,

ARTICOLUL 14 – ÎMPREJMUIRI

- Parcelele vor putea avea imprejmuiri opace din materiale rezistente sau din gard viu, cu inălţimea de maximum 1,80 m.

- Spre strada principală, suprafaţa imprejmuirilor va fi tratată decorativ.

SECŢIUNEA III – POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- Procentul maxim de ocupare a terenului va fi de 80%

- Se vor stabili prin P.U.Z. sau P.U.D.

ARTICOLUL 16 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- Coeficientul maxim de utilizare a terenului va fi de  1,6.

- Se vor stabili prin P.U.Z. sau P.U.D.

GC – 	Zonă de gospodărire comunală

GCg –	Subzona gospodăriei comunale

GCc –	Subzona cimitirelor

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

Această zonă reuneşte toate funcţiunile care aparţin gospodăriei comunale şi asigură servirea populaţiei cu echipare edilitară, cimitire şi salubritate.

### SECŢIUNEA I - UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1 – UTILIZĂRI ADMISE

GCg

- construcţii, instalaţii şi amenajări pentru gospodăria comunală:

- birouri autonome;

- incinte tehnice cu clădiri şi instalaţii pentru sistemul de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică şi termică, salubritate

GCc

- cimitire şi clădiri anexă:

- capelă mortuară;

- mausolee;

- circulaţii carosabile;

- parcaje;

- circulaţii pietonale;

- plantaţii;

- pavilion pentru administraţie, depozitare şi anexe sanitare.

ARTICOLUL 2 – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

GCg

- se vor asigura zonele de protecţie prevăzute prin norme

GCc

- se va asigura, conform normelor, o zonă de protecţie de 50.0 metri

ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE

GCg

- pentru incintele situate în zone rezidenţiale se interzic orice activităţi care prezintă risc tehnologic şi produc poluare prin natura activităţii sau prin transporturile pe care le generează

GCc

- se interzice densificarea cimitirelor existente prin ocuparea aleilor şi distrugerea vegetaţiei din lungul acestora sau a celei perimetrale

SECŢIUNEA II – CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 – CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME,  DIMENSIUNI)

- conform studiilor de urbanism avizate conform legii

ARTICOLUL 5 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

- conform studiilor de specialitate avizate conform legii

ARTICOLUL 6 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- conform studiilor de urbanism avizate conform legii

- confrom Codului Civil

ARTICOLUL 8 – CIRCULAŢII ŞI ACCESE

GCg – se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulaţie publică

GCc – se vor asigura circulaţii carosabile şi pietonale în pondere de maxim 15% din suprafaţa totală a cimitirului

ARTICOLUL 9 – STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

GCg

- staţionarea autovehiculelor pentru admiterea în incintă se va asigura în afara spaţiului circulaţiei publice;

- locurile de parcare vor fi asigurate în afara circulaţiilor publice şi vor fi plantate cu un arbore la 4 locuri de parcare;

- în spaţiul de retragere de la aliniament din incinte se poate rezerva maxim 40% din teren pentru parcaje ale salariaţilor şi vizitatorilor

GCc

- parcajele se vor asigura în afara circulaţiei publice şi vor fi plantate cu un arbore la 4 locuri de parcare

ARTICOLUL 10 – ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

- înălțimea maximă admisă este parter.

ARTICOLUL 11 – ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- aspectul cladirilor va afecta cât mai puţin posibil imaginea generală a peisajului şi va tine seama de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in relatii de co-vizibilitate

- se va asigura o tratare similara a fatadelor aceleiasi cladiri avand in vedere perceperea acestora de pe domeniul public;

- Nu se vor folosi culori stridente care nu se încadrează în imaginea generală a peisajului

ARTICOLUL 12 – CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- conform studiilor de specialitate avizate conform legii

ARTICOLUL 13 – SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE

GCg

- orice parte a terenului incintei, vizibilă dintr-o circulaţie publică, inclusiv de pe calea ferată, va fi amenajată astfel încât să nu altereze aspectul general al localităţii;

- suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporţie de minim 40%, formând o perdea vegetală de protecţie pe tot frontul incintei;

- parcajele  vor fi înconjurate de un gard viu de 1.20 metri şi vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare;

GCc

- se vor asigura plantaţii înalte pe aleile principale şi la limita exterioară a incintei în proporţie de minim 5 % din suprafaţa totală a cimitirului

ARTICOLUL 14 – ÎMPREJMUIRI

GCg

- împrejmuirile spre stradă vor fi transparente cu înălţimi de minim 2.00 metri din care  un soclu de 0.60 m., şi vor fi dublate cu gard viu; în cazul necesităţii unei protecţii suplimentare se recomandă dublarea spre interior la 2.50 metri distanţă cu un al doilea gard transparent de 2.50 metri înălţime, între cele două garduri fiind plantaţi arbori şi arbuşti;

- în scopul de a nu incomoda circulaţia pe drumurile publice cu trafic intens şi cu transport în comun, porţile de intrare vor fi retrase faţă de aliniament pentru a permite staţionarea vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă.

GCc

- împrejmuirile spre stradă vor fi semi opace, opace sau din gard viu, vor fi tratate   arhitectural în mod discret, potrivit funcţiunii, având înălţimi de maxim 2,00 metri;

- se va acorda atenţie modului de tratare arhitecturală a accesului

SECŢIUNEA III – POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- GCc maxim admis 10%

- GCg maxim admis 80%

ARTICOLUL 16 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- GCc maxim admis 0,2

- GCg maxim admis 1,6

F – Zona de transport feroviar

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

Sunt incluse: zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice (fâşiile de teren cu lățimea de 20 m fiecare, situate de o parte şi de alta a axei căii ferate, ce includ instalaţiile de semnalizare şi de siguranţa circulaţiei, cele de conducere operativă a circulaţiei trenurilor, precum şi instalaţiile şi lucrările de protecţie a mediului) și terenurile aferente infrastructurii feroviare generale (elementele necesare circulaţiei şi manevrei materialului rulant, clădirile staţiilor de cale ferată cu facilităţile aferente, precum şi celelalte clădiri şi facilităţi destinate desfăşurării transportului feroviar de bunuri și persoane).

### SECŢIUNEA I - UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1 – UTILIZĂRI ADMISE

- staţii de călători, de mărfuri şi de triaj cu instalaţii, construcţii, depozite şi amenajări necesare funcţionării serviciilor feroviare;

- servicii publice şi de interes general compatibile cu funcţionarea serviciilor feroviare;

- amenajări, lucrări de terasamente şi infrastructură, spaţii necesare funcţional şi pentru asigurarea securităţii transportului feroviar;

- lucrări de protecţie împotriva poluării (ziduri antifonice etc.) şi de protecţia mediului

- Spaţii verzi amenajate pe suprafeţele libere rezultate din modul de organizare a incintelor, necesare îmbunătăţirii calităţii mediului şi aspectului peisagistic;

- Parcaje pentru salariaţi şi pentru călători

ARTICOLUL 2 – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

- pentru toate construcţiile, instalaţiile şi amenajările aferente se vor obţine avizele / acordurile de protecţie specificate prin R.G.U. şi legislaţia în vigoare

- construcţiile şi amenajările amplasate în zona de protecţie a infrastructurii feroviare se vor autoriza numai cu avizul CFR.

- Elemente ale infrastructurii publice – traversări ale circulațiilor și rețelelor de utilități, noduri de transfer intermodal, căi de circulație etc, cu condiția avizului conform al Ministerului Transporturilor.

ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE

- Nu se vor distruge elemente constructive, arhitecturale sau de infrastructură ce aparţin căii ferate înguste.

- Nu se vor lua segmente din calea ferată pentru a fi utilizate în scopuri financiare

- Nu se vor distruge construcţiile adicente căii ferate (gări sau alte construcţii)

- se interzic orice utilizări care afectează buna funcţionare şi diminuează posibilităţile ulterioare de modernizare sau extindere a căilor ferate

- se interzic orice construcţii sau amenajări pe terenurile rezervate pentru modernizarea / realizarea traseelor de cale ferată şi a staţiilor C.F. aferente, modernizarea / realizarea podurilor aferente căii ferate;

- se interzic pe terenurile vizibile din circulaţiile feroviare: depozitări de materiale, piese sau utilaje degradate, amenajări de şantier abandonate, platforme cu suprafeţe deteriorate, construcţii degradate, terenuri lipsite de vegetaţie, gropi de acumulare a apelor meteorice, depozite de deşeuri etc.;

- în zonele de siguranţă şi protecţie aferente infrastructurii feroviare publice este interzisă (conform OUG nr.12/1998) autorizarea următoarelor lucrări:

  - construcţii, fie şi cu caracter temporar;

  - depozitarea de materiale sau înfiinţarea de plantaţii care împiedică vizibilitatea liniei sau a semnalelor feroviare;

  - orice lucrări care, prin natura lor, ar putea provoca alunecări de teren, surpări sau afectarea stabilităţii solului (inclusiv prin tăierea copacilor sau arbuştilor ori extragerea de materiale de construcţii) sau  modificarea echilibrului freatic;

  - depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanţe sau deşeuri care contravin normelor de protecţie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii feroviare.

SECŢIUNEA II – CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 – ÎMPREJMUIRI

- Imprejmuirile zonei de siguranță a infrastructurii feroviare se vor realiza pe baza unor proiecte de specialitate în cadrul cărora se vor lua în mod obligatoriu în considerare criterii de securitate, de protecție fonică a zonelor învecinate și estetice. Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,2 m, cu excepția situațiilor în care considerente de protecție fonică impun înălțimi mai mari. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii / vegetație medie și înaltă.

- Porţile de intrare vor fi retrase faţă de aliniament pentru a permite staţionarea vehiculelor înainte de admitarea lor în incintă fără a incomoda circulaţia pe drumurile publice.

- Celelalte împrejmuiri, spre parcelele / terenurile vecine vor avea maximum 2,20 m înălțime și vor fi de tip transparent, cu excepția situațiilor în care acestea au rol de protecție fonică, urmând a face obiectul unui proiect de specialitate.

- Oriunde distanţa dintre calea ferată şi locuinţe este mai mică de 15 metri se vor realiza în loc de garduri, ziduri de protecţie antifonică de minim 4.0 metri înălţime

SECŢIUNEA III – POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 5 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- Se va stabili PUZ, în conformitate cu programul arhitectural / urbanistic și cu cadrul normativ în vigoare

ARTICOLUL 6 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- Se va stabili PUZ, în conformitate cu programul arhitectural / urbanistic și cu cadrul normativ în vigoare

CC – Zona pentru căi de comunicaţie

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

Este o cuprinsă în alte zone funcționale (locuințe, centrală, mixtă, industrială).

Se vor prelua caracteristicile specifice în cadrul U.T.R.-urilor din care fac parte.

Această zonă cuprinde infrastructura rutieră, întregul sistem de circulaţii rutiere existente, dar şi propuse prin PUG-ul de faţă.

### SECŢIUNEA I - UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1 – UTILIZĂRI ADMISE

- unităţi ale întreprinderilor de transporturi rutiere teritoriale

- garaje publice

- parcaje publice

- spatii de staţionare

- platforme - alveole carosabile pentru transportul în comun

- trotuare, alei pentru ciclist

- refugii şi treceri pentru pietoni

- zone verzi mediane, laterale şi fâşii verzi intermediare

- servicii compatibile funcţiei de bază a zonei

- reţele tehnico-edilitare

- lucrări de întreţinere, reabilitare, supralărgire, conform proiectelor tehnice aprobate conform legii

- lucrări şi/sau zone de protecţie împotriva poluării vizuale, fonice, olfactive

- toate lucrările la reţeaua de drumuri se vor face conform proiectelor tehnice avizate şi aprobate conform legii

ARTICOLUL 2 – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

S-au stabilit în cazul când apare necesitatea elaborării unor documentaţii de urbanism sau a unor studii de specialitate pentru:

- artera ocolitoare

- lărgirea unor străzi sau realizarea unor noi artere de circulaţie

- modernizarea intersecţiilor marcate pe planşa de reglementări urbanistice, până la precizarea soluţiilor definitive

SECŢIUNEA II – CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

- în intravilan, construcţiile noi amplasate în zone dens construite, şi situate cu frontul la un drum naţional, judeţean, comunal, se vor alinia frontului existent definit de construcţiile existente;

- pentru zone de extinderi de intravilan, se vor respecta retragerile obligatorii ale construcţiilor noi faţă de drumurile naţionale (26m), drumurile judeţene (24m) şi drumurile comunale (22m)

- Se vor avea în vedere necesităţile tehnice şi normele specifice, propunerile proiectelor de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 18 din RGU.

- Amplasarea faţă de drumurile publice va ţine seama de prevederile art. 18 din RGU.

- Amplasarea construcţiilor se va face cu respectarea prevederilor art. 23 şi 24 din RGU;

ARTICOLUL 4 – CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

- Conform art. 30 din RGU pentru construcţiile aferente căilor de comunicaţie.

ARTICOLUL 8 – CIRCULAŢII ŞI ACCESE

- (1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei.

- Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor.

- În mod excepţional se poate autoriza executarea construcţiilor fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1), cu avizul unităţii teritoriale de pompieri.

- Numărul şi configuraţia acceselor prevăzute la alin. (1) se determină conform normelor în vigoare, ţinând cont de funcţiunile în cauză.

- Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

ARTICOLUL 9 – STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

- (1) Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

- Prin excepţie de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru spaţii de parcare se stabileşte prin autorizaţia de construire de către delegaţiile permanente ale consiliilor judeţene sau de către primari, conform legii.

- Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform anexei nr. 5 la RGU.

ARTICOLUL 10 – ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

- Conform art. 31 din RGU pentru construcţiile aferente căilor de comunicaţie.

ARTICOLUL 11 – ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- Conform art. 32 din RGU.

- Organizarea incintelor să ţină cont de imaginea prezentată către drumurile publice.

ARTICOLUL 13 – SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE

- spaţiile libere rămase neocupate în urma lucrărilor de infrastructura sau adiacente circulaţiilor se vor planta cu specii locale de vegetaţie, şi arbori (acolo unde există spaţiu), pentru a diminua poluarea cu praf a localităţilor.

ARTICOLUL 14 – ÎMPREJMUIRI

- Conform art. 35 din RGU.

- Parcajele publice să fie plantate şi înconjurate de garduri vii de 1.20 m înălţime.

EXTRAVILAN

CS – Zona din extravilan ocupată cu construcţii sezoniere cu funcţie agricolă

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

Aceste zone sunt reprezentate de loturi situate în extravilanul localităţilor comunei Iablanița, care au fost ocupate în trecut de construcţii sezoniere, folosite în special pentru activităţi legate de agricultură (depozitare recolte, adăpost animale etc.). Pentru aceste construcţii este nevoie de reglementări speciale, care să conserve caracterul deosebit al zonelor ocupate cu astfel de construcţii.

### SECŢIUNEA I - UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1 – UTILIZĂRI ADMISE

- reabilitarea, folosind tehnici şi materiale tradiţionale de construcţie, a construcţiilor existente

- conversia funcţională a construcţiilor existente, acestea putând adăposti locuire, dotări de turism, ateliere meşteşugăreşti, micro-unităţi de producţie in domeniul alimentar (legate vastele livezi din comună. Ex: dulceaţă, compot etc.) sau alte funcţiuni legate de turism şi recreere

- spaţii de cazare

- grădini

- culturi agricole

- camping

ARTICOLUL 2 – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

- se admite conversia funcţională a construcţiilor existente, doar dacă intervenţiile asupra exteriorului clădirii nu afectează negativ imaginea iniţială a acestora

- se admite reabilitarea construcţiilor, doar dacă se folosesc materiale şi tehnici tradiţîonale în acest proces.

- Se permite realizarea zonelor de camping, cu condiţia ca acestea să aibă funcţiunile complementare necesare (epurarea apelor reziduale, băi, duşuri, recepţie etc.)

ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE

- realizarea de noi construcţii, orice funcţiune ar avea acestea.

- demolarea construcţiilor existente

- utilizarea de materiale de construcţie moderne (BCA, beton, plastic, metal etc.) pentru reabilitarea construcţiilor existente.

- Orice alte activităţi, amenajări şi construcţii decât cele de mai sus;

- Orice fel de activităţi industriale;

- Activităţi de servicii şi producţie care generează zgomot, praf, alte noxe şi / sau care implică un trafic important de mărfuri, din punct de vedere al cantităţilor vehiculate şi al frecvenţei;

- activitati productive de orice natura;

- constructii provizorii de orice natura;

- depozitare en gros;

- depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice;

- activitati care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile  publice sau din institutiile publice;

- platforme de precolectare a deseurilor;

- lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe parcelele adiacente;

- ori ce lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice;

SECŢIUNEA II – CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A  CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 – CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

- parcelele existente se vor păstra în forma existentă, fiind interzise reparcelări, comasări sau diviziuni de parcele.

ARTICOLUL 5 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

- construcţiile existente îşi vor păstra amplasamentul actual.

ARTICOLUL 6 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI  POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- construcţiile existente îşi vor păstra amplasamentul actual.

ARTICOLUL 7 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

- construcţiile existente îşi vor păstra amplasamentul actual.

ARTICOLUL 8 – CIRCULAŢII ŞI ACCESE

- Autorizarea executării lucrărilor de reabilitare sau conversie funcţională este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute.

- Se vor prevedea accese pietonale și carosabile de acces pe lot şi la garaje, conform normelor.

- Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

- Pentru amenajările curților cu rol pietonal şi carosabile din interiorul parcelelor se vor utiliza materiale permeabile.

ARTICOLUL 9 – STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

- Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform normelor în vigoare pentru fiecare tip de funcţiune prezentă în zonă;

- Parcajele necesare vor fi realizate în interiorul loturilor, fără ocuparea spaţiului public;

- pentru funcţiunile turistice, parcajele necesare vor fi realizate în interiorul loturilor, fără ocuparea spaţiului public, şi vor fi înverzite cu un arbore la 4 locuri de parcare şi înconjurate de gard viu de 1.2m

ARTICOLUL 10 – ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

- construcţiile existente îşi vor păstra regimul actual de înălţime.

ARTICOLUL 11 – ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- în reabilitarea construcţiilor existente se va avea în vedere menţierea aspectului tradiţional al acestora şi va tine seama de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in relatii de co-vizibilitate

- se va asigura o tratare similara a fatadelor aceleiasi cladiri avand in vedere perceperea acestora de pe domeniul public

- Nu se vor folosi culori stridente, care nu se încadrează în imaginea generală a peisajului.

ARTICOLUL 12 – CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- La toate construcţiile se va realiza o soluţie de echipare în sistem centralizat care să respecte normele sanitare şi de protecţie a mediului (Ordinul nr. 536/1997), precum şi prevederile Codului Civil.

- Îndepărtarea apelor uzate menajere se va face prin instalaţii de preepurare sau fose septice vidanjabile.

- Realizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate menajere se va putea face numai prin grija şi cu cheltuiala beneficiarului / proprietarului

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit pe faţadele vizibile din domeniul public;

- se interzice dispunderea aeriana a cablurior TV, telefonie, curent, internet;

ARTICOLUL 13 – SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE

- În cadrul fiecărei parcele se vor păstra spaţiile verzi naturale şi grădinile, fiind permisă doar realizarea din piatră naturală de alei pietonale şi carosabile.

- se permit activităţi agricole (grădinărit, creşterea animalelor)

- se vor identifica, pastra si proteja arborii existenti; in cazul taierii unui arbore se vor planta altii in schimb;

- spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare vor fi inierbate si plantate cu arbori;

- pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese si trotuare de garda;

- se va recurge la solutii de constructie ecologice.

ARTICOLUL 14 – ÎMPREJMUIRI

- Împrejmuirile vor fi concepute şi executate utilizând geometria, cromatica şi materialele conforme tradiţiei locale (se recomandă utilizarea materialelor tradiţionale locale – piatră, lemn);

- Înăltimea gardului va fi redusă, de max 1.50m la drum, iar acesta va fi transparent sau dublat cu vegetaţie, permiţând o relaţie vizuală directă între curte şi exterior.

SECŢIUNEA III – POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- se va menţine procentul actual de ocupare a terenului.

ARTICOLUL 16 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- se va menţine coeficientul actual de utilizare a terenului.

F – Zona de transport feroviar

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

Zona include traseul căii ferate dezafectate care leagă oraşul Anina de Reşiţa, care se propune a fi reabilitată prin reglementările Planului Urbanistic General, în scopul promovării turistice a comunei.

Sunt incluse: zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice (fâşiile de teren cu lățimea de 20 m fiecare, situate de o parte şi de alta a axei căii ferate, ce includ instalaţiile de semnalizare şi de siguranţa circulaţiei, cele de conducere operativă a circulaţiei trenurilor, precum şi instalaţiile şi lucrările de protecţie a mediului) și terenurile aferente infrastructurii feroviare generale (elementele necesare circulaţiei şi manevrei materialului rulant, clădirile staţiilor de cale ferată cu facilităţile aferente, precum şi celelalte clădiri şi facilităţi destinate desfăşurării transportului feroviar de bunuri și persoane).

### SECŢIUNEA I - UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1 – UTILIZĂRI ADMISE

- staţii de călători, de mărfuri şi de triaj cu instalaţii, construcţii, depozite şi amenajări necesare funcţionării serviciilor feroviare;

- servicii publice şi de interes general compatibile cu funcţionarea serviciilor feroviare;

- amenajări, lucrări de terasamente şi infrastructură, spaţii necesare funcţional şi pentru asigurarea securităţii transportului feroviar;

- lucrări de protecţie împotriva poluării (ziduri antifonice etc.) şi de protecţia mediului

- Spaţii verzi amenajate pe suprafeţele libere rezultate din modul de organizare a incintelor, necesare îmbunătăţirii calităţii mediului şi aspectului peisagistic;

- Parcaje pentru salariaţi şi pentru călători

ARTICOLUL 2 – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

- pentru toate construcţiile, instalaţiile şi amenajările aferente se vor obţine avizele / acordurile de protecţie specificate prin R.G.U. şi legislaţia în vigoare

- construcţiile şi amenajările amplasate în zona de protecţie a infrastructurii feroviare se vor autoriza numai cu avizul CFR.

- Elemente ale infrastructurii publice – traversări ale circulațiilor și rețelelor de utilități, noduri de transfer intermodal, căi de circulație etc, cu condiția avizului conform al Ministerului Transporturilor.

ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE

- Nu se vor distruge elemente constructive, arhitecturale sau de infrastructură ce aparţin căii ferate înguste.

- Nu se vor lua segmente din calea ferată pentru a fi utilizate în scopuri financiare

- Nu se vor distruge construcţiile adicente căii ferate (gări sau alte construcţii)

- se interzic orice utilizări care afectează buna funcţionare şi diminuează posibilităţile ulterioare de modernizare sau extindere a căilor ferate

- se interzic orice construcţii sau amenajări pe terenurile rezervate pentru modernizarea/realizarea traseelor de cale ferată şi a staţiilor C.F. aferente, modernizarea/realizarea podurilor aferente căii ferate;

- se interzic pe terenurile vizibile din circulaţiile feroviare: depozitări de materiale, piese sau utilaje degradate, amenajări de şantier abandonate, platforme cu suprafeţe deteriorate, construcţii degradate, terenuri lipsite de vegetaţie, gropi de acumulare a apelor meteorice, depozite de deşeuri etc.;

- în zonele de siguranţă şi protecţie aferente infrastructurii feroviare publice este interzisă (conform OUG nr.12/1998) autorizarea următoarelor lucrări:

  - construcţii, fie şi cu caracter temporar;

  - depozitarea de materiale sau înfiinţarea de plantaţii care împiedică vizibilitatea liniei sau a semnalelor feroviare;

  - orice lucrări care, prin natura lor, ar putea provoca alunecări de teren, surpări sau afectarea stabilităţii solului (inclusiv prin tăierea copacilor sau arbuştilor ori extragerea de materiale de construcţii) sau  modificarea echilibrului freatic;

  - depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanţe sau deşeuri care contravin normelor de protecţie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii feroviare.

ARTICOLUL 4 – ÎMPREJMUIRI

- Imprejmuirile zonei de siguranță a infrastructurii feroviare se vor realiza pe baza unor proiecte de specialitate în cadrul cărora se vor lua în mod obligatoriu în considerare criterii de securitate, de protecție fonică a zonelor învecinate și estetice. Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,2 m, cu excepția situațiilor în care considerente de protecție fonică impun înălțimi mai mari. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii / vegetație medie și înaltă.

- Porţile de intrare vor fi retrase faţă de aliniament pentru a permite staţionarea vehiculelor înainte de admitarea lor în incintă fără a incomoda circulaţia pe drumurile publice.

- Celelalte împrejmuiri, spre parcelele / terenurile vecine vor avea maximum 2,20 m înălțime și vor fi de tip transparent, cu excepția situațiilor în care acestea au rol de protecție fonică, urmând a face obiectul unui proiect de specialitate.

- Oriunde distanţa dintre calea ferată şi locuinţe este mai mică de 15 metri se vor realiza în loc de garduri, ziduri de protecţie antifonică de minim 4.0 metri înălţime

SECŢIUNEA III – POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 5 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- Se va stabili PUZ, în conformitate cu programul arhitectural / urbanistic și cu cadrul normativ în vigoare

ARTICOLUL 6 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- Se va stabili PUZ, în conformitate cu programul arhitectural / urbanistic și cu cadrul normativ în vigoare

Vr – 	ZONA AREALELOR NATURA 2000 SCI SPA

- Cuprind cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului natural din interiorul rezervaţiilor naturale şi a siturilor Natura 2000 SCI SPA. Orice intervenţie în această zonă se va face respectând OUG 57/2007 actualizată, şi legislaţia în vigoare.

Va – ZONA TERENURILOR AGRICOLE

Vaa –	Subzona arabil

Val –	Subzona livezi și vii

- Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor pe terenurile agricole din extravilan este permisa pentru functiunile si în conditiile stabilite de lege

- Autoritatile administratiei publice locale vor urmari, la emiterea autorizatiei de construire, gruparea suprafetelor de teren afectate constructiilor, spre a evita prejudicierea activitatilor agricole.

- Introducerea de terenuri agricole în intravilan, altele decât cele introduse prin PUG se va face numai pentru în cazuri temeinic fundamentate si în considerarea interesului public, pe baza unor Planuri urbanistice zonale aprobate si conditionat de asigurarea realizarii prealabile a infrastructurii, asigurarea accesului la retelele edilitare si de asigurarea obiectivelor de utilitate publica.

Vp – ZONA TERENURILOR ÎMPĂDURITE

- conform cu reglementarile continute in Codul Silvic, actualizat la data intocmirii prezentului Regulament

- În zonele cu terenuri împădurite este interzisă realizarea de construcţii noi, cu excepţia celor ce servesc strict administrării pădurii ori a celor destinate asigurării siguranţei naţionale sau prevenirii unor calamităţi naturale.

- În zonele cu terenuri împădurite se pot desfăşura următoarele activităţi:

  - ştiinţifice şi educative;

  - activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii;

  - localizarea şi stingerea operativă a incendiilor;

  - intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul administraţiei, aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor;

  - acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul administraţiei şi cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor.

  - activităţi tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita capacităţii productive şi de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci şi de plante medicinale, cu respectarea normativelor învigoare. Acestea se pot desfăşura numai de persoanele fizice şi juridice care deţin/administrează terenuri în interiorul pădurii sau de comunităţile locale.

  - Exploatarea controlată (pentru uz casnic) a pădurilor de către persoanele fizice şi juridice care deţin/administrează terenuri în interiorul pădurii cu avizul administraţiei, aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor;

  - activităţi de vânătoare conform legislaţiei în vigoare;

  - activităţi de pescuit sportiv.

  - În plus, mai este permisă amenajarea unor puncte de belvedere, de observaţie a faunei, de popas, amenajarea unor poteci, toate acestea fiind obligatoriu să fie realizate din materiale tradiţionale şi în tehnici tradiţionale. Realizarea şi amplasarea lor se va face numai cu avizul administraţiei locale.

Vpf – ZONA TERENURILOR OCUPATE CU PĂŞUNI ŞI FÂNEŢE

- Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor pe pasunile şi fâneţele din extravilan este interzisa

- Introducerea de pasuni/fâneţe în intravilan, altele decât cele introduse prin PUG se va face numai pentru se va face numai în cazuri temeinic fundamentate si în considerarea interesului public, pe baza unor Planuri urbanistice zonale aprobate si conditionat de asigurarea realizarii prealabile a infrastructurii, asigurarea accesului la retelele edilitare si de asigurarea obiectivelor de utilitate publica.

- Se permite reabilitarea construcţiilor agricole existente amplasate in extravilan, dacă se realizează din lemn, piatră naturală, prin metode de construire tradiţionale.

- În zonele de păşuni şi fâneţe se pot desfăşura următoarele activităţi:

  - ştiinţifice şi educative;

  - activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii;

  - utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat numai cu animale domestice, de către proprietarii care deţin păşuni sau care deţin dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia naţională în vigoare;

  - localizarea şi stingerea operativă a incendiilor;

  - acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul administraţiei, şi cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor.

  - activităţi tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita capacităţii productive şi de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci şi de plante medicinale. Acestea se pot desfăşura numai de persoanele fizice şi juridice care deţin/administrează terenuri;

  - activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a animalelor, precum şi alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale;

  - activităţi de vânătoare conform legislaţiei în vigoare;

  - activităţi de pescuit sportiv.

  - În plus, mai este permisă amenajarea unor puncte de belvedere, de observaţie a faunei, de popas, amenajarea unor poteci, toate acestea fiind obligatoriu să fie realizate din materiale tradiţionale şi în tehnici tradiţionale. Realizarea şi amplasarea lor se va face numai cu avizul administraţiei locale.

V. ZONE ŞI SUBZONE FUNCŢIONALE, UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ (UTR-URI) PENTRU LOCALITĂŢILE ÎN STUDIU

IABLANIȚA   855 349 m2   (E= 854 964  m2)

Trupuri: 2

U.T.R.-uri: 17

U.T.R. 1   – C – 25 148 m2

U.T.R. 2   – ISc –  796 m2

U.T.R. 3   – GCc – 2 584 m2

U.T.R. 4   – LCg – 251 033 m2

U.T.R. 5   – Va – 7 074 m2

U.T.R. 6   – LCg – 81 318 m2

U.T.R. 7   – I – 20 980 m2

U.T.R. 8   – Va –22 379 m2

U.T.R. 9   – LCg – 161 857 m2

U.T.R. 10   – VT –15 119 m2

U.T.R. 11 – GCg –3 510 m2

U.T.R. 12 – Va – 462 m2

U.T.R. 13 – LCg – 56 701 m2

U.T.R. 14 – F – 36 809 m2

U.T.R. 15 – LCg – 119 012 m2

U.T.R. 16 – I – 52 284 m2

U.T.R. 17 – GCg –1 822 m2

PETNIC    422 770 m2   (E= 418 637  m2)

Trupuri: 4

U.T.R.-uri: 14

U.T.R. 18 – M – 11 151 m2

U.T.R. 19 – ISg – 513 m2

U.T.R. 20 – LCg – 218 458 m2

U.T.R. 21 – GCg – 4 002 m2

U.T.R. 22 – Va – 6 725 m2

U.T.R. 23 – LCg – 57 226 m2

U.T.R. 24 – GCg – 1 306 m2

U.T.R. 25 – Va – 2 934 m2

U.T.R. 26 – LCg – 107 516 m2

U.T.R. 27 – M – 7 008 m2

U.T.R. 28 – SA – 7 512 m2

U.T.R. 29 – GCg – 1 103 m2

U.T.R. 30 – GCg – 991 m2

U.T.R. 31 – GCg – 237 m2

GLOBU CRAIOVEI   264 517 m2   (E= 280 710  m2)

Trupuri: 1

U.T.R.-uri: 12

U.T.R. 32 – LCg – 55 725 m2

U.T.R. 33 – LCg – 19 941 m2

U.T.R. 34 – Va – 523 m2

U.T.R. 35 – LCg – 56 710 m2

U.T.R. 36 – Va – 5 479 m2

U.T.R. 37 – GCg – 300 m2

U.T.R. 38 – LCg – 42 945 m2

U.T.R. 39 – ISc – 434 m2

U.T.R. 40 – GCc – 1 328 m2

U.T.R. 41 – Va – 12 192 m2

U.T.R. 42 – LCg – 48 631 m2

U.T.R. 43 – LCg – 20 120 m2

Zone Funcționale

IABLANIȚA   855 349 m2   (E= 854 964  m2)

Lcg		651 732 m2

ISed		8 438 m2

ISc		796 m2

Va			32 309 m2

SA			15 119 m2

GCg		5 332 m2

GCc		2 584 m2

I		       21 030 m2

CC		81 200 m2

F		       36 809 m2

PETNIC    422 770 m2   (E= 418 637  m2)

Lcg		332 094 m2

ISed		1 923 m2

ISc		873 m2

Va			26 565 m2

SA			7 512 m2

GCc		5 308 m2

GCg		2 332 m2

CC		36 163 m2

GLOBU CRAIOVEI   264 517 m2   (E= 280 710  m2)

Lcg		225 816 m2

ISed		2 005 m2

ISc		1 387 m2

Va			18 195 m2

GCc		1 328  m2

GCg		300  m2

CC		21 020 m2